Влияние радона на организм человека и возможности

снижения его негативного воздействия.

С.Ю.Иванова

учитель ГБОУ средней школы №342 г.Санкт-Петербурга

По Федеральным государственным образовательным стандартам II поколения акцент образования и воспитания смещен в сторону развития личности обучаемого, повышения степени готовности к «взрослой» жизни. В связи с этим вопросы экологического образования и воспитания имеют жизненно важное значение. В данной статье представлен материал об одном из инертных газов — радоне /Rn, порядковый номер в таблице Менделеева №86/.

Речь идет о радиоактивных почвенных газах, выделяющихся из грунтов. Наибольшую опасность для здоровья представляет собой радон-222, являющийся продуктом распада радия-226 /период полураспада 1620 лет/, который образуется из урана-238, содержащегося в осадочных горных породах. Уран-238 распределен по всей земной коре, поэтому радон выделяется из грунтов практически повсеместно. Так как период полураспада Ra-226 велик, то концентрация радона практически со временем не уменьшается. Есть места с большим содержанием урана, они являются наиболее радоноопасными. По данным Всемирной организации здравоохранения радон относится к канцерогенам, вызывающим рак легких у человека.

Радон распадается на другие изотопы /период полураспада 3,8 суток/, при этом имеет место ионизирующее излучение /альфа-излучение/. Легкие, особенно нижние доли, страдают больше всего, так как при дыхании в них накапливается больше всего радона. Альфа-частицы повреждают ДНК клеток, что приводит к мутациям и появлению атипичных клеток. Особенно этот процесс ускоряется при ослаблении иммунной системы, при этом наблюдается их неконтролируемый рост.  Рак легких возникает при воздействии радона в течение 10-25 лет.

Облучение радиоактивным радоном является второй причиной возникновения рака легких /12,5% от всех причин/ после курения. Облучение радоном уносит больше жизней, чем пожары, наводнения и автокатастрофы вместе взятые.

Радон в 7,5 раз тяжелее воздуха и тем не менее он выталкивается на поверхность избыточным давлением из недр земли. В дом радон попадает через трещины и щели, пустоты каменной кладки, через неплотности ввода и вывода коммуникаций.

Второй источник радона в доме — это вода, особенно из колодцев и артезианских скважин. Хотя концентрация радона в воде незначительна, он выделяется из струй воды из-под крана, при принятии душа, при стирке белья и постепенно накапливается в помещении.

Менее значительный источник радона — это строительные материалы, особенно шлакобетон.

Как снизить негативное воздействие радона? Ответ: надо уменьшить возможности проникновения его в жилое помещение.

Во-первых, должны быть применены конструкционные методы снижения концентрации радона в подвале или цокольном этаже. Под зданием должна быть предусмотрена гидро-пароизоляция. Оптимальным является устройство монолитных бетонных плит или плавающего бетонного пола. Щели в полу нижнего этажа, стык между полом и стеной должны быть тщательно заделаны, уплотнены все технологические отверстия вокруг проходящих через перекрытия коммуникаций /глубина заделки швов минимум 1,5 см/. Двери в подвал и люки должны быть уплотнены с использованием современных профильных уплотнителей.

Во-вторых, должна быть отличная вентиляция подпольного пространства нижнего этажа и всего помещения. Так, не рекомендуется закрывать продухи в ленточном фундаменте / даже зимой! / загородных домов. Для больших зданий необходимо устройство вентиляционных стояков. В жилых помещениях надо предусмотреть возможность сквозного проветривания.

В третьих, надо знать, что ультразвуковая обработка воды позволяет почти

полностью избавиться от растворенных в ней газов.

Предупрежден — значит, вооружен! Знания об отрицательном воздействии радона на организм, опасности содержании его во вдыхаемом воздухе, путях проникновения этого радиоактивного газа в жилые помещения, мерах защиты, безусловно, необходимы современному человеку, способствуют сохранению здоровья и активного долголетия. Возможно, эти сведения у кого-то вызовут особый интерес и будут способствовать выбору будущей профессии.

Литература:

Аверкина Н.А. Проблема канцерогенного влияния радона на организм человека. Медицина труда и пром.экология. 1996.№9.

Алексеев З. Радон в вашем доме. Охрана труда и социальное страхование.2001.№2.

Герман О.А. Радоновая опасность и пути ее снижения. Актуальные проблемы экологии и природопользования. Сб.научн.работ.Вып.4. М.РУДН.2004.

Дачник А.Д. Малозаглубленный ленточный фундамент своими руками. – СПб.: Dacha-Dom.ru, 2013. – 199 c. (обновление 24.04.13)

Жуковский М.В., Кружалов А.В., Гурвич В.Б., Ярмошенко И.В.Екатеринбург.УрО РАН.2000. Радоновая безопасность зданий.

Сидельникова О.П. Козлов Ю.Д. Защита населения от облучения радоном.    Безопасность жизнедеятельности. 2002. №1.