Основы Логики.

Логика – это наука о формах и способах мышления, необходимых для рационального познания в любой области знания. Законы логики являются не абстрактными построениями, но отражают в сознании человека свойства, связи и отношения предметов объективной действительности.

Формальная логика – изучает внутреннюю структуру процесса мышления, который реализуется в таких естественно сложившихся формах, как понятие, суждение, умозаключение.

- Понятие – это мысль об объекте, выраженная через его существенные признаки. Формирование понятий достигается за счёт применения в процессе познания таких умственных действий, как абстракция, идеализация, обобщение, сравнение, определение.

- Суждение (высказывание) – это мысль, выраженная в форме сочетания понятий, посредством которой что-либо утверждают или отрицают о реальных вещах и явлениях.

- Умозаключение – это такая форма мышления, посредством которой из одного или нескольких суждений с необходимостью выводится новое знание о предметах реального мира. Умозаключения бывают дедуктивные, индуктивные и по аналогии.

- Алгебра высказываний.

В алгебре высказываний в соответствие ставятся логические переменные (латинские буквы, например A и B). Высказывания могут быть истинными (соответствует 1) и ложными (соответствует 0). Над высказываниями можно производить операции, причём новое составное высказывание зависит от входящих в него простых высказываний. Для образования новых высказываний служат логические операции, выражаемые словами «и», «или», «не».

а) логическое умножение (конъюнкция).

Объединение двух (нескольких) высказываний с помощью союза «и» называется операцией логического умножения или конъюнкцией.

Составное высказывание, образованное в результате конъюнкции, истинно тогда и только тогда, когда истинны простые высказывания в него входящие.

Обозначение конъюнкции:  , & , * .

Таблица истинности логического умножения:

| A | B | A  B |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

б) логическое сложение (дизъюнкция).

Объединение двух (нескольких) высказываний с помощью союза «или» называется операцией логического сложения или дизъюнкцией.

Составное высказывание, образованное в результате дизъюнкции, истинно тогда, когда истинно хотя бы одно из простых высказываний в него входящих.

Обозначение дизъюнкции:  , + .

Таблица истинности логического сложения:

| A | B | A  B |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

в) логическое отрицание (инверсия).

Присоединение частицы «не» к высказыванию называется операцией логического отрицания или инверсией.

Инверсия делает истинное высказывание ложным и наоборот.

Обозначение конъюнкции: A .

Таблица истинности логического отрицания:

| A | A |
| --- | --- |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

г) равносильные высказывания.

Высказывания, у которых таблицы истинности совпадают, называются равносильными.

Пример:

Пусть имеются простые высказывания A, B. Докажем, что сложное высказывание ABравносильно сложному высказыванию A∨B. Постоим таблицы истинности и сравним!

| A | B | A | B | AB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

и

| A | B | A  B | A∨B |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

Итак, логические выражения равносильны, так как таблицы истинности совпадают:

AB= A∨B.

д) приоритет логических операций.

Порядок старшинства данных операций: инверсия, конъюнкция, дизъюнкция, (импликация*, эквивалентность*).Для записи логических выражений используются круглые скобки.

1а. Другие логические операции*

Логическая операция ИМПЛИКАЦИЯ  (логическое следование) связывает два простых логических выражения, из которых первое является условием, а второе – следствием из этого условия. В разговорном языке эта операция выражается словами если …, то … для ее обозначения в алгебре логики используется значок следования . Результат операции импликации для условия А (первое логическое выражение) и условия В (второе логическое выражение) определяется со следующей таблицей истинности

| # А | В | АВ |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

По определению, результатом импликации является ЛОЖЬ тогда и только тогда, когда условие А истинно, а следствие В ложно.

Логическая операция ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ (равнозначность) определяет результат сравнения двух простых логических выражений А и В, и обозначается символом . Результат этой операции – новое логическое выражение, которое является истинным тогда и только тогда, когда оба исходных выражения одновременно истинны или ложны. Это определение описывается следующей таблицей истинности.

| # А | В | # АВ |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

Рассмотрим  данные и другие логические операции с помощью следующей таблицы:

| Название | Запись | Выражение через основные операции | Пример | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Импликация | A  B | A  B | Если идет дождь, то небо покрыто тучами | Ложь, если высказывание A истинно, а высказывание B ложно. Истина во всех остальных случаях. |
| Эквивалентность | АВ ( ≈ ) | AB  AB | Сумма квадратов двух сторон треугольника равна квадрату третьей стороны тогда и только тогда, когда треугольник прямоугольный | Истина, если значения высказываний A и B одинаковы, в противном случае - ложь |
| Исключающее ИЛИ | АВ | AB AB | Ты должен либо немедленно сесть за уроки, либо отправиться в магазин за хлебом | Истина, если значения высказываний A и B различны, в противном случае - ложь |
| Штрих Шеффера | A \ B | A  B | В обычной жизни и в рассуждениях практически не употребляется, но очень важен для схемотехники | Ложь, если оба высказывания A и B истинны. Истина во всх остальных случаях |

- Базовые логические элементы.

Любая сложная логическая операция может быть представлена в виде комбинаций трех основных, поэтому любые устройства компьютера созданы на базовых логических элементах реализующих три основные логические операции («И», «ИЛИ», «НЕ»).

Логические элементы оперируют с электрическими сигналами представленными импульсами (1 – логическое значение сигнала означающее есть импульс, 0 – нет).

а) логический элемент «И».

Подается на вход 4-ре пары сигналов, на выходе получается последовательность из 4-х сигналов, соответствующая таблицы истинности логического умножения.

A(0,0,1,1)

И

F(0,0,0,1)

B(0,1,0,1)

б) логический элемент «ИЛИ».

Подается на вход 4-ре пары сигналов, на выходе получается последовательность из 4-х сигналов, соответствующая таблицы истинности логического сложения.

A(0,0,1,1)

ИЛИ

F(0,1,1,1)

B(0,1,0,1)

в) логический элемент «НЕ».

Подается на вход 2-ры пары сигналов, на выходе получается последовательность из 2-х сигналов, соответствующая таблицы истинности логической инверсии.

НЕ

A(0,1)                               F(1,0)

- Полусумматор и триггер.

а) полусумматор.

Сумматор основная часть процессора, обеспечивающая сложение. Сложение двоичных чисел с учётом переноса  в старший разряд выглядит следующим образом:=

| Слагаемые |  | Перенос | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | P | S |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

Из таблицы видно, что перенос осуществляется элементом «И».

Для сложения подходящим элементом является «ИЛИ», но при сложении 4-ой пары образуется 0, а не 1. Для этого нужно подать сигнал переноса на элемент «НЕ», а затем с его выхода и выхода элемента «ИЛИ» подать сигнал  на элемент «И» (см. схему полусумматора):

A(0,0,1,1)	          P(0,0,0,1)

И

B(0,1,0,1)

НЕ

0,0,0,1

ИЛИ

1,1,1,0  		S(0,1,1,0)

И

0,1,1,1

Данный полусумматор реализует суммирование одноразрядных чисел без учета переноса из младшего разряда.

б) сумматор.

Полный одноразрядный сумматор должен иметь три входа: A, B – слагаемые, а C – перенос из предыдущего разряда, - и два выхода такие же как в полусумматоре (см. таблицу):

| A | B | C | P | S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Многоразрядный сумматор двоичных чисел определяются числом полных одноразрядных сумматоров, которые ставятся на каждый новый разряд, причём выход (перенос) сумматора младшего разряда подключен к входу сумматора старшего разряда.

Примечание:

Любое устройство ПК, выполняющее действия над двоичными числами, можно рассматривать как функциональный преобразовать типа:

x

y	F(x, y, z)

z

Набор входных переменных (значение логической функции для разных значений входных переменных) определяется таблицей истинности. Количество наборов входных переменных (W) находится по формуле W=2n , где n – количество входных переменных.

в) триггер.

Триггер важная структурная единица оперативной памяти, а также регистров процессора. Данное устройство запоминает, считывает и хранит информацию (каждый триггер хранит 1 бит информации). Триггер построен из 2-х логических элементов «ИЛИ» и «2-х элементов «НЕ».

ИЛИ

НЕ

ИЛИ

НЕ

S (1)                                                                  1		0

1

0                                                                       0 		1

R	Q

В обычном состоянии на входы триггера поданы сигналы «0» и триггер хранит «0». При подаче на вход S сигнала «1» триггер устойчиво хранит «1» (с выхода Q постоянно можно снимать «1»). Для сброса хранимой «1» на вход R (сброс) подаётся сигнал «1».

(* для специальных курсов, естественно-математических классов, информационного профиля в плане изучения этой темы входит изучение других логических операций (импликации, эквивалентности), законы и формулы логики, история логики, решение задач по основным задачам и формулам логики).