Лабораторная работа №3

Тема: «Измерение КПД электродвигателя»

Техника безопасности.

С техникой безопасности ознакомлен (на)                                ____(число)__      (подпись)

Инструктаж провела Максимова С.Н.

Цель работы:

Оценить эффективность преобразования электродвигателем электрической энергии  в механическую.

Приборы и материалы:

Источник электропитания, амперметр, вольтметр, электродвигатель постоянного тока, реостат, груз, нить, линейка, секундомер.

Теоретическая часть.

|  | КПД электродвигателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | Полезная работа (Aп, Дж) | Затраченная работа (Aз, Дж) |
|  | Aп = Fs = mgh | Aз = IUt |

Практическая часть

- Перенесите электрическую схему в тетрадь и соберите её.

- Подготовьте таблицу для записи результатов измерений и вычислений.

| m, кг | h, м | Aп, Дж | I, А | U, В | t, с | Aз, Дж | ɳ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезная работа Aп = Fs = mgh = … |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраченная работа Aз = IUt = … |  |  |  |  |  |  |  |

- Измерьте массу груза и занесите в таблицу, m

- Проведите несколько пробных пусков, отрегулируйте реостат, чтобы груз поднимался равномерно и с минимальной скоростью.

- Отметьте положение груза. Одновременно включите установку и секундомер. Замерьте высоту  h , на которую поднялся груз и за какое время t, определите показатели амперметра I и вольтметра U,  занесите все в таблицу.

- Проведите вычисления полезной и затраченной работы, учитывая, что g=9,8 Н/кг

- Вычислите коэффициент полезного действия электродвигателя.

- Сделайте вывод.