Лабораторная работа № 1.

Определение цены деления измерительного прибора.

Измерение физической величины.

Цель работы:   1. Определить цену деления измерительного прибора.

2. Определить предел измерения измерительного прибора.

3. Определить показания измерительного прибора.

4. Определить абсолютную и относительную погрешность измерения

Приборы и материалы:1.Измерительный прибор – [запишите название вашего измерительного прибора].

Ход работы.

1.Определим цену деления измерительного прибора.

Пользуясь правилом, определите цену деления измерительного прибора, выполните в тетради необходимые записи.

Ц.д. =                                   =

2.Определим предел (пределы) измерения измерительного прибора.

Запишите самостоятельно предел (пределы) измерения измерительного прибора.

3.Определим показания измерительного прибора.

Запишите измеренную вами физическую величину.

4.Запишем показания измерительного прибора с учётом абсолютной погрешности. ПОМНИТЕ! Абсолютная погрешность - это максимальная ошибка, которая может быть допущена при проведении измерения данным прибором. Будем считать абсолютную погрешность равной цене деления прибора.

Ваша запись должна выглядеть следующим образом:

изм.условных единиц

где вместо Х укажите условное обозначение физической величины, которую вы измеряли, вместо изм. укажите численное значение измеренной физической величины, а вместо  - значение абсолютной погрешности данного измерения.

Например: если вы измеряете объём жидкости, то запись будет такая:

V = Vизм.Vмл,

если длину нити (стола) –           L = Lизм.Lсм,

если температуру в классе –       t = tизм.tС, и т.д.

Выполните графическую иллюстрацию измерения физической величины.

изм.                        изм.                        изм.



Х,усл.ед.

ПОМНИТЕ! Действительное значение физической величины должно принадлежать интервалу значений от (Хизм. -.) до (Хизм.+). На графической иллюстрации это заштрихованная область.

5.Определим относительную погрешность проведенного измерения.

ПОМНИТЕ! Относительная погрешность – это отношение абсолютной погрешность к измеренной величине, выраженная в процентах и определяется по формуле:



х            100%

изм.

где х - обозначение относительной погрешности измеряемой физической величины.

Выводы по работе:

1.Научились ли Вы определять цену деления измерительного прибора и с его помощью измерять физические величины?

2.Объясните для чего необходимо знать предел(ы) измерения измерительного прибора.

3.Почему результатом измерения не может быть точное значение? Запишите ещё раз показание вашего прибора с учетом абсолютной погрешности. Что эта запись означает?

4.Чтобы знать точность измерений достаточно ли определить только абсолютную погрешность? Поясните. В чем заключается физический смысл относительной погрешности?