ПРИЛОЖЕНИЕ №2

ГИГИЕНА  ВОЗДУХА.

Гигиеническая   характеристика воздушной среды жилых помещений. Пребывание людей в закрытых помещениях неизбежно приводит к изменению химического состава и физических свойств воздуха, В выдыхаемом человеком воздухе всего 16,4% кислорода, до 4% углекислого   газа   и   много   водяных   паров. Взрослый человек в зависимости от интенсивности работы выделяет при дыхании 40—80 г воды в 1 ч и много тепла, В плохо проветриваемом помещении накапливаются летучие продукты жизнедеятельности. Пребывание в таком помещении снижает работоспособность человека, вызывает головную боль и другие нарушения. Воздушная среда жилых помещений загрязняется и другими веществами. В первую очередь следует назвать табачный дым. В других случаях при неполном   сгорании  или утечке горючего газа, используемого для бытовых нужд, он примешивается  к   воздуху  жилых  помещений. Работа газовых приборов сопровождается  выделением большого количества тепла и значительным увеличением влажности. При неправильной организации печного отопления возможно образование угарного газа, приготовление пищи и стирка белья приводят к загрязнению воздушной среды и повышают влажность. Больные люди становятся источником появления в воздухе болезнетворных микроорганизмов, которые попадают воздух с капельками слюны, разбрызгиваемой при разговоре, чихали и кашле. Через воздух происходит распространение гриппа, туберкулеза, скарлатины, кори, коклюша, дифтерии, ветряной оспы и других инфекционных болезней.

Вентиляция. Для восстановления состава воздушной среды в помещениях необходимо постоянное замещение загрязненного воздуха наружным, более чистым, имеющим нормальный химический состав. Этот процесс называется воздухообменом., Интенсивность воздухообмена в жилых помещениях при закрытых окнах должна достигать величин, обеспечивающих полную смену всего объема воздуха 1—1,5 раза в 1ч. Воздухообмен осуществляется через поры строительных материалов  и микрощели стен. В общественных зданиях, где бывает много людей, воздухообмен должен достигать 1,5—3, а для кухонь — 3—5 объемов воздуха в 1 ч. Он обеспечивается за счет устройства в стенах вентиляционных каналов. Естественный воздухообмен жилых комнат, кухонь и учебных классов современных школ обычно, бывает недостаточен, и его необходимо регулярно дополнять проветриванием. Общественные здания оборудуются   системами   искусственной вентиляции. Наиболее совершенна приточно-вытяжная вентиляция, совмещающая активное нагнетание и удаление излишков воздуха. В ряде случаев   осуществляется   предварительная подготовка нагнетаемого воз духа, его кондиционирование. Она включает   очистку воздуха от пыли, его подогрев или охлаждение, увлажнение или удаление излишков влаги. Кондиционеры особенно важны для больниц, концертных залов, зимних стадионов.