ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ОМСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Борисова Н.Д.

Методические указания

по выполнению курсового проекта

по дисциплине «Организация и управление пассажирских перевозок»

для студентов очной и заочной форм обучения 3 курса специальности 190701 «Организация и управление на транспорте»

в 2 частях

Омск

2009

ББК 39.385

Б 82

Борисова Н.Д.

Б 82

Методические указания по выполнению курсового проекта: по дисциплине «Организация и управление пассажирских перевозок» для студентов очной и заочной форм обучения 3 курса спец. 190701 «Организация и управление на транспорте»: в 2 ч. / Н.Д. Борисова; ФГОУ СПО «Омский автотранспортный колледж». – Омск: ФГОУ СПО «ОАТК», 2009. – … с.

Данные методические рекомендации предназначены для студентов специальности 190701 «Организация и управление на транспорте». В пособии представлен алгоритм выполнения курсовой работы, указаны требования к содержанию и оформлению ее составных частей. Рекомендации позволят студентам грамотно выполнить и оформить курсовую работу по дисциплине. Составлены в соответствии с государственными требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки по специальности.

ББК 39.385

Утверждено на заседании учебно-методического совета ФГОУ СПО «Омский АТК», протокол №5 от «16» декабря 2009 г.

© Борисова Н.Д., 2009

© ФГОУ СПО «ОАТК», 2009

Содержание

| Часть I. Методические указания по выполнению курсового проекта для студентов очной формы обучения Введение Общие положения Структура КП Содержание пояснительной записки Исследовательский раздел Расчетно-технологический раздел Организационный раздел Безопасность движения, охрана труда и окружающей среды Заключение Список литературы Графическая часть проекта Литература Часть II. Методические указания по выполнению курсового проекта для студентов заочной формы обучения Введение Расчетно-технологический раздел Организационный раздел Заключение Литература | 3 3 3 5 6 6 9 22 30 34 34 34 34 35 36 36 55 62 63 |
| --- | --- |

ЧАСТЬ 1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Введение

В процессе обучения студент включается в самостоятельную деятельность. Одним из основных видов самостоятельной деятельности является выполнение курсового проекта, который отражает степень усвоения студентами дисциплины «Организация и управление пассажирскими автомобильными перевозками»

Выполнение курсового проекта способствует закреплению полученных студентом знаний и умений.

Целями выполнения курсового проекта являются:

- систематизация закрепление и углубление теоретических и практических знаний по данной дисциплине;

- развитие навыков самостоятельной работы;

- овладение начальными навыками исследовательской деятельности;

- развитие навыков обобщение и анализа результатов;

- выработка уверенности в достижении поставленных задач.

Данное методическое указания поможет студентам в подготовке, систематизации материала к выполнению курсового проекта.

Общие положения

Курсовой проект отражает знания студента по данной дисциплине.

В курсовом проекте студент должен показать:

- прочные теоретические знания по данной теме;

- умение изучать и обобщать литературные источники;

- навыки проведения анализа и расчетов.

При защите курсовой работы студент в докладе должен дать характеристику основных разделов и принятых методов расчета, дать оценку эффективности  предлагаемых решений.

Примерная тематика курсовых проектов:

- организация перевозок пассажиров на городских автобусных маршрутах;

- организация перевозок пассажиров на пригородных и междугородных маршрутах;

- организация перевозок пассажиров маршрутами-такси;

- совершенствование организации перевозок пассажиров  (внедрение экспрессных, скорых и укороченных маршрутов);

- открытие новых автобусных маршрутов.

Организация выполнения курсового проекта

Руководство курсовым проектированием осуществляют преподаватели дисциплины «Организация и управление пассажирскими автомобильными перевозками». Их работу координирует председатель ЦМК.

На занятии перед началом курсового проектирования руководитель проекта разъясняет студентам  цели и задачи курсового проектирования и его значение в подготовке специалиста.

Преподаватель знакомит студентов с требованиями, предъявляемые к оформлению графической части и пояснительной записки.

Работа над курсовым проектом осуществляется в соответствии с общим планом графиком курсового проектирования.

Перед началом выполнения курсового проекта студентом должна быть изучена литература, отражающая опыт реализации проектируемых перевозок и наиболее рациональные способы их осуществления. Студент должен провести исследования существующей организации перевозок. В результате выполненных исследований студентом должны быть уточнены исходные данные, положенные в основу проекта, и накоплен материал для разработки исследовательской части проекта, что позволит окончательно сформулировать проектные решения.

После окончательного уточнения принятых проектных решений и проверки выполненных расчетов пояснительную записку и графическую часть проекта оформляют начисто в сроки, указанные в задании, и сдают на проверку руководителю проекта.

Структура курсового проекта

Курсовой проект состоит из расчетно-пояснительной записки и графической части.

Пояснительная записка должна содержать:

- титульный лист;

- задание на выполнение курсового проекта;

- содержание;

- основная часть раздела курсового проекта;

- заключение (выводы);

- список использованных источников;

- приложение.

В пояснительной записке дается обоснование принятых решений.

Титульный лист является первой страницей, его включают в нумерацию страниц записки, номер страницы на титульном листе не проставляют.

Структура пояснительной записки

| № п/п | Элемент структуры курсового проекта | Объем (примерный), стр |
| --- | --- | --- |
| 1. | Введение | 2 |
| 2. | Исследовательский раздел | 2 - 3 |
| 3. | Расчетно-технологический раздел | 10 – 12 |
| 4. | Организационный раздел | 10 - 12 |
| 5. | Безопасность движения, охрана труда и окружающей среды | 6 - 8 |
| 6. | Заключение | 1 |
| 7. | Список использованной литературы | 1 |

Пояснительная записка состоит из рукописного текста объемом не более 30 – 40 страниц или компьютерного варианта.

Графическая часть состоит из 2-х листов формата А1.

Содержание пояснительной записки

Введение

Во введении следует отразить роль и значение пассажирского автомобильного транспорта. Проблемы и перспективы развития в условиях рынка. Задачи, составленные перед работниками автотранспортных предприятий по улучшению обслуживания пассажиров эффективному использованию подвижного состава.

Цели и задачи выполнения курсового проекта.

1. Исследовательский раздел

Целью исследования является изучение маршрута и составление его характеристики, определение оптимального времени рейса и по возможности изучения пассажиропотока. Метод исследования наблюдения.

1.1. Характеристика маршрута.

Для того, чтобы составить схему маршрута необходимо проехать по городскому маршруту, определить опасные участки. Проанализировать трассу маршрута: тип покрытия, ширину проезжей части дороги, радиусы кривизны, продольные уклоны, обустройство дорог.

Описать обустройство заданного маршрута:

- площадок для разворота и отстоя автобусов в начальных и конечных пунктах маршрута, автопавильонов, а в крупных пассажирообразующих пунктах – пассажирских автостанций;

- городских пассажирских автостанций на начальных или конечных пунктах маршрутов;

- посадочных площадок и автопавильонов на промежуточных остановочных пунктах маршрута;

- специальных площадок для заезда – «карманов посадочных площадок, автопавильонов и в зависимости от размера пассажирооборота – автостанций и автовокзалов на остановочных пунктах пригородных и междугородных маршрутов.

Схемы пригородных и международных маршрутов составить, используя карту.

Охарактеризовать маршрут (тип маршрута, количество промежуточных остановок, проанализировать изменение пассажиропотока, указать основные предприятия, организации, учреждения, культурные центры, расположенные на данном маршруте).

1.2. Нормирование скоростей движения.

Эффективность использования автобусов на маршрутах в значительной степени зависит от рационального выбора скоростей движения на каждом участке маршрута. Правильно установленная скорость движения способствует обеспечению безопасности и регулярности автобусного сообщения, а также производительному использованию автобуса.

Нормирование скоростей движения проводится методом хронометражных наблюдений по периодам дня. Учитывая большой объем работы при нормировании,  предлагается сделать хронометраж времени рейса в «пиковый» и «межпиковый»  периоды.

| Остановочные пункты | Время |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | прибытия | отправки | движения | Стоянки на останов. |  | Задержки |  |  |  |
|  |  |  |  | Оправданные | Неоправданные | У регулируемых перекрестках | У трамвайных остановках | У автобусных остановках | Случайные |

Определить время движения за рейс, суммарное время простоя на всех промежуточных остановках. Среднее время простоя на одной промежуточной остановке, время простоя на конечной остановке.

    - 1.2.1 Время движения за рейс.

tдв=i−1ntдвiч, где

tдвi – время движения на каждом прогоне, ч.

    - 1.2.2 Суммарное время простоя на промежуточных остановках.

n×tпо=i=1ntпоiч, где

n- количество промежуточных остановок,

tпо – время простоя на промежуточной остановке.

    - 1.2.3 Среднее время простоя на промежуточной остановке.

tпо=ntпоn

    - 1.2.4 Время рейса

tр=tдв+пtпо+tко ч, где

tко- время простоя на конечной остановке.

1.2.5 Определение технической скорости

,   (км/ч)

  - 1.3 Исследование пассажиропотока на заданном маршруте.

Обеспечение рациональной организации пассажирских перевозок, улучшение обслуживания населения должны производиться на основе подробного изучения пассажиропотоков.

Пассажиропотоком называется количество пассажиров, которое перевозится или должно перевозится на каждом отрезке пути между остановками автобусного маршрута или в целом по сети автобусных маршрутов в одном направлении в единицу времени.

Задачей обследования является получение достоверных данных о мощности, распределении и колебаниях пассажиропотоков на автобусных маршрутах.

Исследование можно провести визуальным методом на нескольких остановочных пунктах в прямом и обратном направлениях, в различные периоды суток.

Если темой курсового проекта является совершенствование организации  перевозок на действующем маршруте, то необходимо дать характеристику маршрута и анализ существующего уровня перевозок который включает:

- полное наименование маршрута, а также характер предлагаемых изменений;

- схему маршрута со всеми остановочными пунктами;

- основные объекты, прилегающие к данному маршруту;

- оборудование остановочных пунктов;

- дорожные условия эксплуатации;

- марку автобусов, работающих на маршруте;

- режим движения автобусов на маршруте;

- как осуществляется контроль за регулярностью движения автобусов;

- расписание движения автобусов;

- результаты обследования пассажиропотоков;

- порядок сбора выручки;

- организацию труда водителей и кондукторов.

Следует указать недостатки в существующей организации перевозок.

Выводы по результатам анализа должны быть основой мероприятий по совершенствованию организации перевозок пассажиров на маршруте.

При проектировании новых автобусных маршрутов следует провести исследование по выявлению возможного пассажиропотока, выбору трассы маршрута и изучению дорожных условий, необходимо дать технико-экономическое обоснование целесообразности открытия проектируемого маршрута и наличии в зоне маршрута других видов транспорта.

2. Расчетно-технологический раздел

2.1. Характеристика пассажиропотока

В этом пункте необходимо указать методы изучения пассажиропотока, каким методом проводили обследование. Практическое применение материалов изучения пассажиропотоков. Показать пассажиропоток по часам суток и участкам маршрута в табличной форме.

Таблица 1

Пассажиропоток по часам суток

| Часы суток | Перевезено пассажиров |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | прямое направление | обратное направление | в обоих направлениях |
| 6-7 | 327 | 249 | 576 |
| 7-8 | 853 | 732 | 1585 |
| 8-9 | 672 | 547 | 1219 |
| 9-10 | 295 | 275 | 570 |
| 10-11 | 342 | 310 | 652 |
| 11-12 | 459 | 408 | 867 |
| 12-13 | 501 | 519 | 1020 |
| 13-14 | 485 | 473 | 958 |
| 14-15 | 547 | 585 | 1132 |
| 15-16 | 628 | 648 | 1276 |
| 16-17 | 872 | 876 | 1748 |
| 17-18 | 795 | 783 | 1578 |
| 18-19 | 347 | 298 | 645 |
| 19-20 | 447 | 483 | 930 |
| 20-21 | 323 | 375 | 698 |
| 21-22 | 248 | 302 | 550 |
| 22-23 | 195 | 185 | 380 |

Таблица 2

Пассажиропоток по участкам маршрута за сутки

прямое направление

| Остановочные пункты | Расстояние, км | Наполнение | Пассажирооборот |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 Амурская |  |  |  |
| ул. Багратиона | 0,6 | 328 | 196,8 |
| магазин «Заря» | 0,5 | 559 | 279,5 |
| 16 Амурская | 0,4 | 895 | 358 |
| 11 Амурская | 0,6 | 1120 | 672 |
| 5 Амурская | 0,7 | 1247 | 872,9 |
| 24 Северная | 0,8 | 1498 | 1198,4 |
| 20 Северная | 0,6 | 1188 | 712,8 |
| 14 Северная | 0,5 | 953 | 476,5 |
| 7 Северная | 0,7 | 675 | 472,5 |
| ул. Октябрьская | 0,6 | 547 | 328,2 |
| ул. Фрунзе | 0,5 | 413 | 206,5 |

Таблица 3

Пассажиропоток по участкам маршрута за сутки

обратное  направление

| Остановочные пункты | Расстояние, км | Наполнение | Пассажирооборот |
| --- | --- | --- | --- |
| ул. Фрунзе |  |  |  |
| ул. Октябрьская | 0,5 | 402 | 201 |
| 7 Северная | 0,6 | 599 | 359,4 |
| 14 Северная | 0,7 | 820 | 574 |
| 20 Северная | 0,5 | 1019 | 509,5 |
| 24 Северная | 0,6 | 1217 | 730,2 |
| 5 Амурская | 0,8 | 1110 | 888 |
| 11 Амурская | 0,7 | 943 | 660,1 |
| 16 Амурская | 0,6 | 817 | 490,2 |
| магазин «Заря» | 0,4 | 629 | 251,6 |
| ул. Багратиона | 0,5 | 382 | 191 |
| 21 Амурская | 0,6 | 253 | 151,8 |

2.2. Построение эпюр пассажиропотока

Пассажиропотоки схематически изображаются в виде эпюрю

На основании данных таблицы 1 построить эпюру пассажиропотока по часам суток. Для этого по оси ординат в масштабе отложить объем перевозок в пассажирах, а по оси абсцисс – время в часах.

Q  (пасс/ч)

обратное направление

t (ч)

прямое направление

На основании данных таблиц 2,3 построить эпюру пассажиропотока по участкам маршрута.

Для этого по оси ординат в масштабе отложить наполнения по перегонам в пассажирах, а по оси абсцисс – протяженность автобусного маршрута в километрах с выделение начальных, конечных и промежуточных контрольных пунктов.

обратное направление

прямое направление

Q  (пасс/ч)

l м (км)

2.3. Определение коэффициентов неравномерности распределения пассажиропотоков

2.3.1.Коэффициент неравномерности пассажиропотока по часам суток

ηс=QmaxQср, где

Qmax – максимальный пассажиропоток за час в обоих направлениях, пасс.

Qср – среднечасовой пассажиропоток (Qсут / t сут), пасс.

2.3.2.Коэффициент неравномерности пассажиропотока по участкам маршрута.

ηуч=Qуч.maxQуч.ср, где

Qуч.max – суммарное по обоим направлениям наполнение автобусов на

наиболее напряженном участке маршрута, пасс.

Qуч ср – среднее наполнение автобусов по участкам маршрута, пасс.

2.3.3.Коэффициент неравномерности пассажиропотока по направлениям.

ηн=Qср.maxQср.min

Q ср. max – средний объем перевозок в час в направлении с большим

пассажиропотоков, пасс.

Q ср. min – средний объем перевозок в час в направлении с меньшим

пассажиропотоком, пасс.

После определения показателей написать вывод.

2.4. Организация движения автобусов на маршруте

Исходя из материалов изучения пассажиропотоков обосновать необходимость организации движения автобусов по выбранному режиму (обычный, укороченный, скорый, экспрессный)

Охарактеризовать организацию движения автобусов по выбранному режиму.

2.5. Выбор типа подвижного состава, его характеристика и экипировка.

2.5.1. Выбор типа подвижного состава и его характеристика.

Выбор типа подвижного состава существенно влияет на уровень транспортного обслуживания населения и на эффективность его использования.

Рациональное использование автобусов обеспечивает обслуживание населения с наименьшими транспортными затратами в том случае, если подвижной состав по типу и вместимости максимально соответствует мощности и характеру пассажиропотока, а также условиям перевозки пассажиров.

Использование автобусов малой вместимости при большой мощности пассажиропотоков увеличивает необходимое количество автобусов и повышает загрузку улиц.

Эксплуатация автобусов большой вместимости на маршрутах с пассажиропотоком малой мощности приводит к слишком большим интервалам движения, к излишним затратам времени пассажирами на ожидание автобусов.

На выбор вместимости автобусов на городских маршрутах влияют:

- мощность пассажиропотока на наиболее напряженном участке

маршрута в час «пик»;

- неравномерность пассажиропотока по часам суток и участкам

маршрута;

- целесообразный интервал движения автобусов;

- условия дорожного движения и пропускная способность улиц;

- провозная способность автобусов на маршруте;

- себестоимость перевозок.

Выбор типа автобусов для работы на междугородных маршрутах определяется:

- дорожными условиями;

- условиями проезда пассажиров на маршрутах большой протяженности;

- размером и характером пассажиропотока;

- эффективностью эксплуатации автобусов.

2.5.2. Определение частоты движения автобусов

Ач=1Ι авт/ч,  где

I - целесообразный интервал движения автобусов.

2.5.3. Определение вместимости автобуса на маршруте в час «пик».

qн=QmaxАчпасс, где

Q max – максимальный пассажиропоток в час «пик» пасс.

По данной вместимости можно выбрать марку автобуса.

Рекомендуемая вместимость подвижного состава в зависимости от часового пассажиропотока.

Таблица 4

| Часовой пассажиропоток чел/час | Вместимость подвижного состава, пасс. |
| --- | --- |
| до 1000 | малый |
| 1000-1800 | средний |
| 1800-2600 | большой |
| 2600-3200 | большой |
| более 3200 | особо большой |

2.5.4. Выбрав тип подвижного состава нужно описать его техническую характеристику.

2.5.5.Экипировка подвижного состава в этом пункте необходимо дать понятие экипировки и описать внутреннее и внешнее оформление автобуса.

2.6.Расчет автомобиле-смен на маршруте.

2.6.1. Определение средней дальности поездки пассажиров

lеn=PQ км, где

P – пассажирооборот (по данным обследования), пасс.-км.

Q – объем перевозок (по данным обследования), пасс.

2.6.2.Определение часовой производительности автобуса

Uч=qн×γн×lмlеn×tр пасс.-ч, где

qн – номинальная вместимость автобуса, пасс.

γ - коэффициент использования вместимости.

2.6.3. Определение потребного количества автобусов на каждый час работы.

Ач=Qчпр+QчобUчавт/ч, где

Qчпр- часовой пассажиропоток в прямом направлении, пасс.

Qчоб- часовой пассажиропоток в обратном направлении, пасс.

2.6.4. Построение диаграммы «максимум»

На основании выполненных расчетов строят диаграмму, в которой по горизонтальной оси откладывают часы суток, по вертикальной оси  – расчетное количество автобусов.

Площадь диаграммы представляет собой транспортную работу в автомобилечасах, необходимую для выполнения перевозки пассажиров на маршруте.

Ач

tч

Линия максимума

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Линия «максимум» показывает максимальное количество автобусов на маршруте, экономически эффективное для парка.

Сделать вывод о выборе количества автобусов на маршруте.

2.6.5. Определение автомобилечасов  на маршруте за день

АЧм = Тм1+Тм2+Тм3…+Тмi (ч), где

Тм1, Тм2, и т.д. – время работы каждого автобуса на маршруте, определяется по диаграмме.

2.6.6. Определение времени на нулевой пробег.

tнул=lнулvТ ч, где

lнул – нулевой пробег за день, км.

2.6.7. Определение автомобилечасов в наряде за рабочий день.

АЧэ= АЧм+Ам×tнул ч , где

Ам – максимальное количество автобусов, ед.

2.6.8. Определение количества автобусо-смен на маршруте.

d=АЧэtсм−tп−з ав-см, где

tсм – нормативная продолжительность рабочей смены, ч.

tп-з – подготовительно-заключительное время, ч.

2.6.9. Определение времени в наряде.

Тн=АЧэАм ч,

2.6.10. Определение количества одноместных, двухместных и трехместных автобусов.

Δ Ам=d – 2Ам, ед. где

Δ Ам – количество автобусов, продолжительность работы которых отличается от двухсменных автобусов, ед.

Если Δ Ам=0, то это говорит о том, что все автобусы двухсменные.

Δ Ам  - равно отрицательной величине, что будет соответствовать числу  односменных автобусов.

Δ Ам – больше 0, то этому числу соответствует количество трехсменных автобусов.

Сделать вывод о количестве односменных, двухсменных и трехсменных автобусах.

2.7.Расчет маршрута (с обычным режимом движения)

2.7.1. Определение времени оборота.

Оборот автобуса определяется временем,  которое включает время от момента отправления автобуса в рейс с конечного пункта до его отправления в следующий рейс с этого же конечного пункта.

tоб=tрпр+tр.об  ч, где

tрпр, tр.об  - время рейса в прямом и в обратном направлениях, ч.

2.7.2. Определение скорости сообщения

Скорость сообщения это условная средняя скорость автобуса, с которой он доставляет пассажиров от места посадки до места выхода.

vс=2lм2(tдв+tпо); vс=lмtдв+ntпо км/ч

2.7.3.Определение эксплуатационной скорости

Эксплуатационная скорость - отношение пройденного автобусного пути к сумме времени, затраченному на движение, задержки по причинам уличного движения, стоянки на промежуточных и конечных  остановочных пунктах.

vэ=2lмtоб; vэ=lмtр км/ч

2.7.4. Определение времени на маршруте

Тм=Тн−lнулVТ (ч)

2.7.5. Определение количества рейсов за день

Zр=Тмtр; рейсов

2.7.6. Определение количества оборотов за день

Zоб=Тмtоб или Zоб=Zр2 оборотов

2.7.7.Определение фактического времени на маршруте и в наряде

Тмф = Zр×tр, ч

Тнр=Тмф+tнул, ч

2.7.8. Определение коэффициента сменности за рейс и за оборот

Коэффициент сменности  показывает количество пассажиров перевезенных за один рейс на одном месте (от 1 до 5).

ηсм=lмlеn; ηсм=2llеn

2.7.9. Определение потребности количества автобусов

Ам = QmaxUч

Ам и Qmax – выбираются по линии максимум.

2.7.10. Определение интервала движения автобусов

Интервал движения – это время между автобусами, следующими по одному маршруту, в одном направлении, друг за другом

I=tоб×60Ам мин

2.7.11. Определение частоты движения автобусов

Ач=Амtоб авт /ч

2.7.12. Определение производительного пробега автобуса за день

lпр=lм×Zp, км.

2.7.13. Определение общего пробега автобуса за день

lcут = lпр+lнул, км.

2.7.14. Определение коэффициента использования пробега

Долю производительного пробега автобусов в суточном пробеге характеризует безразмерный коэффициент использования пробега.

βдн=lпрlсут

2.7.15. Определение списочного количества автобусов, необходимого для осуществления перевозок пассажиров на маршруте.

Ас=Амαв ед, где

αв- коэффициент выпуска

2.7.16. Определение пассажировместимости списочных автобусов

Асд=Ас×q – пасс.-мест

2.8. Расчет маршрута (основного и укороченного)

2.8.1.Определение времени оборота на основном и укороченном маршрутах

tоб=tропр+tрооб, ч

tобк=2(lмкvТ+nкtпо+tкм)ч, где

tропр, tpооб – время рейса основного маршрута в прямом направлении обратном направлении

lмк – длина укороченного маршрута, км

nк – количество промежуточных остановок на укороченном маршруте

tко – время простоя на конечной остановке, ч

2.8.2. Определение скорости сообщения

Vс=lмо+lмк(tдв+ntпо)+(tдвк+nкtпо) км/ч

2.8.3. Определение эксплуатационной скорости

Vэ=lмо+lмкtро+tрк

2.8.4. Определение времени на маршруте

Тм=Тн-lнулVТ, ч

2.8.5. Определение количества рейсов за день

Zро=Тмtpo; Zрк=Тмtрк, где

tро, tрк- время рейса на основном и укороченном маршрутах, ч.

Zр=Zро+Zрк, рейсов

2.8.6. Определение фактического времени на маршруте и в наряде

Тмф = Zро×tро, ч

Тнф=Тмф+tнул, ч

Р – пассажирооборот (по данным обследования) пасс.-км.

Q – объем перевозок (по данным обследования) пасс.

2.8.8. Определение коэффициента сменности за рейс и за оборот

ηсм=lмкlеn; ηсм=2lмкlеn

2.8.9. Определение потребного количества автобусов на основном и укороченном маршрутах

Ам.о=Qо.max×tоб.оqед

Амк=(Qmax−Qomax)×tобкq, ед.

Ам=Амо+Амк, ед.

Qmax – максимальный пассажиропоток на наиболее напряженном участке

маршрута, пасс.

Qо.max – максимальный пассажиропоток на основном маршруте, пасс.

2.8.10. Определение интервала движения автобусов

Интервал движения – это промежуток времени, через который автобусы следуют друг за другом.

Io=tоб.оАмо; Iк=tоб.кАмк, ч

2.8.11. Определение частоты движения автобусов

Частота движения – это количество автобусов, проходящих в час в одном направлении.

Ачо=Амоtоб, авт/ч

Ач.к=Ам.кtоб.кавт/ч

Ач=Ачо+Ачк, авт/ч.

2.8.12. Определение производительного пробега автобуса за день.

lпр=lмо×Zро+lмк×Zрк, км

2.8.13. Определение суточного пробега автобуса

lсут = lпр+lнул, км

2.8.14. Определение коэффициента использования пробега.

βдн=lпрlcут

2.8.15. Определение списочного количества автобусов

Ас=Амαв

2.8.16. Определение пассажировместимости списочных автобусов

Асq=Ас×q, пасс.место

2.9. Расчет маршрута (с экспрессным режимом  работы)

2.9.1. Определение времени рейса

tр=lмVТ+tкоч, где

tко – время простоя на конечной остановке

2.9.2. Определение времени оборота

tоб=2tp, ч

2.9.3. Скорость сообщения равна технической скорости

2.9.4. Определение эксплуатационной скорости

Vэ=lмtр, км/ч

2.9.5. Определение времени на маршруте

Тм=Тн−lнулvТ, ч

2.9.6. Определение количества рейсов за день

Zр=Тмtр, рейсов

2.9.7. Определение количества оборотов за день

Zоб=Тмtоб, обротов

2.9.8. Определение фактического времени на маршруте и в наряде

Тмф=Zр×tр, ч

Тнф=Тмф+tнул, ч

2.9.9. Определение коэффициентов сменности за рейс и за оборот

ηсм=lмlеn ;     ηсм=2lмlеn

2.9.10. Определение потребного количества автобусов

Ам=QmaxUч

Ам и Qmax – выбираем по линии максимум.

2.9.11 Определение интервала движения автобусов.

I=tоб×60Ам

2.9.12. Определение частоты движения автобусов

Ам=Амtоб, авт/ч

2.9.13. Определение производительного пробега автобуса за день

lпр=lм×Zр, км

2.9.14. Определение общего пробега автобуса за день

lсут=lпр+lнул, км

2.9.15.Определение коэффициента использования пробега

β=lпрlсут

2.9.16. Определение списочного количества автобусов, необходимое для осуществления перевозок пассажиров на маршруте

Ас=Амαв ед, где

αв – коэффициент выпуска

2.9.17. Определение пассажировместимости списочных автобусов

Асд=Ас×q, пасс.-мест

2.10. При расчете внегородского маршрута потребное количество автобусов определяется через дневной объем перевозок

Ам=QднфUдн ед, где

Qдн.ф. – дневной объем перевозок по данным обследования пассажиропотока, пасс.

Uдн – дневная производительность автобуса, пасс.

Uдн =qн×γн×lм×Zрlеn

2.11. Расчет производственной программы

2.11.1. Определение автомобиле-дней в хозяйстве

АДх=Ас×Дк авт-дни, где

Дк- дни календарные, дн

2.11.2. Определение автомобиле-дней в эксплуатации

АДэ=АДх×αв

2.11.3. Определение автомобиле-часов  в эксплуатации

АЧэ=АДэ×Тн, авт-ч

2.11.4. Определение количества рейсов и оборотов за год

Zргод.=АДэ×Zр, рейсов

Zобгод = АДэ×Zоб, рейсов

2.11.5. Определение общего годового пробега

Lобщ = lсут×АДэ, км

2.11.6. Определение производительного пробега за год

Lпр=lпр×АДэ, км

2.11.7. Определение пассажирооборота за год

Pгод=qн×γн×Lпр, пасс.-км

2.11.8. Определение объема перевозок

Qгод=Ргодlеn, пасс

2.11.9. Определение выработки на одного пассажироместо

2.11.9.2. в пассажирах

UАqн=QгодА, пасс/пасс.-место

2.11.9.2. в пассажирометрах

WАqн=PгодА, пасс.-км/пасс.-место

2.11.10.Определение выработки на один автодень

2.11.10.1. в пассажирах

UАДэ=QгодА, пасс/а-дн

2.11.10.2. в пассажирокилометрах

WАДэ=PгодА, пасс.-км/а-дн

2.11.11. Определение выработки на один авточас

2.11.11.1. в пассажирах

UАЧэ=QгодАЧ, пасс/а-ч

2.11.11.2. в пассажирокилометрах

WАЧэ=PгодАЧ, пасс.-км/а-ч

2.11.12. Определение выработки на 1 км пробега

WLобщ=PгодLобщ, пасс.-км/км

Производственная программа

Таблица 4

| № п/п | Наименование показателей | Условные обозначения | Цифровые значения |
| --- | --- | --- | --- |
| Производственная база |  |  |  |
| 1 | Списочное количество автобусов, ед. | Ас |  |
| 2 | Автомобиледни в хозяйстве, автодн. | АДх |  |
| 3 | Автомобиле дни в эксплуатации, автодн. | АДэ |  |
| 4 | Номинальная вместимость одного автобуса, пасс. | Дн. |  |
| 5 | Пассажировместимость списочных автобусов пасс-место. | Аqн |  |
| Технико-эксплуатационные показатели |  |  |  |
| 6 | Коэффициент выпуска автобусов на линию | αв |  |
| 7 | Среднее время в наряде, ч. | Тн |  |
| 8 | Эксплуатационная скорость км/ч | Vэ |  |
| 9 | Средняя дальность поездки пассажира, км | lеn |  |
| 10 | Коэффициент наполнения | γн |  |
| 11 | Коэффициент использования пробега | β |  |
| 12 | Коэффициент сменности | ηсм |  |
| Производительность автобусов |  |  |  |
| 13 | Среднесуточный пробег | lсут |  |
| 14 | Количество рейсов за день | Zр |  |
| 15 | Выработка на 1 пассажироместо - в пассажирах, пасс/пасс.-место - в пассажирокилометрах, /пасс.-место | UAqн WAqн |  |
| 16 | Выработка на 1 автодень - в пассажирах пасс/адн - в пассажирокилометрах пасска/дн | UAДэ WAДэ |  |
| 17 | Выработка на один автомобиль -в пассажирах - в пассажирокилометрах | UAЧэ WAЧэ |  |
| 18 | Выработка на 1 километр пробега в пассажирокилометрах, пасс.-км | WLобщ |  |
| Производственные показатели |  |  |  |
| 19 | Общий годовой пробег, км | Lобщ |  |
| 20 | Годовой производительный пробег, км | Lпр |  |
| 21 | Автомобилечасы в эксплуатации, а-ч | АЧэ |  |
| 22 | Количество перевезенных пассажиров | Qгод |  |
| 23 | Выполнено пассажирокилометров, пасс.-км | Pгод |  |

3. Организационный раздел

3.1. Расчет количества водителей

3.1.1. Определение фактического времени в наряде

Тн.ф.=tр×Z+lнVТ, ч

3.1.2. Определение автомобилечасов в эксплуатации за месяц

АЧэ=Тнф×Дк×Ам, а-ч

3.1.3. Определение подготовительно-заключительного времени

Тп−з=АЧэtсм−tп−з×tп−з, а/ч, где

tсм - нормативная продолжительность рабочей смены, ч.

tп-з – подготовительно-заключительное время, ч

3.1.4. Определение планового фонда рабочего времени за месяц

Фпл=(Дк-Двых-Дпр)×tсм  - 1×Дпред, где

tсм –нормативная продолжительность рабочей смены (8 часов),ч

Двых – дни выходные, дн.

Дпр – дни праздничные, дн

Дпред – предпраздничные дни, дн.

3.1.5. Определение количества водителей

N=АЧэ+Тп−зФпл, чел.

3.2. Расписание движения автобусов

Движение автобусов по маршрутам осуществляется в строгом соответствии с утвержденным расписанием. Расписание является основой организации движения автобусов на маршрутах обязательно для выполнения всеми линейными работниками пассажирского автотранспорта.

Маршрутное расписание движения автобусов представляет собой основной документ отдела эксплуатации, регламентирующий режим движения автобусов, их использование во времени, организацию труда автобусных бригад и основные эксплуатационные и экономические показатели работы всего автотранспортного предприятия.

3.2.1. Требования, предъявляемые к расписаниям движения автобусов:

- удовлетворение потребностей в перевозках;

- использование вместимости автобусов по установленным нормам;

- минимальные затраты времени пассажирами на поездки;

- регулярность движения автобусов на всем протяжении маршрута;

- создание необходимых удобств пассажирам в пути следования;

- соблюдение режима и условий труда водителей и кондукторов;

- эффективное использование автобусов;

- соблюдение всех норм безопасности движения;

- увязка времени прохождения автобусов через соответствующие

остановочные пункты с режимом начала и окончания работы предприятий, учебных заведении, зрелищных предприятий и другие;

- координация движения автобусов с движением других видов

пассажирского транспорта.

Процесс разработки маршрутных расписаний делится на два этапа:

- подготовка и расчет исходных данных;

- составление расписаний.

3.2.2. Исходные данные для составления расписаний:

- пассажиропотоки по часам суток и участкам маршрутов;

- расстояние и время движения автобусов между остановочными пунктами,  величины скоростей движения;

- марка и количество автобусов, количество рейсов;

- нормативы времени рейса и оборота по периодам суток;

- целесообразный интервал движения автобусов;

- время начала и окончания работы автобусов на маршруте;

- пункты начала и окончания движения автобусов на маршруте,

протяженности нулевых рейсов, норм времени на пробег.

3.2.3.Составление расписаний

Маршрутное расписание составляется в виде таблицы.

Расписание содержит время выхода и возвращения автобусов в парк, пункты начала и окончания движения, протяженность нулевых рейсов, время прибытия и отправления автобусов с каждого конечного пункта, время и продолжительность обеда и смены бригад, начало и окончание отстоя автобусов, нормативные данные времени рейса и оборота.

Для удобства записи присваивают букву А - начальному пункту маршрута, Б - конечному пункту маршрута.

Каждому автобусу на маршруте в расписании присваивают определенный номер выхода, т.е. номер графика по которому устанавливается последовательность выпуска автобусов на маршрут.

В каждом столбце маршрутного расписания указывают время прибытия и отправления автобусов по конечным пунктам.

Заполняют бланки расписания сверху вниз, слева направо, соблюдая при этом:

- по столбцам – интервал движения.

- по строкам – нормативное время рейса.

Интервал рассчитывают методом «деления столбиком», остаток при делении показывает, сколько автобусов будет ходить на маршруте с увеличенным интервалом в одну минуту.

220      7

21       31

10

__7__

3

При составлении расписания будем учитывать, что 4 автобуса будут ходить на линии с интервалом между ними в 31 минуту, а три автобуса с интервалом 32 минуты.

Таблица 5

Маршрутное расписание

| № выхода | Время выхода из ПАТП | Нулевой пробег |  | Пункт начала движения | А |  | Б |  | А |  | Б |  | Пункт окончания | Время возврата | Время в наряде |  | Время обеда |  | Zр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мин. | км. |  | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. | приб. | отпр. |  |  | Тн1 | Тн2 | I см | II см |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Маршрутное расписание движения автобусов можно составить графическим методом, т.е. вместо табличных расписаний разрабатывают график движения автобусов по каждому  маршруту.

По оси ординат в масштабе откладывается протяженность маршрута и нулевого пробега, а по оси абсцисс – время, проводя горизонтальные линии через точки, соответствующие конечным и промежуточным пунктам, получим сетку график движения автобусов.

Отметив на сетке графика точку времени отправления автобуса с начального пункта и соединив эту точку с точкой времени прибытия автобуса на конечный пункт, получим наклонную линию, изображающую путь движения автобуса.

Угол наклона это линии к горизонтали (времени движения) характеризует величину скорости движения автобуса.

Чем меньше угол, тем ниже скорость и, наоборот, с увеличением угла наклона этой линии скорость движения повышается.

Время стоянки автобуса на конечных пунктах обозначается прямой горизонтальной линией. На график наносятся линии движения всех автобусов маршрута в течение всего времени их пребывания на линии (рис.1.)

l (км)

Б

А

t(ч)

ПАТП

Рис. 1  График движения автобусов на маршруте А-Б

3.2.4. Расписание движения автобусов междугородных сообщений

Расписания движения автобусов междугородных маршрутов составляют на осенне-зимний и весенне-летний периоды.

Для составления расписаний необходимо располагать следующими исходными данными:

- - протяженностью маршрута по направлениям;

- -  расстоянием между всеми остановочными пунктами;

- - продолжительностью стоянки автобусов на каждом остановочном пункте;

- - нормативами времени пробега автобусов между контрольными пунктами и всему маршруте в целом;

- - типом и вместимостью автобусов;

- - принятой системой рациональной организации движения автобусов на маршруте;

- - установленной частотой отправления автобусов в сутки;

- - временем оправления автобусов в первый рейс;

- - установленным режимом организации труда водителей автобусов.

Расписание составляется в графическом и табличном видах.

l (км)

Черлак

Иртыш

Ачаир

Омск

t(ч)

Рис. 2  График движения автобусов на маршруте «Омск – Черлак»

Таблица 6

Расписание движения автобусов по маршруту «Рязань - Черлак»

| Рейс № 1 |  |  |  | Наименование остановочных пунктов | Рейс № 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| прибытие | стоянка, мин. | отправление | Расстояние от начала пункта, км. |  | расстояние от начала пункта, км. | прибытие | стоянка, мин. | отправление |
|  |  | 6.00 |  | Омск | 96 | 12.20 |  |  |
| 6.35 | 20 | 6.55 | 28 | Ачаир | 68 | 11.25 | 20 | 11.45 |
| 7.30 | 20 | 7.50 | 56 | Иртыш | 40 | 10.30 | 20 | 10.50 |
| 8.50 |  |  | 96 | Черлак |  |  |  | 9.30 |

3.3. Организация труда водителей и кондукторов

Под организацией труда автобусных бригад понимается комплекс мероприятий, обеспечивающий расстановку водителей и кондукторов, регламентирующий сменность их работы на линии.

3.3.1. Организация труда водителей и кондукторов должна обеспечивать:

- четкую работу автобусов в соответствии с утвержденными расписаниями и качественное обслуживание пассажиров;

- безопасность перевозок пассажиров;

- полное использование нормы рабочего времени за учетный период;

- соблюдение установленных трудовым законодательством продолжительности рабочего дня, порядка предоставления отдыха и перерыв в работе для приема пищи;

- высокую производительность труда.

Режим труда и отдыха водителей, осуществляющих пассажирские перевозки, устанавливают в соответствии с Положением о рабочем времени и времени отдыха водителей.

Графики работы на линии устанавливаются для всех водителей ежемесячно на каждый день или смену с ежедневным и суммированным учетом рабочего времени и доводится до сведения водителей за две недели до введения их в действие.

График работы утверждается (администратором) работодателем по согласованию с соответствующим выборным профсоюзным органом.

Об изменении графика работы водитель должен быть поставлен в известность не менее чем за сутки до начала работы.

Условия движения автобусов на каждом маршруте различают по характеру распределения пассажиропоток и объему перевозок, по времени оборота, начала и окончания работы, режиму и интервалом движения, а также по продолжительности пребывания автобусов на линии.

Поэтому продолжительность смены автобусных бригад различают по времени их выезда и возврата.

Учитывая, что время оборота не кратно продолжительности смены, не всегда возможно создать автобусным бригадам 8 часовой рабочий день. Поэтому по действующему законодательству предприятие имеет право устанавливать для автобусных бригад другую продолжительность рабочего дня с тем условием, чтобы суммарное количество отработанных часов за месяц не превышало месячного фонда рабочего времени.

В зависимости от характера пассажиропотоков, протяженности маршрутов и режима работы автобусов применяют различные формы организации труда водителя и кондукторов.

В практике работы ПАТП применяется несколько основных форм организации труда бригад (водителей и кондукторов):

Строенная форма организации труда – к одному автобусу прикрепляются три бригады, такую форму целесообразно применять для автобусов, начинающих и закрывающих движение на маршрутах.  Продолжительность смены 8,8 часа, число смен – 2, число рабочих смен – 20. Время в наряде  автобуса составляет 17-18 часов.

Двухсполовинная форма организации труда водителей – закрепление за двумя автобусами пять бригад (в том числе одной подменной), используют для автобусов, имеющих раннее начало и непозднее окончания работы на маршруте. Целесообразно применять на маршрутах с резко выраженными «пиковыми» часами, с укороченной первой и удлиненной второй сменами, с дневным отстоем автобусов в межпиковое время. Продолжительность смены 7,3 часа, количество смен - 2, число рабочих смен  - 24. Время в наряде  автобуса составляет 15-16 часов.

Сдвоенная форма организации труда – закрепление каждого автобуса за двумя водителями, на каждые три автобуса необходимо иметь одного подменного водителя (кондуктора). Выходные дни бригадам предоставляются, соответственно, в субботу и воскресенье, автобус в эти дни работает в одну смену в дневные часы с небольшим размером пассажиропотока. Продолжительность смены 6,7 часа, количество смен - 2, число рабочих смен  - 26. Время в наряде  автобуса составляет 13-14 часов.

Спаренная форма организации труда – закрепление одного автобуса за двумя бригадами. Применяется в случаях, когда необходимо, чтобы автомобиль работал на линии все дни месяца по 11,5 часа.

Полуторная форма организации труда водителей предусматривает закрепление двух автобусов за тремя бригадами. Продолжительность смены 8,8 часа, количество смен  -1, количество рабочих смен - 20.

Одиночная форма организации труда водителей – закрепление одной бригады за каждым автобусом. Продолжительность смены 7 или 8 часов- зависит от количества выходных в рабочей неделе.

Полуторную, спаренную и одиночную формы организации труда наиболее целесообразно применять для автобусов, имеющих предусмотренный расписанием, внутрисменный отстой в часы дневного спада пассажиропотока, что позволяет использовать их для перевозки пассажиров в утренние и вечерние часы «пик».

Формы организации труда водителей на междугородных маршрутах.

На регулярных междугородных маршрутах должны применяться следующие системы организации труда водителей.

- Одиночная езда в автобусе в течение всего оборота на маршруте работает один водитель. Применяется на маршрутах, где оборот автобуса совершается в течение рабочей смены водителя, при протяженности маршрута – 250 км.

- Турная езда предусматривает обслуживание автобуса в течение оборота одновременно двумя водителями. Водители работают, сменяя друг друга через равные промежутки времени.

3.4. Диспетчерское управление движением автобусов.

Одним из важнейших резервов повышения эффективности использования пассажирского транспорта является совершенствования систем и методов управление работой подвижного состава. В настоящее время пассажирские предприятия крупных населенных пунктов перешли на централизованную систему управления работой подвижного состава на линии.

При централизованном управлении необходимо изучить типовой технологический процесс, применяемые технические средства связи.

Основными задачами службы эксплуатации и диспетчерского управления являются:

- повышение эффективности использования подвижного состава;

- улучшение качества транспортного обслуживания;

- контроль за своевременным выпуском подвижного состава на линию, за регулярностью движения автобусов, за состоянием обслуживания пассажиров;

- регулирование движения при отклонениях от расписания и

восстановление нарушенного движения;

- организация заказных перевозок пассажиров;

- координация работы автомобильного транспорта с другими видами

пассажирского транспорта.

Контроль за регулярностью движения на маршрутах наиболее эффективного осуществлять при централизованной системе, при внедрении автоматизированной системы диспетчерского управления движением автобусов (АСДУА).

Необходимо отразить диспетчерское управление движением автобусов.

Работа по обеспечению регулярного движения автобусов внегородских сообщений осуществляется диспетчерской службой автовокзалов и автостанций.

Автовокзалы и автостанции должны иметь технические средства связи. Это обеспечивает более высокий уровень контроля за движением и создает условия доя диспетчерского руководства. В курсовом проекте необходимо изложить работу диспетчерской службе автовокзалов и автостанций по прибытию автобусов, при посадке и высадке пассажиров, диспетчерское сопровождение автобуса.

3.5. Организация сбора платы за проезд в автобусах и контроль оплаты проезда.

Повышение рентабельности автомобильного транспорта во многом зависит от принятой системы оплаты проезда и провоза багажа.

В проекте необходимо отразить системы оплаты проезда (кондукторное обслуживание, бескондукторное, автоматизированные системы оплаты), выбрать системы оплаты, обосновать её, разработать предложения, обеспечивающее полноту сбора выручки.

3.5.1. Составление тарификации маршрута.

Транспорт общего пользования перевозит пассажиров по тарифам, зафиксированным в условиях публичного договора перевозки. При заказных перевозках применяются договорные тарифы.

Во внутригородском сообщении установлена фиксированная плата за одну поездку независимо от её дальности. На муниципальных маршрутах единый	 тариф устанавливается органом местного самоуправления. Во внутригородском сообщении также устанавливаются цены долгосрочных проездных билетов.

Участковые тарифы предусматривают дифференцирование проездной платы в зависимости от расстояния перевозки и нашли распространение в пригородном сообщении. Маршрут разбивается на тарифные участки. Проездная плата определяется умножением ставки тарифа на число тарифных участков.

Для исключения возможных ошибок, наглядности для пассажиров и облегчения труда кондуктора, составляют таблицы стоимости проезда между каждой парой остановочных пунктов.

В междугородном автобусном сообщении могут применятся поясные тарифы, устанавливающие оплату с учетом расстояния поездки и в зависимости от типа автобуса.

Прежде чем составить таблицу стоимости проезда, необходимо составить таблицу расстояний между остановочными пунктами.

4. Безопасность движения, охрана труда и окружающей среды

4.1. Безопасность движения.

Предупреждение дорожно-транспортных происшествий и обеспечения безаварийной работы подвижного состава на линии является основным требованием в организации перевозок пассажиров. Усилия руководителей предприятий, инженерно-технических работников и службы безопасности, водителей должны быть направлены на строгое соблюдение установленных требований безопасности перевозок пассажиров, и на обеспечение технической исправности подвижного состава.

В курсовом проекте должны быть отражены вопросы по обеспечению безопасной перевозки пассажиров.

При выполнении курсового проекта по пригородным маршрутам должно быть уделено внимание вопросам деятельности автовокзалов и автостанций по обеспечению безопасности перевозок пассажиров внегородских сообщений.

Особое внимание следует уделить обеспечению установленных правил Т.Б. при посадке и высадке пассажиров.

4.2. Охрана труда

Положение о рабочем времени и времени отдыха водителей усиливает особенности регулирования труда и отдыха водителей в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

Положение является нормативным правовым актом действие которого распространяется на водителей работающих по трудовому договору (контракту) на автомобилях принадлежащих зарегистрированным на территории Российской Федерации  организациям независимо от организационно-правовых норм и форм собственности, ведомственной подчиненности (за исключением водителей, занятых на международных перевозках), предпринимателей, осуществляющих на территории Российской Федерации перевозки пассажиров с коммерческой целью.

Режим труда и отдыха является обязательным при составлении графиков работы водителей и кондукторов. Расписания и графики движения автобусов во всех видах сообщений должны разрабатывается с учетом норм и требований настоящего Положения.

На междугородных перевозках пассажиров устанавливают водителю задание по времени на движение и стоянку автобуса исходя из норм настоящего положения.

В течение рабочего времени водитель должен выполнить свои трудовые обязательства в соответствии с условиями трудового договора (контракта) трудовым распорядком или графиком работы.

Нормативная продолжительность рабочего времени водителей и кондукторов не может превышать 40 часов в неделю.

Для водителей, работающих на пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями, продолжительность ежедневной работы не может  превышать 8 часов, а для работающих на шестидневной рабочей недели с одним выходным днем – 7 часов.

В тех случаях, когда по условиям производства не может соблюдена установленная ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени, водителям может устанавливаться суммированный учет рабочего времени за месяц. Продолжительность рабочего времени за учетный период не должна превышать нормативного числа рабочих часов.

Решение об установлении суммированного учета рабочего времени принимается работодателем по согласованию с соответствующим выборным профсоюзным органом, а при их отсутствии – по согласованию с работником, закрепляемому в трудовом договоре (контракте) или приложении к нему.

При суммированном учете рабочего времени продолжительность ежедневной работы водителям может устанавливаться не более 10 часов. На междугородных перевозках продолжительность ежедневной работы может быть увеличена до 12 часов.

Водителям автобусов, работающим на городских, пригородных и междугородных регулярных пассажирских линиях с их согласования может устанавливаться рабочий день с разделением смены на две части, при условии, что водители будут возвращаться к месту дислокациями до начала разрыва смены не позже чем через 4 часа после начала работы. При этом продолжительность перерыва должна быть не менее двух часов без учета времени для отдыха и питания. Время кратковременного отдыха предоставляется в месте дислокации.

Время перерыва между двумя частями смены рабочее время не включается.

В состав рабочего времени водителя включается:

- время управления автомобилем, время остановок для кратковременного отдыха и от управления автомобилем в пути и конечных пунктах;

- подготовительно-заключительное время для выполнения работ перед выездом на линию и после возвращения с линии в организацию, а при междугородных перевозках – для выполнения работ в пункте оборота или в пути (в месте стоянки перед началом и после окончания смены);

- время проведения медицинского осмотра водителя перед выездом и после возвращения с линии;

- время стоянки в местах посадки и высадки пассажиров;

- время простоя не по вине водителя;

- время проведения работ по устранению возникших в течение работы на линии эксплуатационных неисправностей автомобиля;

- время присутствия на рабочем месте водителя, когда он не управляет автомобилем при направлении в рейс двух водителей.

При суммированном учете рабочего времени решением работодателя, согласованным с соответствующим выборным профсоюзном органом или иным уполномоченным работником представительным органом (а при их отсутствии с работников) не более двух раз в неделю ежедневная продолжительность управления автомобилем может быть увеличена до 10 часов. При этом суммированная продолжительность управления автомобилем за две недели подряд не должна превышать 90 часов.

После первых трех часов непрерывного управления автомобилем предусматривается остановка для кратковременного отдыха водителя продолжительностью не менее 15 минут, в дальнейшем остановка такой продолжительности предусматривается через каждый 2 часа.

Состав и продолжительность подготовительно-заключительных работ и время проведения медицинского осмотра водителя устанавливаются работодателем по согласованию с соответствующим выборным профсоюзным органом или по согласованию с работником, закрепленному в трудовом договоре.

Время присутствия на рабочем месте водителя, когда он не управляет автомобилем при направлении в рейс двух водителей зачитывается ему в рабочее время в размере не менее 50%. Конкретная продолжительность водителя устанавливается работодателем по согласованию с соответствующим выборным профсоюзным органом или по согласованию с работником, закрепляемому в трудовом договоре.

Водители и кондукторы в соответствии с законодательством РФ, пользуются правом на:

- перерывы в течение рабочей смены для отдыха и питания;

- ежедневный отдых;

- еженедельный отдых;

- отдых в праздничные дни;

- ежегодный оплачиваемый отпуск и дополнительные отпуска в порядке, установленном законодательством РФ;

- отдых в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Водителям предоставляется перерыв для отдыха и питание продолжительностью не более двух часов не позднее чем через 4 часа  после начала работы. Если продолжительность рабочего дня более 8 часов, водителю предоставляется два перерыва для отдыха и питания общей продолжительностью не более 2 часов.

Продолжительность ежедневного отдыха вместе с временем перерыва для отдыха и питания должна быть не менее двойной продолжительности времени работы в предшествующий отдыху рабочий день.

На междугородных перевозках при суммированном учете рабочего времени продолжительность ежедневного отдыха в пунктах оборота или в промежуточных пунктах может быть установлена не менее продолжительности времени предшествующей смены, а если экипаж автомобиля состоит из двух водителей – не менее половины времени этой смены с соответствующим увеличением времени отдыха непосредственно после возвращения к месту постоянной работы.

Еженедельный непрерывный отдых должен непосредственно предшествовать или следовать за ежедневным отдыхов, при этом суммарная продолжительность времени отдыха вместе со временем перерыва для отдыха и питания в предшествующий день должна составлять не менее 42 часов.

При суммированном учете рабочего времени еженедельные дни отдыха устанавливаются в различные недели согласно графикам сменности при этом число дней еженедельного отдыха в текущем месяце должно быть не менее числа полных недель этого месяца.

Если продолжительность рабочей смены свыше 10 часов, продолжительность еженедельного отдыха может быть сокращена, но не менее чем до 29 часов. В среднем за учетный период продолжительность еженедельного непрерывного отдыха должна быть не менее 42 часов.

В праздничные дни допускается работа водителей, если эти дни предусмотрены графиками сменности как рабочие, на работах, связанных с необходимостью обслуживания населения. При суммированном учете рабочего времени работа в праздничные дни по графику включается в норму рабочего времени учетного периода.

4.3. Охрана окружающей среды

Охрана окружающей среды является социальной проблемой. Транспорт оказывает пагубное влияние на окружающую среду. Борьба с загрязнением воздуха имеет очень важное значение. Уменьшение отрицательного влияния на окружающую среду – это сложная социально-экономическая и техническая задача.

Проблемы во взаимоотношениях автомобиля с окружающей средой отражают противоречия и перекосы нашей экономики, нерациональная структура автомобильного парка, неэффективное использование машин оборачивается пережогом тысяч тонн горючего, увеличением выброса токсичных веществ. Необходимо указать мероприятия, которые должны проводиться в предприятиях по охране окружающей среды, в числе которых может быть предложено:

- приобретение и использование приборов по контролю состава отработанных

газов;

- реконструкция и расширение очистных сооружений;

- применение на маршрутах автобусов с газобаллонным топливом;

- применение оптимальных схем организации дорожного движения и

- рациональных методов, его регулирования для сокращения задержек

- транспортных средств на перекрестках оптимизация скоростного режима и

- снижения выброса вредных веществ в атмосферу.

5. Заключение

В заключении необходимо сделать выводы о выполненной работе.

6. Список литературы:

Перечислить список литературы, используемой при разработке проекта.

Графическая часть проекта

Перечень графических работ:

- Схема маршрута.

- Эпюры пассажиропотоков.

- Расписание движения автобусов.

- Графическое расписание (для междугородных маршрутов).

- Таблица стоимости проезда (на пригородных и междугородных маршрутах)

- Графики работы водителей.

- Схема диспетчерского управления движением автобусов.

Литература:

- Блатнов М.Д. Пассажирские автомобильные перевозки / М.Д. Блатнов – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Транспорт, 1981. – 222 с.

- Гудков В.А. технология, организация и управление пассажирскими автомобильными перевозками: учеб.для ВУЗОВ / В.А. Гудков, Под ред. Л.Б. Миротина. – М.:Транспорт, 1997. – 254 с.

- Правила организации пассажирских перевозок. – М., 1983. – 415с.

- Спирин И.В. Организация и управление пассажирскими автомобильными перевозками: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования /  И.В. Спирин. – М.: Академия, 2003 – 400 с.

ЧАСТЬ 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОГО ПРОЕКТА ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Курсовой проект выполняется после изучения предмета “Организация и управление пассажирских перевозок”.

Тема курсового проекта: Организация движения автобусов на пригородном маршруте.

Цель: Овладение студентами научно обоснованными, прогрессивными методами организации и управления перевозками пассажиров.

Задача: Освоить методику обработки данных хронометражных наблюдений, расчета количества автобусов для работы на маршруте, составления сводного маршрутного расписания, составления графиков работы водителей, расчета технико-эксплуатационных и показателей работы автобусов на маршруте и производственной программы, организации диспетчерского руководства движения на маршруте.

Содержание. По индивидуальным исходным данным определить расстояние между остановочными пунктами и в целом по маршруту, по хронокарте определить время движения на маршруте и время рейса, рассчитать скорости движения автобусов на маршруте, построить эпюры  распределения пассажиропотока по часам суток и участкам маршрута, рассчитать потребное количество автобусов для работы на маршруте. Составить сводное маршрутное расписание,  составить график работы водителей, рассчитать технико-эксплуатационные показатели работы автобусов на маршруте, и производственную программу, составить таблицу стоимости проезда и дохода от перевозок. Осуществить организацию диспетчерского руководства движения на маршруте.

Курсовой проект состоит из расчетно-пояснительной записки и графической части.

Пояснительная записка состоит из рукописного текста, объемом не более 25-30 страниц, выполняется на листах формата А4 (210 x 297) с нанесением ограничительной рамки, отстоящей от левого края листа на 20 мм и от остальных на 5 мм. На листе “Введение” ставится штамп размером 185х40 мм, на всех остальных листах пояснительной записки ставится штамп размером 185х15 мм.

Рекомендуется следующий порядок расположения материала пояснительной записки:

- титульный лист,

- задание на курсовое проектирование,

- оглавление,

- введение,

- расчетно-технологический раздел,

- организационный раздел,

- заключение,

- список литературы, используемой при работе над проектом,

- графической части, состоящей:

- Схема маршрута.  Эпюры распределения пассажиропотока по часам суток и участкам маршрута,

- Расписание движения автобусов.  График  работы  водителей  на месяц.

Первым листом пояснительной записки является титульный лист. Надписи на титульном листе выполняются чертежным шрифтом черной тушью или простым карандашом. Можно напечатать титульный лист на пишущей машинке или компьютере.

Текст пояснительной записки выполняется на одной стороне листа чернилами темного цвета.

Таблицы и надписи выполняются чертежным шрифтом. Расстояние между строками следует выдерживать равным двойной высоте принятого шрифта.

Расстояние от рамки до границы текста рекомендуется оставлять в начале строк – не менее 5 мм, в конце строк – не менее 3 мм. Расстояние от верхней (нижней) строки текста до верхней (нижней) внутренней рамки документа должно быть не менее10 мм.

Содержание пояснительной записки курсового проекта подразделяются на разделы и пункты.

Каждый раздел надо начинать с нового листа. Каждый пункт текста записывают с абзаца. Цифры, указывающие номер пунктов, не должны выступать за границы абзаца.

Разделы должны иметь порядковые номера, обозначенные арабскими цифрами с точкой, нумерация пунктов в них должна состоять из номеров раздела и пункты, разделенных точкой.

Введение

Во введении следует отразить роль и значение пассажирского автомобильного транспорта. Проблемы и перспективы развития  в условиях рынка. Задачи, поставленные перед работниками автотранспортных предприятий по улучшению обслуживания пассажиров и эффективному использованию подвижного состава. Проанализировать этапы управления и организации пассажирских перевозок.

Рекомендуется использовать материалы, публикуемые в журнале “Автомобильный транспорт”, специальную литературу, высылаемую в АТП.

1. Расчётно-технологический раздел

1.1. Определение расстояния между остановочными пунктами и в целом по маршруту

Автобусный маршрут представляет собой установленный и соответственно
оборудованный путь следования автобусов между начальными и конечными
пунктами.

Для замера протяжённости маршрута создаётся комиссия в составе
представителей дорожной и автотранспортной организации. Комиссия путём
выезда на автомобиле, оборудованном исправным и опломбированным спидометром, определяет фактическое расстояние между остановочными пунктами, предусмотренными на автомобильных дорогах, в том числе и внутри городов и посёлков. Расстояние между остановочными пунктами должно быть определено с точностью до одной десятой километра.

Таблица 1

АКТ

Замера  протяженности  маршрута

| Наименование остановочных пунктов | Показания спидометра км. | Расстояние между остановочными пунктами | Расстояние от начального пункта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Омск | 210,5 |  |  |
| 2. КП | 226,5 | 16 | 16 |
| 3. Азово | 259,5 | 33 | 49 |
| 4. Привольное | 262,5 | 3 | 52 |
| 5. Ягодное | 269,5 | 7 | 59 |
| 6. Руслановка | 273,5 | 4 | 63 |

Пользуясь,  актом замера протяженности маршрута рассчитываем, расстояние между остановочными пунктами и в целом по маршруту.

1.1.1 Расстояние между остановочными пунктами (длина перегона) определяется показаниями спидометра.

, км

где, ПС – показания спидометра,

ПСn+1 – показания спидометра на очередном пункте,

ПСn – показания спидометра на предыдущем пункте.

Пример

1. Перегон «Омск –КП»

226,5-210,5=16,0 км

2. Перегон «КП – Азово»

259,5-226,5= 33 км  и т.д.

Результаты расчетов заносим в таблицу 1.

1.1.2 Расстояние от начального пункта до последующих остановочных пунктов и по маршруту в целом.

где ПСn – показания спидометра на n – ом пункте, км
ПС1 – показания спидометра на начальном пункте маршрута, км. (см. пример)

1. «Омск –КП»

226,5-210,5=16,0 км

2. «Омск – Азово»

259,5-210,5= 49 км

3. «Омск – Привольное»

262,5-210,5=52 км  и т.д.

; км

- длина маршрута, км

Результаты расчетов заносим в таблицу 1.

1.2 Определение времени движения, сообщения, рейса,  оборота.

Для определения времени рейса выполняются хронометражные наблюдения. Хронометражные наблюдения проводятся по трассе обследуемого маршрута на подвижном составе, имеющем наиболее низкие технико-эксплутационные характеристики из применяемого на рассматриваемом направлении. Водитель автобуса, на котором выполняются, хронометраж времени рейса должен обладать средней квалификацией, знать обследуемый маршрут. Хронометраж проводится по всем часам работы в характерные дни недели (будние, субботние, воскресные), каждого сезона года (зимы, весны, лета, осени), а так же при изменении режима работы транспорта и пассажирских потоков. Место хронометражиста в автобусе определяется возможностями наилучшего обзора трассы движения, а также дверей входа-выхода пассажиров. Запись наблюдений проводится на хронометражной карте маршрута, содержащей список остановочных пунктов. По результатам обработки хронометражных наблюдений составляется акт (таблица 2.)

Таблица 2.

КАРТА

обработки хронометражных наблюдений по маршруту

| Наименование остановочных пунктов | Время, мин. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Движения | Стоянки на промежуточных пунктах | Стоянки на конечных пунктах |
| 1.Омск |  |  | 10 |
| 2. КП | 25 | 5 |  |
| 3. Азово | 20 | 2 |  |
| 4. Привольное | 18 | 2 |  |
| 5. Ягодное | 13 | 2 |  |
| 6. Руслановка | 13 |  | 10 |

1.2.1 Время движения.

Время движения – это время, затрачиваемое автобусом на маршруте от одного конечного пункта до другого с учётом задержек по причинам дорожного движения. Для определения времени движения пользуемся картой обработки хронометражных наблюдений по маршруту (таблица 2), время движения по маршруту за рейс определяется суммированием времени движения по отдельным перегонам.

где t дв – время движения на одном перегоне, мин;

n  - количество перегонов.

1.2.2 Время простоя на промежуточных пунктах за рейс определяется суммированием времени простоя на отдельных промежуточных пунктах  маршрута.

1.2.3 Время сообщения.

Время сообщения – это время с момента отправления с одной конечной остановки до момента прибытия на другую конечную остановку, оно включает время движения и время простоя на промежуточных пунктах.

tс = tдв + tпо ; мин

1.2.4. Время рейса.

Рейсом – называется пробег автобуса в одном направлении от одного конечного пункта до другого.

Время рейса включает в себя время движения, простоя на всех промежуточных остановках и время стоянки на одном конечном пункте.

tр=tдв+tпо+tко ; мин.

1.2.5. Время оборота.

Оборотом называется пробег автобуса в обоих направлениях.  Время оборота включает время рейса в прямом направлении и время рейса в обратном направлении.

tоб = tрпр + tробр ; ч.

1.3. Расчёт скоростей движения автобуса (технической, сообщения,
эксплуатационной).

1.3.1. Техническая скорость.

Техническая скорость определяется, как отношение длины маршрута к
времени движения.

;  км/ч

2.3.2. Скорость сообщения.

Скорость сообщения характеризует среднюю скорость передвижения
пассажиров по маршруту и определяется отношением длины маршрута к времени
сообщения.

; км/ч

2.3.3. Эксплуатационная скорость.

Эксплуатационная скорость – определяется как отношение длины маршрута к
времени рейса.

; км/ч

1.4. Понятие о пассажиропотоках. Изложить цели и методы их изучения.

1.4.1. Понятие о пассажиропотоках.

Движение пассажиров в одном направлении маршрута называется пассажиропотоком. Пассажиропоток может быть в прямом направлении и в обратном направлении.

Пассажиропоток характеризуется: (изложить чем характеризуется пассажиропоток)

1.4.2. Цели, сроки изучения и обследования пассажиропотоков.

Для повышения качества предоставляемых автотранспортных услуг и обеспечения эффективности использования подвижного состава, субъекты, занимающиеся перевозкой пассажиров, обязаны систематически исследовать пассажиропотоки по дням недели и месяцам года, как на отдельных маршрутах, так и на всей маршрутной сети.

Ответить на вопросы кто и как проводит обследование пассажиропотоков, какова периодичность проведения обследований. [1] стр. 93-100.

1.4.3. Методы изучения пассажиропотоков.

Для решения задач текущего планирования пассажирского транспорта, совершенствования маршрутной сети, повышения качества обслуживания населения применяют следующие методы изучения пассажиропотока: перечислить и описать методы обследования пассажиропотока, этапы обследования, подготовку к обследованию.  [1] стр. 84-93.

Результатом обработки материалов обследования являются  таблицы распределения пассажиропотоков по часам суток (таблица 3), участкам маршрута в час пик (таблица 4), корреспонденции остановочных пунктов и др.

Таблица  3

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПАССАЖИРОПОТОКА ПО ЧАСАМ СУТОК

| Часы суток | Количество пассажиров направление |  | Часы суток | Количество пассажиров |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | прямое | обратное |  | прямое | обратное |
| 5- 6 |  |  | 14 – 15 | 30 | 29 |
| 6 – 7 |  |  | 15 – 16 | 33 | 30 |
| 7 – 8 | 42 |  | 16 – 17 | 40 | 39 |
| 8 – 9 | 45 |  | 17 – 18 | 33 | 32 |
| 9 – 10 | 40 | 38 | 18 – 19 | 29 | 25 |
| 10 – 11 | 35 | 33 | 19 – 20 |  | 26 |
| 11 – 12 | 32 | 29 | 20 – 21 |  | 23 |
| 12 – 13 | 28 | 26 | 21 – 22 |  |  |
| 13 – 14 | 29 | 24 | 22 - 23 |  |  |

Таблица   4

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПАССАЖИРОПОТОКА ПО УЧАСТКАМ МАРШРУТА  В ЧАС ПИК ( с 8  до  9 )

| Участки маршрута | Расстояние, км. | Количество пассажиров направление |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | прямое | обратное |
| 1. Омск – КП | 16 | 30 | 30 |
| 2. КП – Азово | 33 | 31 | 30 |
| 3. Азово – Привольное | 3 | 29 | 26 |
| 4. Привольное – Ягодное | 7 | 26 | 25 |
| 5. Ягодное - Руслановка | 4 | 20 | 20 |

1.5. Построение эпюр, распределение пассажиропотока по часам суток и
участкам маршрута в час пик.

Графическое изображение пассажиропотока называется эпюрой пассажиропотока.

1.5.1. Построение эпюры распределения пассажиропотока по часам суток.

Используя сведения, полученные в результате обработки материалов обследования (таблица 3) и выбрав масштаб изображения, строим эпюру распределения пассажиропотока по часам суток.

1. Построение эпюры по часам суток (Пример построения эпюры)

Масштаб:

1 см = 20 пас

1 см=1 час

Прямое направление

Q, пасс.

60

40

20

20    7         8          9         10           11          12                    t , ч

40

60

Обратное направление

«Часом пик» в прямом направлении является время с 8 до 9, когда перевозится 45 пассажиров, в обратном направлении с 9 до 10  когда перевозится 38 пассажира.

1.5.2. Построение эпюры распределения пассажиропотока по участкам маршрута в «час пик» (с 7 до 8).

Используя сведения, полученные в результате обработки материалов обследования (таблица 4) и расчетов в пунктах 1.1.1 – 1.1.2., выбрав масштаб объёма перевозок и расстояние, строим эпюру распределения пассажиропотока по участкам маршрута в «час пик».

2. Построение эпюры по участкам маршрута  (пример построения эпюры)

0

10

20

20

Омск

КП

Азово

Привольное

Ягодное

Руслановка

16

33

3

7

4

l м, км

Прямое направление

Обратное направление

30

30

10

Q пасс

Масштаб:

1 см =150 пас

1 см = 0,25км

Наиболее напряжённым участком маршрута является участок «КП-Азово», на котором в «час пик» перевозятся в прямом направлении 31 пассажиров, эту величину принимают для дальнейших расчётов.

1.6. Определение количества перевозимых пассажиров за день, выполненных пассажиро-километров

1.6.1. Количество перевезённых пассажиров за день.

Количество перевезённых пассажиров за день определяется суммированием количества пассажиров, перевезённых за каждый час в прямом и обратном направлениях.

пасс.

где Q t 7-8 – количество пассажиров, перевезённых за один час (c 7-8) на маршруте
t-7 – начало работы автобусов,
t-21 – конец работы автобусов.

В прямом направлении:
Qсутпр=

В обратном направлении:
Qсутобр=

В целом за сутки:
Qсут= Qсутпр+ Qсутобр ; пасс.

1.6.2. Количество выполненных пассажиро-километров за день.

пасс.-км,

где  – средняя дальность поездки одного пассажира по материалам
обследования.

=              (таблица 5, задания)

1.7. Определение количества автобусов на маршруте, интервала и частоты
движения.

Маршрут обслуживается автобусами марки ПАЗ – 3206.

Дать краткую техническую характеристику выбранного автобуса.

1.7.1 Потребное количество автобусов для обслуживания маршрута

; ед.
где Qmax – напряженность пассажиропотока; (см. пункт 1.5.2);
tоб - время оборота автобуса; (см. пункт 1.2.5);
gн – номинальная вместимость автобуса.

1.7.2. Интервал движения.

Интервалом движения – называется время между приходом на остановочный пункт, следующих один за другим автобусов. Интервал определяют отношением времени оборота  в минутах к количеству автобусов, работающих на маршруте.

,  мин

1.7.3. Частота движения автобусов.

Частотой движения автобусов – называют количество автобусов, проходящих в единицу времени (обычно час) через определенный участок маршрута в одном направлении.

, авт/ч                или        , авт/ч

1.8. Составление расписания движения автобусов.

1.8.1. Общие требования к расписанию.

Маршрутное расписание является основным документом, определяющим организацию и эффективность работы автобусов на маршруте и устанавливающим время начала и окончания  каждого рейса, время прохождения контрольных пунктов маршрута, обеденных перерывов и пересмен водителей.

Расписание является основой организации движения автобусов на маршрутах, обязательно для выполнения всеми линейными работниками пассажирского автотранспорта. Им определяется количество рейсов, время движения между остановочными пунктами и т.д.

Расписание движения должно разрабатываться с учётом необходимости
обеспечить:

- удовлетворение потребности населения в перевозках по каждому
маршруту;

- использование вместимости автобусов по установленным нормам;

- минимальные затраты времени пассажира на поездки;

- регулирование движения автобусов на всём протяжении маршрутов;

- создание необходимых удобств в пути следования;

- соблюдение режима и условий труда водителей и кондукторов, согласно трудовому законодательству;

- эффективное использование автобусов;

Автотранспортные предприятия, организации, предприниматели и частные лица обязаны составлять расписание движения автобуса в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Расписание движения при осуществлении всех видов автобусных перевозок (городских, пригородных, междугородных), должно составляться на основе нормативных скоростей движения на отдельных этапах маршрута при условии, что эти скорости соответствуют разрешённым правилами дорожного движения и дорожными знаками. Исходя из условий эксплуатации подвижного состава, максимальные скорости движения на маршрутах могут устанавливаться ниже предела установленного правилами дорожного движения.

Расписание движения автобусов для городских, пригородных, междугородных
и внутрирайонных автобусных маршрутов ежегодно согласовывается с администрациями районов и городов, и утверждаются государственным заказчиком на пассажирские перевозки.

Маршрутное расписание представляет собой основной документ службы эксплуатации АТП и определяет режим его работы, необходимое количество подвижного состава, водителей, материальных, финансовых и других ресурсов.

В целях наилучшего обслуживания пассажиров, повышения производительности подвижного состава и лучшего его использования маршрутное расписание разрабатывается в нескольких вариантах:

- будних, предвыходных и выходных дней;

- осенне-зимнего и весенне-летнего сезонов.

Необходимость наличия различных вариантов расписания движения являются:

- непостоянство пассажиропотоков;

- изменения норм времени движения подвижного состава на маршруте;

- изменения количества подвижного состава, выпускаемого для работы на маршруте.

На основании данных, содержащихся в маршрутном расписании движений, разрабатываются:

- водительские расписания;

- расписание движения для диспетчеров на конечных, промежуточных пунктах маршрута;

- расписание движения для пассажиров (в случае, если интервал движения превышает 15 минут).

Каждому автобусу маршрута в расписании присваивается определённый номер выхода, т.е. номер графика по которому осуществляется последовательность выпуска автобуса на каждый маршрут. Начало и окончание движения автобусов на каждом маршруте определяют по местным условиям, учитывая распределение спроса на перевозки.

Методика составления расписания движения носит в значительной степени формализованный характер. В процессе составления расписания движения используется в основном аналитические и частично графические методы.

В практике работы получили распространение графический, табличный, трафаретный и автоматизированный методы разработки маршрутных расписаний.

Графический метод составления расписания применяют в основном малых городах при незначительном числе автобусов на маршруте (до шести). Метод основан на построении графика движения автобуса в координатах путь-время,наклон линий соответствует скорости движения автобусов.

Табличный метод – основан и широко применяется на практике. Маршрутные расписания, разрабатываемые в табличной форме, в которой указывают номера выходов, а также время прибытия и отправления с конечных пунктов маршрута. Формой расписания предусмотрено указание различных исходных данных и результирующих показателей. Недостатками табличного метода составления расписаний движения является отсутствие наглядности отслеживания интервалов движения автобусов по часам суток, необходимость выполнения вспомогательных расчетов для определения фактических моментов времени прибытия автобусов на конечную станцию маршрута, потребность в высокой квалификации и опыте составителя расписания. Этот метод применяют при большом числе автобусов на маршруте, что имеет место, в основном, в средних и больших городах.

Необходимое количество рейсов, интервал и частоту движения рассчитывают в соответствии с данными распределения пассажиропотоков отдельно для «часов пик» и других часов суток, особое внимание уделяется определению количества необходимых рейсов в «час пик», расчёт которых осуществляется с учётом нормального наполнения автобусов при соблюдении установленных нормативов качества обслуживания пассажиров. Интервал рассчитывают методом «деления столбиком», остаток при делении показывает, сколько автобусов будет ходить на маршруте с увеличенным интервалом в одну минуту.

220      3

22       73

10

1

1.8.2. Исходные данные для разработки маршрутного расписания.

(Указать свои исходные данные необходимые для составления расписания).

Количество работающих автобусов на маршруте, ед;

Нулевой пробег:

от АТП до начального пункта , км;

от конечного пункта до АТП, км;

Время на нулевой пробег:

от АТП до начального пункта , мин;

от конечного пункта до АТП,  мин;

Время рейса, минут;

Время оборота  минут;

Время следования от начального до конечного пункта (пункт 1.2.3.) –

Простой на каждой конечной остановке ,мин  (согласно таблице 2);

Пункт начала и окончания движения – Омск;

Время первого отправления от начального пункта -

Интервал движения, мин;

Время последнего отправления от Омска до Руслановки -

Режим работы ;

Место предоставления обеденных перерывов:

I смена –

II смена –

Средняя продолжительность обеденного перерыва ,мин;

Место смены автобусных бригад на линии в начальном пункте маршрута. (Если режим работы двухсменный)

1.8.3. Разработка расписания движения автобусов на пригородном маршруте.

Пример составления расписания в табличном виде

Основываясь на исходных данных, приведённых в пункте 1.8.2, составляем расписание движения.

Таблица 5

Сводное маршрутное расписание движения автобусов маршрута «Омск-Руслановка»

| № вых | Время вы хода | Время нуле вого пробега | Омск | Руслановка | Омск | Руслановка | Омск | Время захода в АТП | Коли чест во рейсов | Время в наряде |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приб. Отправ. | Приб. Отправ. | Приб. Отправ. | Приб. Отправ. | Приб. Отправ. |  |  |  |
| 1 | 6.30 | 20 | 6.50 7.00 | 8.40 8.50 | 10.30 Обед 50 мин 11.30 | 13.10 13.20 | 15.00 | 15.20 | 4 | 8.00 |
| 2 | 7.43 | 20 | 8.03 8.13 | 9.53 10.03 | 11.43 Обед 50 мин 12.43 | 14.23 14.33 | 16.13 | 16.33 | 4 | 8.00 |
| 3 | 8.53 | 20 | 9.13 9.56 | 11.06 11.16 | 12.56 Обед 50 мин 13.56 | 15.36 15.46 | 17.26 | 17.46 | 4 | 8.00 |

После составления расписания движения определяют продолжительность работы автобусов по каждому из выходов и суммарно по маршруту; число рейсов и пробег производительный и суточный и суммарно по маршруту; время работы водителей автобусов (каждого и суммарно), указанные показатели записывают в итоговых графах бланка расписания движения.

1.9. Определение показателей работы автобусов по расписанию.

1.9.1. Продолжительность работы каждого автобуса.

Продолжительность работы автобуса это время с момента выезда из АТП до момента возврата в АТП, за вычетом времени обеденных перерывов.

; ч.

1.9.2. Автомобиле – часы в эксплуатации.

, ч

1.9.3. Средняя величина времени в наряде.

; ч.

1.9.4. Количество рейсов выполненных одним автобусом.

Все автобусы выполняют одинаковое количество рейсов.

1.9.5. Общее количество рейсов по расписанию. (Определяется суммированием)

=

1.9.6. Проверка времени работы одного автобуса в наряде.

1.9.7. Пробег автобусов по маршруту с пассажирами.

Пробегом автобуса по маршруту с пассажирами называется производительным  пробегом.

, км

где - производительный пробег одного автобуса на маршруте, км

, км

- производительный пробег всех автобусов на маршруте, км

1.9.8. Суточный пробег автобусов.

, км

- суточный пробег автобуса на маршруте, км

, км

- общий пробег автобусов на маршруте, км

1.9.9. Коэффициент использования пробега за день.

Коэффициент использования пробега показывает удельный вес производительного пробега на маршруте в общем пробеге.

1.10. Расчёт производственной программы по эксплуатации.
1.10.1. Автомобиле – дни в эксплуатации.

где - автомобиле дни в эксплуатации, адн.

- Автомобили в эксплуатации, авт.

- количество дней в эксплуатации за год, дн.

1.10.2. Автомобиле – часы в эксплуатации.

- автомобиле-часы в эксплуатации, а-ч,

- время в наряде, ч

1.10.3. Среднесуточный пробег автобуса.

, км

1.10.4. Среднесуточный производительный пробег.

, км

1.10.3 Общий пробег автобусов за год.

, км

1.10.4. Пробег автобусов с пассажирами за год.

, км

1.10.5. Коэффициент использования пробега за год.

1.10.6. Объём перевозок за год.

пасс

1.10.7. Пассажирооборот за год.

пасс.-км

1.10.8. Количество рейсов за год по расписанию.

, рейсов

1.10.9. Выработка на одно пассажироместо.

1.10.9.1 в пассажирах

, пасс./пасс.-место

1.10.9.2 в пассажирокилометрах

пасс.-км/пасс.место

1.10.10. Выработка на 1 автодень работы.

1.10.10.1 в пассажирах

, пасс./адн.

1.10.10.2 в пассажирокилометрах

пасс.-км/адн.

1.10.11. Выработка на 1 авточас работы.

1.10.11.1 в пассажирах

, пасс./а-ч

1.10.11.2 в пассажирокилометрах

пасс.-км/а-ч

1.10.12. Выработка на 1 километр пробега.

, пасс.-км/км

1.11. Составление таблицы стоимости проезда.

Тарифы на услуги пассажирского транспорта в регионе устанавливаются в соответствии с законодательством и являются обязательными для всех субъектов осуществляющих пассажирские перевозки.

Стоимость проезда на пригородных маршрутах устанавливается на основании утверждённых тарифа за один пассажиро– километр и расстояния между остановочными пунктами маршрута и типа подвижного состава.

Расстояние между остановочными пунктами маршрута должно быть определено с точностью до 0,1 км.

На пригородном маршруте составляется таблица стоимости проезда с указанием стоимости проезда от начального до конечного пункта и между промежуточными пунктами.

1.11.1. Таблица расстояния между остановочными пунктами.

Таблица 6

АКТ

Замера  протяженности  маршрута

| Наименование остановочных пунктов | Показания спидометра км. | Расстояние между остановочными пунктами | Расстояние от начального пункта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Омск | 210,5 |  |  |
| 2. КП | 226,5 | 16 | 16 |
| 3. Азово | 259,5 | 33 | 49 |
| 4. Привольное | 262,5 | 3 | 52 |
| 5. Ягодное | 269,5 | 7 | 59 |
| 6. Руслановка | 273,5 | 4 | 63 |

Таблица 7

Таблица расстояний

| 1.Омск |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. КП | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 3. Азово | 49 | 33 |  |  |  |  |  |
| 4. Привольное | 52 | 36 | 3 |  |  |  |  |
| 5. Ягодное | 59 | 43 | 10 | 7 |  |  |  |
| 6. Руслановка | 63 | 47 | 14 | 11 | 4 |  |  |

1.11.2. Таблица стоимости проезда по маршруту.

Исходя из тарифа за один пассажиро – километр (45 копеек) определяем стоимость проезда между остановочными пунктами и в целом по маршруту.

, рублей

Таблица 8

Таблица стоимости проезда

| 1.Омск |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. КП | 7.20 |  |  |  |  |  |  |
| 3. Азово | 22.05 | 14.85 |  |  |  |  |  |
| 4. Привольное | 23.40 | 16.20 | 1.35 |  |  |  |  |
| 5. Ягодное | 26.55 | 18.00 | 4.50 | 3.15 |  |  |  |
| 6. Руслановка | 28,35 | 19.80 | 6.30 | 4.95 | 1.80 |  |  |

1.12. Доходы от перевозок пассажиров за день.

, руб

Примечание: Доходы рассчитаны без учёта льготного проезда некоторой категории пассажиров и проезда детей.

2. Организационный раздел

2.1 Общие вопросы организации труда автобусных бригад.

Комплекс мер обеспечивающих рациональную расстановку водителей, регламентирующий время и сменность их на маршруте, а так же время отдыха – называют системой организации труда автобусных бригад.

Организация труда водителей и кондукторов должна обеспечивать:

- чёткую работу автобусов в соответствии с утверждённым расписанием и качественным обслуживанием пассажиров;

- безопасность перевозок пассажиров;

- полное использование нормы рабочего времени за учётный период;

- соблюдение установленных трудовым законодательством продолжительности рабочего дня, порядка предоставления отдыха и перерывов в работе для приёма пищи;

- эффективное использование автобусов.

Условия движения автобусов на каждом маршруте различаются по характеру распределения пассажиропотока и объёма перевозок, времени оборотного рейса, открытия и закрытия движения, а так же по продолжительности пребывания автобусов на линии. Поэтому продолжительность смены водителей и кондукторов различаются по времени их выезда на различных маршрутах и зависят от маршрутных расписаний. Учитывая, что время оборотного рейса, как правило, не кратно продолжительности рабочей смены не всегда возможно создать водителям рабочий день нормальной продолжительности.  Поэтому по действующему положению, водителям автобусов допускается введение суммированного месячного учёта рабочего времени, с тем, что бы продолжительность рабочего времени фонда рабочего времени за месяц не превышала месячного фонда рабочего времени установленного законодательством. По условиям безопасности дорожного движения продолжительность рабочей смены водителя при суммированном учёте рабочего времени может устанавливаться не более 10 часов. В графиках сменности определяется время начала, окончания и продолжительности рабочей смены, время перерывов для отдыха и питания, а так же время, предоставляемое для межсменного и еженедельного отдыха. Графики сменности доводятся до сведения водителей не позже чем за две недели до введения их в действие. Перерыв для отдыха и питания предоставляется продолжительностью не более 2-х часов, как правило, в середине  рабочей смены. Продолжительность ежедневного отдыха, вместе со временем перерывов для отдыха и питания, должна быть не менее двойной продолжительности времени работы в предшествующую отдыху смену. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю.

2.2. Основные формы организации труда автобусных бригад.

Строенная форма организации труда.

При такой организации к одному автобусу прикрепляют три бригады водителей и кондукторов на трехдневной рабочей недели.

| Автобус | Водитель | Числа месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Факт. фонд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |
| I | А | 1 | 1 | В | 2 | 2 | в | 1 | 1 | в | 2 | 2 | в | 1 | 1 | в | 2 | 2 | в | 1 | 1 | в | 2 | 2 | в | 1 | 1 | в | 2 | 2 | в | 174,9 |
|  | В | 2 | в | 1 | 1 | в | 2 | 2 | в | 1 | 1 | в | 2 | 2 | в | 1 | 1 | в | 2 | 2 | в | 1 | 1 | в | 2 | 2 | в | 1 | 1 | в | 2 | 174,9 |
|  | С | в | 2 | 2 | в | 1 | 1 | В | 2 | 2 | в | 1 | 1 | в | 2 | 2 | в | 1 | 1 | в | 2 | 2 | в | 1 | 1 | в | 2 | 2 | в | 1 | 1 | 174,9 |

I – N выхода автобуса

В- выходной день.

1,2 – номера смен.

Фф=n1(Тн1+tп-з)+n2 (Тн2+tп-з) ч, где

n1- количество первых смен,

n2 – количество вторых смен,

Тн1 – время в наряде первой смены, ч

Тн2 – время в наряде второй смены, ч

tп-з – подготовительно-заключительное время на смену, ч

Фф - фонд фактический, ч

Если Тн1=8,2 ч.;  Тн2=8,8 ч, тогда  tп-з=0,23 ч.

Фф=10×(8.2+0,23) + 10×(8,8+0,23) = 174,9 ч.

Продолжительность нахождения автобусов на линии составляет 17-18 часов, а рабочая смена – в пределах от 8 до 9,5 часа. Эта форма применяется на тех автобусных маршрутах, где требуется ранее начало и позднее окончание движения.

Двухсполовинная форма организации труда

Характеризуется тем, что на двух автобусах работают 5 водителей и 5 кондукторов, двое работают только на первом автобусе, двое на втором, пятый (подменный) заменяет каждого из постоянно закрепленных в их выходные дни.

Водители и кондукторы работают 4 дня на пятый день выходной, после выходного дня переходят работать в другую смену.

| Автобус | Водитель | Числа месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Факт. фонд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |
| I | А | 1 | 1 | 1 | 1 | В | 2 | 2 | 2 | 2 | В | 1 | 1 | 1 | 1 | В | 2 | 2 | 2 | 2 | В | 1 | 1 | 1 | 1 | В | 2 | 2 | 2 | 2 | В | 174,1 |
|  | В | 2 | 2 | 2 | В | 1 | 1 | 1 | 1 | В | 2 | 2 | 2 | 2 | В | 1 | 1 | 1 | 1 | В | 2 | 2 | 2 | 2 | В | 1 | 1 | 1 | 1 | В | 2 | 177,1 |
| II | С | 1 | 1 | В | 2 | 2 | 2 | 2 | В | 1 | 1 | 1 | 1 | В | 2 | 2 | 2 | 2 | В | 1 | 1 | 1 | 1 | В | 2 | 2 | 2 | 2 | В | 1 | 1 | 177,1 |
|  | D | 2 | В | 1 | 1 | 1 | 1 | В | 2 | 2 | 2 | 2 | В | 1 | 1 | 1 | 1 | В | 2 | 2 | 2 | 2 | В | 1 | 1 | 1 | 1 | В | 2 | 2 | 2 | 177,1 |
|  | Е | В | 2/ii | 2/ii | 2/i | 2/i | b | 1/ii | 1/ii | 1/i | 1/i | b | 2/ii | 2/ii | 2/i | 2/i | b | 1/ii | 1/ii | 1/i | 1/i | b | 2/ii | 2/ii | 2/i | 2/i | b | 1/ii | 1/ii | 1/i | 1/i | 177,1 |

I и  II – номера выходов автобусов.

1,2 – смены работы водителей.

В выходной день.

2/II – в числите смена работы водителя, в знаменателе – N выхода.

Фф=n1(Тн1+tп-з)+n2 (Тн2+tп-з) ч,

если Тн1=7 ч.;  Тн2=7,3 ч, то

Фф=12×(7+0,23) + 12×(7,3+0,23) = 177,1 ч.

Продолжительность нахождения автобуса на линии составляет 14-15 часов.

Спаренная форма организации труда.

При этой организации на одном автобусе два водителя и два кондуктора работают через день.

| Автобус | Водитель | Числа месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Факт. фонд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |
| I | А | Р | В | Р | В | Р | В | Р | В | Р | В | Р | В | Р | В | Р | В | Р | В | Р | В | Р | В | Р | В | Р | В | Р | В | Р | В | 188,7 |
|  | В | В | Р | В | Р | В | Р | В | Р | В | Р | В | Р | В | Р | В | Р | В | Р | В | Р | В | Р | В | Р | В | Р | В | Р | В | Р | 188,7 |

Р - рабочий день

В - выходной день

Ф факт=n×(Тн+tп-з), ч

если Тн=11,5 ч,   tп-з=0,38 ч.

Ф факт = 15×(11,8+0,38)=182, 7 ч.

Автобус может находится на линии 11-12 часов.

Сдвоенная форма организации труда.

Характеризуется тем, что на каждом автобусе работают два водителя и два кондуктора. Продолжительность рабочей смены водителя при сдвоенной форме организации труда составляет 6-7 часов.

Для замены бригад в дни отдыха на каждые 3 автобуса необходимо иметь одного подменного водителя.

| Автобус | Водитель | Числа месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Факт. фонд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |
| I | А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | В | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | В | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | В | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | В | 1 | 1 | 174 |
|  | В | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | В | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | В | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | В | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | В | 2 | 2 | 2 | 176 |
| II | С | 1 | 1 | 1 | 1 | В | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | В | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | В | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | В | 1 | 1 | 1 | 1 | 174 |
|  | D | 2 | 2 | 2 | В | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | В |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | В | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | В | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 176 |
| III | Е | 1 | 1 | В | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | В | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | В | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | В | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 174 |
|  | Ж | 2 | В | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | В | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | В | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | В | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | В | 169 |
|  | З | В | 2/III | 2/III | 2/II | 2/II | 2/I | 2/I | B | 1/III | 1/III | 1/II | 1/II |  | 1/I | 1/I | B | 2/III | 2/III | 2/II | 2/II | 2/I | 2/I | B | 1/III | 1/III | 1/II | 1/II | 1/I | 1/I | B | 2/III | 169 |

Продолжительность работы автобуса на линии 13-14 часов.

Если Тн1=6 ч.;  Тн2=7,3 ч, то

ФфА=14×(6+0,23) + 12×(7,3+0,23) = 174 ч.

Ффб =12×(6+0,23) + 14×(7+0,23) = 176 ч.

Ффж =12×(6+0,23) + 13×(7+0,23) = 169 ч.

Полуторная форма организации труда.

При этой организации труда за двумя автобусами закрепляются три водителя, по одному основному, а третий водитель является подменным, он работает на первом и втором автобусах.

| Автобус | Водитель | Числа месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Факт. фонд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |
| I | А | i | i | b | i | i | b | i | i | b | i | i | b | i | i | b | i | i | b | i | i | b | i | i | b | i | i | b | i | i | b | 178 |
| II | Б | ii | b | ii | ii | b | ii | ii | b | ii | ii | b | ii | ii | b | ii | ii | b | ii | ii | b | ii | ii | b | ii | ii | b | ii | ii | b | ii | 178 |
|  | С | b | ii | i | b | ii | i | b | ii | i | b | ii | i | b | ii | i | b | ii | i | b | ii | i | b | ii | i | b | ii | i | b | ii | i | 178 |

После двух дней работы каждый водитель и кондуктор имеет выходной день, т.е. в течение месяца каждый водитель и кондуктор  20 дней работает и 10 дней отдыхает. Если Тн=8,54 ч, то

Фф=(Тн+tп-з) ×n=(8,5+0,38)×20=178 ч.

Продолжительность нахождения автобуса на линии составляет 8-9 часов.

Одиночная система организации труд.

Характеризуется тем, что к автобусу прикрепляются одним водитель и один кондуктор.

Выбор системы организации труда водителей и кондукторов определяется расписанием движения. По условиям работы автобусов на маршрутах часто целесообразно сочетать несколько систем организации труда автобусных бригад с различной продолжительностью пребывания автобусов на линии.

2.3. Расчёт потребного количества водителей. Определения графика сменности, составление месячного графика работы.

2.3.1. Определяем фактическое время в наряде

2.3.2 Определяем автомобиле-часы в эксплуатации за месяц

; ч

2.3.3. Часы подготовительно-заключительного времени.

;ч
где  – часы подготовительного, заключительного времени водителей на смену, с учётом времени на предрейсовый осмотр (0,38).
 – нормативная продолжительность рабочего дня, 8 часов.

2.3.4. Плановый фонд рабочего времени за месяц.

Фпл = (Dк - Dвых – Dпр)*tсм – Dпп*1 ,где

Dвых – количество выходных дней,

Dпп – количество праздничных дней,

Dпп*1 - количество часов сокращенных в предпраздничные дни;

2.3.5. Определяем количество водителей.

; водителей

Определяем форму организации водителей на один автобус по формуле

Принимаем (назвать формы организации труда) организации труда

Таблица 9

График работы водителей на маршруте (…….)

| А | Водитель |  | Числа месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | Иванов |  | Р | Р |  | В | Р | Р | В | Р | Р | В | Р | Р | В | Р | Р | В | Р | Р | В | Р | Р | В | Р | Р | В | Р | Р | В | Р | Р | В |
| 2 | Петров |  | Р | В |  | Р | Р | В | Р | Р | В | Р | Р | В | Р | Р | В | Р | Р | В | Р | Р | В | Р | Р | В | Р | Р | В | Р | Р | В | Р |
| П | Смирнов |  | В | Р 2 |  | Р 1 | В | Р 2 | Р 1 | В | Р 2 | Р 1 | В | Р 2 | Р 1 | В | Р 2 | Р 1 | В | Р 2 | Р 1 | В | Р 2 | Р 1 | В | Р 2 | Р 1 | В | Р 2 | Р 1 | В | Р 2 | Р 1 |
| Фонд плановый |  | Фонд факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 |  | 167,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 |  | 167,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 |  | 167,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Авт. | Водитель |  | Числа месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|  | Зеленов |  | Р |  | Р | Р | Р | Р | В | В | Р | Р | Р | Р | Р | В | В | Р | Р | Р | Р | Р | В | В | Р | Р | Р | Р | Р | В | В | Р | Р |
|  | Борисов |  |  |  |  |  |  |  | Р | Р |  |  |  |  |  | Р | Р |  |  |  |  |  | Р | Р |  |  |  |  |  | Р | Р |  |  |
| Фонд плановый |  | Фонд факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 |  | 184,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 |  | 64,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.3.6. Фактическое количество часов работы водителей за месяц.

А)для двухсменных графиков ( время подготовительно заключительное время 0,23)

ФРВфакт вод =n1*( tсм1см+tп-з)+n2(tсм2см+tп-з), ч для двухсменных графиков

Б) для односменных графиков ( время подготовительно заключительное время 0,38)

ФРВфакт вод =n1*( tсм1см+tп-з)

Пример (ФРВ Иванова =20*(8+0,38) =167,6 ч)

2.3.7. Выполнение фонда рабочего времени.

∆ФРВ = ФРВфакт - ФРВвод

Пример (Иванов∆ФРВ = 167,6-176 = -8,4 (недоработка, вырабатывается на другом маршруте))

2.4. Организация диспетчерского управления движением автобусов на маршруте

При обслуживании населения перевозками необходимо организовать регулярность и точность движения автобусов. Регулярность и точность движения автобусов обеспечивается……(Изложить вопросы связанные с регулярностью движения и  пути ее повышения).

Изложить задачи  внутрипарковой диспетчеризации.

Задачи линейной диспетчеризации.

Методы диспетчерского регулирования движения автобусами в пригородном сообщении.

Технологический процесс управления движением автобусов.

3. Заключение

Целью курсового проекта предусматривалось организации движения на пригородном маршруте (указать маршрут).

Согласно исходным данным и проведённым расчётам для организации движения и обеспечения перевозок заданного количества пассажиров на пригородном маршруте протяжённостью -…..  км.,  (указать расчетное количество автобусов на маршруте марку; время оборота, интервал; техническую и  эксплуатационную скорость на маршруте, количество рейсов выполняемое на маршруте одним автобусом и всего рей сов за сутки; общий и производительный пробег, коэффициент использования пробега; тариф на маршруте, доход за день, выбранные формы организации труда; как осуществляется контроль за движением автобусов на маршруте; объем перевозок и пассажирооборот).

4. Литература

- Спирин И.В. Организация и управление пассажирскими автомобильными перевозками: учебник для ОУ СПО – М.: ИЦ «Академия»,2003. – 400 с.

- Блатнов М.Д. Пассажирские автомобильные перевозки. – М.: Транспорт, 1981. – 300 с.

- Гудков   В.А.,   Миротин   Л.Б Технология,   организация   и   управление пассажирскими автомобильными перевозками: учебник для вузов / под ред. Л.Б. Миротина. – М.; Транспорт, 1997. – 254 с.

- Правила организации пассажирских перевозок на автомобильном  транспорте. – М.: Минавтотранс РСФСР, 1983. – 512 с.

- Тростянецкий Б.Л. Автомобильные перевозки: задачник. – М.: Транспорт, 1988. – 220 с.

- Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта: Федеральный закон: по сост. на 1 июня 2008 г. - Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2008. – 32 с. – (Кодексы и законы России).

Борисова Н.Д.

Методические указания

по выполнению курсового проекта

по дисциплине «Организация и управление пассажирских перевозок»

для студентов очной и заочной форм обучения 3 курса специальности 190701 «Организация и управление на транспорте»

в 2 частях

Оригинал-макет В.В. Сарыгин

Дизайн, верстка В.В. Сарыгин

Компьютерный  набор автора

Подписано к печати 16.12.09        Формат 60х84 1/16

Уч. изд. л. 1  Тираж 30     экз.        Печать оперативная

Редакционно-издательский отдел ФГОУ СПО  ОАТК

644099, г. Омск, ул. Гагарина, 10