Методические рекомендации

Лабораторная работа № 8

Тема: « Обработка прорезного кармана в рамку»

Время на выполнение работы:  10,11 гр. - 4 часа;  01 гр. - 2 часа

Цель работы: Изучение разновидностей конструктивных и технологических решений прорезных карманов «в рамку», особенностей их обработки в зависимости от вида материала и составление инструкционных карт.

Оборудование, инструменты и приспособления: универсальная машина, ножницы, мел, клей, лекала.

Материалы: детали х/б ткани, флизелин, нитки

Наглядные пособия: - комплект с образцом прорезного кармана в рамку.

                - конспект лекций по предмету

                - технологическая последовательность и схема сборки кармана

Методические указания:

Работу следует проводить после изучения темы «Детали кроя, технические условия на раскрой, технологическая последовательность обработки прорезного кармана в рамку». После краткой беседы о целях и порядке выполнения работы рекомендуется опросить учащихся по вопросам:

- Расположение карманов

- Способы обработки кармана

- Направление Д.Н. На деталях кроя

- Назначение долевика

- Приведите примеры повышения производительности труда при обработке прорезных карманов «в рамку».

- Терминология машинных и ВТ работ

Порядок выполнения работы:

1.

- По образцам изучить особенности обработки прорезного кармана в рамку.

- Выкроить детали кроя кармана по лекалам.

- Установить технологическую последовательность обработки.

- Определить вид работ (Р — ручные,  М — машинные, С — спецмашина (оверлок),

У — влажно-тепловые).

- Определить вид применяемого оборудования, инструментов и приспособлений.

- Выполнить образец прорезного кармана «в рамку».

- Самоконтроль: сравнить качество выполнения узла с образцом, проверить выполнение ТУ.

Составление отчета:

- Результаты работы представить в форме изображения схемы прорезного кармана «в рамку» с номерами строчек и последовательностью обработки.

- На подготовленном листе бумаги приклеить образец, выполненный в материале.