Тема: Назначение соединительных и краевых швов. Их условные обозначения. (5класс)

Цель: Ознакомить учащихся с назначением соединительных и краевых швов, научить обрабатывать их.

Вырабатывать навыки точности в труде и аккуратности в работе.

Наглядность: модель фартука с накладными карманами, образцы соединительных и краевых швов, плакаты с видами швов, манекен.

Ход занятия.

- Организационная часть.

- Повторение пройденной темы:

- Из каких деталей состоит фартук?

- К какому виду одежды относится фартук?

- Какие мерки необходимы для  построения фартука? И показать как снимаются на манекене?

Опрос по карточкам.На доске задание. Ученица по памяти записывает формулы для построения чертежа фартука.

- Объяснение нового материала с практическим закреплением.

- Ребята в этом году вы впервые будете знакомиться со швейным делом, изучать ручные стежки и строчки, машинные швы и многое другое. Сегодняшний и последующие уроки будут посвящены швейному изделию фартук (девочка читает стихотворение «Фартук»).

Фартук.

Из нарядных лоскутов

Фартук кухонный готов

И горят на нем цветы

Небывалой красоты

Примеряю целый час,

Надеваю – в самый раз!

В нем гуляю я весь день

По большому саду.

Кто-то крикнул:

-Эй, сирень,

Выйди за ограду!

-Место соединения двух или нескольких деталей называется шов (под запись). Для соединения деталей применяются различные швы: стачной, накладной, настрачной. Есть строчки, которые применяются лишь для отделки. Но с ними вы познакомитесь в следующих классах.

Сегодня мы с вами познакомимся с соединительными и краевыми швами. На плакате учитель показывает виды соединительных швов.

К соединительным швам относятся: накладной с открытыми срезами, стачной вразутюжку, стачной взаутюжку, накладной с закрытым срезом.

- Стачной вразутюжку применяется для соединения как основных деталей изделия, так и для мелких деталей между собой. (Показывается графическое и схематическое изображение шва, а также его образец).

2.Стачной взаутюжку применяется для стачивания деталей пояса, оборки. Ширина шва: 0,7- 1,0см.

3.Накладной  с открытыми срезами для настрачивания тесьмы, кружева на основную деталь.

- Накладной с закрытым срезом для настрачивания накладных карманов.

К краевым швам относятся те же швы, которые мы применяем для подгибания низа изделия: вподгибку с закрытым срезом, с открытым срезом, с обметанным срезом, выполненный потайными стежками и т.д.

Вы познакомитесь с наиболее распространенным краевым швом вподгибку с закрытым срезом. Этот шов  также применяется для обработки  верхнего припуска накладного кармана.

Учитель показывает образец шва, схему и графическое изображение на доске. Дети записывают.

Детали изделия соединяют между собой швами различной ширины. Что же такое ширина шва?

Под  запись: «Ширина шва – это расстояние от строчки до среза детали».

Учитель показывает на схеме и графическом изображении ширину шва.

Ширина шва зависит от многих показателей, это и свойство ткани, т.е. если ткань очень сильно осыпается, то ширина шва ее будет максимальной и наоборот. Ширина шва также зависит и от того какие детали мы соединяем между собой и от вида шва.

Требования предъявляемые к выполнению машинных работ (ТУ).

- Все внутренние машинные швы выполняются нитками  в цвет ткани.

- После выполнения машинных работ нитки всех временных строчек (наметывания, сметывания и т.д.)удаляют.

Практическая работа. Учащиеся на лоскутах ткани обрабатывают соединительные и краевой швы.

4.Заключительная часть.

1.а)Что нового узнали на уроке?

б)Что научились делать?

2. Выставление оценок, мотивация.

3.Д\з Записи в тетради,  оформить обработанные образцы.

4. Уборка рабочих мест.