Задание. По описанию машинных швов определите название каждого шва и условное изображение.

| Описание шва | Название шва | Условное обозначение |
| --- | --- | --- |
| 1.Шов относится к соединительным швам. Его выполняют машинными строчками в два приёма. | Двойной шов |  |
| 2.Шов относится к краевым швам. При его выполнении срез детали подгибают на изнаночную сторону два раза на 10мм.и закрепляют машинной строчкой. | Шов вподгибку с закрытым срезом |  |
| 3.Шов относится к соединительным швам. При выполнении этого шва одну деталь изнаночной стороной накладывают на лицевую сторону другой детали и соединяют машинной строчкой. | Накладной |  |
| 4.Шов относится к соединительным швам. Две детали складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы и соединяют детали машинной строчкой. | Стачной |  |
| 5.Шов относится к соединительным швам. Сложить детали лицевыми сторонами, выпустив нижнюю деталь на 10мм. и обогнуть срез верхней детали, застрочить, расправить, отогнуть шов в сторону среза, настрочит на 1-2мм. | Запошивочный |  |

Задание. По названию шва подберите описание шва и условное изображение.

| Описание шва | Название шва | Условное обозначение |
| --- | --- | --- |
|  | Двойной шов |  |
|  | Шов вподгибку с закрытым срезом |  |
|  | Накладной |  |
|  | Стачной |  |
|  | Запошивочный |  |

Задание. Определить по условному изображению название и описание машинного шва.

| Описание шва | Название шва | Условное обозначение |
| --- | --- | --- |
| 1.Шов относится к соединительным швам. Его выполняют машинными строчками в два приёма. |  |  |
| 2.Шов относится к краевым швам. При его выполнении срез детали подгибают на изнаночную сторону два раза на 10мм.и закрепляют машинной строчкой. |  |  |
| 3.Шов относится к соединительным швам. При выполнении этого шва одну деталь изнаночной стороной накладывают на лицевую сторону другой детали и соединяют машинной строчкой. |  |  |
| 4.Шов относится к соединительным швам. Две детали складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы и соединяют детали машинной строчкой. |  |  |
| 5.Шов относится к соединительным швам. Сложить детали лицевыми сторонами, выпустив нижнюю деталь на 10мм. и обогнуть срез верхней детали, застрочить, расправить, отогнуть шов в сторону среза, настрочит на 1-2мм. |  |  |