Тема: СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ

Цель: изучить с учащимися инструменты для сверления; научить приемам сверления.

Оборудование: дрели, коловорот, сверла, заготовки.

Ход урока

I. Повторение пройденного материала.

1.	 Беседа но вопросам:

- Расскажите о назначении и устройстве рубанка.

- Отчего зависит толщина снимаемой стружки при строгании?
-Для чего предназначен шерхебель?

2. 	В ы п о л н е н и е практических заданий.

- Покажите, как правильно нужно держать рубанок при строгании.
       2)  Покажите, как проверить заточки ножа,

3.	 Сообщение темы и цели урока.

II. Изложение программного материала.

1. Иллюстративный рассказ.

Учитель. Отверстия в детали могут быть сквозными или глухими. (Си. Приложения, рис. 28)

Отверстия в поперечном пилении могут быть:

- круглые;

- овальные;

- квадратные;

- прямоугольные;

- шестигранные и др.

Наиболее   распространенными   являются   круглые   отверстия, они выполняются с помощью различных сверл:

- спиральное;

- центровое;

- шнековое;

- ложечное. (См. Приложения, рис. 29.)

2.	Самостоятельная работа по учебнику.

Учитель. Прочитайте материал в учебнике о процессе сверления со слов: «До начала сверления...».

Расскажите, что вы узнали о процессе сверления различными сверлами.

3.	Устройство инструментов сверления.

Хвостовая часть сверла предназначена для закрепления его в патроне коловорота или ручной дрели и др.

Давайте рассмотрим устройство коловорота по рисунку. (См. Приложения, рис. 30.)

Учитель рассказывает об основных деталях инструментов и их назначении, демонстрирует их действие на практике.

Направление вращения сверла должно быть таким, чтобы режущие кромки врезались в обрабатываемый материал и срезали стружку.

Каким образом необходимо производить сверление? {Ответы учащихся.)

Последовательность действий должна быть таковой:

- до начала сверления намечают центр отверстия (карандашом
или мелом);

- затем ставят сверло в отмеченную точку перпендикулярно к
поверхности заготовки;

- ладонью левой руки нужно нажать на упор;

- теперь будем вращать рукоятку по часовой стрелке. (См.
Приложения, рис. 31.);

- в конце сверления упор ослабляется во избежание откалывания древесины.

4.	Инструктирование   по  правилам   безопасности  при
сверлении.

- При сверлении под заготовку подкладывают доску и крепят
к верстаку.

- При сверлении необходимо соблюдать осторожность, четкость, точность, быть внимательным и сосредоточенным.
     3) Следует обязательно надежно закреплять заготовку и подкладную доску.
      4) Прочно и надежно закреплять сверло в патроне.

5) Ручку дрели, коловорота вращать без усилий.

- Класть инструмент на верстак сверлом.

III.	Практическая работа.

Выполнение заданий:

I. Закрепите заготовку изготовляемого вами изделия в зажиме верстака, ориентируясь на рисунок «Приемы сверления».

2. Разделите центры будущих отверстий.

- Подберите нужный диаметр сверла.

- Произведите сверление намеченных отверстий.

IV.	Итог урока.

Оценка практической работы учащихся.