Опасные факторы при пожаре.

- Воздействие токсичных продуктов горения.

При пожаре во многих современных зданиях человек испытывает воздействие токсичных продуктов горения. Основной причиной гибели людей на пожарах является отравление угарным газом. Это опасное  вещество реагирует  с  гемоглобином крови в 200-300 раз активнее, чем кислород, вследствие чего организм не снабжается кислородом.  В 50-80% случаев гибель людей на пожарах вызывается отравлением угарным газом и недостатком кислорода.

Следует обратить особое внимание на горение синтетических материалов. Эти материалы широко используются в современных квартирах. Однако весьма практичные и эстетически привлекательные в обычных условиях, эти предметы отделки интерьера коварно ведут себя при пожаре: не просто великолепно горят, но ещё и выделяют целую гамму высокотоксичных веществ. Более того, сгорая, они испускают настоящие отравляющие вещества. Одни синтетические ковровые покрытия выделяют их до 100 видов.

- Пониженная концентрация кислорода в зоне пожара.

В условиях пожара при  сгорании различных веществ и материалов концентрация кислорода в помещении уменьшается. Понижение концентрации кислорода всего лишь на 3% вызывает ухудшение двигательных функций организма.

- Высокая температура окружающей среды.

Пребывание на пожаре с температурой окружающей среды   +70 С в течение 25-30 мин опасно, поскольку вызывает ожог дыхательных путей. При температуре 140  С и содержании кислорода 6% смерть может наступить через несколько минут.

Горячий дым, кроме ожогов, затрудняет видимость, и человек может «заблудиться» в собственной квартире.

- Открытый огонь – один из опасных факторов при пожаре.

Во-первых, в огне сгорает всё имущество; во-вторых, он уничтожает жилые постройки (в первую очередь деревянные); в-третьих, огонь вызывает ожоги.

Несмотря на большие успехи медицины в лечение ожогов, у человека, получившего ожог второй степени (поражение 30% поверхности тела), мало шансов выжить.

Пиротехнические изделия:

– пиротехнику приобретайте только в специализированных магазинах;

– к каждому изделию должна быть инструкция на русском языке с указанием «времени замедления» и «минимального расстояния до объекта»;

– ракеты большого калибра лучше вообще не использовать – в огороде они наиболее опасны;

– при использовании пиротехники следует быть предельно осторожными. Не устраивать салют в помещениях и на балконе;

– не давать пользоваться петардами, ракетами и т.д. детям и лицам в нетрезвом состоянии;

– запрещается при всех работах с пиротехникой производить какие-либо операции с открытым огнём, а также держать изделия вблизи открытых источников огня;

– запрещается бросать изделия, ударять по ним какими-либо  предметами, тянуть за провода электровоспламенителей или огнеупорный шнур, а также выдёргивать их;

- запрещается переносить изделия в карманах и под одеждой.

Меры пожарной безопасности

при проведении новогодних праздников.

- Для проведения новогодних праздников допускается использовать помещения, обеспеченные не менее чем двумя рассредоточенными эвакуационными выходами. В помещении на окнах не должны быть установлены глухие металлические решётки.

- В помещениях, где установлена ёлка, ковры и ковровые дорожки должны быть убраны, а на путях эвакуации надёжно крепиться к полу.

- Ёлка должна устанавливаться на устойчивом основании.

- На случай отключения электроэнергии у обслуживающего персонала должны быть электрические фонари. Количество фонарей определяется руководителем исходя из особенностей объекта, наличия дежурного персонала, количества людей в здании, но не менее одного на каждого работника дежурного персонала.

- Иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПУЭ (правила устройства электроустановок). При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на ёлке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В; мощность лампочек не должна превышать 25 Вт.

- Электросеть для освещения ёлки должна быть подключена к общей электросети через предохранители фабричного изготовления.

- При обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) она должна быть немедленно обесточена.

Требования пожарной безопасности

при устройстве новогодней ёлки.

При проведении праздников в детских садах и школах необходимо соблюдать Правила пожарной безопасности:

– устанавливайте ёлку на устойчивой подставке;

– ветки и верхушка ёлки не должны касаться стен;

– не устанавливайте ёлку вблизи отопительных приборов;

– не обкладывайте ёлку ватой, не пропитанной огнезащитным составом;

– не допускайте игр детей в маскарадных костюмах из марли, ваты и бумаги, не пропитанных огнезащитным составом;

– не зажигайте на ёлках свечи и не украшайте игрушками из легковоспламеняющихся материалов;

– электрические гирлянды должны быть заводского изготовления и полностью исправными. Электросеть должна защищаться заводскими предохранителями;

– не разрешайте детям самостоятельно включать электрогирлянды;

– не оставляйте без присмотра включённые в электрическую сеть электроприборы;

– привести в работоспособное состояние и постоянную готовность системы автоматической пожарной защиты и оповещения людей о пожаре;

– на каждом этаже, на видном месте, должны быть размещены планы эвакуации, номера телефонов, мест установки огнетушителей и пожарных кранов;

– не допускать сдачу в аренду и перепрофилирование помещений без согласования с ГПС;

– произвести замер сопротивления изоляции электросетей и электрооборудования с устранением выявленных недостатков;

– организовать своевременный вывоз мусора и строительных материалов с территории учреждения;

– обеспечить помещения первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) согласно норм положенности, имеющиеся краны внутреннего противопожарного водопровода укомплектовать пожарным инвентарём;

– провести инструктаж о мерах пожарной безопасности с обслуживающим персоналом с отработкой плана эвакуации практически.

Запрещается:

- Применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, зажигать фейерверки и устраивать другие световые пожароопасные эффекты.

- Украшать ёлку целлулоидными игрушками, а также  марлей и ватой, не пропитанной огнезащитным составом.

- Одевать детей в костюмы из легковоспламеняющихся материалов (марля, вата и прочее).

- Проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожарные работы в период проведения массовых мероприятий.

- Использовать ставни на окнах для затемнения помещений.

- Уменьшить ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах ёлку, дополнительные кресла и т.п.

- Полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений.

- Допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.

- При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство ответственных лиц, членов добровольной пожарной дружины или работников пожарной охраны предприятия.

- Помещение, где находится ёлка, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения: огнетушителями, ящиком с песком, кошмой (брезентом).

- Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещений. При пребывании людей в помещении двери запасных эвакуационных выходов  могут запираться лишь на внутренние легко открывающиеся запоры (задвижки).

- Дежурный персонал должен быть проинструктирован под роспись в журнале инструктажей о мерах пожарной безопасности при проведении мероприятий. Знать о месте расположения телефонов и первичных средств пожаротушения, свои действия на случай возникновения пожара и эвакуации людей из здания, а также тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

В случае возникновения пожара необходимо:

- Немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону «01» или

2-52-00.

- Принять меры по эвакуации людей и тушению пожара первичными средствами пожаротушения.

- Отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты).

- Встретить прибывшие подразделения пожарной охраны и указать место пожара.

Соблюдай правила пожарной безопасности