Тема: Начальное обучение. Приемы управления автомобилем.

Долматов Олег Александрович,

мастер производственного обучения

МАОУ МУК п. Ханымей

Пуровского района  ЯНАО

Цель занятия:

научить учащихся выполнять трогание с места, переключать передачи в восходящем и нисходящем порядке, приёмам плавного торможения и остановки;

развивать навыки руления, управления автомобилем, правильности действий органами управления при трогании с места, движения с переключением передач, правильности переключения передач в восходящем и нисходящем порядке, приема плавною торможения и разгона автомобиля;

воспитывать у учащихся чувство индивидуальной ответственности, способность к личностному и профессиональному самоопределению учащихся, их социальной адаптации.

Оборудование: учебный автомобиль, автодром.

План урока.

I. Актуализация опорных знаний и навыков учащихся. Сообщение темы и цели урока. 10 минут.

II. Контрольный осмотр автомобиля и подготовка его к работе. - 10 минут.

III.  Основная часть - 90 минут.

IV. Заключение - 10 минут.

Ход урока.

I. Актуализация опорных знаний и навыков учащихся. Сообщение темы и цели урока.

1. Беседа.

- Перечислить все органы управления автомобилем.

- Как выполняется контрольный осмотр автомобиля перед выездом?

II. Контрольный осмотр автомобиля перед выездом (выполняет учащийся под контролем мастера).

III. Изучение нового материала.

- Учащийся получает инструкционную карту, которая содержит рекомендации по выполнению упражнений по теме.

Инструкционная карта.

| Задание. | Рекомендации по выполнению упражнения. | Самоконтроль. Время |
| --- | --- | --- |
| Задание №1. 1. Подготовка и пуск двигателя, наблюдение за показаниями контрольно- измерительных приборов | 1. Проверить наличие охлаждающей жидкости в системе охлаждения. - Проверить наличие масла в картере двигателя. - Для облегчения прокручивания коленчатого вала стартером выключить сцепление. - Рычаг переключения передач поставить в нейтральное положение. - Стояночный тормоз затянуть. - Включить зажигание и повернуть ключ на стартер. - После пуска прогреть двигатель, наблюдая за показаниями контрольных приборов. При наличии температуры охлаждающей жидкости до 50-60 градусов по С можно начинать движение. | 20 минут. |
| 2. Тренировка в трогании с места, движение по прямой 20-30 м. | - Выжать сцепление, включить первую передачу. - Медленно отпуская педаль сцепления, нажимая одновременно педаль дросселем, начинаем движение. - Плавно надавливая на педаль дросселем, разгоняем автомобиль до 20 км/час, переключаем на вторую передачу. |  |
| 3. Плавное торможение и остановка. | - Нажать педаль сцепления. - Плавно затормозить автомобиль, нажимая педаль рабочего тормоза. - Поставить нейтральную передачу. - Затянуть стояночный тормоз. - Выключить зажигание. |  |
| Задание 2. Трогание с места. разгон и последовательное переключение передач в восходящем порядке. | - Включить левый поворот. - Выжать сцепление, включить первую передачу. - Медленно отпуская педаль сцепления, нажимая одновременно педаль дросселем, начинаем движение. - Плавно надавливая на педаль дросселем, разгоняем автомобиль до 20 км/час, переключаем на вторую передачу. - Плавно надавливая на педаль дросселем, разгоняем автомобиль до 40 км/час, переключаем на третью передачу. 5. Плавно надавливая на педаль дросселем, разгоняем автомобиль до 60 км/час, переключаем на четвертую передачу. | 30 минут. |
| 2. Выполнение движения с поворотами. | - Для выполнения поворота направо включаем сигнал правого поворота. - Снижаем скорость до 40 км/ч, отпуская дроссельную заслонку, включаем третью передачу. - Снижаем скорость до 20 км/ч, отпуская дроссельную заслонку, включаем вторую передачу. - Выполняем поворот вправо. - Для выполнения поворота налево включаем сигнал левого поворота. - Снижаем скорость до 40 км/ч, отпуская дроссельную заслонку, включаем третью передачу. - Снижаем скорость до 20 км/ч, отпуская дроссельную заслонку, включаем вторую передачу. - Выполняем поворот налево. |  |
| 3. Регулирование скорости движения педалью управления дроссельными заслонками. | - Плавно надавливая на педаль дросселем, разгоняем автомобиль до 20 км/час, переключаем на вторую передачу. - Плавно надавливая на педаль дросселем, разгоняем автомобиль до 40 км/час, переключаем на третью передачу. - Плавно надавливая на педаль дросселем, разгоняем автомобиль до 60 км/час, переключаем на четвертую передачу. - При снижении скорости выполняем все в обратном порядке. |  |
| Задание 3. Приемы плавного торможения рабочим тормозом и остановка. | 1.Включить правый поворот. - Снизить скорость . - Нажать педаль сцепления. - Плавно затормозить автомобиль, нажимая педаль рабочего тормоза. 5. Поставить нейтральную передачу. 6. Затянуть стояночный тормоз. 7. Выключить зажигание. | 25 минут. |

IV. Закрепление материала. Познакомившись с правилами выполнения данных упражнений, прослушав рекомендации мастера, учащийся выполняет данные упражнения, контролируя время, отпущенное на выполнение и закрепление данных маневров.

V. Заключение. Итог урока.

- Каковы действия водителя во время выполнения упражнения «Трогание с места, разгон и последовательное переключение передач в восходящем порядке?

-  Как правильно остановить транспортное средство?

VI. Оценивание