Областное государственное автономное образовательное учреждение

среднего профессионального образования (ОГАОУ СПО)

«Белгородский машиностроительный техникум

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

урока производственного обучения

по профессии «Токарь-универсал»

по теме «Обработка цилиндрических отверстий»

Разработал: мастер

производственного обучения

Жданов Анатолий Алексеевич

г. Белгород, 2014 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Открытый урок учебной практики УП 01. по профессиональному модулю  ПМ 01. «Токарная обработка заготовок, деталей, изделий инструментов» проводится на якорном  предприятии ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ» в рамках дуального обучения.

Тема открытого урока «Растачивание цилиндрических отверстий гладких и с уступами» изучается в профессиональном модуле «ПМ 01. «Токарная обработка заготовок, деталей, изделий инструментов» в разделе «Учебная практика УП 01.» в теме «Обработка цилиндрических отверстий» при обучении профессии «Токарь-универсал» сроком 2 года 5 месяцев. На изучение данной темы программой предусмотрено 36 часов. Открытый урок по теме «Растачивание цилиндрических сквозных отверстий гладких и с уступами» рассчитан на 6 академических часов. На данном уроке рассматриваются вопросы и отрабатываются навыки по сверлению и растачиванию цилиндрических сквозных отверстий гладких и с уступами, а также закреплению знаний и навыков по обтачиванию наружных цилиндрических поверхностей и отрезанию заготовок на токарном станке.

В результате изучения данной темы студент должен

иметь практический опыт:

- работы на токарных станках различных конструкций и типов по обработке деталей различной конфигурации;

- контроля качества выполненных работ.

овладеть видом профессиональной деятельности «Обработка деталей и инструментов с использованием основных технологических процессов машиностроения на токарных станках; контроль качества выполненной работы»,

в том числе профессиональными (ПК) компетенциями:

ПК 1.1. Обрабатывать детали и инструменты на токарных станках

ПК 1.2. Проверять качество выполненных токарных работ.

и общими (ОК) компетенциями:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

В результате изучения данной темы обучающийся должен знать:

- способы обработки отверстий;

- технологический процесс изготовления воротка для круглых плашек;

- технологию растачивания сквозных отверстий и с уступами;

- правила заточки и установки расточных резцов;

- способы измерения и контроля отверстий;

- правила техники безопасности при обработке отверстий.

В результате изучения данной темы обучающийся  должен уметь:

- обеспечивать безопасную работу;

- читать чертеж и  технологическую карту;

- подбирать и устанавливать расточные, проходные, отрезные резцы в  резцедержателе;

- настраивать станок  на режимы обработки;

- сверлить отверстия спиральными  сверлами и  растачивать сквозные и с  уступами  отверстия;

- измерять отверстия ШЦ-1 и контролировать калибр-пробками;

- производить  уборку станка и рабочего места.

Методическое обоснование урока

Использование практических занятий в учебном процессе – один из важнейших приемов развития у  обучающихся положительной мотивации и познавательного интереса к труду взрослых, миру профессий, одно из условий подготовки молодежи к осознанному изучению выбранной профессии.

Достижение эффективности и качества образовательного процесса, получение запланированных результатов обучения, воспитания, развития и социализации обучающихся обеспечивается организацией следующих ключевых процессов:

- упорядоченный обмен информацией (коммуникация) между всеми участниками образовательного процесса;

- обеспечение наглядности хода и результатов образовательного процесса (визуализация);

- мотивация всех участников образовательного процесса;

- мониторинг образовательного процесса;

- рефлексия педагога и обучающихся;

- анализ деятельности участников и оценка результатов.

Заключение

В ходе данного урока прослеживается реализация педагогики сотрудничества в виде практической групповой работы.

Структурированность образовательного процесса обеспечивается разделением урока на определенные взаимосвязанные фазы (этапы, части), каждая из которых имеет свои цели, задачи и методы. Структурированность процесса позволяет создать ясный и четкий план, задать направленное поступательное движение к поставленным целям урока, обеспечить методичную проработку каждой фазы и последовательность переходов от одной фазы урока к другой, осуществлять эффективный мониторинг хода и результатов образовательного процесса.

Данный урок позволяет сформировать знания. умения и навыки по обработке отверстий сверлением и растачиванием, а также контроля  отверстий.

Для кого предназначена: преподавателям специальных дисциплин и мастерам производственного обучения  по профессии «Токарь-универсал».

План урока № 3

УП.01.01. Тема 01.06. Обработка цилиндрических отверстий.

Тема урока: Растачивание цилиндрических сквозных отверстий гладких и с уступами.

Цели  урока:

Образовательная. Научить обучающихся устанавливать расточные резцы, растачивать цилиндрические отверстия сквозные и с уступами, контролировать отверстия (диаметр и длину) штангенциркулем и калибр-пробками.

Развивающие: Развивать внимание, техническое и логическое мышление, развитие профессионального интереса.

Воспитательная: Воспитывать у обучающихся бережное отношение к инструменту, приспособлениям, оборудованию.

Методы обучения:

словесные, наглядные, практические, репродуктивные.

Тип урока: комбинированный

Материально – техническое обеспечение:

- Токарно-винторезные станки.

- Комплекты резцов, прокладки под резцы.

- Штангенциркули  ШЩ- 1, ШЩ- 2.

- Калибр-пробки.

- Сверла спиральные Ø 22 мм, центровочные.

- Втулки переходные, патроны сверлильные.

- Чертеж детали «Корпус».

- Технологический процесс изготовления детали «Корпус» и изделия «Вороток».

Форма работы: фронтальная, индивидуальная.

Структура урока.

- Организационная часть – 5 мин.

- Вводный инструктаж – 40 мин.

  - Сообщение темы и целей урока.

  - Актуализация знаний обучающихся по пройденной теме.

  - Чтение чертежа и разбор технологической карты.

  - Показ и объяснение приемов обработки детали на токарном станке и контроля качества выполненных работ.

  - Закрепление пройденного материала.

- Выдача практического задания – 5 мин.

- Самостоятельные работы обучающихся и целевые обходы рабочих мест – 4 часа.

- Уборка рабочих мест – 24 мин.

- Проверка качества выполненных работ и выставление оценок – 15 мин.

- Заключительный инструктаж – 15 мин.

- Рефлексия – 5 мин.

- Домашнее задание – 1 мин.

Через каждые 45 минут  занятий – перерыв на отдых 10 мин.

Ход урока

- Организационная часть – 5 мин.

Проверка учащихся по списку, состояния спецодежды, готовность к уроку.

- Вводный инструктаж – 40 мин.

  - Сообщить учащимся тему и цель урока.

  - Актуализация знаний обучающихся по пройденной теме.

Вопрос:

1)  Способы обработки цилиндрических отверстий.

Ответ:

1) Наиболее распространенным методом получения отверстия в сплошном материале является сверление.

Зенкерование применяется для обработки отверстий предварительно штампованных, литых или просверленных.

Развертывание применяется для чистовой обработки точных отверстий.

Растачивание наиболее доступный способ обработки отверстий сквозных, глухих, с уступами.

Вопрос:

2)  Определить наибольший и наименьший предельные размеры отверстия и допуск.   Ø30Н11(+0,13) , L = 10,0Н15(+0,58).

Ответ:

2) Наибольший и наименьший предельные размеры отверстия Ø30Н11(+0,13):

Dmax = 30,13мм,  Dmin = 30,0мм.

Допуск – это разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами

Т = Dmax – Dmin = 30,13 мм – 30,0 мм  = 0,13мм.

Вопрос:

3) Режимы резания при сверлении заготовки сверлом Ø22 мм.

Определить глубину резания, частоту вращения шпинделя, если скорость резания 20 м/мин.

Ответ:

3) Глубина резания определяется по формуле t = D – d2 мм.

t = D – d2 = 22 – 02 = 11мм.

Частота вращения заготовки определяется по формуле n = 1000vπDоб/мин.

v – скорость резания по справочным данным для данных условий сверления отверстий – 20 м/мин. Тогда

n = 1000х203,14х22=290 об/мин.

Вопрос:

4) Дайте характеристику материала (сталь 35), из которого будет изготовлена деталь.

Ответ:

4) Сталь 35 – это сталь качественная, конструкционная с содержанием углерода 0,35%.

Вопрос:

5) Расскажите устройство спирального сверла.

Ответ:

5) Сверло спиральное состоит из рабочей части, шейки, хвостовика. На рабочей части имеется режущие кромки, перемычка, калибрующие ленточки, спиральные канавки для выхода стружки.

  - Чтение чертежа и разбор технологической карты.

  - Показ и объяснение приемов обработки детали на токарном станке и контроля качества выполненных работ.

Расточные резцы устанавливают и закрепляют в резцедержателе параллельно оси заготовки. При черновом растачивании отверстий резец устанавливают по центру детали или ниже центра на 1…1,5 мм, что приводит к увеличению переднего угла γ. При чистовом растачивании устанавливают по центру детали или выше центра на 0,5-1 мм. Для получения заданной глубины отверстия  используют  лимб продольной подачи, на резце наносят риску или используют продольные упоры.

Расточные резцы:

а — для сквозных отверстий; б — для глухих отверстий; l — вылет вершины лезвия относительно державки; L — длина резца; Н — высота резца; В — ширина резца; т — расстояние от режущей кромки до тела резца

Внутренние торцы и уступы подрезают расточным упорным резцом при подаче к центру. Для этого расточной резец должен иметь главный угол в плане φ более 90º, тогда при подрезании торца, уступа фактически  главный угол  в плане φ составляет 5º.

Глубина резания при растачивании определяется по формуле t=D-d2.

Величину подачи определяют по справочнику. Скорость резания определяется по таблицам справочника для наружного точения и умножают на коэффициент К=0,8 так как условия резания более тяжелые. Частота вращения шпинделя определяется по формуле n= 1000vπd об/мин.

При мелкосерийном и единичном типах производства, выполненные с невысокой степенью точности контролируют ШЦ-I или ШЦ-II.

Отверстия, обработанные с высокими требованиями к точности контролируют микрометрическим штихмасом. Глубокие отверстия большого диаметра контролируют индикаторным нутромером. В массовом и крупносерийном производстве отверстия контролируют калибр-пробками.

Калибр-пробка двусторонняя с насадками (а) и вставками с коническим хвостовиком (б)

Контроль отверстия предельной пробкой:

а – проходная сторона легко входит в отверстие;

б – непроходная сторона не входит в отверстие

Для контроля отверстий по глубине используют штангенциркули ШЦ-I с линейкой глубиномера.

Правила безопасности при обработке детали.

Перед  началом работы:

- привести в порядок рабочую одежду;

- проверить исправность станка;

- проверить заземление станка;

- привести в порядок рабочее место;

- подготовить к работе режущий, измерительный инструмент и приспособления;

- проверить исправность подножной решетки.

Во время  работы:

- работать в защитных очках;

- надежно и прочно  закреплять заготовки  в патроне;

- не оставлять ключ в патроне  после закрепления или освобождения  заготовки;

- при установке резца применять минимальное число подкладок;

- перед включением станка убедится в том, что пуск его никому не угрожает опасностью;

- работать на режимах резания, указанных в технологической карте;

- не производить никаких измерений измерительными инструментами на ходу станка;

- не работать на станке в перчатках или рукавицах;

- не облокачиваться на станок во время работы;

- не убирать стружку во время работы станка;

- стружку убирать крючком и щеткой.

После окончания работы:

- выключить электродвигатель станка;

- убрать и смазать станок;

- привести в порядок рабочее место.

  - Закрепление пройденного материала.

Вопрос:

- Какая длина растачиваемого отверстия?

Ответ:

Наибольшая длина растачиваемого отверстия L=10,0Н15(0,58): Lmax = 10,58 мм,  наименьшая длина отверстия Lmin = 10,0 мм.

Вопрос:

- При помощи какого инструмента контролируется диаметры отверстия?

Ответ:

Диаметры отверстия контролируются калибр-пробками и штангенциркулем.

Вопрос:

- Как подрезается уступ при растачивании отверстия Ø30 мм?

Ответ:

Уступ при растачивании подрезается поперечной подачей резца.

Вопрос:

4) Какие правила техники безопасности необходимо соблюдать при растачивании отверстия

Ответ:

При растачивании отверстия необходимо соблюдать следующие правила техники безопасности:

- быть внимательным, вовремя отключать продольную подачу;

- стружку убирать крючком и щеткой;

- измерения и контроль производить только при полной остановке станка;

- работать в защитных очках;

- не облокачиваться на станок во время работы;

- работать на режимах резания, указанных в технологической карте;

- перед включением станка убедится в том, что пуск его никому не угрожает опасностью;

- не оставлять ключ в патроне после закрепления или освобождения  заготовки.

Перерыв 10 мин.

- Выдача практического задания – 5 мин.

- Самостоятельные работы обучающихся и целевые обходы рабочих мест – 4 часа.

Текущие инструктажи по просьбам обучающихся, контроль за соблюдением правильности приемов сверления, обтачивании наружного диаметра, растачивании, отрезании и подрезании торца, контроль за соблюдением Т/Б, П/Б.

- Уборка рабочих мест – 30 мин.

- Проверка качества выполненных работ и выставление оценок – 15 мин.

- Заключительный инструктаж – 15 мин.

Разбор допущенных ошибок обучающихся во время изготовления корпуса плашкодержателя и наладке станка. Выставление оценок за урок.

- Рефлексия – 5 мин.

- Что нового вы узнали на уроке?

- Что вы раньше не знали?

- Что вам понравилось больше всего на уроке?

- Что не понравилось?

- Домашнее задание: Повторить материал по конспекту и учебнику: Багдасарова Т.А.  Токарь-универсал,  стр.61-65.

Использованная литература:

- Багдасарова Т.А.  Токарь-универсал: учебное пособие для нач. проф. образования, 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2007. - 287 с.

- Багдасарова Т.А.  Токарь: технология обработки: учебное пособие для нач. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 80 с.

- Вереина Л.И. Токарь высокой квалификации. Учебное пособие. – М.: Издательский  Центр  «Академия», 2007-368 с.

- Зайцев Б.Г. Справочник молодого токаря. М.: Высшая школа, 2005

- Шеметов М.Г. и др. Справочник токаря-универсала. М.: Машиностроение, 2007

- Вереина Л.И. Справочник токаря: учеб. пособие для проф. образования. - 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 448с.

- Вышнепольский И.С. Техническое черчение: Учебник для профессиональных учебных заведений. – 7-е изд., испр. – М.: Высшая школа, 2005. – 219 с.

- Зайцев С.А., Куранов А.Д., Толстов А.Н. Допуски, посадки и технические  измерения в машиностроении: Учебник для нач. проф. образования. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 240с.

- Куликов О.Н. Охрана труда в металлообрабатывающей промышленности. - М.: Машиностроение, 2005. – 180 с.

- Сеферов Г.Г., Батиенков В.Т.,  Сеферов Г.Г., Фоменко А.Л.,  Материаловедение: Учебник/Под ред. В.Т.Батиенкова. – М.:ИНФА-М, 2005. – 150с.

Фотоотчет о проведении открытого урока

на ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ» 31.10.2014 г.