Раздел 02.02.01. Тема 1. Подготовительные работы и инженерное благоустройство территории садово-паркового объекта.

Все работы по новому строительству, реконструкции и капитальному ремонту, связанные с разрытиями, могут производиться только после получения разрешения от специально на то уполномоченного органа местного самоуправления.

Работы по подготовке территории следует начинать с расчистки от подлежащих сносу строений, пней, остатков строительных материалов, мусора и пр., разметки мест сбора, обвалования растительного грунта и снятия его, а также мест пересадки растений, которые будут использованы для озеленения территории. Подсыпку углублений и ям, образованных при разборке подземных сооружений, стен и фундаментов, необходимо выполнять супесчаными и суглинистыми грунтами. Во избежание просадки почв подсыпка органическим мусором или отходами какого-либо химического производства не разрешается. Мелкий органический мусор (опилки, стружки, листья) можно перемешать с насыпанным грунтом.

При организации стройплощадки следует принять меры по сбережению и минимальному повреждению всех растений, отмеченных в проекте как сохраняемые: огораживание, частичная обрезка низких и широких крон, охранительная обвязка стволов, связывание кроны кустарников.

При наличии на территории хорошего травостоя следует нарезать дернину, складировать и принимать меры по ее сохранению (полив, притенение) для последующего использования при устройстве газона.

При необходимости повышения уровня грунтового покрытия для сохранности существующих деревьев следует вокруг ствола устроить сухой колодец и систему дренажа; при понижении уровня для сохранности растений следует устроить систему террас и подпорные стенки или насыпать у дерева слой земли, предохраняющий корни от повреждений (при небольшом перепаде высот).

При отсыпках или срезках грунта в зонах сохраняемых зеленых насаждений размер лунок и стаканов у деревьев должен быть не менее 1,0 диаметра кроны и не более 30 см по высоте от существующей поверхности земли у ствола дерева.

Расчистка территории от деревьев, намеченных к удалению, может выполняться с разделкой деревьев на месте и последующей вывозкой бревен или с разделкой поваленных деревьев в стороне. Удаление пней следует производить корчевателями или пнедробилкой.

Деревья и кустарники, годные для пересадки, следует выкопать в соответствии с правилами и использовать при озеленении данного или другого объекта.

. Вертикальная планировка территории, прокладка подземных коммуникаций, устройство дорог, проездов и тротуаров должны быть закончены до начала посадок.

Тема 2. Особенности почвы на объекте.

Способы освоения и окультуривания территорий. Строительство мелиоративной сети.

Строительные или другие организации, осуществляющие гражданское, промышленное или иное строительство, связанное с нарушением почвенного слоя, обязаны снять и сохранить плодородный слой почвы для использования его в зеленом строительстве, а также восстановить прилегающие земельные участки и зеленые насаждения, нарушенные при производстве строительных работ, немедленно после окончания строительства. Это восстановление должно предусматриваться проектом.

Растительный грунт, подлежащий снятию с застраиваемых площадей, должен срезаться, перемещаться в специально выделенные места и складироваться. При работе с растительным грунтом следует предохранять его от загрязнения, размыва и выветривания и смешивания с нижележащим нерастительным грунтом.

Растительный грунт, используемый для озеленения территорий, может заготавливаться путем снятия верхнего слоя почвы в зависимости от климатических подрайонов на глубину:

7 - 20 см - при подзолистых почвах в климатических подрайонах со среднемесячными температурами января -25 °C и ниже, июля 0 °C и выше, суровой длительной зимой с высотой снежного покрова до 1,2 м и вечномерзлыми грунтами. Вечномерзлый грунт следует заготавливать летом по мере его оттаивания и перемещать в отвалы к дорогам для последующей вывозки;

до 25 см - при буроземных и сероземных почвах в климатических подрайонах со среднемесячными температурами января -15 °C и выше и июля 25 °C и выше, с жарким, солнечным летом, коротким зимним периодом и просадочными грунтами;

7 - 20 см - на подзолистых почвах и 60 - 80 см - на каштановых и черноземных почвах остальных климатических подрайонов.

Количество необходимой растительной земли определяют как сумму ее объемов, необходимых для насыпки слоя почвы под газоны, цветники, а также для заполнения посадочных ям, траншей, котлованов. Одновременно определяется объем растительной земли, имеющейся на объекте, устанавливается ее пригодность для озеленения территории. Все эти данные должны определяться проектом, при этом пользуются расчетом - для насыпки растительной земли слоем 1 см на 1 га требуется 100 куб. м растительной земли.

Растительный грунт, используемый для озеленения территорий, может заготавливаться путем снятия верхнего слоя почвы на глубину 20 - 25 см.

Пригодность растительного грунта для озеленения должна быть установлена лабораторными анализами.

Почва объекта должна соответствовать следующим агротехническим требованиям:

иметь плотность не более 5 - 20 кг/кв. см (плотность определяется как сопротивление смятию);

обладать структурой, при которой размеры комков составляют не менее 0,5 - 1 см;

содержать достаточное количество питательных веществ;

не иметь засоренности сорняками и мусором.

На городских объектах озеленения встречаются пять групп грунтов:

1 - естественный плодородный грунт, не нуждающийся в добавлении растительной земли;

2 - грунты, нуждающиеся в добавлении растительной земли до 25% объема (слой основания газона - не менее 10 см);

3 - грунты, нуждающиеся в добавлении растительной земли до 50% объема (слой основания газона - не менее 15 см);

4 - грунты, нуждающиеся в добавлении растительной земли до 75% объема (слой основания газона - 20 см);

5 - грунты, нуждающиеся в полной замене (слой основания газона - 20 см, при этом средняя потребность в растительной земле составляет 2,5 тыс. куб. м на гектар озеленяемой территории).

Улучшение механического состава растительного грунта должно осуществляться введением добавок (песок, торф, известь и т.д.) при расстилке растительного грунта путем 2- и 3-кратного перемешивания грунта и добавок.

Улучшение плодородия растительного грунта следует осуществлять введением минеральных и органических удобрений, проведением известкования, гипсования, промывки, осушения в зависимости от характера и состояния почв:

- на участках с глинистыми малоплодородными плохо дренирующимися почвами необходимо провести "облегчение" почвы путем внесения песка в смеси с проветренным торфом (торфокомпостом), затем - извести и минеральных удобрений;

- на чисто песчаных участках, а также на других участках, совсем не имеющих почвенного покрова или очень загрязненных строительным мусором, промышленными отходами и т.п., создается 20-сантиметровый слой растительной земли для устройства газона, а посадочные ямы заполняются ею полностью (основная масса корней травянистых растений располагается до глубины 20 см);

- на участках с песчаным малоплодородным грунтом следует внести вначале глину с торфом или компостом, а затем - минеральные удобрения, посеять и запахать сидераты;

- на болотистых почвах или торфяниках, имеющих высокую кислотность и застой влаги, необходимо, прежде всего, провести осушение, проложить дренаж, затем вспахать и внести известь, органические и минеральные удобрения;

- на участках с тяжелыми солонцеватыми почвами провести гипсование (2,5 т/га) после первого лущения, а второй раз - ранней весной после первой зимовки зяби с внесением органических и кислых минеральных удобрений;

- солончаковые почвы и солонцы поздней осенью должны быть подвергнуты промывке со сбором промывных вод для снижения хлора в корнеобитаемом слое до 0,05 - 0,07%. Затем следует провести предпосадочную или зяблевую вспашку, а при значительном засорении сорняками обработать почву по системе черного пара с внесением удобрений;

- на старопахотных и луговых участках подготовка почвы должна заключаться во вспашке верхнего плодородного горизонта с одновременным внесением удобрений; глубина вспашки зависит от климатической зоны и характера насаждений: в лесной зоне - 12 - 20, лесостепной - 18 - 25, в степной - 20 - 30 см. Менее глубокую вспашку следует проводить при создании массивов из хвойных пород, более глубокую - из лиственных;

- на бесплодных почвах окультуривание грунтов следует проводить путем внесения органических, минеральных и бактериальных удобрений;

- на участках бывших свалок территорию очищают от крупного мусора, затем с помощью плантажного плуга по всей площади нарезают глубокие (50 - 60 см) борозды на расстоянии не менее 0,5 м друг от друга с целью усиления аэрации, удаления вредных газов летом и выщелачивания избытка минеральных солей в зимний период. Весной следующего года поверхность следует спланировать, вспахать на глубину 25 - 30 см и пробороновать; органические и минеральные удобрения вносить при этом не рекомендуется, так как грунты свалок достаточно ими богаты;

- на склонах, подверженных интенсивным эрозийным процессам, обработку почв необходимо проводить поперек склона, увязав ее предварительно с подготовительными мероприятиями, перехватывающими поверхностный сток (глубокая вспашка, бороздование, устройство защитных валиков и т.п.).

Участки, где погибли или вырублены лесного типа насаждения, следует тщательно очистить от порубочных остатков, опилить пни на уровне поверхности почвы, провести антисептирование их смесью креозота с нефтью (1:4) или сжечь пни и корневые лапы и только после этого обработать почву.

Подготовка территории при освоении отработанных крупных карьеров и отвалов должна сводиться прежде всего к полной изоляции техногенных грунтов от корнеобитаемого слоя. Это достигается подсыпкой растительных грунтов под деревья, кустарники, газоны и цветники по подстилающему изоляционному слою из песка и суглинка. Слой изоляции и растительного грунта должен составлять не менее 2 м для деревьев (1 м изоляции и 1 м растительной почвы), для кустарников - 1,2 м (60 см изоляции и 60 см растительных грунтов), для цветников и газонов - 0,8 м (50 см изоляционного слоя и 30 см растительного грунта).

Насыпка изоляционного и растительного грунтов должна производиться с запасом на усадку в размере 20% установленной нормы.

Растительный грунт, сохраняемый для благоустройства территории в естественном состоянии, должен подготавливаться для проведения работ по озеленению территории в соответствии с агротехническими требованиями, наиболее соответствующими климатическим условиям подрайона, в котором размещается строящийся или реконструируемый объект (п. 2.2.6).

Улучшение или восстановление плодородия почвогрунтов на участках, отведенных под озеленение, должно предусматриваться в каждом случае конкретным проектом.

Плодородными считаются почвы, содержащие в 100 г 4% и более гумуса, не менее 6 мг легко гидролизуемого (доступного растениям) азота и более чем по 10 мг двуокиси фосфора (P2O5) и окиси калия (K2O). Очень низкой является степень обеспеченности почв, если они содержат менее 1% гумуса, менее 3 мг P2O5 и 4 мг K2O и N.

Нормы внесения минеральных удобрений должны определяться плодородием существующих почв и их типом:

на песчаных почвах нормы внесения азота и калия должны быть на 10 - 15% увеличены, а фосфора - снижены;

на тяжелых почвах нормы фосфорных и калийных удобрений на 20 - 25% уменьшены;

на серых лесных почвах норму азота следует снизить, а фосфора повысить на 10 - 15% по сравнению с дерново-подзолистыми;

на выщелочных и оподзоленных черноземах степной зоны норма внесения азота должна быть на 15%, калия на 30% ниже, а фосфора на 10 - 15% выше;

на кислых почвах (без известкования) норму удобрений следует увеличить, а на щелочных (рН выше 6,5) уменьшить на 15 - 20%.

Вносимые минеральные удобрения должны быть сбалансированы по составу, так как чем больше в почве содержится азота, тем больше должно быть фосфора и калия, иначе они окажутся недоступными для растений. Действие азотных удобрений продолжается в течение 3 - 4 лет, фосфорных и калийных - 5 - 8 лет.

Важное значение имеет кислотность почв, так как отношение к ней разных видов различно. Шкала кислотности почв приведена ниже. Большинство лиственных растений предпочитает слабокислотную среду, где рН = 5,6 - 6,4; хвойные - среднекислую с рН = Для нейтрализации избыточной кислотности (рН < 4,5) в почву нужно вносить известь, доломитовую муку, мел, древесную золу и другие материалы в соответствующих дозах, определяемых в зависимости от кислотности почв и их механического состава. Внесение должно быть равномерным с последующей заделкой при вспашке (табл. 3).

Таблица 3

--------------------------------------------------+---------------

¦               Степень кислотности               ¦      pH      ¦

+-------------------------------------------------+--------------+

¦Очень сильнокислые                               ¦Ниже 4        ¦

+-------------------------------------------------+--------------+

¦Сильнокислые                                     ¦4,1 - 4,5     ¦

+-------------------------------------------------+--------------+

¦Среднекислые                                     ¦4,6 - 5,2     ¦

+-------------------------------------------------+--------------+

¦Слабокислые                                      ¦5,3 - 6,4     ¦

+-------------------------------------------------+--------------+

¦Нейтральные и близкие к ним                      ¦6,7 - 7,4     ¦

+-------------------------------------------------+--------------+

¦Щелочные                                         ¦Более 7,5     ¦

--------------------------------------------------+---------------

Избыточно-щелочные почвы следует промывать водой при обильном поливе (норма 100 - 110 л/кв. м на супесчаных почвах и 120 - 160 л/кв. м на суглинистых) и вносить кислые удобрения: сернокислый аммоний, сернокислый магний и др. или гипс (при рН > 8) из расчета 0,3 кг/кв. м с обязательной заделкой.

В случае возможного подтопления насаждений необходимо устройство дренажа.

Растительный грунт должен расстилаться по спланированному основанию, вспаханному на глубину не менее 15 см. Поверхность осевшего растительного слоя должна быть не выше окаймляющего борта.

Работы по расстилке растительного грунта следует выполнять по возможности на больших территориях, выделяя под засыпку растительным грунтом только площади, ограниченные проездами и площадками с твердым усовершенствованным покрытием. Корыта для проездов, площадок, тротуаров и дорожек с другими видами покрытий следует вырезать в слое отсыпанного и уплотненного растительного грунта. С этой целью растительный грунт в полосе не более 6 м, прилегающей к этим сооружениям, следует отсыпать с минусовыми допусками по высоте (не более 5 см от проектных отметок).

Работы по озеленению должны выполняться только после расстилки растительного грунта, устройства проездов, тротуаров, дорожек, площадок, оград, прокладки коммуникаций, дренажей и уборки строительного мусора после их строительства.

Раздел 02.02.02

Тема 3. Строительство и содержание садово-парковых дорожек и площадок. Технологические процессы строительных работ.

Классификация плоскостных элементов благоустройства территории.

Тема 4. Технология строительства мягких покрытий.

Тема 5. Технология строительства монолитных покрытий.

Тема 6. Покрытия из штучных элементов – мощения. Технология строительства.

Тема 7. Особенности спортивных плоскостных сооружений.

Содержание плоскостных элементов.

Содержание дорожек и площадок  с мягким и твердым покрытием должно заключаться в подметании, сборе мусора, уборке снега, посыпке песком в случае гололеда и других работах.

Подметание дорожек и площадок следует проводить утром, когда движение минимальное. На дорожках также производится сбор случайного мусора с дорожек с вывозкой и утилизацией.

Дорожки и площадки в летний сезон необходимо поливать, с твердым покрытием мыть водой, особенно в жаркую сухую погоду. Полив должен производиться после подметания. Подметание асфальтовых дорожек и площадок в летний период может производится  с использованием  уборочной машины  «Т-3ПУ», полив - поливомоечной машиной «ПМ-130» с летней щеткой. Полив щебеночных и асфальтовых дорожек  и площадок водой осуществляется с помощью «ПМ-130» с использованием поливо-моечного оборудования  к универсальной  машине «УСБ-25».

В период листопада подметание дорожек предусматривает  уборку опавших листьев  с вывозкой и утилизацией смета и мусора.

Зимой при обледенении садовые дорожки и площадки необходимо посыпать песком или другими противогололедными материалами.

На садово-парковых дорожках и площадках необходимо производить очистку от снега. Снег сгребается рыхлым до слеживания. На дорожках с интенсивным движением снег должен сгребаться после каждого снегопада.Очистка дорожек от снега щеточными снегоочистителями с ручной подчисткой 20% уборочной площади проводится на дорожках и площадках с асфальтобетонным и плиточным покрытием. На щебеночных дорожках убирать снег с помощью щеточных снегоочистителей можно при температуре ниже 5С, чтобы не вызвать их разрушения. Посыпку дорожек песком можно проводить при помощи универсальной машины УСБ-25 (специализирование оборудование).

При уборке дорог в парках, лесопарках, садах, скверах, бульварах и других зеленых зонах допускается сдвигание  снега, не содержащего химических реагентов, и складирование его на газоне при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечения оттока талых вод. Для уборки  и сдвигания снега с площадок и дорожек используют  зимний плуг и щетку к универсальной машине «УСБ-25», а также уборочные машины     2Т-3» и «КО-705».

Дорожки должны быть очищены от сорняков механическим или химическим  способом (с использованием гербицидов  искореняющего действия). Механические меры: прополка и подрезка сорняков специальными скребками и мотыжками, удаление мха из швов плиточного покрытия, бордюрного камня и пр. Прополку грунтовых и гравийных дорожек и площадок можно проводить при помощи зажигательного аппарата ЗА-ФК

Края дорожек, не обрамленные бортовым камнем (поребриком), необходимо обрезать. Обрезка должна производиться в соответствии с профилем дорожки или площадки; на прямолинейных участках обязательно по шнуру. На щебеночных дорожках производится очистка поверхностных слоев дорожек со срезкой и удалением грязи, старого спецслоя до щебенки, разравниванием и прикатыванием катком (три прохода).

Вдоль грунтовых дорожек обрезаются опорные бровки (газонные), проводится планировка полотна дорожки под шаблон со срезкой бугров и засыпкой углублений, смачивание, присыпка песком слоем до 2 см и прикатка катком (до трех проходов).

На дорожках из плиточного покрытия следует удалять травяной покров между плитами мощения и вдоль поребрика.

Поребрик должен быть в исправном  состоянии. Периодически проводится очистка его от загрязнения и промывка поребрика водой, а также очистка прилегающих к поребрику полос газона шириной 1 м от повседневного мусора и грязи, с вывозкой и утилизацией мусора. В летний период вдоль поребрика проводят удаление сорной травы, в зимний -  очистку  от снега и скалывание наледи с поверхности поребрика ручным инструментом.

При текущем ремонте дорожек и площадок с асфальтовым покрытием устраняются выбоины, ямы, проломы, просадки, пучины, сетки трещин и выкрашиваний асфальтобетонного покрытия путем заделки трещин, выполнения ямочного ремонта, полной или частичной замены изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках картами с применением горячих, холодных или литых асфальтобетонных и битумоминеральных смесей

На дорожках с набивным щебеночным покрытием выполняется ямочный ремонт при глубине выбоин до 10 см, восстановление верхнего слоя набивного покрытия, восстановление опорных бровок, исправление деформаций, замена поврежденных элементов металлического газонного ограждения, выравнивание или замена поребрика,

При текущем ремонте дорожек и площадок с плиточным покрытием осуществляется замена плит мощения, перемощение, размостка; восстановление конструкции нижних слоев покрытия в местах ремонта, выравнивание и установка бордюрного камня.

На дорожках с грунтовым покрытием - планировка полотна грунтовых дорожек по профилю со срезкой бугров и засыпкой углублений, полив водой, присыпка песком слоем до 2 см, уплотнение поверхности катком; восстановление опорных бровок.

Текущий ремонт поребрика предусматривает устранение дефектов в виде отклонений от проектного положения, наличия разрушений более чем на 20% площади открытой поверхности или сколов на поверхности поребрика глубиной более 3 см. Для устранения дефектов выполняются работы по исправлению в плане и профиле просевших или выбитых поребриков с устройством нового основания, полной или частичной замене поребрика.

Нарушенные опорные бровки восстанавливают путем подсыпки строго по шнуру вдоль границы дорожки растительного грунта со стороны газона на ширину 50 см, который равномерно разравнивают и планируют вручную, после чего уплотняют с помощью трамбовок по нескольку раз по одному месту бровки. Высота готовой опорной бровки должна составлять 6 см от верхнего покрытия дорожки. Готовую опорную бровку либо дернуют лентой дерна шириной 10-15 см и толщиной 5-10 см с креплением  деревянными спицами (по две в каждую дернину), либо засевают двойной нормой семян газонных трав с последующей заделкой их граблями на глубину 3-5 см.

В отдельных случаях при текущем ремонте дорожек и площадок допускается замена существующего покрытия дорожек на более износостойкое или экологичное, а также установка поребрика взамен опорной бровки. Проведение этих работ должно быть согласовано с Заказчиком, а к отчету о выполнении работ прикладывается исполнительная схема, ведомость объемов работ и локальная смета. В ходе проведения работ оформляются Акты на скрытые работы.

Раздел 02.02.03

Агротехнические работы при строительстве. Посадка древесных растений.

Тема 11. Посадочные работы.

Ямы и траншеи для посадки деревьев и кустарников в облиственном состоянии должны быть выкопаны заранее, чтобы не задерживать посадочных работ. Размеры ям и траншей для посадки деревьев и кустарников со стандартными размерами приведены в табл. 4.

Таблица 4

- СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ КОМОВ, ЯМ И ТРАНШЕЙ ДЛЯ ПОСАДКИ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ

-----------------------------+----------------+-------------------

¦Группа посадочного материала¦     Ком, м     ¦Яма или траншея, м¦

+----------------------------+----------------+------------------+

¦Деревья и кустарники с комом¦                ¦                  ¦

¦земли:                      ¦                ¦                  ¦

¦круглым                     ¦d = 0,5; h = 0,4¦d = 1; h = 0,8    ¦

¦                            ¦d = 0,8; h = 0,6¦d = 1,5; h = 0,85 ¦

¦квадратным                  ¦0,5 x 0,5 x 0,4 ¦1,4 x 1,4 x 0,65  ¦

¦                            ¦0,8 x 0,8 x 0,5 ¦1,7 x 1,7 x 0,75  ¦

¦                            ¦1,0 x 1,0 x 0,6 ¦1,9 x 1,9 x 0,85  ¦

¦                            ¦1,3 x 1,3 x 0,6 ¦2,2 x 2,2 x 0,85  ¦

¦                            ¦1,5 x 1,5 x 0,65¦2,4 x 2,4 x 0,9   ¦

¦                            ¦1,7 x 1,7 x 0,65¦2,6 x 2,6 x 0,9   ¦

+----------------------------+----------------+------------------+

¦Деревья лиственные с        ¦-               ¦d = 0,7; h = 0,7  ¦

¦обнаженной корневой системой¦-               ¦d = 1; h = 0,8    ¦

¦(без кома) при посадке в    ¦                ¦                  ¦

¦естественный грунт с внесе- ¦                ¦                  ¦

¦нием растительной земли     ¦                ¦                  ¦

+----------------------------+----------------+------------------+

¦Кустарники с обнаженной     ¦                ¦                  ¦

¦корневой системой (без кома)¦                ¦                  ¦

¦при посадке:                ¦                ¦                  ¦

¦в ямы в естественный грунт  ¦-               ¦d = 0,5; h = 0,5  ¦

¦в ямы с внесением           ¦-               ¦d = 0,7; h = 0,5  ¦

¦растительной земли          ¦                ¦                  ¦

¦в траншеи однорядную живую  ¦-               ¦0,5 x 0,5         ¦

¦изгородь и вьющихся         ¦                ¦                  ¦

¦в траншеи двухрядную живую  ¦-               ¦0,7 x 0,5         ¦

¦изгородь                    ¦                ¦                  ¦

-----------------------------+----------------+-------------------

Ямы, предназначенные для высадки зимой крупномерного посадочного материала с замороженным комом, с целью удешевления работ рекомендуется готовить с осени или в начале зимы в еще талых или несколько промерзших грунтах.

После выкопки ям и траншей стенки и дно выравнивают и зачищают, рядом складывают запас земли для засыпки корневой системы. Траншеи под живую изгородь засыпают растительной землей на 3/4 объема, остальная земля складируется рядом.

Для посадки кустарников группами следует создавать общий котлован в пределах границ, определяемых проектом. Котлован заполняют растительной землей полностью с запасом на осадку.

Траншеи и отдельные ямы для высадки лиан (вертикальное озеленение) выкапывают по линии посадки вдоль декорируемых поверхностей, отступая от опор или стенок 0,3 - 0,4 м. Заполняют их хорошо удобренной рыхлой растительной землей с добавлением перегноя или компоста (до 30%). При невозможности посадки лиан в грунт (близость подземных коммуникаций, подвалов и пр.) следует сделать специальные ящики шириной не менее 0,5 м и глубиной 0,4 - 0,5 м с отверстиями для стока воды, перекрываемыми черепками.

В условиях Крайнего Севера и вечной мерзлоты ямы для посадки деревьев и кустарников следует выкапывать заблаговременно для возможности проветривания и прогревания грунта. Перед посадкой их заполняют до половины глубины растительной землей.

На засоленных грунтах при подготовке посадочных ям для крупномерного материала рекомендуется применять метод изоляции. На дно ямы укладывают слой щебня 25 - 30 см, разравнивают и покрывают сверху рогожей или толем; сверху насыпают слой крупного песка толщиной 30 см и уже на этот слой - хорошо удобренную, незасоленную растительную землю ("подушку") до низа кома. При посадке дно обшивки кома не извлекают, что служит дополнительной изоляцией.

На слабо засоленных грунтах, в пониженных местах, может практиковаться посадка на земляных валах. В этом случае вся площадь, предназначенная под посадку, выравнивается с приданием уклонов в сторону отвода поступающих снизу засоленных вод. Сверху насыпают ровный слой (15 - 20 см) крупнозернистого речного песка в смеси со щебнем и галькой, поверх этого слоя укладывают слабо разложившийся навоз (слоем 10 - 15 см), который вместе с песком служит изолирующей прослойкой. Поверх этих слоев насыпают растительную землю слоем 50 - 60 см и придают форму вала шириной 2,5 - 3 м с ровной поверхностью. Делают одерновку склонов или укрепляют их плетнями из прутьев для предохранения от размыва.

Подготовку посадочных ям и траншей вблизи подземных коммуникаций необходимо производить под наблюдением инженерно-технического работника, ответственного за производство работ, а при непосредственной близости газопровода и электрических кабелей - под непосредственным наблюдением специалиста.

При обнаружении подземных коммуникаций, не отмеченных на планах и схемах, работу следует приостановить до разрешения руководства специализированного управления.

Тема 12. Технология посадки стандартных саженцев деревьев, кустарников, лиан. Посадочный материал из питомников должен отвечать требованиям по качеству и параметрам, установленным государственным стандартом (ГОСТ 24909-81 с изменениями от 01.01.88, ГОСТ 25-769-83 с изменениями от 01.01.89, ГОСТ 26869-86).

Саженцы должны иметь симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей, прямой штамб, здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью; на саженцах не должно быть механических повреждений, а также признаков повреждений вредителями и болезнями.

Посадочный материал в питомниках должен приниматься только из специальных прикопов. Саженцы хвойных, вечнозеленых и лиственных пород старше 10 лет, а также пород, трудно переносящих пересадку (орех серый и маньчжурский, дуб черешчатый и красный, и др.), должны приниматься только с комом сразу после выкопки их с мест выращивания.

Для массовых посадок (территории парков, ветро- и снегозащитные полосы и т.п.) могут быть использованы стандартные саженцы лиственных и хвойных древесных пород, относящихся к 1 группе и саженцы лиственных и хвойных кустарников по нормативам ГОСТа "для массовых посадок".

Для создания групп и массивов на территориях скверов, бульваров, парков следует использовать более взрослый материал: саженцы лиственных и хвойных древесных пород, относящиеся ко 2 группе, и саженцы кустарников, предназначенные для "массовых и специальных посадок".

Для создания аллей, небольших групп, высадки одиночных экземпляров (солитеров) должны использоваться саженцы лиственных и хвойных древесных пород, относящиеся к 3, 4 и 5 группам, а кустарники - по нормативам ГОСТа "для специальных посадок".

При обследовании и отборе посадочного материала в лесных насаждениях, лесокультурах и других местах нужные для пересадки деревья и кустарники должны быть жизнеспособными, с хорошо развитой кроной, равномерно расположенными скелетными ветвями и ровным стволом. Посадочный материал следует отбирать по возможности семенного происхождения в изреженных лесных насаждениях с полнотой не выше 0,3 - 0,4 с полян, редин и опушек, а также с вырубок прошлых лет (5 - 10 лет), но во всех случаях с повышенных мест с плотными глинистыми и суглинистыми почвами, что позволит обеспечить хорошую сохранность кома при пересадке. По биометрическим показателям он не должен отличаться от стандартного более чем на +/- 15%.

Категорически запрещается завозить и высаживать в городе деревья и кустарники слабо развитые, с уродливыми кронами (однобокими, сплюснутыми и пр.), а также растения с наличием ран, повреждениями кроны и штамба.

Для ремонта, реконструкции и реставрации насаждений могут использоваться растения больших кондиций, нежели предусмотрены стандартом.

При перевозках партий саженцев из других областей, республик и стран каждая партия должна сопровождаться сертификатом (разрешением) Государственной инспекции по карантину растений.

Тема 13. Технология посадки крупномерных деревьев с комом.

Выкопку посадочного материала с оголенной корневой системой в питомнике следует проводить с помощью механизмов - выкопочных плугов и выкопочных скоб.

2.5.2. При небольшом количестве подлежащих выкопке растений или выборочной выкопке высокодекоративных и редких растений работу выполняют вручную остро отточенными лопатами. Корни перерубают, чтобы растения легко без усилий вынуть из почвы. Совершенно недопустимо выдергивать растения из земли силой, что бывает, когда корни перерублены не полностью.

2.5.3. Недопустимо расщепление стволов и корней, повреждение ветвей, задиров коры, размочаливание корней и пр.

2.5.4. Сразу же после выкопки и отбраковки посадочный материал сортируют, укладывают в удобном для подъезда транспорта месте и временно прикапывают корни рыхлой землей, чтобы не допустить их подсыхания.

При засушливой погоде и невозможности быстрого вывоза растения следует прикопать в специально подготовленных прикопочных траншеях вблизи дорог или в местах с удобными подъездами. После тщательной засыпки корней рыхлой землей их обильно поливают водой. Хвойные и вечнозеленые лиственные растения по мере выкопки должны немедленно вывозиться к местам посадки.

2.5.5. Крупномерные деревья и все хвойные растения, а также растения при летней и зимней пересадках обязательно выкапывают с комом земли, размеры и форма которого определяются кондициями растения, что отражено в соответствующих ГОСТах.

2.5.6. Крупномерный посадочный материал следует выкапывать механизмами, прокладывая траншеи ковшовым экскаватором (0,25 куб. м) вдоль рядов, а затем отделяя растения в ряду друг от друга канавками с помощью механизмов или вручную, совмещая канавки с линиями подреза корней при формировании корневой системы в школах.

2.5.7. При упаковке деревьев в жесткую тару их окапывают канавкой шириной 40 - 50 см и глубиной, на 20 - 30 см превышающей высоту кома. При этом используют съемные щиты обратнотрапециевидной формы с крючками и захватами для поднятия и погрузки дерева с комом. Если между щитами и комом имеются пустоты, их засыпают землей и слегка трамбуют.

2.5.8. При выборе взрослого посадочного материала вне питомника следует учитывать возможность подъезда. Отобранные растения отмечают масляной краской на одинаковой высоте с тем расчетом, чтобы метка была хорошо видна издали. Следует также помечать северную сторону.

2.5.9. При пересадке растений с замороженным комом в зимний период выкопка (а также перевозка, хранение и посадка) проводится при температуре воздуха не ниже -15 °C. Окапывание деревьев в лесу или питомнике может быть проведено еще до промерзания почвы, если ее механический состав позволяет сохранить ком в целости. При угрозе сильных морозов траншеи следует засыпать снегом или листьями. Ком подкапывают снизу на 20 - 30 см, а после промерзания отрывают от основания.

2.5.10. Правила приемки, упаковки, маркировки, транспортировки и хранения саженцев определены стандартами.

2.5.11. Группу и сорт саженцев деревьев и кустарников устанавливают при приемке их техническим контролем предприятия, выращивающего и реализующего посадочный материал, или лицом, на которое возложены обязанности технического контролера.

2.5.12. Саженцы принимают партиями. Партией считается любое число саженцев деревьев и кустарников одного ботанического вида и сорта, оформленное одним приемо-сдаточным документом, в котором должны быть указаны:

- наименование, местонахождение и подчиненность предприятия-поставщика;

- наименование саженцев, их количество по товарным сортам;

- обозначение стандарта, требованиям которого они должны соответствовать.

2.5.13. Приемка саженцев проводится на питомнике поставщика. Получатель имеет право производить контрольную проверку соответствия качества принимаемых саженцев требованиям стандарта. Методы контроля определяются тем же стандартом.

2.5.14. При разногласиях в оценке качества саженцев между получателем и поставщиком проводят полную разборку партии.

2.5.15. Высоту саженцев измеряют от корневой шейки до верхушечной почки, а высоту штамба - от корневой шейки до нижней скелетной ветви; диаметр кроны рассчитывают по средней величине максимального и минимального диаметра в горизонтальной проекции; диаметр корневой системы - как полусумму величин двух взаимно перпендикулярных измерений ширины ее по горизонтали; длину корневой системы - от корневой шейки до нижней точки среза; диаметр штамба измеряют на высоте 1,3 м от корневой шейки.

2.5.16. При автомобильной транспортировке саженцев деревьев и кустарников с оголенной корневой системой их следует уложить наклонно корнями вперед на дно кузова машины, предварительно настелив слой чистого влажного упаковочного материала (солома, опилки, маты и др.), и укрыть брезентом, мешковиной, рогожей или синтетической пленкой. Низкорослые саженцы деревьев и кустарников грузят вертикально.

2.5.17. По согласованию с получателем допускается перевозка саженцев в корзинах, ящиках, мешках, тюках и другими способами, обеспечивающими сохранность посадочного материала.

2.5.18. Верхняя кромка заднего борта автомашины должна быть обшита мягким материалом для предохранения саженцев от механических повреждений.

2.5.19. Для длительных перевозок саженцев с оголенной корневой системой (по железной дороге или водным транспортом) корни упаковывают в тюки из мешковины с предварительным обмакиванием в глиняную или земляную болтушку, перекладывают влажным мхом, соломой или присыпают влажными опилками. Тюки зашивают и устанавливают наклонно, плотно один к другому корнями вперед по ходу движения транспорта. Масса одного тюка не должна превышать 50 кг.

2.5.20. При перевозке саженцев высотой 4 м и более под штамбом следует установить подпорки.

2.5.21. При зимних пересадках деревья с замороженным комом транспортируют к месту посадки в вертикальном положении и высаживают на место прямо с автомашины.

2.5.22. Ком должен быть упакован в питомниках в плотно прилегающую к нему упаковку. Пустоты в самом коме, а также между комом и упаковкой должны быть заполнены растительной землей.

2.5.23. Перевозка людей, а также грузов в кузовах бортовых автомобилей одновременно с перевозимым посадочным материалом не допускается.

2.5.24. Для кратковременного хранения посадочного материала с оголенными корнями должна быть заранее подготовлена площадка на месте выкопки материала или на объекте озеленения, а если объектов несколько, то на одном из них, равноудаленном от других. Площадку выбирают на повышенном, но защищенном месте, с наличием рыхлых почв. Для приемки и учета материала назначается ответственное лицо. Организуется круглосуточная охрана.

2.5.25. Привезенный посадочный материал должен быть без задержки разгружен, пересчитан и прикопан в заранее подготовленные траншеи отдельно по породам и сортам. Точно так же прибывший на железнодорожную станцию, в аэропорт или пристань посадочный материал должен быть без задержки доставлен к месту хранения, распакован и прикопан.

2.5.26. Растения с комом земли устанавливают на ровную, заранее подготовленную площадку в тени, не распаковывая, плотно обсыпают рыхлой землей или опилками до верха кома и затем обильно поливают. Хранение саженцев с комом допускается не более 10 суток.

2.5.27. При длительном хранении саженцев деревьев и кустарников с оголенными корнями в течение зимнего периода их прикапывают в траншею рядами. Каждую породу и сорт прикапывают отдельно, к крайнему растению каждой породы прикрепляют бирки с указанием даты выкопки и наименования растения. Между траншеями с отдельными породами и сортами оставляют разрывы для удобства прохода и проезда шириной 2 - 2,5 м. Траншеи располагают с востока на запад, а растения прикапывают, укладывая корнями на север. Южную сторону траншеи делают наклонной под углом 45°. Траншеи выкапывают с учетом размеров корневой системы растений: для деревьев-саженцев глубиной 55 - 60 см, для кустарников - 40 - 45 см, шириной 0,8 - 1,5 м.

2.5.28. Участок для зимнего хранения растений выбирают с рыхлыми почвами в местах с удобными подъездами, имеющими твердое покрытие, вдали от построек. Участок должен быть на возвышенном и не затопляемом осенними и весенними осадками месте, хорошо защищенном от господствующих ветров.

2.5.29. Во время хранения необходимо следить, чтобы корни находились в достаточно влажной почве и не были оголены. После выпадения снега растения дополнительно укрывают слоем снега так, чтобы толщина его была не менее 50 - 100 см. Для предохранения от грызунов участок окапывают канавой шириной 50 - 60 см с отвесными стенками и систематически в течение зимы очищают ее от снега. Весной при наступлении солнечных теплых дней для задержания распускания почек корни растений дополнительно укрывают снегом и поверхность засыпают слоем опилок, а кроны растений притеняют.

2.5.30. При отпуске посадочного материала из прикопа растения осторожно освобождают от земли, без особых усилий вынимают из канавы, избегая повреждения корней и кроны.

2.5.31. При прикопе и отпуске посадочного материала кроны и корни не обрезают. Крону и корни обрезают только во время посадки растений на постоянное место.

2.5.32. Хранить в прикопе хвойные и лиственные вечнозеленые растения не допускается.

2.5.33. Хранение на объекте деревьев с замороженным комом во время зимних пересадок не рекомендуется, так как возможно его оттаивание при потеплении.

2.5.34. При необходимости хранения растений с замороженным комом следует устраивать специальный прикоп. Для этого выбирают ровную площадку, утрамбовывают снег, устанавливают растения по возможности плотно, но так, чтобы избежать примерзания комов друг к другу, и засыпают сверху слоем снега толщиной 20 - 25 см.

- 2.6. Посадка деревьев и кустарников

2.6.1. Наиболее оптимальным временем посадки растений являются весна и осень, когда растения находятся в естественном обезлиственном состоянии (листопадные виды) или в состоянии пониженной активности физиологических процессов растительного организма.

Весенние посадки следует проводить после оттаивания и прогревания почвы до начала активного распускания почек и образования побегов.

Осенние посадки следует проводить с момента опадения листьев до устойчивых заморозков.

Хвойные породы лучше переносят пересадку в ранневесеннее время (март - начало апреля) и раннеосеннее (август - начало сентября).

При озеленении населенных пунктов в условиях Крайнего Севера лучшим периодом для посадок является конец лета (август), так как в это время почва оттаивает на максимальную глубину и просыхает. Растения до начала промерзания почвы успевают укорениться; утепление корневой системы на зиму предохранит ее от повреждения морозами. Исключаются поздние осенние пересадки. Весенние пересадки хотя и дают положительные результаты по приживаемости, но работа усложняется медленным оттаиванием грунта и повышенной влажностью.

2.6.2. Поврежденные корни и ветви растений перед посадкой должны быть срезаны. Срезы ветвей и места повреждений следует зачистить и покрыть садовой замазкой или закрасить масляной краской под цвет ствола. В посадочные ямы при посадке саженцев с обнаженной корневой системой должны быть забиты колья, выступающие над уровнем земли на 1,3 м; в нижнюю часть посадочных ям и траншей засыпается растительный грунт. Корни саженцев следует обмакнуть в земляную жижу, имеющую вязкую консистенцию. При посадке необходимо следить за заполнением грунтом пустот между корнями высаживаемых растений. По мере заполнения ям и траншей грунт в них должен уплотняться от стенок к центру. Высота установки саженцев в яму или траншею должна обеспечивать положение корневой шейки на уровне поверхности земли после осадки грунта. Саженцы после посадки должны быть подвязаны к установленным в ямы кольям и обильно политы водой. Осевшую после первого полива землю следует подсыпать на следующий день и вторично полить растения.

2.6.3. Ямы и траншеи, в которые будут высаживаться растения с комом, должны быть засыпаны растительным грунтом до низа кома. При посадке растений с упакованным комом упаковку следует удалять только после окончания установки растений на место. При малосвязанном грунте земляного кома мягкую упаковку можно не извлекать.

2.6.4. При посадке деревьев и кустарников в сильно фильтрующие грунты на дно посадочных мест следует укладывать слой суглинка толщиной не менее 15 см. На засоленных грунтах на дне посадочных мест следует устраивать дренаж (п. 2.3.2).

2.6.5. При посадке растений в период вегетации должны выполняться следующие требования: саженцы должны быть с комом, упакованным в жесткую тару (упаковка кома в мягкую тару допускается только для посадочного материала, выкопанного из плотных глинистых грунтов), разрыв во времени между выкапыванием посадочного материала и его посадкой должен быть минимальным; для пересадки следует выбирать прохладные пасмурные дни или утренние и вечерние часы дня; кроны растений при перевозке должны быть связаны и укрыты от высушивания; после посадки кроны саженцев и кустов должны быть прорежены с удалением до 30% листового аппарата, притенены и регулярно (не реже двух раз в неделю) обмываться водой в течение месяца.

2.6.6. При посадке саженцев в летнее время без кома земли часть кроны должна быть обрезана и проведена обработка антитранспирантами - пленкообразующими препаратами - латексами, уменьшающими водоотдачу листовой поверхности на 40 - 60%. Обработка латексом проводится за 1 - 2 дня до пересадки, раствор которого готовится непосредственно перед употреблением.

2.6.7. В целях максимального использования осеннего периода для озеленения территорий допускается выкапывание посадочных мест, посадка и пересадка саженцев с комом земли при температурах наружного воздуха не ниже -15 °C. При этом должны выполняться следующие дополнительные требования: земля вокруг растений, намеченных к пересадке, а также в местах их пересадки должна быть предохранена от промораживания путем рыхления и засыпки сухими листьями, рыхлым грунтом, сухим рыхлым снегом или укрыта утепляющими матами, изготовленными из подручных материалов (хворост, солома, щиты и т.д.); места посадки растений должны подготавливаться непосредственно перед посадкой, растение должно устанавливаться в яму на "подушку" из талого грунта; засыпка траншей вокруг кома и оголенной корневой системы должна производиться талым грунтом, при пересадке с комом допускается примесь мерзлых комьев размером не более 15 см и в количестве не более 10% общего количества засыпаемого грунта; комья мерзлого грунта не должны быть сосредоточены в одном месте; при посадке саженцев с оголенной корневой системой использование мерзлого грунта не допускается; после посадки должны быть произведены полив растений и укрытие лунки от промерзания; подвязка посаженных растений должна производиться весной.

Тема 14. Особенности пересадки с замороженным комом и в облиственном состоянии.

Пересадка деревьев и кустарников с замороженным комом в зимний период допускается при температуре не ниже -15 °C.

По степени устойчивости и лучшей приживаемости при зимних пересадках деревьев и кустарников с замороженным комом по многочисленным наблюдениям древесные породы можно расположить в следующем порядке (от лучших к худшим): лиственница сибирская, ель колючая, ель обыкновенная, сосна обыкновенная, рябина обыкновенная, липа мелколистная, яблоня сибирская, береза бородавчатая и пушистая, клен ясенелистный, тополь канадский, вяз обыкновенный, клен остролистный.

При зимних пересадках деревьев и кустарников с замороженным комом возможен полив водой вслед за посадкой. Установлено, что промораживание кома ведет к чрезмерному иссушению его и нарушению влагообеспеченности корневой системы растений. Полив после посадки зимой позволяет восстановить водный баланс и ускорить оттаивание почвы кома и контакт его с остальной почвенной средой.

После посадки растений устраивают приствольную лунку. После осадки грунта добавляют талую растительную землю, поверхность лунки выравнивают и растения утепляют. Для этого в пределах границы ямы ровным слоем 20 - 25 см насыпают растительную землю или мелкий торф и насыпают слой снега 40 - 50 см.

Весной после начала оттаивания почвы все растения зимней посадки должны быть проверены. При этом наклонившиеся выправляют, но не оттяжкой за ствол, а раскопкой земли с обратной стороны от наклона до дна кома. Потом подкапывают под дно, ком осторожно опускают на место до вертикального положения растения и засыпают растительной землей с тщательным уплотнением. Растения укрепляют проволочными растяжками, которые крепят к стволу хомутами с мягкими прокладками. Ранней весной уложенный на приствольные лунки при зимней посадке утепляющий материал должен быть снят и устроены лунки для полива. За растениями должен быть установлен регулярный уход.

Посадка в городе женских экземпляров тополей и других растений, засоряющих территорию во время плодоношения или вызывающих массовые аллергические реакции во время цветения, не допускается.

Деревья и кустарники следует высаживать в соответствии с существующими в строительстве правилами и нормами, в частности, регламентируются расстояния от стен здания и различных сооружений до места посадки растений (СНиП).

-------------------------------------------+----------------------

¦ Здание и сооружение, объект инженерного  ¦Расстояние, м, до оси¦

¦             благоустройства              +----------+----------+

¦                                          ¦  ствола  ¦кустарника¦

¦                                          ¦  дерева  ¦          ¦

+------------------------------------------+----------+----------+

¦От наружных стен зданий и сооружений      ¦    5     ¦   1,5    ¦

+------------------------------------------+----------+----------+

¦От края трамвайного полотна               ¦    5     ¦   3      ¦

+------------------------------------------+----------+----------+

¦От края тротуаров и садовых дорожек       ¦    0,7   ¦   0,5    ¦

+------------------------------------------+----------+----------+

¦От края проезжей части улиц, кромок       ¦    2     ¦   1      ¦

¦укрепленных обочин дорог или бровок канав ¦          ¦          ¦

+------------------------------------------+----------+----------+

¦От мачт и опор осветительной сети,        ¦    4     ¦    -     ¦

¦трамвая, мостовых опор и эстакад          ¦          ¦          ¦

+------------------------------------------+----------+----------+

¦От подошвы откосов, террас и др.          ¦    1     ¦   0,5    ¦

+------------------------------------------+----------+----------+

¦От подошвы или внутренней грани подпорных ¦    3     ¦   1      ¦

¦стенок                                    ¦          ¦          ¦

+------------------------------------------+----------+----------+

¦От подземных сетей:                       ¦          ¦          ¦

¦газопроводов, канализации                 ¦    1,5   ¦    -     ¦

¦теплопроводов (от стенок канала) и        ¦    2     ¦   1      ¦

¦трубопроводов, тепловых сетей при         ¦          ¦          ¦

¦бесканальной прокладке                    ¦          ¦          ¦

¦водопроводов, дренажей                    ¦    2     ¦    -     ¦

¦силовых кабелей и кабелей связи           ¦    2     ¦   0,7    ¦

-------------------------------------------+----------+-----------

Примечания. 1. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром крон не более 5 м и должны быть увеличены для деревьев с кроной большего диаметра.

2. Расстояния от воздушных линий электропередачи до деревьев следует принимать в соответствии с "Правилами охраны электрических сетей до 1000 вольт" (М., 1973).

3. Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и освещенности жилых и общественных помещений.

4. На улицах с троллейбусным движением деревья следует удалять от края тротуара на 4 - 5 м, чтобы от соприкосновения с машиной они не повреждались и их ветви не задевали провода.

Расстояния между деревьями и кустарниками, высаживаемыми вдоль магистралей, определяются проектом в соответствии с табл. 5.

Таблица 5

-------------------------------------+----------------------------

¦               Газон                ¦Расстояние между деревьями ¦

¦                                    ¦     и кустарниками, м     ¦

+------------------------------------+---------------------------+

¦С однорядной посадкой деревьев      ¦             7             ¦

+------------------------------------+---------------------------+

¦С двухрядной посадкой деревьев      ¦           7 - 8           ¦

+------------------------------------+---------------------------+

¦С однорядной посадкой кустарников:  ¦                           ¦

+------------------------------------+---------------------------+

¦высоких (более 1,8 м)               ¦            0,5            ¦

+------------------------------------+---------------------------+

¦средних и низких                    ¦            0,3            ¦

+------------------------------------+---------------------------+

¦С групповой посадкой:               ¦                           ¦

+------------------------------------+---------------------------+

¦деревьев                            ¦           5 - 7           ¦

+------------------------------------+---------------------------+

¦кустарников                         ¦            0,3            ¦

-------------------------------------+----------------------------

Примечание. При многорядной посадке кустарников ширину полосы следует увеличивать на 1,5 - 2 м для каждого дополнительного ряда растений.

Ориентировочные нормы посадки деревьев и кустарников на единицу площади в зависимости от назначения, вида объекта и природно-климатического района приведены в табл. 6.

Таблица 6

- НОРМА ПОСАДКИ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ НА 1 ГА ОЗЕЛЕНЯЕМОЙ ПЛОЩАДИ ОБЪЕКТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОНАХ РОССИИ, ШТ.

--------+--------------------+--------------+-------------+-------

¦Вид    ¦ Нечерноземная зона ¦ Лесостепная  ¦Степная зона ¦Сухая ¦

¦насаж- ¦                    ¦     зона     ¦             ¦степь,¦

¦дений  +------+------+------+-------+------+------+------+полу- ¦

¦       ¦Север-¦Цент- ¦Вос-  ¦Евро-  ¦Азиат-¦Евро- ¦Азиат-¦пус-  ¦

¦       ¦ный   ¦раль- ¦точный¦пейская¦ская  ¦пей-  ¦ская  ¦тыня  ¦

¦       ¦район ¦ный   ¦район ¦часть  ¦часть ¦ская  ¦часть ¦      ¦

¦       ¦      ¦район ¦      ¦       ¦      ¦часть ¦      ¦      ¦

+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+

¦   1   ¦  2   ¦  3   ¦  4   ¦   5   ¦  6   ¦  7   ¦  8   ¦  9   ¦

+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+

¦      Парки общегородские и районные и сады жилых районов       ¦

+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+

¦Деревья¦150 - ¦200 - ¦200 - ¦200 -  ¦220 - ¦290 - ¦300 - ¦300 - ¦

¦       ¦200   ¦250   ¦250   ¦250    ¦250   ¦300   ¦350   ¦350   ¦

+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+

¦Кустар-¦1500 -¦2000 -¦2000 -¦2000 - ¦2200 -¦2500 -¦3000 -¦3000 -¦

¦ники   ¦2000  ¦2500  ¦2500  ¦2500   ¦2500  ¦3000  ¦3500  ¦3500  ¦

+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+

¦               Сады жилых районов и микрорайонов                ¦

+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+

¦Деревья¦100 - ¦130 - ¦150 - ¦180 -  ¦210 - ¦280 - ¦280 - ¦300 - ¦

¦       ¦120   ¦150   ¦180   ¦200    ¦240   ¦300   ¦300   ¦330   ¦

+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+

¦Кустар-¦1000 -¦1040 -¦1200 -¦1440 - ¦1680 -¦1400 -¦2520 -¦1200 -¦

¦ники   ¦1200  ¦1200  ¦1440  ¦1600   ¦1920  ¦1500  ¦2700  ¦1320  ¦

+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+

¦                 Скверы, бульвары, набережные                   ¦

+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+

¦Деревья¦280 - ¦300 - ¦300 - ¦300 -  ¦330 - ¦380 - ¦380 - ¦380 - ¦

¦       ¦300   ¦330   ¦330   ¦330    ¦360   ¦410   ¦410   ¦440   ¦

+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+

¦Кустар-¦1680 -¦1200 -¦1200 -¦1200 - ¦1980 -¦1600 -¦2400 -¦2280 -¦

¦ники   ¦1800  ¦1320  ¦1320  ¦1320   ¦2160  ¦1680  ¦2528  ¦2520  ¦

+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+

¦                              Улицы                             ¦

+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+

¦Деревья¦240 - ¦280 - ¦280 - ¦300 -  ¦330 - ¦380 - ¦380 - ¦380 - ¦

¦       ¦280   ¦300   ¦300   ¦330    ¦360   ¦410   ¦410   ¦410   ¦

+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+

¦Кустар-¦960 - ¦840 - ¦840 - ¦900 -  ¦1320 -¦1140 -¦1520 -¦1520 -¦

¦ники   ¦1120  ¦900   ¦900   ¦990    ¦1440  ¦1230  ¦1640  ¦1720  ¦

+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+

¦                        Жилые территории                        ¦

+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+

¦Деревья¦80 -  ¦100 - ¦100 - ¦150 -  ¦170 - ¦170 - ¦200 - ¦200 - ¦

¦       ¦100   ¦120   ¦120   ¦170    ¦190   ¦200   ¦230   ¦230   ¦

+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+

¦Кустар-¦800 - ¦800 - ¦900 - ¦750 -  ¦1190 -¦1020 -¦1600 -¦1600 -¦

¦ники   ¦1000  ¦960   ¦1080  ¦850    ¦1330  ¦1200  ¦1840  ¦1840  ¦

-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+

¦                Участки детских садов и яслей                   ¦

+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+

¦Деревья¦100 - ¦140 - ¦140 - ¦180 -  ¦180 - ¦220 - ¦220 - ¦220 - ¦

¦       ¦120   ¦160   ¦160   ¦220    ¦220   ¦250   ¦250   ¦250   ¦

+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+

¦Кустар-¦1200 -¦1400 -¦1400 -¦1440 - ¦1800 -¦1760 -¦2200 -¦2200 -¦

¦ники   ¦1440  ¦1600  ¦1600  ¦1760   ¦2200  ¦2000  ¦2500  ¦2500  ¦

+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+

¦                          Участки школ                          ¦

+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+

¦Деревья¦100 - ¦60 -  ¦80 -  ¦100 -  ¦100 - ¦120 - ¦150 - ¦150 - ¦

¦       ¦120   ¦100   ¦110   ¦120    ¦120   ¦150   ¦200   ¦200   ¦

+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+

¦Кустар-¦1000 -¦800 - ¦800 - ¦1000 - ¦1000 -¦1200 -¦1500 -¦1500 -¦

¦ники   ¦1200  ¦1000  ¦1100  ¦1200   ¦1200  ¦1500  ¦2000  ¦2000  ¦

+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+

¦                 Больницы и лечебные учреждения                 ¦

+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+

¦Деревья¦250 - ¦300 - ¦300 - ¦300 -  ¦330 - ¦380 - ¦380 - ¦380 - ¦

¦       ¦300   ¦330   ¦330   ¦330    ¦360   ¦410   ¦410   ¦440   ¦

+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+

¦Кустар-¦2500 -¦3000 -¦3000 -¦3000 - ¦3000 -¦3800 -¦3800 -¦3800 -¦

¦ники   ¦3000  ¦3300  ¦3300  ¦3300   ¦3300  ¦4100  ¦4100  ¦4400  ¦

+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+

¦               Участки промышленных предприятий                 ¦

+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+

¦Деревья¦120 - ¦150 - ¦150 - ¦170 -  ¦170 - ¦200 - ¦230 - ¦270 - ¦

¦       ¦140   ¦180   ¦180   ¦200    ¦200   ¦230   ¦260   ¦300   ¦

+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+

¦Кустар-¦720 - ¦750 - ¦750 - ¦680 -  ¦1020 -¦1000 -¦1380 -¦1620 -¦

¦ники   ¦840   ¦900   ¦900   ¦800    ¦1200  ¦1150  ¦1560  ¦1800  ¦

+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+

¦                    Санитарно-защитные зоны                     ¦

+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+

¦Деревья¦730 - ¦730 - ¦730 - ¦730 -  ¦500 - ¦500 - ¦500 - ¦500 - ¦

¦       ¦1100  ¦1100  ¦1100  ¦1100   ¦600   ¦600   ¦600   ¦600   ¦

+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+

¦Кустар-¦104 - ¦104 - ¦104 - ¦104 -  ¦100 - ¦100 - ¦100 - ¦100 - ¦

¦ники   ¦157   ¦157   ¦157   ¦157    ¦120   ¦120   ¦120   ¦120   ¦

+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+

¦                           Лесопарки                            ¦

+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+

¦Деревья¦300 - ¦330 - ¦350 - ¦370 -  ¦370 - ¦400 - ¦400 - ¦400 - ¦

¦       ¦330   ¦360   ¦370   ¦400    ¦400   ¦430   ¦430   ¦430   ¦

+-------+------+------+------+-------+------+------+------+------+

¦Кустар-¦900 - ¦990 - ¦1050 -¦1110 - ¦1480 -¦1600 -¦1600 -¦1600 -¦

¦ники   ¦990   ¦1080  ¦1110  ¦1200   ¦1600  ¦1720  ¦1720  ¦1720  ¦

--------+------+------+------+-------+------+------+------+-------

Примечание. Данные нормативы используются при определении перспективной потребности в посадочном материале градостроительных программ развития озеленения данного городского поселения. При разработке проектов конкретных объектов количество кустарников, высаживаемых на объекте, определяется проектом.

При установке деревьев с комом в яму запрещается садовым рабочим находиться в опасной зоне крана, равной максимальному вылету стрелы крана плюс 5 м. При подъеме и опускании дерева возле него может находиться только стропальщик и только в том случае, если дерево поднято над площадкой не выше 0,3 м.

Работы по погрузке и разгрузке растений с комами должны выполнять специально подготовленные рабочие-такелажники или садовые рабочие, прошедшие подготовку по технике безопасности и имеющие специальное разрешение на такого рода работы.

Тема 15.Технология посадки деревьев  и кустарников в контейнерах. Особенности первичного ухода.

Тема 16. Особенности посадки растений в сложных экологических условиях.