Экзаменационный билет №1.

Предмет: Технология стропальных работ.

Профессия: Стропальщик.

Задание: Выбрать правильный вариант ответа.

1.	 Какой из сигналов должен быть исполнен крановщиком независимо от того, кто его подал?

- СТОП   (немедленно остановить «тревога»)

- осторожно

- опустить груз

- опустить стрелу

- конец работы

2. При каком числе обрывов проволок на длине 6-ти диаметров каната канат крестовой свивки 619+1=114 должен быть забракован?

- 22 и более

- 19 и более

- 12 и более

- 14 и более

- 10и более

3.	В   каком   случае   нагрузка,   приходящаяся на одну  ветвь  стропа увеличивается?

- Когда имеются зажимы

- Когда увеличивается число ветвей стропы

- Когда отсутствуют коуши

- Когда увеличивается длина заплетки стропы

- Когда уменьшается число ветвей

4.	Какая периодичность осмотра строп с записью в журнале технических  осмотров?

- в журнале не пишется

- 30 дней

- 15 дней

- 10 дней

5. записывается в паспорт через 6 месяцев

5.	 С какого возраста разрешается работать в качестве стропальщика?

- с 17 лет

- с 15 лет

- с 18 лет

- с 19 лет

- с 16 лет

6.	 Какой способ изготовления грузовых крюков не рекомендуется?

- штамповка

- ковка вручную

- литье

- ковка молотом

- сборка из пластин

7.	  Какие краны снабжаются анемометрами /сигнализаторами давления ветра?

- железнодорожные

- военного ведомства

- мостовые

- автомобильные

- башенные, козловые

8.	 Какой нагрузкой производится статическое испытание кранов?

- на 25% превышающий грузоподъемность крана

- на 10% превышающий грузоподъемность крана

- на 50% превышающий грузоподъемность крана

- в 1,5 раза превышающий грузоподъемность крана

- в 2 раза превышающий грузоподъемность крана

9.  Какие грузы поднимать краном запрещается?

- полужидкие

- прищемленные другим грузом

- длинномерные

- весом более 10000 кг

- расплавленный металл

10.   Какой сигнал: руки перед грудью обращены ладонью друг к другу?

- опустить стрелу

- конец работы.

- стоп

- осторожно

- передвинуть кран