Экзаменационный билет №6.

Предмет: Технология стропальных работ.

Профессия: Стропальщик.

Задание: Выбрать правильный вариант ответа.

1. Какой сигнал: опускание вытянутой руки ладонью вниз?

1. опустить груз

2.  опустить стрелу

- опустить крюковую подвеску

- стол

- осторожно

2.	 Канаты какой конструкции изготовляются промышленностью?

1. 6x13+1

2.   6 x 19+1

3. 6x38+1

4.  6x20+1

5. 6x18+1

3.	 Кому подчиняется стропальщик во время работы?

- лицу, ответственному за осуществление надзора за эксплуатацией кранов

- лицу, ответственному за безопасное производство работ крапами

- лицу, ответственному за исправное состояние кранов

- мастеру

- бригадиру

4.	 Как не разрешается организовывать подачу кирпича на строящееся здание?

- в контейнерах краном

- на открытых поддонах

- на монтажных подъемниках

- при силе ветра более 4 баллов

- в таре более 300 штук

5.	 Какой нагрузкой испытываются изготовленные стропы?

- на 10% превышающей номинальную грузоподъемность стропа

- на 5% превышающей номинальную грузоподъемность стропа

- на 25%превышающей номинальную грузоподъемность стропа

- в 1.5 раза превышающей номинальную грузоподъемность стропа

- в 2 раза превышающей номинальную грузоподъемность стропа

6.	 Какое основное назначение пенькового сердечника в канате?

- для придания прочности канату

- для смазки каната изнутри

- для калибровки каната по диаметру

- для гибкости каната

- для связки прядей

7.	 Какие краны оборудуются противоугонными устройствами?

- краны на гусеничном ходу

- пневмоколесные

- козловые

- монтажные

- мостовые

8.	 В каком случае стальной канат не бракуется?

- сплющенный участок

- перегнутый под острым углом участок

- коррозия менее 40%

- частично вылез сердечник

- износ проволок более 40%

9.	 Через какой промежуток времени проводят повторную проверку знаний у    стропальщиков?                                                                                                                                                         1. через 6 месяцев

- через год

- через три года

- ежедекадно

- ежемесячно

10.	При каком износе звена от первоначальною диаметра бракуют цепные  стропы?

1.   10%

2   30%

3.  40%

4.  50%

5.   20%