Экзаменационный билет №10.

Предмет: Технология стропальных работ.

Профессия: Стропальщик.

Задание: Выбрать правильный вариант ответа.

1.	 Каком сигнал: движение рукой, согнутой в локте, ладонью в сторону?

- передвинуть кран

- передвинуть тележку крана

- прекратить движение

- повернуть кран

- передвинуть стрелу

2.	 Что означает цифра 19 в обозначении каната конструкции 6x19+1=114?

- количество прядей

- длину шага свивки

- количество проволок в пряди

- количество сердечников

- диаметр каната

3.	 Как называется вид свивки каната, если направление свивки проволок в прядях и прядей в канате совпадает?

- крестовая

- односторонняя

- гладкая

- линейная

- комбинированная

4.	 Какой нагрузкой испытывают краны при динамическом испытании?

1. 1,5 раза больше номинальной грузоподъемности

- 1.25 раза больше номинальной грузоподъемности

- 1,1 раза больше номинальной грузоподъемности

- не более 2 раза больше номинальной грузоподъемности

- на 50% больше номинальной грузоподъемности

5.  Какой запас прочности должны иметь стропы из пеньковых канатов?

- не менее 3

- не менее 8

- не менее 20

- более 10

5.  более 6

6.	Какова периодичность осмотра клещевых захватов с записью в журнале
техосмотров?

- через 10 дней

- через 20 дней

- через месяц

- через полгода	.

- ежедекадно

7.	 Разрешается ли работать краном под линией электропередачи напряжением более 42 вольт?

- разрешается после оформления наряд-допуска

- разрешается краном, длина стрелы которой до 6 м

- не разрешается

- по разрешению главного инженера электросети

- разрешается в аварийных случаях по разрешению главного энергетика

8.	 Что не запрещается стропальщику во время работы?

- находиться на поднимаемом грузе

- спускаться по канату крана

- пользоваться приспособлениями для строповки без разрешения лица надзора

- подтягивать груз к месту подъема

- поправлять стропы поднятого груза

- Что не указывается на бирке стропа?

1. дата испытания

2. порядковый номер

3. грузоподъемность

4. дата изготовления

5. вес груза, на который рассчитан строп

10. Осмотр каких грузоподъемных приспособлений производится через месяц?

- крюков грузоподъемных блоков

- канатов мостовых кранов

- стропов из стальных проволок

- траверс, коромысел

- стропов из капрона