Выбрать правильный ответ

Вопрос № 1:  Кто может быть крановщиком?

1.  Опытный подкрановый прошедший медицинскую комиссию и знающий управление крана.

2.  18-летний человек  годный по состоянию здоровья, имеющий удостоверение машиниста крана, обученный и аттестованный  и допущен по распоряжению.

3.  Грамотный работник  прошедший медицинскую комиссию, старше 18 лет, ответственный за исправное состояние крана и имеющий удостоверение.

Вопрос № 2:  Марка стали применяемых при металлоконструкции  моста крана.

1.  Ст.20

2.  Ст.40Х

3.  Ст.0,9Г2С

Вопрос № 3:  Марка стали применяемая при изготовлении  для барабанов, тормозных шкивов.

1.  Ст.40

2.  Ст.55Л

3.  Сч. 15-32

Вопрос № 4:  Марка стали применяемая при изготовлении  корпусов, редукторов.

1.  Сч. 15-32

2.  Ст.40х

3.  Ст. 0,9 Г2С

Вопрос № 5: Какие меры безопасности должны применятся  при подъёме и опускании груза в близи штабеля или оборудования?

1.  Отсутствие людей, расстояние не менее 1 метра штабеля или оборудования

2.  Отсутствие людей, расстояние не менее 2 метра штабеля или оборудования

3.  Отсутствие людей, расстояние не менее 3 метра штабеля или оборудования

Вопрос № 6: Порядок проведения повторной аттестации крановщиков.

- а. периодический не реже одного раза в 12 месяцев

б. при переходе в другой цех

в. по требованию Ростехнадзора

2.   а. периодический не реже  одного раза 24 в месяцев

б. при переводе с одного крана на другой

в. по требованию начальника цеха.

3.   а. периодический не реже  одного раза  в 6 месяцев

б. при переводе с одного участка на другой

в. по требованию ИТР  по надзору за сосудами под давлением (газопровод)

Вопрос № 7:  Место нахождение стропальщика при подъёме и опускании груза.

- На безопасном по вашему мнению расстоянии.

- Безопасной зоне определяемой по формуле А= Р+ 0,3Н

- В месте указанным опытным рабочим.

Вопрос № 8: Типы муфт применяемых  на кране.

- а. обгонная

б. шестерня

в. фрикционная

2    а. предохранительная

б. промвал

в. рычаг командоконтроллера

3.   а. зубчатая муфта

б. жесткая муфта

в. муфта упругая втулочно-пальцевая (МУВП)

Вопрос № 9: Виды технического освидетельствования ГПМ (грузоподъёмных машин).

1.  а. частичная  не реже одного раза в 6 месяцев.

б. полное не реже одного раза в 3 года.

2.  а. частичная   не реже одного раза в 12 месяцев.

б. полное не реже одного раза в 3 года.

3.  а. промежуточная не реже одного раза в 6 месяцев.

б. полное не реже одного раза в 2 года.

Вопрос №10: Габориты складирования.

- а. от стен, колон  не мене 1 метра

б. проход для людей не менее 1,5 метра

в. от головки рельса не мене 2 метра

г. для проезда автомашин не менее 6 метра.

2    а. от стен, колон  не мене 1 метра

б. проход для людей не менее 1,5 метра

в. от головки рельса не мене 2 метра

г. для проезда автомашин не менее 4 метра

3.    а. от стен ,колон  не мене 1,5 метра

б. проход для людей не менее 1,5 метра

в. от головки рельса не мене 2 метра

г. для проезда автомашин не менее 5 метра

Вопрос №11: Устройство механизма передвижения крана.

- Эл.двигателя, полумуфты с тормозным  шкивом и насаженным на вал редуктора, редуктор, муфты, трансмиссионный вал, муфты с цепляющие с концевой шестернёй приводного колеса, приводное колесо, холостые скаты.

2    Эл.двигателя, полумуфты с тормозным  шкивом и насаженным на вал редуктора,       редуктора муфты, приводное колесо, холостые скаты                .

- Эл.двигателя, полумуфты с тормозным  шкивом и насаженным на вал редуктора, барабан, муфты с цепляющие с концевой шестернёй приводного колеса,.

Вопрос № 12: Порядок перевода машиниста с одного крана на другой и при перерыве работы более одного года на этом кране.

- а .обучение

б. стажировка

в. допуск к работе

г. проверка практических навыков

2.  а. инструктаж и роспись в журнале

б.проверка знаний цеховой комиссии

3.   а необходимости проведения стажировке машиниста крана нет

Вопрос № 13: Устройства механизма передвижения тележки литейного крана.

1. Эл.двигателя, полумуфты с тормозным  шкивом и насаженным на вал редуктора, редуктор, муфты, барабан ,муфты с цепляющие с концевой шестернёй приводного колеса, приводное колесо, холостые скаты.

2. Эл.двигателя, полумуфты с тормозным  шкивом и насаженным на вал редуктора,        редуктора муфты, приводное колесо, холостые скаты.                .

3. Эл.двигателя, полумуфты с тормозным  шкивом и насаженным на вал редуктора, транссмиссионнай вал, муфты с цепляющие с концевой шестернёй приводного колеса,

Вопрос № 14: Порядок кантовки груза

- Работать строго по команде стропальщика

- Работать по командам ответственного за безопасность работ при перемещении груза.

- Не допускать раскачивание каната, слабины каната, а также спадывание каната с блоков .

Вопрос №15: Для чего служит ключ-марка?.

- Для отключения крана.

- Ключ- марка служит для подготовки цепей управления к работе и четких взаимоотношений обслуживающего  и ремонтного персонала.

- Для изъятия проверяющего  при выявлении нарушений машинистом  крана.

Вопрос №16: Требование безопасности  в частности подтаскивании груза при помощи крана.

1. Подтаскивание грузов запрещается

2. Подтаскивание грузов выполняется по команде стропальщика.

3. Подтаскивание грузов выполняется  в присутствии ответственного  по   безопасности  работ.

Вопрос № 17: Требование безопасности  в  подтаскивании груза при помощи крана.

1.В присутствии Ростехнадзора

2.В присутствии начальника цеха и стропальщика.

3.С помощью отводного блока по разработанному регламенту(технологической карте) и в присутствии ответственного лица.

Вопрос №18: Порядок подъёма груза на которые не разработаны схемы строповки.

1.Присутствие ответственного лица за безопасное перемещение грузов.

2.Присутствие начальника цеха.

3.Присутствие лица ответственного за ГПМ (грузоподъёмные механизмы).

Вопрос № 19: Устройство механизма подъёма.

1.Эл.двигатель, полумуфта,  редуктор, открытая зубчатая передача, грузовой канат, крюковая подвеска,  уравнительные блоки

2.Эл.двигатель, полумуфта, тормозной шкив, редуктор, открытая зубчатая передача, барабан, грузовой канат, крюковая подвеска,  уравнительные блоки

3.Эл.двигатель, полумуфта, тормозной шкив, редуктор, барабан, грузовой канат, крюковая подвеска,  уравнительные блоки.

Вопрос №20: Кто проводит полное , частичное освидетельствование крана?

1.ИТР по надзору за кранами и лицо ответственное за исправностью кранами.

2.Мастер по ремонту механического оборудования, мастер по ремонту электрического оборудования.

3.Ответственное лицо  за исправное состояние крана и ответственный за безопасное перемещение грузов.

Вопрос № 21: Каким грузом проводят статистическое испытание краном?

1.Превышающие  грузоподъёмность  на 25%, поднятый на 100 мм и удерживают 10 минут.

2.Превышающие  грузоподъёмность  на 35%, поднятый на 200 мм и удерживают 10 минут.

3.Превышающие  грузоподъёмность  на 15%, поднятый на 300 мм и удерживают 30 минут.

Вопрос № 22: Каким грузом проводят динамическое испытание?

1.Грузом превышающим грузоподъёмность  на 15% делают 7 подъёмов на высоту 300 мм.

2.Грузом превышающим грузоподъёмность  на 10% делают 3-6 подъёмов на высоту 200 мм.

1.Грузом превышающим грузоподъёмность  на 40% делают 2 подъёма на высоту 100 мм.

Вопрос № 23: Цель статистического испытания

1.Проверить прочность металлоконструкций крана и выявить наличие остаточной деформации.

2.Проверить надежность  работы электродвигателей, редукторов, узлов вращения.

3.Убедится в возможности подъёма  груза краном превышающего грузоподъёмность крана.

Вопрос № 24: Цель динамического испытания.

1.Проверить работу всех механизмов крана, тормозов под нагрузкой.

2.Убедится в отсутствии остаточной деформации  моста крана.

3.Проверить срабатывание защитной панели.

Вопрос № 25: Цель профилактического осмотра.

1.Для отчистки крана от пыли и грязи.

2. Убедится в отсутствии людей на мосту крана.

3.Выявить и устранить неисправности, которые могут привести к внезапной поломке крана.

Вопрос № 26: Порядок остановки крана на профилактический осмотр.

1.а Отключить ключ-марку. Вытащить её из замка, отключить рубильник и вывесить плакат.

б.предупредить машиниста соседнего крана и оградить кран тупиками флажками.

в.оградить место под краном, вывесить плакат «Проход запрещен».

2.а.предупредить машиниста соседнего крана.

б.убедиться отсутствие людей под краном.

в.выключить ключ-марку.

3.а.получить команду мастера быстро и качественно провести осмотр крана.

б.убрать подтёки смазки с редуктора.

в.доложить о проведении осмотра машинисту соседнего крана.

Вопрос № 27: Требование безопасности в части выравнивание  грузов весом людей, а также поправке стропов  на весу груза.

1.Разрешено с дополнительными мерами безопасности.

2.Разрешено лицам ответственным за безопасное проведение работ.

3.Категарически запрещено.

Вопрос №28: Что такое мост крана?

1.Металлическая конструкция, опирающая на ходовые колеса. Изготавливаются в виде фермы решетчатого или коробчатого сечения.

2.Площадка для передвижения слесаря. Электрика, машиниста крана  с одного кранового пути  на другой.

3.Деревянное перекрытие между главными балками устанавливаемые после ремонта.

Вопрос № 29: Порядок освидетельствование съёмных ГЗП.

1.Перед каждым подъёмом груза.

2.После изготовления или после ремонта(тара не испытывается)

3.При осмотре ответственного за безопасное перемещение грузов кранами.

Вопрос № 30: Условие и порядок подъёма груза не сколькими кранами.

1.По разработанному регламенту, ответственного за безопасное проведение работ кранами.

2.Приналичии у каждого крана стропальщика.

3.Назначение дополнительного сигнальщика.

Вопрос №31: Что подлежит ограждению на кране?

1.Вращающие части механизмов.

2.Мост крана. Тележка крана.

3.Все токоведущие и вращающие  части механизма на кране, мост, тележка.

Вопрос № 32: Сроки и проведения периодических осмотров ГЗП.

1.Стропальщик, при каждой строповке груза.

2.Лицо ответственное  за безопасное производство работ кранами в течении смены.

3.Из числа ИТР назначается распоряжением начальника цеха, лицо ответственное за исправное состояние ГЗП, который осматривает

а. стропы(цепные, канатные , пеньковые),крюки, концевые звенья 1 раз в 10 дней.

б. тару, клещевые захваты, траверсы, коромысла-1 раз в месяц.

Вопрос № 33: Где находится стропальщик при погрузке и разгрузке полуплатформ?

1.На эстакаде или переносной площадке.

2.На платформе на расстоянии 1 метра от устанавливаемого груза.

3.На лесенке смонтированной на вагоне.

Вопрос № 34:  Порядок выравниваемого груза  на платформе и полувагоне.

1.О борт платформы.

2.Крюком не менее 2 метров.

3.Руками при условии, что груз находится не более 200 мм над местом установки.

Вопрос № 35: Что запрещается при погрузке платформы?

1.Погрузка в отсутствии ответственного за  безопасность работ кранами.

2. Погрузка движущихся платформ и перемещение груза на тепловоз.

3.Погрукзка платформ не отцепленных от тепловоза.

Вопрос № 36: Что наносится на бирку стропа?.

1.Номер, грузоподъёмность , дата испытаний.

2.Номер,завод изготовитель, дата изготовления

1.Номер, дата изготовления, срок годности.

Вопрос № 37: Маркировка тары.

1.Вес тары, номер, ее назначение, вес груза.

2. Номер, вес груза.

3.Вес тары, ее назначение,

Вопрос № 38:  Действие крановщика при аварии.

1.Незамедлительно покинуть кран.

2.Доложить мастеру и ждать его распоряжений.

3.Принять меры к опусканию груза, если возможно. Оградить опасную зону, отключить кран, сообщить мастеру.

Вопрос № 39: Цели термической обработки.

1.Дляобработки заготовки кузнечным способом.

2.Нанесение воронения на  поверхность заготовки.

3.Предание заготовкам не обходимых свойств (прочность , упругость, твердость, износостойкость и т.д.)

Вопрос №40: Порядок и содержание нанесения надписей (обозначения) на ГПМ(грузоподъёмных машин)

1. Номер по порядку, грузоподъёмность, дату следующего частичного и полного технического освидетельствования.

2. Номер по порядку, грузоподъёмность, дату текущего частичного и полного технического освидетельствования.

3. Номер крана, лицо ,ответственное за исправное  состояния крана и грузоподъёмность.

Вопрос № 41: Кто выводит кран в ремонт?

1.Машинист крана.

2.Лицо ответственное за исправное состояние крана.

3.Лицо ответственное за безопасное производство работ.

Вопрос №42: Какой документ выдается на ремонт крана?

1.Письменное разрешение слесаря в вахтенном журнале.

2.Разовое разрешение, ответственного за безопасное производства работ

3.Наряд-допуск.

Вопрос № 43: При каких дефектах не допускается к работе крюковая подвеска?

1.Раскручены гайки крюка, износ реборд блоков, износ ручья блоков, отсутствие устройств самоотвинчивания, износ зева крюка, отсутствие вращения деталей вокруг своей оси(блоки, крюк), выработка в осях, трещины и сколы на ребордах блоках, деформация крюка.

2.При любых дефектах работа разрешается.

3. Раскручены гайки крюка,  износ зева крюка, выработка в осях, трещины и сколы на ребордах блоках, деформация крюка.

Вопрос № 44: Периодичность дефектоскопии крюков, осей подвески.

1.Один раз в год.

2.Один раз в 2 года.

3.Один раз в 6 месяцев.

Вопрос № 45:Допустимый износ реборд блоков.

1.20%

2.10%

3.5%

Вопрос № 46: Допустимый износ крюка в зеве.

1.11%

2.10%

3.15%

Вопрос № 47: Допустимый износ ручья блоков.

1.40%

2.10%

3.15%

Вопрос № 48: Что предотвращает спадение каната с блоков?

1.Отбойник, зазор между кожухом и блокам.

2.Работа машиниста крана без косого натяжения.

3.Ничего не предотвращает.

Вопрос № 49: Содержание записей которые должны заносится в журнал.

1.Порядок обслуживание крана, сменное задание машинисту крана.

2.Технические характеристики крана, замечание состояния крана отметки о устранении замечаний крана, время и причины остановки  крана, записи о остановки  и пуски крана с ремонта, Ф.И.О. машиниста крана и ответственного  лица за исправное состояние крана.

3.Замечание машинисту крана  о работе стропальщика при опускании  и перемещении груза.

Вопрос № 50: Где указаны не исправности при которых машинист не должен приступать к работе?

1.Инструкция машиниста крана.

2.Технологическая карта.

3.Схема строповки.

Вопрос №51: Назначение крановых путей.

1.Для передвижения локомотивов.

2.Для перемещения обслуживающего персонала.

3.Для восприятия давления от ходовых колес и направления их движения.

Вопрос № 52: Дефекты под крановых путей.

1.Трещены любых размеров, выколы головки или подошвы рельса, износ головки рельса  больше 15% от первоначального профиля, смещение стыков рельсов, отсутствие крепежа (болтов, гаек, кммеров) рельса.

2.Износ скатов крана, отсутствие реборд.

3.Отсутствие проходных галерей.

Вопрос № 53: Кто может быть стропальщик, сигнальщик?

1.  Опытный подкрановый прошедший медицинскую комиссию и знающий знаковую сигнализацию.

2.  Стропальщик, сигнальщик назначается лицо не моложе 18 лет годный по состоянию здоровья, имеющий удостоверение стропальщика, обученный и аттестованный  и допущен по распоряжению.

В тех случаях когда зона обслуживания краном полностью не обозревается  из кабины назначается сигнальщик из числа ответственных стропальщиков, ответственным за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами.

3.Грамотный работник  прошедший медицинскую комиссию, старше 18 лет.

Вопрос № 54:Конструкция ходовых колес.

1. а Цилиндрические двухбордные.

б. Цилиндрические  безбордные.

в. Конические однобордные- с большой шириной пролета и служат для автоматического выравнивания перекосов.

2.С камерами высоко давления не менее 50 атмосфер.

3.Цилиндрические трехбордные с платиновым напылением.

Вопрос № 55: Износ ребоды, скат.

- 40%

- 10%

- 50%

Вопрос № 56: Износ обода (поверхность качения)

1.15-20%

2.25-30%

3.10%

Вопрос № 57: Требования безопасности в части оттяжки груза во время подъёма или перемещении груза.

1.С помощью веревки.

2.Не допускается

3.С помощью крючка длинной не менее 2 метра.

Вопрос № 58: Требования безопасности в части разворота длинномерных грузов.

1.Веревка , крючок  не менее 2 метра.

2.Доска не менее 2 метра.

3.Руками, весом тела.

Вопрос № 59:  Допустимый износ шкива тормоза.

- 50%

- 10%

- 25%

Вопрос № 60:  Допустимый износ пальцев, отверстий тормоза.

1.5%

2.10%

3.20%

Вопрос № 61:  Допустимый износ фрикционных накладок тормоза.

1.25%

2.10%

3.50%

Вопрос № 62: В каком документе определен порядок осмотра ГПМ перед работой.

1.Технологической инструкцией.

2.Инструкция машиниста крана.

3.Инструкция стропальщика.

Вопрос № 63: Сигналы каких лиц должен выполнять машинист крана  во время работы.

1.Лицо ответственное за исправное состояние крана.

2.Лицо ответственное за безопасное производство работ.

3.Извесного ему стропальщика или сигнальщика.

Вопрос № 64: Как можно войти в кабину  мостового крана?

1.С посадочной площадки, моста крана, веревочной лестнице.

2. С автоподъемника через окно в кабину.

3.Через подкрановый путь , по крановым балкам в кабину.

Вопрос № 65: Порядок проверки тормоза подъёма.

1.Взять груз превышающий грузоподъёмность крана  на 25%, груз не должен опускаться.

2.При поднять груз на высоту 200-300 мм, чуть-чуть опустить груз вниз и поставить командоконтроллер в нулевое положение. Груз не должен опускаться.

3.Прогнать крюковую подвеску от нулевой отметки  до концевого выключателя с 5-6 остановками. Крюковая подвеска не должна опускаться.

Вопрос № 66: Порядок опробования механизмов крана в холостую.

1.а.убедиться  в том, что на кране и крановых  путях нет людей.

б.убедиться в том, что люк главных троллей заперт.

в.закрыть дверь, ведущую из кабины на посадочную площадку  и люк для выхода на                     галерею моста.

г.установит  рукоятки и штурвалы  всех командоконтроллеров в нулевое положение.

д.подать четкий звуковой сигнал, включить главный и аварийный рубильник, вставить и включить ключ-марку и нажатием кнопки ВКЛ. Защитную панель

е.осмотреть кран.

2.а.убедиться в том, что люк главных троллей заперт.

б.закрыть дверь, ведущую из кабины на посадочную площадку  и люк для выхода на                     галерею моста.

в.установит  рукоятки и штурвалы  всех командоконтроллеров в нулевое положение.

г.подать четкий звуковой сигнал, включить главный и аварийный рубильник, вставить и включить ключ-марку и нажатием кнопки ВКЛ. Защитную панель.

3.а.убедиться  в том, что на кране и крановых  путях нет людей.

б.закрыть дверь, ведущую из кабины на посадочную площадку  и люк для выхода на                     галерею моста.

в.установит  рукоятки и штурвалы  всех командоконтроллеров в нулевое положение.

г.осмотреть кран

Вопрос № 67: Какие металлы применяются для проводников электрического тока?

1.Металл черный СТ- троллеи

Чугун СЧ – токосъёмники

Медь Cu  - провода, контакты, питатели

Серебро Ag-в виде тугоплавких сплавов для контактов

Алюминий Al- провода.

2. Металл черный СТ- троллеи

Чугун СЧ – токосъёмники

Медь Cu  - провода, контакты, питатели

Титан Ti-в виде тугоплавких сплавов для контактов

Олово Sn- провода.

3. Олово Sn- троллеи

Чугун СЧ – токосъёмники

Золото Au- провода, контакты, питатели

ТитанTi-в виде тугоплавких сплавов для контактов

Алюминий Al- провода.

Вопрос №68: Разрешается ли поднимать  или кантовать груз, вес которого превышает вес     крана.

1.Нет.

2. Да.

Вопрос №69: Разрешается ли допускать к обвязке или строповке лиц, не имеющих удостоверение стропальщика, а также применение съёмных ГЗП и тары без бирки  или маркировки

1.Нет.

2.Да.

Вопрос № 70: Допускается ли поднимать неправильно застропленный груз.

1.Да.

2.Нет.

Вопрос №71: Довускается ли поднимать груз цилиндрической формы в вертикальном положении если на них нет схемы строповки.

1.Нет.

2.Да.

Вопрос №72: Допускается ли подъём груза в неустойчивом положении или груза повешенного за один рог двухрогового крюка, а также в таре заполненный выше установленной отметки наполнения.

1.Да.

2.Нет.

Вопрос №73: Разрешается  подъём краном груза на смежные краны.

1.Нет.

2.Да.

Вопрос №74. Разрешается ли поднимать  груз  съёмными  приспособлениями  или  устройствами  не предназначенными для данного груза, а также строповке груза и подвешивания его на грейфер, магнит, клещи, кошки и т д.

1.Да.

2.Нет.

Вопрос №75: Разрешается ли подъем и перемещение груза с находящимися на нем людьми а также груза , выравниваемого весом людей или поддерживаемого руками

1.Нет.

2.Да.

Вопрос № 76: Разрешается ли подъем груза засыпаного  землей или примёрзшого к земле, заложенного другими грузами, укрепленного болтами или залитого бетоном.

1.Да.

2.Нет.

Вопрос № 77: Ответственноть  за нарушение правил, инструкции, технологических карт, схем строповки

1.Сообщается по месту работы родственникам, в школу, д/сад по месту нахождения детей нарушителей.

2.Ответственность не несется.

3.Дисциплинарная,метеиальная, уголовная.

Вопрос №78: Браковка каната в результате поверхностного износа корозии.

1.Имеет уменьшение диаметра каната в результате поверхностного износа или корозии на 7%  и более по сравнению с номинальным диаметром каната.

2.25%

3.50%

Вопрос № 79: Когда возможна работа каната с поврежденным сердечником?

1.Всегда если груз не превышает грузоподъёмность крана.

2.Не разрешается .

3.Разрешается в присутствии лица ответственного за исправное состояние крана.

Вопрос №80: Обязанности крановщика при ремонте крана.

1.Занимается обслуживанием крана , участвует  в ремонте, принимает кран с ремонта.

2.Привлекается  на работы на других участках.

3.Изучает инструкции.

Вопрос №81: Что служит рабочим местом крановщика?

1.Мост крана.

2.Площадки, на которых складируется и перемещается груз.

3.Кабина крана.

Вопрос №82: Как стропится длинномерный груз?

1.Двумя стропами с углом не более 90*

2.Двумя стропами с углом не более 120*

3.Двумя стропами с углом не более 60*

Вопрос №83: Действие машиниста крана после перерыва работы крана.

1.Опробывать механизмы и приступить к работе.

2.Убедиться в отсутствии людей  на крановых путях, проверить приборы безопасности.

3.Немедленно приступить к работе по команде мастера участка.

Вопрос №84: Как проверяется подшипниковая букса?

1.t крышки буксы и вала не должна превышать 60*- 65*,то есть тыльная сторона руки прикладывается к крышки или вала должно быть терпимое ощущение. Пирометры, технические термометры.

2.Медицинским градусником.

3.Курвиметром.

Вопрос №85: Причины нагрева.

1.Повышенное атмосферное давление.

2.Интенсивная работа механизмов.

3.Прекращение подачи смазки, загрязнение смазочных материалов, появление задиров на шейке вала, через мерное затяжка вкладышей, разрушение подшипников качения.

Вопрос №86: Возможен ли подъём железобетонных изделий с трещинами?

1.Нет.

2.Да.

Вопрос № 87: Чем обеспечивается пожарная безопасность на кране?

1.Вывешанные в кабине правила пожарной безопасности.

2.Отсутствие потеков смазки, отсутствие легко воспламеняющих предметов, наличие ящика с песком, комплект огнетушителей (углекислый, порошковый, пенный ).

3. Наличие пожарной службы.

Вопрос №88: Чем определяется передаточное  число цилиндрической передачи?

1.Количеством  зубчатых колес.

2.Количеством входных и выходных валов.

3.отношение числа зубьев ведомого колеса к ведущему.

Вопрос №89:  Кто дает разрешение машинисту крана покинуть кабину крана?

1.Лицо которому он подчинен.

2.Машинист соседнего крана.

3.Мама,жена,дети.

Вопрос №90: Причины перекоса крана.

1.Подение напряжения в сети.

2.Повышенное атмосферное давление.

3.а. Не исправлен  кран,

б. Не исправные крановые пути

Вопрос №91: Где находится ключ- марка?

1.Передается сменщику или сдается мастеру для хранения на стенде с отметкой в журнале о выдачи «ключа-марки».

2.Забирается машинистом с собой.

3.Прячется в надежном месте.

Вопрос №92: Когда смена считается принятой?

1.Когда сдающий смену расписался в вахтенном журнале.

2.Когда принимающий смену принял ключ-марку и расписался в вахтенном журнале.

3.По разрешению мастера участка.

Вопрос №93: Действие крановщика при получении команды «СТОП»

1.Окончить операцию и остановиться.

2.Ничего не предпринимать  и выяснить причину.

3.При получении команды «СТОП» крановщик должен  прекратить движение и поставить контроллеры в нулевое положение.

Вопрос №94: Разрешается ли провозить груз над людьми.

1.Запрещается.

2.Разрешается.

3.Разрешается ,если люди в пролете и в помещениях заранее предупреждены.

Вопрос №95: Что используется для смазки редукторов?

1.Пластичная смазка.

2.Трансмиссионная смазка.

3.Дмсцилированная вода при t 60* с добавлением молибденового порошка.

Вопрос №96: Когда траверсы не разрешаются применять в работе?

1.Разработка или износ петель, крюков, пальцев, осей более 10%; трещины в сварных соединениях, деформацию.

2. Разработку или износ петель, крюков, пальцев, осей более 20%; трещины в сварных соединениях, деформацию.

3. Разработку или износ петель, крюков, пальцев, осей более 40%; трещины в сварных соединениях, деформацию.

Вопрос №97:  Когда клещи и другие захваты не разрешаются  в работе?

1. Имеется износ или притупление насечки или керна, имеется разработка в шарнирных соединениях свыше 20%, имеются трещины, надрывы и др дефекты нарушающие прочность первоначальные геометрические размеры

2.Имеется износ или притупление насечки или керна, имеется разработка в шарнирных соединениях свыше 40%, имеются трещины, надрывы и др дефекты нарушающие прочность первоначальные геометрические размеры

3.Имеется износ или притупление насечки или керна, имеется разработка в шарнирных соединениях свыше 10%, имеются трещины, надрывы и др дефекты нарушающие прочность первоначальные геометрические размеры.

Вопрос № 98: Когда тара не разрешается применять в работе?

1.Нарушение целостности сварных и клепаных соединений, трещины, износ захватных органов в местах подцепки 20%

2.Нарушение целостности сварных и клепаных соединений, трещины, износ захватных органов в местах подцепки 10%

3.Нарушение целостности сварных и клепаных соединений, трещины, износ захватных органов в местах подцепки 30%

Вопрос №99: Способ крепления вала барабана с валом редуктора.

1.Зубчатой муфтой или с открытой зубчатой передачей.

2.Путем приваривание вала редуктора к оси барабана.

3.Фрикционной муфтой.

Вопрос №100: Величина наполнения тары.

1.Чтобы не случалось проливаний и падений.

2.Заполняется по требованию лица за безопасное выполнение работ.

3.Сыпучие и мелко штучные 100мм до борта или линии, жидкие- недолив одной третей до борта.

| н/п | 1 | 2 | 3 | н/п | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 52 | 1 |  |  |
| 2 |  | 3 |  | 53 |  | 2 |  |
| 3 |  |  | 2 | 54 | 1 |  |  |
| 4 | 1 |  |  | 55 |  |  | 3 |
| 5 | 1 |  |  | 56 | 1 |  |  |
| 6 | 1 |  |  | 57 |  | 2 |  |
| 7 |  | 2 |  | 58 | 1 |  |  |
| 8 |  |  | 3 | 59 |  |  | 3 |
| 9 |  | 2 |  | 60 | 1 |  |  |
| 10 | 1 |  |  | 61 |  |  | 3 |
| 11 | 1 |  |  | 62 |  | 2 |  |
| 12 | 1 |  |  | 63 |  |  | 3 |
| 13 | 1 |  |  | 64 | 1 |  |  |
| 14 |  |  | 3 | 65 |  | 2 |  |
| 15 |  | 2 |  | 66 | 1 |  |  |
| 16 | 1 |  |  | 67 | 1 |  |  |
| 17 |  |  | 3 | 68 |  | 2 |  |
| 18 | 1 |  |  | 69 | 1 |  |  |
| 19 |  | 2 |  | 70 |  | 2 |  |
| 20 | 1 |  |  | 71 | 1 |  |  |
| 21 | 1 |  |  | 72 |  | 2 |  |
| 22 |  | 2 |  | 73 | 1 |  |  |
| 23 | 1 |  |  | 74 | 1 |  |  |
| 24 | 1 |  |  | 75 |  | 2 |  |
| 25 |  |  | 3 | 76 | 1 |  |  |
| 26 | 1 |  |  | 77 |  | 2 |  |
| 27 |  |  | 3 | 78 |  |  | 3 |
| 28 | 1 |  |  | 79 |  | 2 |  |
| 29 |  | 2 |  | 80 | 1 |  |  |
| 30 | 1 |  |  | 81 |  |  | 3 |
| 31 |  |  | 3 | 82 | 1 |  |  |
| 32 |  |  | 3 | 83 |  | 2 |  |
| 33 | 1 |  |  | 84 | 1 |  |  |
| 34 |  | 2 |  | 85 |  |  | 3 |
| 35 |  | 2 | 3 | 86 | 1 |  |  |
| 36 | 1 |  |  | 87 |  | 2 |  |
| 37 | 1 |  |  | 88 |  |  | 3 |
| 38 |  |  | 3 | 89 | 1 |  |  |
| 39 |  |  | 3 | 90 |  |  | 3 |
| 40 | 1 |  |  | 91 |  | 2 |  |
| 41 |  | 2 |  | 92 |  |  | 3 |
| 42 |  |  | 3 | 93 | 1 |  |  |
| 43 | 1 |  |  | 94 |  | 2 |  |
| 44 | 1 |  |  | 95 | 1 |  |  |
| 45 |  |  | 3 | 96 |  |  | 3 |
| 46 |  | 2 |  | 97 |  | 2 |  |
| 47 | 1 |  |  | 98 |  | 1 |  |
| 48 | 1 |  |  | 99 | 1 |  |  |
| 49 |  | 2 |  | 100 |  |  | 3 |
| 50 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | 3 |  |  |  |  |