Областное государственное автономное образовательное

учреждение среднего профессионального образования

“Губкинский горнополитехнический колледж”

Тест

По  дисциплине  «Измерительная  техника»

для специальности:	140448 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

Губкин 2014

Раздел 1. Основы метрологии

Вариант 1.

| № п/п | Вопрос | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Средство измерений, вырабатывающее сигнал измерительной информации, который можно воспринимать: | а) мера б) эталон в) измерительный прибор г) измерительная информация д) единица измерений |
| 2 | Для практических измерений применяются: | а) рабочие средства измерения б) образцовые средства измерения в) контрольные средства измерения г) эталон д) проверочные средства измерения |
| 3 | Значение физической величины, идеально отражающее данную величину: | а) мнимое б) настоящее в) истинное г) правильное д) справедливое |
| 4 | Для измерения косвенным методом падения напряжения на элементе электрической цепи потребуются приборы: | а) амперметр |
|  |  | б) вольтметр |
|  |  | в) ваттметр и амперметр |
|  |  | г) вольтметр и омметр |
|  |  | д) счетчик |
| 5 | Для измерения прямым методом тока в цепи используют: | а) ваттметр |
|  |  | б) вольтметр и амперметр |
|  |  | в) вольтметр |
|  |  | г) амперметр |
|  |  | д) частотомер |
| 6 | Единицей измерения активной мощности является: | а) Вольт |
|  |  | б) Ватт |
|  |  | в) Ампер |
|  |  | г) Генри |
|  |  | д) Симменс |
| 7 | Основная наибольшая допустимая погрешность прибора: | а) относительная |
|  |  | б) приведенная |
|  |  | в) дополнительная |
|  |  | г) случайная |
|  |  | д) инструментальная |
| 8 | Относительная погрешность измерений определяется по формуле: | а) γА=Аизм−А |
|  |  | б) γА=ΔАА |
|  |  | в) γА=ΔАА×100% |
|  |  | г) γА=АΔА×100% |
|  |  | д) γА=А−Аизм |
| 9 | Погрешность, которая изменяется случайным образом при повторном измерении той же величины: | а) методическая |
|  |  | б) грубая |
|  |  | в) случайная |
|  |  | г) систематическая |
|  |  | д) инструментальная |
| 10 | Чтобы уменьшить систематическую погрешность: | а) величину измеряют многократно и находят ее среднеарифметическое значение |
|  |  | б) при расчетах эту величину не учитывают |
|  |  | в) к измеренному значению прибавляют поправку |
|  |  | г) уменьшают измеренную величину в 10 раз |
|  |  | д) умножают измеренную величину на сумму погрешностей |

Вариант  2

| № п/п | Вопрос | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Информация о значениях, измеряемых величин – это | а) мера |
|  |  | б) измерительный прибор |
|  |  | в) измерительная информация |
|  |  | г) эталон |
|  |  | д) единица измерения |
| 2 | Для проверки точности других средств измерения применяются: | а) рабочие средства измерения |
|  |  | б) образцовые средства измерения |
|  |  | в) эталон |
|  |  | г) контрольные средства измерения |
|  |  | д) проверочные средства измерения |
| 3 | Значение величины, найденное при ее измерении – это | а) результат измерения |
|  |  | б) правильное значение |
|  |  | в) действительное значение |
|  |  | г) мнимое значение |
|  |  | д) истинное значение |
| 4 | Для измерения косвенным методом активной мощности, потребляемой элементом электрической цепи, потребуются приборы: | а) ваттметр |
|  |  | б) счетчик |
|  |  | в) ваттметр и омметр |
|  |  | г) вольтметр и амперметр |
|  |  | д) фазометр и амперметр |
| 5 | Для измерения прямым методом напряжения используют: | а) ваттметр |
|  |  | б) вольтметр и амперметр |
|  |  | в) вольтметр |
|  |  | г) амперметр |
|  |  | д) частотомер |
| 6 | Единицей измерения реактивной мощности цепи переменного тока является: | а) В |
|  |  | б) Вт |
|  |  | в) Ом |
|  |  | г) А |
|  |  | д) ВАр |
| 7 | Какая из погрешностей зависит от способа расчета? | а) систематическая |
|  |  | б) инструментальная |
|  |  | в) относительная |
|  |  | г) грубая |
|  |  | д) погрешность прибора |
| 8 | Погрешность, вызванная отклонением условий работы прибора от его нормальных условий: | а) основная |
|  |  | б) приведенная |
|  |  | в) дополнительная |
|  |  | г) случайная |
|  |  | д) инструментальная |
| 9 | Погрешность, которая остается постоянной или закономерно изменяется при повторных измерениях величины: | а) методическая |
|  |  | б) грубая |
|  |  | в) случайная |
|  |  | г) систематическая |
|  |  | д) инструментальная |
| 10 | Чтобы уменьшить влияние грубой погрешности измерений: | а) величину измеряют многократно и находят ее среднеарифметическое значение |
|  |  | б) при расчетах эту величину не учитывают |
|  |  | в) к измеренному значению прибавляют поправку |
|  |  | г) умножают измеренную величину на сумму погрешностей |
|  |  | д) выражают погрешность в процентах |

Вариант 3.

| № п/п | Вопрос | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Средство измерений для воспроизведения физической величины – это | а) эталон |
|  |  | б) мера |
|  |  | в) измерительный прибор |
|  |  | г) измерительная информация |
|  |  | д) единица измерений |
| 2 | Для передачи размера единицы измерения физической величины применяются: | а) рабочие средства измерения |
|  |  | б) эталон |
|  |  | в) контрольные средства измерения |
|  |  | г) проверочные средства измерения |
|  |  | д) образцовые средства измерения |
| 3 | Значение физической величины, найденное экспериментально, близкое к истинному: | а) мнимое |
|  |  | б) настоящее |
|  |  | в) действительное |
|  |  | г) результат измерения |
|  |  | д) правильное |
| 4 | Для измерения косвенным методом тока, протекающего в электрической цепи, потребуются приборы: | а) амперметр |
|  |  | б) вольтметр и омметр |
|  |  | в) ваттметр и фазометр |
|  |  | г) амперметр и частотомер |
|  |  | д) амперметр и омметр |
| 5 | Для измерения прямым методом мощности используют: | а) ваттметр |
|  |  | б) вольтметр и амперметр |
|  |  | в) вольтметр |
|  |  | г) амперметр |
|  |  | д) фазометр |
| 6 | Сопротивление элемента цепи постоянного тока измеряют в: | а) В |
|  |  | б) Вт |
|  |  | в) Ом |
|  |  | г) А |
|  |  | д) ВАр |
| 7 | Абсолютная погрешность измерений определяется по формуле: | а) γА=Аизм−А |
|  |  | б) γА=ΔАА |
|  |  | в) γА=ΔАА×100% |
|  |  | г) γА=АΔА×100% |
|  |  | д) γА=А−Аизм |
| 8 | Погрешность, которую имеет прибор при нормальных условиях работы: | а) основная |
|  |  | б) приведенная |
|  |  | в) дополнительная |
|  |  | г) случайная |
|  |  | д) инструментальная |
| 9 | Погрешность, которая существенно превышает ожидаемую в данных условиях: | а) методическая |
|  |  | б) грубая |
|  |  | в) случайная |
|  |  | г) систематическая |
|  |  | д) инструментальная |
| 10 | Чтобы уменьшить влияние случайной погрешности измерений: | а) величину измеряют многократно и находят ее среднеарифметическое значение |
|  |  | б) при расчетах эту величину не учитывают |
|  |  | в) к измеренному значению прибавляют поправку |
|  |  | г) уменьшают измеренную величину на величину погрешности |
|  |  | д) умножают измеренную величину на сумму всех погрешностей |

Раздел  2. Электроизмерительные приборы

Вариант 1.

| № п/п | Вопрос | Варианты ответов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стрелочные приборы – это приборы | а) с непрерывным отсчетом |  |  |  |  |
|  |  | б) с дискретным отсчетом |  |  |  |  |
|  |  | в) с графическим изображением |  |  |  |  |
|  |  | г) ваш вариант |  |  |  |  |
|  |  | д) показывающие изменение величины во времени |  |  |  |  |
| 2 | Контрольные приборы имеют точность: | а) 0,05;0,1 |  |  |  |  |
|  |  | б) 0,2;0,5 |  |  |  |  |
|  |  | в) 1;1,5;2,5 |  |  |  |  |
|  |  | г) 4 |  |  |  |  |
|  |  | д) >4 |  |  |  |  |
| 3 | В каком положении должна располагаться шкала прибора в данном случае: | а) горизонтально |  |  |  |  |
|  |  | б) вертикально |  |  |  |  |
|  |  | в) под наклоном |  |  |  |  |
|  |  | г) в любом положении |  |  |  |  |
|  |  | д) под углом 500 |  |  |  |  |
| 4 | Какое из условных обозначений соответствует прибору электродинамической системы? | а) | б) | в) | г) | д) |
| 5 | Прибор какой системы можно использовать для измерения количества потребляемой энергии? | а) электродинамической |  |  |  |  |
|  |  | б) индукционной |  |  |  |  |
|  |  | в) магнитоэлектрической |  |  |  |  |
|  |  | г) электромагнитной |  |  |  |  |
|  |  | д) вибрационной |  |  |  |  |
| 6 | Для чего в измерительном механизме электроизмерительного прибора необходима зеркальная шкала | а) для установки стрелки в нулевое положение |  |  |  |  |
|  |  | б) для повышения точности измерений |  |  |  |  |
|  |  | в) для прекращения колебаний подвижной части |  |  |  |  |
|  |  | г) для указания измеряемой величины |  |  |  |  |
|  |  | д) для создания противодействующего момента |  |  |  |  |
| 7 | При работе прибора какой системы используется принцип взаимодействия магнитного поля постоянного магнита и проводника с током | а) электромагнитной |  |  |  |  |
|  |  | б) индукционной |  |  |  |  |
|  |  | в) магнитоэлектрической |  |  |  |  |
|  |  | г) электродинамической |  |  |  |  |
|  |  | д) вибрационной |  |  |  |  |
| 8 | Как называется часть измерительного механизма, изображенная на рисунке? |  |  | а) стрелка |  |  |
|  |  |  |  | б) корректор |  |  |
|  |  |  |  | в) успокоитель |  |  |
|  |  |  |  | г) шкала |  |  |
|  |  |  |  | д) ось |  |  |
| 9 | Измерительные трансформаторы предназначены для расширения пределов измерения электроизмерительных приборов в цепях: | а) постоянного тока |  |  |  |  |
|  |  | б) переменного однофазного тока |  |  |  |  |
|  |  | в) трехфазного переменного тока |  |  |  |  |
|  |  | г) постоянного и переменного тока |  |  |  |  |
|  |  | д) в искробезопасных цепях |  |  |  |  |
| 10 | На какой из схем шунт и амперметр подключены правильно? |  |  |  |  |  |

Вариант 2.

| № п/п | Вопрос | Варианты ответов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цифровые приборы – это приборы | а) с непрерывным отсчетом |  |  |
|  |  | б) с дискретным отсчетом |  |  |
|  |  | в) с графическим изображением |  |  |
|  |  | г) ваш вариант |  |  |
|  |  | д) показывающие изменение величины во времени |  |  |
| 2 | Точность технических приборов равна: | а) 0,05;0,1 |  |  |
|  |  | б) 0,2;0,5 |  |  |
|  |  | в) 1;1,5;2,5 |  |  |
|  |  | г) 4 |  |  |
|  |  | д) >4 |  |  |
| 3 | Данное условное обозначение на шкале прибора означает | а) прибор защищен от внешних магнитных полей |  |  |
|  |  | б) прибор защищен от электрических полей |  |  |
|  |  | в) защита от любых воздействий окружающей среды |  |  |
|  |  | г) прибор индукционной системы |  |  |
|  |  | д) шкала прибора располагается наклонно |  |  |
| 4 | Какое из условных обозначений соответствует прибору магнитоэлектрической системы? |  |  |  |
| 5 | Прибор какой системы можно использовать для измерения напряжения тока и мощности в цепях постоянного и переменного тока? | а) электромагнитной |  |  |
|  |  | б) индукционной |  |  |
|  |  | в) электродинамической |  |  |
|  |  | г) магнитоэлектрической |  |  |
|  |  | д) ферродинамической |  |  |
| 6 | Для чего в измерительном механизме прибора необходима стрелка? | а) для установки стрелки в нулевое положение |  |  |
|  |  | б) для повышения точности измерений |  |  |
|  |  | в) для прекращения колебаний подвижной части |  |  |
|  |  | г) для указания измеряемой величины |  |  |
|  |  | д) для создания противодействующего момента |  |  |
| 7 | При работе прибора какой системы используется принцип втягивания ферромагнитного сердечника в катушку с током? | а) электромагнитной |  |  |
|  |  | б) индукционной |  |  |
|  |  | в) магнитоэлектрической |  |  |
|  |  | г) электродинамической |  |  |
|  |  | д) выпрямительной |  |  |
| 8 | Как называется данная часть измерительного механизма прибора? |  | а) стрелка |  |
|  |  |  | б) корректор |  |
|  |  |  | в) успокоитель |  |
|  |  |  | г) шкала |  |
|  |  |  | д) диск успокоителя |  |
| 9 | На какой из схем изображен измерительный трансформатор тока? |  |  |  |
| 10 | Какая формула позволяет определить сопротивление добавочного резистора? | а) R=RРАπ−1 |  | г) R=UI |
|  |  | б) R=RPV(π−1) |  |  |
|  |  |  |  | д) R=R1×R3R2 |
|  |  | в) R=ρ×ℓS |  |  |

Вариант 3.

| № п/п | Вопрос | Варианты ответов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Измерительная величина сравнивается с мерой при измерении: | а) прибором сравнения |  |  |
|  |  | б) показывающим прибором |  |  |
|  |  | в) самопишущим прибором |  |  |
|  |  | г) осциллографом |  |  |
|  |  | д) цифровым прибором |  |  |
| 2 | Точность лабораторных приборов может быть равна | а) 0,05;0,1 |  |  |
|  |  | б) 0,2;0,5 |  |  |
|  |  | в) 1;1,5;2 |  |  |
|  |  | г) 4 |  |  |
|  |  | д) >4 |  |  |
| 3 | Данное условное обозначение на шкале прибора означает | а) прибор защищен от внешних магнитных полей |  |  |
|  |  | б) прибор защищен от электрических полей |  |  |
|  |  | в) нет защиты от магнитного поля |  |  |
|  |  | г)нет защиты от электрического поля |  |  |
|  |  | д) защита от любых воздействий окружающей среды |  |  |
| 4 | Какое из этих условных обозначений соответствует прибору электромагнитной системы? |  |  |  |
| 5 | Прибор какой системы применяют для измерения тока и напряжения в цепях постоянного тока? | а) электродинамической |  |  |
|  |  | б) индукционной |  |  |
|  |  | в) электромагнитной |  |  |
|  |  | г) магнитоэлектрической |  |  |
|  |  | д) вибрационной |  |  |
| 6 | Для чего в измерительном механизме электроизмерительного прибора необходим успокоитель? | а) для установки стрелки в нулевое положение |  |  |
|  |  | б) для прекращения колебаний подвижной части |  |  |
|  |  | в) для повышения точности измерений |  |  |
|  |  | г) для указания измеряемой величины |  |  |
|  |  | д) для создания противодействующего момента |  |  |
| 7 | При работе какой системы электроизмерительных приборов используется принцип взаимодействия вихревых токов с вращающимся магнитным полем: | а) электромагнитной |  |  |
|  |  | б) индукционной |  |  |
|  |  | в) магнитоэлектрической |  |  |
|  |  | г) электродинамической |  |  |
|  |  | д) вибрационной |  |  |
| 8 | Как называется данная часть измерительного механизма? |  | а) стрелка |  |
|  |  |  | б) корректор |  |
|  |  |  | в) успокоитель |  |
|  |  |  | г) шкала |  |
|  |  |  | д) уравновешивающие грузики |  |
| 9 | На какой из схем изображен измерительный трансформатор напряжения? |  |  |  |
| 10 | Какая формула позволяет определить сопротивление шунта? | а) R=RРАπ−1 |  | г) R=UI |
|  |  | б) R=RPV(π−1) |  |  |
|  |  |  |  | д) R=R1×R3R2 |
|  |  | в) R=ρ×ℓS |  |  |

Вариант 4.

| № п/п | Вопрос | Варианты ответов |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Какой прибор позволяет определить значение измеряемой величины по отсчетному устройству: | а) прибор сравнения |  |
|  |  | б) показывающий прибор |  |
|  |  | в) самопишущий прибор |  |
|  |  | г) осциллографом |  |
| 2 | Приборы, имеющие точность 4 – это | а) лабораторные приборы |  |
|  |  | б) технические приборы |  |
|  |  | в) контрольные приборы |  |
|  |  | г) учебные приборы |  |
| 3 | Как нужно располагать прибор при данном изображении на шкале: | а) горизонтально |  |
|  |  | б) вертикально |  |
|  |  | в) под наклоном |  |
|  |  | г) под углом 450 к горизонту |  |
|  |  | д) так, как удобно оператору |  |
| 4 | Какое из условных обозначений соответствует прибору индукционной системы? |  |  |
| 5 | Прибор какой системы можно использовать для измерения тока и напряжения в цепях постоянного и переменного тока? | а) электродинамической |  |
|  |  | б) индукционной |  |
|  |  | в) электромагнитной |  |
|  |  | г) магнитоэлектрической |  |
|  |  | д) вибрационной |  |
| 6 | Совокупность преобразовательных элементов, обеспечивающая получение сигнала измерительной информации – это | а) измерительная цепь прибора |  |
|  |  | б) измерительный механизм |  |
|  |  | в) преобразовательный элемент |  |
|  |  | г) отсчетное устройство |  |
|  |  | д) ваш вариант |  |
| 7 | При работе какой системы электроизмерительных приборов используется принцип взаимодействия проводников с токами? | а) электромагнитной |  |
|  |  | б) индукционной |  |
|  |  | в) магнитоэлектрической |  |
|  |  | г) электродинамической |  |
|  |  | д) вибрационной |  |
| 8 | Как называется данная часть измерительного механизма? |  | а) стрелка |
|  |  |  | б) корректор |
|  |  |  | в) успокоитель |
|  |  |  | г) шкала |
|  |  |  | д) спиральная пружина |
| 9 | После окончания измерения вторичная обмотка трансформатора тока ТА | а) должна остаться разомкнутой |  |
|  |  | б) должна быть замкнута накоротко |  |
|  |  | в) должна быть заземлена |  |
|  |  | г) соединена с нулевым проводом |  |
|  |  | д) замкнута на измерительное сопротивление |  |
| 10 | На какой из схем добавочное сопротивление и вольтметр включены верно? |  |  |

Раздел  3. Измерение параметров электрической цепи

Вариант 1.

| № п/п | Вопрос | Варианты ответов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | На шкалах амперметров и вольтметров, предназначенных для измерения синусоидальных величин, наносятся: | а) действующее значение величины |  |  |  |
|  |  | б) среднее значение |  |  |  |
|  |  | в) фазное значение |  |  |  |
|  |  | г) амплитудное значение |  |  |  |
|  |  | д)мгновенное значение |  |  |  |
| 2 | При измерении напряжения в высоковольтных цепях постоянного тока применяются: | а) вольтметры магнитоэлектрической системы |  |  |  |
|  |  | б) вольтметры электромагнитной системы с трансформаторами тока |  |  |  |
|  |  | в) вольтметры электростатической системы с Uном≤100 кВ |  |  |  |
|  |  | г) магнитоэлектрические гальванометры |  |  |  |
|  |  | д) вольтметрами электродинамической системы с трансформаторами напряжения |  |  |  |
| 3 | Зажимы обмоток ваттметра, соединенные с источником питания, называются: | а) нагрузочными |  |  |  |
|  |  | б) генераторными |  |  |  |
|  |  | в) нулевыми |  |  |  |
|  |  | г) линейными |  |  |  |
|  |  | д) трансформаторными |  |  |  |
| 4 | Можно ли измерять индуктивность L в условиях, не соответствующих условиям эксплуатации? | а) можно |  |  |  |
|  |  | б) нельзя |  |  |  |
|  |  | в) можно, если после измерения произвести пересчет результата |  |  |  |
|  |  | г) нельзя, т.к. неизвестны остальные параметры цепи |  |  |  |
|  |  | д) по усмотрению испытателя |  |  |  |
| 5 | Какой из ваттметров измеряет мощность R3? | а) PW4 |  |  |  |
|  |  | б) PW3 |  |  |  |
|  |  | в) PW1 |  |  |  |
|  |  | г) PW5 |  |  |  |
|  |  | д) PW2 |  |  |  |
| 6 | Какую схему можно использовать для измерения активной мощности в 3-х фазной 4-х проводной цепи переменного тока при симметричной нагрузке? |  |  |  |  |
| 7 | Какое условие должно выполняться при измерении данной схемой мощности (с ном. искусственной нулевой точки) |  |  | а) r1=r2=rU' |  |
|  |  |  |  | б) r1≻r2=rU'+rU'' |  |
|  |  |  |  | в) r1=r2=rU'' |  |
|  |  |  |  | г) r1=r2=rU'+rU'' |  |
|  |  |  |  | д) r1≻r2≻rU'≻rU'' |  |
| 8 | Аноды электронно-лучевой трубки (осциллографа) предназначены для: | а) излучения электронов |  |  |  |
|  |  | б) регулирования яркости изображения на экране |  |  |  |
|  |  | в) фокусировки луча |  |  |  |
|  |  | г) отклонения луча в горизонтальном направлении |  |  |  |
|  |  | д) отклонение луча в вертикальном направлении |  |  |  |
| 9 | По какой формуле можно определить сопротивление Rx, если измерения производить по данной схеме? |  |  | а) Rx=UPVIPA | в) Rx=UPVIPA−UPVrPV |
|  |  |  |  | б) Rx=UPVIPA−rPA | г) Rx=rPV−rPA |
| 10 | При каких условиях можно использовать для измерения сопротивления данную схему? |  |  | а) Rx >>rPA |  |
|  |  |  |  | б) Rx <<rPV |  |
|  |  |  |  | в) Rx >>rPV |  |
|  |  |  |  | г) Rx <<rPA |  |
|  |  |  |  | д) Rx =rPA=rPV |  |

Раздел  3. Измерение параметров электрической цепи

Вариант 2.

| № п/п | Вопрос | Варианты ответов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | При измерении параметров электрической цепи электроизмерительный прибор | а) должен изменить параметры цепи |  |  |  |
|  |  | б) не должен влиять на параметры и режим работы цепи |  |  |  |
|  |  | в) не должен изменять режим работы цепи |  |  |  |
|  |  | г) должен изменять размеры электрической цепи |  |  |  |
|  |  | д) не должен влиять на параметры цепи |  |  |  |
| 2 | При измерении тока в высоковольтных цепях переменного тока применяются | а) амперметры магнитоэлектрической системы |  |  |  |
|  |  | б) магнитоэлектрические гальванометры |  |  |  |
|  |  | в) амперметры электростатической системы |  |  |  |
|  |  | г) амперметр соответствующей системы с трансформатором тока |  |  |  |
|  |  | д) амперметр выпрямительной системы с трансформатором напряжения |  |  |  |
| 3 | Зажимы обмоток ваттметра, соединяемые с электроприемником, называются | а) нулевыми |  |  |  |
|  |  | б) линейными |  |  |  |
|  |  | в) генераторными |  |  |  |
|  |  | г) трансформаторными |  |  |  |
|  |  | д) нагрузочными |  |  |  |
| 4 | Можно ли измерять емкость С объекта в условиях, не соответствующим условиям его эксплуатации | а) нельзя, т.к. неизвестны остальные параметры цепи |  |  |  |
|  |  | б) можно |  |  |  |
|  |  | в) по усмотрению испытателя |  |  |  |
|  |  | г) можно, если после измерения произвести пересчет результата |  |  |  |
|  |  | д) нельзя |  |  |  |
| 5 | Какой из ваттметров измеряет мощность всей цепи? | а) PW4 |  |  |  |
|  |  | б) PW3 |  |  |  |
|  |  | в) PW1 |  |  |  |
|  |  | г) PW5 |  |  |  |
|  |  | д) PW2 |  |  |  |
| 6 | Какую схему можно использовать для измерения активной мощности в 3-х фазной 4-х проводной цепи переменного тока при несимметричной нагрузке? |  |  |  |  |
| 7 | Какой схемой нельзя воспользоваться для измерения активной мощности, если обмотки двигателя соединены треугольником? |  |  |  |  |
| 8 | Управляющий электрод (модулятор) осциллографа предназначен для:: | а) подогрева катода |  |  |  |
|  |  | б) излучения электронов |  |  |  |
|  |  | в) фокусировки луча |  |  |  |
|  |  | г) регулирования яркости кривой на экране |  |  |  |
|  |  | д) отклонения луча по вертикали и горизонтали |  |  |  |
| 9 | Какую формулу можно использовать для определения Rх, если измерение производят по данной схеме? |  |  | а) Rx=UPVIPA | в) Rx=UPVIPA−UPVrPV |
|  |  |  |  | б) Rx=UPVIPA−rPA | г) Rx=rPV−rPA |
| 10 | При каких условиях можно использовать для измерения сопротивления данную схему? |  |  | а) Rx >>rPA |  |
|  |  |  |  | б) Rx <<rPV |  |
|  |  |  |  | в) Rx >>rPV |  |
|  |  |  |  | г) Rx <<rPA |  |
|  |  |  |  | д) Rx =rPA=rPV |  |