ГБОУ СПО Арзамасский приборостроительный колледж имени П. И. Пландина

Методическая разработка

урока по дисциплине «Процессы формообразования и инструменты»

тема: «Выполнение практической работы «Расчет и табличное определение режимов резания при сверлении, зенкеровании, развертывании».

Разработала преподаватель

Захарова Н. М.

Арзамас  2011г.

Тема урока: «Выполнение практической работы «Расчет и табличное определение режимов резания при сверлении, зенкеровании, развертывании».

Цель урока: Сделать расчеты режимов резания при сверлении ( с использованием таблиц нормативов), определить мощность резания (Nрез.), определить основное время (То).

План урока

- Организационный момент.

- Опрос студентов по пройденной теме «Обработка материалов сверлением, зенкерованием, развертыванием».

- Просмотр фильма «Изготовление сверл»

- Выдача задания по вариантам.

- Выполнение практической работы.

- Подведение итога урока и оценка деятельности студентов.

1. Организационный момент.

Цель: настроить студентов на рабочую, доброжелательную атмосферу проведения урока.

Проверка посещаемости. Заполнение журнала. Объявление темы урока, плана урока.

2. Опрос студентов.

Показ слайдов

Сверление

- 1 вопрос «Что такое сверление? Рассверливание?»

Показ слайда

Характеристика метода

Сверлением называется процесс образования сквозных и глухих отверстий в сплошном материале.

Точность обработки 12-14 квалитет, шероховатость Rz 80 - 20.

Рассверливанием называется увеличение диаметра уже имеющегося отверстия.

- 2 вопрос Сверло. Классификация сверл.

Показ слайда

Сверло – осевой режущий инструмент, предназначенный для образования отверстий в сплошном материале, а также для обработки (рассверливания) отверстий, предварительно изготовленных ковкой, штамповкой, литьем или сверлением.

По конструкции и назначению различают сверла:

1.Спиральные.

2.Специальные (перовые, центровочные, пушечные,  ружейные, сверла для кольцевого сверления,  комбинированные).

- 3 вопрос Конструкция спирального сверла? Назначение каждой части сверла?

Показ слайда

- 4 вопрос  Зенкерование

Зенкеры – это осевые многолезвийные режущие инструменты, которые применяются для промежуточной или окончательной обработки отверстий, полученных предварительно сверлением, литьем, ковкой или штамповкой, с целью повышении их точности (IT9, IT 10) и уменьшения шероховатости обработанной поверхности до Ra 2,5.

Показ слайда

- 5 вопрос  Развертывание

Развертки – это осевые многолезвийные режущие инструменты, применяемые для чистовой обработки отверстий. Точность отверстий после развертывания – IT6, IT 8, а шероховатость поверхности - Ra 1,2…0,32.

В отличие от зенкеров развертки имеют большее число зубьев (z = 6 …14).

Они снимают значительно меньший припуск (t = 0,15 …0,50 мм), чем при зенкеровании.

Показ слайда

6 вопрос   Влияние различных факторов на Vр при сверлении.

Показ слайда

1. Стойкость режущего инструмента

2. Физико – механические свойства обрабатываемого материала

3. Материал  режущей части сверла

4. Диаметр сверла

5. Формы заточки сверла

6. Подача (S) и глубина сверления (t).

7. С.О.Ж.

Реферат «История  процесса сверления» Бойченко Дмитрий

Реферат   						Степанов Павел

- Просмотр фильма «Изготовление сверл»

4. Выдача задания на практическую работу.

Практическая работа №3

Наименование работы: Расчет и табличное определение режимов резания при сверлении, зенкеровании, развертывании.

Цель работы: » Сделать расчеты режимов резания при сверлении, зенкеровании, развертывании ( с использованием таблиц нормативов), определить мощность резания (Nрез.), определить основное время (То)».

Под режимом резания подразумеваются принятые глубина резания (t), подача (S) и скорость резания (V), с которыми производится обработка детали.

Под режимом резания подразумевается: глубина резания (t); подача (S); скорость резания (Vр)- с которыми производится обработка детали.

а) Глубина резания (t).

При сверлении:

t=0,5×D (мм)

При рассверливании (зенкеровании, развертывании):

t=0,5× (D-D0)  (мм)

D0-диаметр ранее просверленного отверстия (мм)

D-диаметр инструмента (мм).

б) Подача (S ) - величина перемещения инструмента вдоль оси за один его оборот (или  за один оборот заготовки, если она вращается, а сверло имеет только продольное перемещение).

У сверла 2 режущие кромки, тогда подача, приходящаяся на каждую из них (Sz):

Подача на зуб

| Sz = | S | (мм/об) |
| --- | --- | --- |
|  | z |  |

z – число зубьев инструмента

Минутная подача (Sm):

Sm=S×n (мм/мин)

n – частота вращения  (об/мин)

г) Скорость резания (V) - путь перемещения режущей кромки инструмента относительно обрабатываемой детали в единицу времени.

| V = | π ×D× n | (м / мин) |
| --- | --- | --- |
|  | 1000 |  |

Где  D – диаметр сверла (мм);

n -  частота вращения сверла (об/мин)

- Машинное время Тм

| Тм = | L | = | l +y + Δ | (мин) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S × n |  | S × n |  |

L - путь, проходимый инструментом в направлении подачи (мм)

l - глубина сверления (зенкерования, развертывания) (мм)

∆- величина перебега инструмента (1-3 мм)

у - величина врезания при сверлении:

y=D/2×ctgφ

при рассверливании  зенкеровании, развертывании:

y=t×ctg φ   (мм)

n – частота вращения сверла (об/мин);

S – подача (мм/об).

Задание

(таблица №1 стр. 8) .

Задача 1. На вертикально – сверлильном станке (модель станка)            производят сверление  (глухого – сквозного)  отверстия диаметром D           и глубиной  l   . Материал заготовки……

Определить:

- Выбрать режущий инструмент.

- Назначить режим резания.

- Определить осевую силу Р0.

- Определить крутящий момент Мкр.

- Определить мощность резания Nрез.

- Определить основное время Тм

- Выполнение практической работы.

- Подведение итога урока и оценка деятельности студентов.

Используемая литература:

1. Справочник инструментальщика /Под ред. Ордынцева. – М.: Машиностроение, 1984.

2. Режимы резания; Справочник: В 2 т. /Под ред.  Локтева. – М.: Машиностроение, 1988.

3. Прогрессивные режущие инструменты и режимы резания металлов: Справочник. - М.: Машиностроение, 1990.

4. Д.В.Кожевников, С.В.Кирсанов «Резание материалов» М.: «Машиностроение», 2007.

5.Р.М.Гоцеридзе «Процессы формообразования и инструменты» М.: «Машиностроение», 2006.