Директорская контрольная работа.

II уровень.

Предмет: Специальная технология

Время выполнения: 30 минут.

Курс III.

Вариант 1.

Задание: дополнить выражение, выбрать правильный вариант ответа, установить соответствие.

| № | Вопрос |  |
| --- | --- | --- |
|  | Дополните выражения: |  |
| 1. | Дополните список основных элементов поршневого компрессора: Картер, ____, шатунно-поршневая группа, клапанная доска, всасывающие и нагнетательные клапаны, крышка цилиндра. |  |
| 2. | Впишите недостающий компонент: Суммарные теплопритоки в холодильную камеру определяются как сумма теплопритоков через ограждения, _____от _____, теплопритоков от приточной вентиляции, эксплуатационных теплопритоков. |  |
| 3. | Дополните выражение ключевым словом: Наибольшую наглядность процессов, происходящих в рабочей полости компрессора, дает индикаторная _____. |  |
| 4. | Дополните выражение ключевым словом: Холодильным _____ называется вещество, используемое в любом холодильном процессе для поглощения теплоты, отводимой от охлаждаемого объекта. |  |
|  | Выберите правильный вариант ответа: |  |
| 5. | Баллон с фреоном окрашен в: А. красный цвет, Б. серебристый цвет, В. голубой цвет. |  |
| 6. | Комплекс работ, необходимых для поддержания исправности и работоспособности холодильной установки, в которые входят замена и восстановление изношенных деталей, называется: А. монтажом, Б. ремонтом, В. дефектацией. |  |
| 7. | При ремонте цилиндров поршневого компрессора допускается увеличение диаметра цилиндра: А. 0.0075мм, Б. 2-3мм, В. 0.2-0.3мм на 100мм диаметра. |  |
| 8. | При ремонте теплообменных аппаратов свищи и трещины в корпусных деталях ликвидируют: А. клепкой, Б. вальцовкой, В. сваркой. |  |
|  | Установите соответствие: |  |
| 9. | Измерение величин: А. давления, Б. температуры, В. относительной влажности воздуха | Приборами: - термометром, - психрометром, - вакуумметром. |
| 10 | Величина: А. Количество теплоты, Q , Б. Коэффициент теплопередачи, К, В. Давление, p, | Единица измерения: - Па, - Вт/(м2*К), - Дж, |