Директорская контрольная работа.

II уровень.

Предмет: Специальная технология

Время выполнения: 30 минут.

Курс III.

Вариант 2.

Задание: дополнить выражение, выбрать правильный вариант ответа, установить соответствие.

| № | Вопрос |  |
| --- | --- | --- |
|  | Дополните выражение: |  |
| 1. | Дополните список основных элементов паровой холодильной машины: ____, конденсатор , регулирующий вентиль и испаритель. |  |
| 2. | Впишите недостающий компонент: Суммарные теплопритоки в холодильную камеру определяются как сумма теплопритоков через ограждения, теплопритоков от продуктов, теплопритоков от приточной вентиляции, _____ _____. |  |
| 3. | Дополните выражение ключевым словом: Объем, который занимает оставшийся в цилиндре после сжатия и выпуска в конденсатор хладагент, называется «____ объем». |  |
| 4. | Дополните выражение ключевым словом: _____ должен быть химически стабильным, не разлагаться и не вступать в реакции с металлами и смазочными маслами. |  |
|  | Выберите правильный ответ: |  |
| 5. | Баллон с аммиаком окрашен в: А. красный цвет, Б. желтый цвет, В. голубой цвет. |  |
| 6. | Определение технического состояния оборудования, его сборочных единиц и отдельных деталей с выявлением неисправностей называется: А. дефектацией, Б. монтажом, В. ремонтом. |  |
| 7. | Индикаторная диаграмма цикла поршневого компрессора устанавливает соотношение между: А. размерами конструктивных деталей, Б. давлением нагнетания и всасывания, В. давлением сжатия и объемом хладагента. |  |
| 8. | Ремонт теплообменных аппаратов начинают с проверки их: А. нагрева, Б. плотности, В. влажности. |  |
|  | Установите соответствие: |  |
| 9. | Между величинами: А. 1 Мпа= Б. 1 ат= В. 1 бар= | 1. 1 кг/см2. 2. 106 Па. 3. 105 Па. |
| 10 | Между величиной : А. Плотность, r Б. Относительная влажность, j В. Давление, p, | И ее размерностью - Па, - Кг/м3, - % . |