Практическая работа №1

Анализ безопасности выполнения работ на металлообрабатывающих станках.

| Цель: изучить меры безопасности при работе на металлообрабатывающих станках Для выполнения работы необходимо знать: особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности; правовые нормативные и организационные основы охраны труда. Уметь: проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности, использовать экобиозащитные материалы. Выполнение данной практической работы способствует формированию профессиональных компетенций ПК1.1-1.4 и ПК2.1-2.3. Время выполнения 90 минут. Краткая теория. |  |
| --- | --- |

- Общие меры безопасности

- Станки токарной группы

- Станки сверлильной группы

- Станки фрезерной группы

- Станки шлифовальной и заточной групп

- Средства защиты

Общие меры безопасности.

Требования к одежде.

|  | Спецодежда должна быть заправлена и не иметь развевающихся концов. Все пуговицы должны быть застегнуты. Волосы должны быть убраны под головной убор. Работать в перчатках или рукавицах запрещается. |
| --- | --- |

Освещение.

|  | Светильник должен быть направлен в рабочую зону и не слепить глаза. Используйте местное освещение только вместе с общим. |
| --- | --- |

Схема заземления станка.

Правила безопасности.

|  | Не переодевайтесь у работающего станка. Не отвлекайтесь разговорами, не принимайте пищу. |
| --- | --- |
|  | Не наращивайте гаечный ключ трубой или другими рычагами. |
|  | Не допускайте попадания рук в зону действия инструмента во время работы станка. |
|  | Не загромождайте проходы между станками посторонними предметами. |
|  | Не включайте незнакомые кнопки и рычаги. |
|  | Крупную стружку удаляйте крючком, мелкую - щеткой. Руками опасно. Не давайте стружке накапливаться. Сдувать стружку сжатым воздухом - ЗАПРЕЩАЕТСЯ! |
|  | Не пытайтесь устранять неисправности электроприборов самостоятельно. Вызовите электромонтера. |
|  | Содержите рабочее место в чистоте и опрятности. |

Станки токарной группы

Рабочее место токаря

|  | 1. Лампа местного освещения 2. Инструментальная тумбочка 3. Напольная решетка 4. Тара для деталей |
| --- | --- |

Опасные зоны станка

|  | 1. Клиноременная передача 2. Патрон 3. Резцедержатель 4. Суппорт 5. Обрабатываемая деталь 6. Пиноль 7. Сменная шестерня 8. Ходовой винт 9. Упор 10. Заземляющий контакт |
| --- | --- |

Правила безопасной работы за токарным станком

|  | Выключайте станок при следующих операциях: Установка и съем детали Контроль размеров детали Уборка стружки Переключение скоростей |
| --- | --- |
|  | Не складывайте детали на коробке скоростей. Упавшая от вибрации деталь может нанести травму. |
|  | Зажав деталь не забудьте вынуть ключ из патрона. |
|  | Обязательно опускайте предохранительный экран. |
|  | При необходимости работать с выступающими кулачками патрона установите предохранительный кожух. |
|  | Поставьте ограждение, если из шпинделя выступает длинный конец прутка. |

Устройства и приспособления для безопасной работы на токарных станках

|  | Для обработки хрупких и пылящих материалов используйте резец - пылестружкоприемник конструкции ВЦНИИОТ. 1. Полый корпус 2. Патрубок 3. Гибкий металлический или резиновый рукав 4. Резец 5. Крепежный винт 6. Деталь |
| --- | --- |
|  | При нарезании резьбы используйте устройство для автоматического отвода резца 1. Упор 2. Копирный валик 3. Резец 4. Резцедержатель 5. Щуп 6. Корпус 7. Эксцентрик 8. Шарик |

Станки сверлильной группы

Рабочее место сверловщика

|  | 1. Стеллаж для готовых деталей 2. Приемный столик с инструментальными ящиками 3. Напольная решетка |
| --- | --- |

Опасные зоны станка

Правила безопасной работы за сверлильным станком

|  | Запрещается! 1.Разгонять каретку суппорта на рукаве Необходимо! 2. Прочно закреплять рукав в нужном положении 3. Отводить шпиндель с режущим инструментом на безопасное расстояние при установке и снятии детали |
| --- | --- |
|  | Следует уменьшать подачу сверла при его выходе из отверстия |
|  | Останавливать рукой патрон или шпиндель ЗАПРЕЩАЕТСЯ! |
|  | Подача смазывающе-охлаждающей жидкости. При сверлении глубоких отверстий периодически выводите сверло! |
|  | Подавать охлаждающую жидкость на сверло смоченными обтирочными концами ЗАПРЕЩАЕТСЯ! |

Устройства и приспособления для безопасной работы на сверлильных станках

|  | Блокировка станка на случай возникновения опасности. Устройство служит для экстренной остановки станка, если плохо закрепленная деталь начнет вращаться вместе со сверлом, или когда захвачена одежда станочника. |
| --- | --- |
|  | При сверлении вязких металлов не допускайте образования сливной стружки. Используйте сверла с канавками на режущих гранях. |

|  | Пневматический стружкоприемник конструкции ВЦНИИОТ для вертикально-сверлильных станков. 1. Сменная головка 2. Криволинейный патрубок 3. Телескопическая труба |
| --- | --- |

Специальные приспособления для крепления деталей, предотвращающие их вырыв.

| Машинные тиски | Универсальный угольник |
| --- | --- |
| Призмы для круглых деталей | Призмы с зажимами |

Станки фрезерной группы

Рабочее место фрезеровщика

|  | 1. Лампа местного освещения 2. Инструментальный шкаф 3. Напольная решетка 4. Тележка 5. Ящик для заготовок и деталей 6. Защитный экран |
| --- | --- |

Опасные зоны станка

|  | 1. Фреза и оправка 2. Рукоятки (без выталкивающих пружин работать опасно) 3. Заземляющий контакт |
| --- | --- |

Правила безопасной работы за фрезерным станком

|  | Перед работой проверьте исправность станка и пусковых устройств. 1. Пульт выбора режимов 2. Ручное управление 3. Пульт дистанционного управления |
| --- | --- |
|  | Будьте осторожны при установке фрезы и подвески |
|  | Закрепляйте деталь ключом только при отведенной фрезе |
|  | При измерении детали отведите фрезу на безопасное расстояние |
|  | Для крепления деталей используйте универсальный прихват 1. Прижимная планка 2. Зажимной винт 3. Быстросъемная шайба 4. Винт 5. Сменная втулка 6. Опора 7. Сухарь 8. Гайка 9. Втулка |

Устройства и приспособления для безопасной работы на фрезерных станках

|  | Стружкоотводчик на вертикально-фрезерном станке 1. Лоток 2. Приемная часть |
| --- | --- |
|  | Устройство для безопасного охлаждения фрезы |
|  | Пылестружкоприемник конструкции ВЦНИИОТ 1. Корпус 2. Приемный патрубок 3. Замок 4. Крышка (щека) 5. Подвеска 6. Направляющая пластина |

Специальные подставки для хранения оправок (хранить оправки на хоботе станка ОПАСНО!):

Станки шлифовальной и заточной групп

Рабочее место шлифовщика

|  | 1. Лампа местного освещения 2. Инструментальный шкаф 3. Напольная решетка 4. Приемный столик |
| --- | --- |

Опасные зоны станка

|  | 1. Шлифовальный круг 2. Подвижной стол 3. Заземляющий контакт |
| --- | --- |
|  | Абразивный круг проверяют постукиванием в подвешенном состоянии деревянным молотком массой 200-300 грамм. Круг, не имеющий трещин издает чистый звук. |
|  | Маркировка шлифовального круга: 1. Абразивный материал 2. Зернистость 3. Завод-изготовитель 4. Твердость 5. Связка 6. Структура 7. Диаметр отверстия 8. Высота 9. Допустимая окружная скорость 10. Наружный диаметр 11. Форма |
|  | Установка и укрепление круга: 1. Зазор между боковой крышкой кожуха и фланцем для крепления круга 5-10 мм. 2. Высота фланца и ширина кольцевой поверхности - по ГОСТ 2270-78 и ГОСТ 123.028.-83 3. Зазор между отверстием круга и посадочным местом в пределах ГОСТ 2270-78 и ГОСТ 2424-83 4. Зазор между новым кругом и внутренней цилиндрической поверхностью кожуха - по ГОСТ 2270-78 |

Правила безопасной работы за фрезерным станком

|  | Будьте осторожны, закрепляя деталь в проводковом патроне. Хвост хомута и головка винта могут захватить край одежды. |
| --- | --- |
|  | Включив станок, разгоните шлифовальный круг до рабочих оборотов. Подводите круг плавно, без толчков и ударов. |
|  | Для замера детали отведите ее от шлифовального круга и остановите вращение шпинделя передней бабки. |
|  | Используйте блокировку питания электромагнитной плиты с пусковым устройством станка. |

Меры безопасности при работе на заточных станках

|  | Для защиты глаз используйте защитные очки или предохранительный экран |
| --- | --- |

|  | Во избежание заклинивания и разрыва круга при заточке сверла ЗАПРЕЩАЕТСЯ увеличивать зазор свыше 3 мм. |
| --- | --- |

|  | При правке круга металлической шарошкой устанавливайте ее на подручник до упора |
| --- | --- |

По мере износа круга опускайте предохранительный экран так, чтобы зазор между ним и кругом не превышал 6 мм:

Место соприкосновения изделия с кругом должно находится на горизонтали, проходящей через центр круга, или выше ее не более чем на 10 мм:

Средства индивидуальной защиты при работе на металлообрабатывающих станках.

Защитные очки

Базовые модели и исполнения защитных очков:

| Модель | Краткое описание | Исполнение |
| --- | --- | --- |
| 02 | Оправа, боковые щитки и заушники из пластмассы | 02-У, 03, 04, 011, 002 |
| 00 | Оправа, стекла, заушники из пластмассы | 014 |
| 012 | Оправа и стекла из пластмассы | 016, 022 |

Порядок выполнения и форма отчетности.

1.Изучить опасные факторы при работе на металлообрабатывающих станках.

2.Провести анализ опасных факторов.

3.Предложить меры защиты.

Составить отчет о работе.

Контрольные вопросы:

1.Требования к одежде?

2.Правила безопасной работы за токарным станком?

3.Правила безопасной работы за сверлильным станком?

4.Правила безопасной работы за фрезерным станком?

5. Средства индивидуальной защиты?

Литература.

1.О.Н.Куликов, Е.И.Ролин « Охрана труда в металлообрабатывающей промышленности».

2.Б.С.Покровский «Охрана труда в металлообработке».