Республика Татарстан

Муслюмовский  район

село Муслюмово

Предмет: « Технология»

Проектная  работа на тему:

«Станок для фигурного  выпиливания

фанеры»

Проект составил ученик 10 Б класса

Залилов  Ришат

Руководитель Амиров К.З.

Муслюмовский  лицей

2007 г.

Обоснование

У нас в лицее организовали кружок « Умелые руки», где занимаются ребята с 5- го по 11 классы. Здесь мы изготавливаем различные столярные изделия в свободное от уроков время. Особое внимание уделяется на занятиях резьбе по дереву, выпиливанию фигурных изделий и художественной обработке древесины. Но так как время занятий на кружках ограничено, я для того чтобы мог изготавливать такие изделия дома, задумал смастерить различные станки наподобие школьных.

Один из таких станков это – станок для фигурного выпиливания древесины, т. е. стационарный электролобзик. Имея такой станок я теперь могу в домашних условиях изготавливать изделия, имеющие фигурные нарезные детали.

У нас на чердаке хранятся много разных старых или неисправных вещей, среди которых была и старая швейная машина. Увидев однажды эту машину, мне в голову пришла одна мысль: нельзя ли приспособить эту машину для фигурного выпиливания древесины.

Немного подумав, я пришел к выводу, что если закрепить пилку вместо иглы на игловодитель можно эту машину использовать как лобзик, что я и сделал. Для этого я разобрал машину, снял все не нужные детали, перевернул игловодитель. Потом приспособил электродвигатель от старой швейной машины к станку, установил на игловодитель переходник-муфту для крепления пилки и прикрепил рабочий стол. Выполнил все необходимые электромонтажные работы, соблюдая правила электробезопасности.

Таким образом, теперь я в свободное время могу изготавливать интересующие меня вырезные фасонные изделия чего я не смог бы изготовить без такого удобного станка.

После такой переконструкции швейную машину легко можно вернуть в исходное состояние, то есть ее можно использовать по ее прямому назначению. Для этого просто нужно обратно поставить снятые детали и иметь в запасе другой игловодитель.

Эта машина очень удобна в эксплуатации, так как она включается и выключается с помощью ножного выключателя и обе руки свободны для  манипулирования заготовкой. Кроме этого можно регулировать обороты двигателя с помощью ножного регулятора, что тоже очень удобно. Еще одно преимущество машины заключается в том, что при работе на машине почти вся опилка, образуемая при пилении накапливается внутри нижнего ящика машины, а не разбрасывается как это бывает при работе с электролобзиком.

А в будущем я планирую сделать эту машину универсальной, приспособив к ней еще и прялку.

1

Технологическая карта

| Последовательность выполнения | Графическое изображение | Инструменты и принадлежности |
| --- | --- | --- |
| Выточить на токарном станке втулку для муфты, просверлить центральное отверстие для установки на игловодитель |  | Токарный станок, Заготовка, Сверло, Пассатижы. Сверлильный станок |
| Просверлить отверстие под прижимной винт и нарезать резьбу |  | Сверло Сверлильный станок Резьбонарезные инструменты |
| Снять игловодитель из машины и выточить паз со стороны прижимного винта |  | Электроточило штангенциркуль |
| Разобрать машину и снять все ненужные детали с машины. Установить игловодитель на свое место |  | Отвертка Гаечные ключи |
| Снять с машины рабочий стол и увеличить отверстие для прохода рабочей пилки |  | Отверка Ножовка по металлу Напильники |
| Устоновить рабочий стол на место и собрать машину |  | Отверка Гаечные ключи Пассатижи |
| Установить муфту на игловодитель , поставить на место готовую пилку и прижать с помощью прижимного винта |  | Отверка Пассатижи Прижимной винт |
| Установить электродвигатель . Повернуть прижимную лапку на 90 градусов чтобы не задела муфту при ее работе и машина готова к работе |  | Отверка Пассатижи Гаечные ключи |

Технический рисунок

Правила безопасности при изготовлении

- При изготовлении пользоваться только исправным инструментом.

- Работать только в рабочей одежде.

- С режущими инструментами обращаться осторожно, работать « от себя».

- Работать на токарном станке только после разрешения учителя и только под его наблюдением.

- Заготовку на станок установить , снять и произвести замеры только после полной остановки станка.

- Не оставлять на станке перед работой заготовки, ключи и другие принадлежности.

- При работе на сверлильном станке застегнуть все пуговицы, убрать все свисающие элементы одежды.

- При сверлении крепко закрепить заготовку в тисках или придерживать пассатижами.

- При сверлении надеть защитные очки.

- При монтаже электродеталей соблюдать правила электробезопасности, не оставлять оголенные участки электропроводов и приборов.

- При работе на машине и при пилении фанеры работать особенно осторожно, не подпускать руки близко к работающей пилке, подачу производить плавно и без рывков.

Товарный знак

Экономический расчет

Швейную машину для изготовления станка я использовал из числа списанных вещей на чердаке. Поэтому при исчислении экономических затрат стоимостью швейной машины можно пренебречь. Экономические затраты на изготовление станка таким образом состоят из стоимости:

- набора пилок для электролобзика – 180 рублей;

- металлической  заготовки для муфты – 20 рублей;

- электроэнергии затраченной на токарном станке , электроточиле и сверлильном станке – 20 рублей;

- электроэнергии использованной на освещение помещения при изготовлении –

10 рублей;

5.    набора метчиков для нарезания резьбы на муфте – 150 рублей;

6.    лакокрасочных материалов – 120 рублей;

Таким образом на изготовление станка я истратил всего :

180 + 20 + 20 + 10 + 150 + 120 = 500 ( рублей)

Исходя из выше перечисленных себестоимость станка не считая физических затрат равна 500 рублям.

Содержание

- Обоснование выбора проекта ……………….1

- Товарный знак……………………………….......2

- Технический рисунок……………………….....3

- Кинематическая схема станка……………..4

- Постановка задачи по проекту……………..5

- Решение поставленных задач……………….6

- Технологическая карта…………………………7- 8

- Схема соединительной муфты……………….9

- Сборочный чертеж рабочей части ……….10

10. Правила безопасности при изготовлении…11

11. Экономический расчет………………………12

12. Экологическая оценка……………………….13

13. Анализ выполненной работы.

Используемая литература…………………14

Кинематическая схема станка

Соединительная муфта

Сборочный чертеж рабочей части

муфта Игловодитель

винт                                                        пилка

Постановка  задачи  по проекту

Меня давно интересовал вопрос: как можно облегчить выполнение  таких операций  по обработке  древесины   как шлифование, отделка, покраска и выпиливание  лобзиком? Я сначала решил заняться последним и поставил перед собой  задачу:

Разработать конструкцию и изготовить машину для фигурного выпиливания  фанеры.

Технические  требования к машине , как я  считаю должны быть следующие:

- Использовать подсобные материалы и оборудование имеющиеся вналичии.

- Размеры машины должны быть таковы, чтобы ее можно было легко перенести  с места на место и она занимала мало места.

- Она должна быть проста  в изготовлении и не  должна включать сложные операции .

- Машина должна соответствовать требованиям безопасности.

Для решения  этих  задач мне  пришлось решить следующие проблемы:

- Какие  бытовые  приборы и аппараты можно приспособить для изготовления машины?

- Какой  вид  энергии  можно использовать для привода машины?

- Как объединить эти два прибора?

Учитывая  выше перечисленное, я пришел  к выводу, что передо мной стоит задача на переконструирование. Обдумав все варианты, я пришел к выводу, что наиболее  подходящим прибором  для  изготовления  является швейная машина. Теперь остается  решить вопрос: как объединить два таких прибора как швейная машина и лобзик.

Решение  задач

| № | Контрольные вопросы | Ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Какой объект ты выбрал для изготовления? | Я выбрал для изготовления машину для фигурного выпиливания фанеры, так как она на много облегчит работу и ускорит процесс изготовления изделия |
| 2 | Каково значение этого объекта? | Эта машина облегчит выполнение работы и ускорит процесс изготовления изделия |
| 3 | Какие функции может выполнить этот объект? | После переконструирования эта машина сможет выполнить фигурное пиление фанеры и ее можно использовать по назначению, то есть как швейную машину |
| 4 | Встречал ли ты раньше такие объекты или читал о нем в газетах и журналах7 | Нет |
| 5 | Из каких основных частей состоит этот объект7 | Машина состоит из швейной машины старого образца отслужившего свой срок, электродвигателя, лобзиковой пилки с муфтой для соединения и резисторного регулятора оборотов |
| 6 | Какие еще имеет возможности этот объект? | Кроме выпиливания фанеры машину можно использовать по ее прямому назначению, то есть использовать как швейная машина. Для этого просто нужно поставить другой игловодитель и снятые детали |
| 7 | Как можно закрепить пилку от лобзика к машине? | Пилку можно закрепить к игловодителю с помощью специальной муфты, которую можно легко изготовить на токарном станке в школьной мастерской |
| 8 | Какие нужны инструменты для изготовления объекта? | Для изготовления машины понадобятся следующие инструменты и приспособления: токарный станок ТВ- 6, электроточило, напильники, сверла, зубило, штангенциркуль, отвертки, гаечные ключи, метчик |
| 9 | Какие нужны материалы для изготовления объекта? | Для изготовления машины нужны следующие материалы: стальная круглая заготовка диаметром 20 мм, пилка от лобзика, кусок резиновой камеры от матоцикла |
| 10 | Какова общая стоимость затраченных материалов? | Примерная стоимость изготовления складывается из стоимости материалов и электроэнергии затраченной на изготовление. Стоимостью швейной машины можно пренебречь, так как она из числа списанных |

Анализ выполненной работы

По моему мнению, если у человека хорошая фантазия и умелые руки, то совсем не трудно изготовить простейшие приспособления и механизмы используя подручные материалы и приборы.

Вывод: я ответил на все поставленные мной вопросы и пришел к выводу, что смогу изготовить это изделие. Уменя для этого достаточно необходимых материалов , времени, а самое главное – ЖЕЛАНИЕ!

Используемая литература

- Симоненко В.Д. «Технология» 6 класс

- Симоненко В.Д. «Технология» 7 класс

- Симоненко В.Д. «Технология» 9 класс

- Спиридонов И.Г. «Слесарное дело»

- Боровков Ю.А. «Технический справочник учителя труда»