Мешкова Вера Борисовна

Учитель технологии

МБОУ СОШ №30 Г. Тамбов

Инструкционные карты по макраме.

8 класс

Инструкционная карта №1

Крепление нитей на основу

| Последовательность выполнения работы. | Рисунок. |
| --- | --- |
| Способ 1. 1. Сложить нить пополам и положить на основу петлёй вверх. 2. Перегнуть петлю назад на основу продеть в петлю 2 конца, затянуть её, потянув оба конца в низ. Горизонтальная перекладинка петли оказалась на лицевой стороне. Способ 2. 3 Сложить нить пополам и подложить петлёй вверх под основу. 4. Перегнуть петлю вперёд на основу, продеть 2 конца в петлю и затянуть её , потянув оба конца вниз. Перекладинка осталась на изнанке. Способ 3. 5. Закрепить сложенную пополам нить способом два. 6. Каждым концом нити выполнить по одному витку: накинуть каждый конец на основу, обогнуть её и вытянуть поверх образовавшейся снизу петли. Перекладинки остались на изнанке. Способ 4. 7. Подложить под основу верхний конец нити и зафиксировать его булавкой на расстоянии 2-3 см. над основой. 8. Нижний конец накинуть на основу справа от верхнего и обогнуть его, потянув нить вниз. 9. Сделать второй виток слева от верхнего конца: нижний конец накинуть на основу, обогнуть её и вытянуть нить в образовавшуюся петлю снизу под основой. 10. Затянуть второй виток. | 1 2 3 |

Инструкционная  карта  №2.

Простой узел  (узел из одной нити).

| Последовательность выполнения работы. | Рисунок. |
| --- | --- |
| Левый простой узел. 1. Приколоть нить длиной 30-40 см. к подушке. Взять её в правую руку и слегка натянуть. 2. Левой рукой взять свободный конец нити и наложить его поверх натянутой слева направо (по часовой стрелке). Образовалась петля слева. 2. Ввести в неё конец нити снизу вверх, затянуть узел и после этого убрать правую руку. Правый простой узел. 1. Приколоть нить длиной 30-40 см. к подушке. Образовать петлю для правого узла справа от натянутой верёвки, натягивая её левой рукой. 2. Правой рукой взять свободный конец нити, ввести в петлю снизу вверх и затянуть узел. | левый простой узел правый простой узел |

Инструкционная карта №3

Узел  «фриволите».

| Последовательность выполнения работы. | Рисунок. |
| --- | --- |
| Левый узел «фриволите». 1. Закрепить на основе нить длиной 1 м., перепустив концы на 20 см. (правый) и 80 см. (левый). Натянуть правой рукой короткий конец (узелковая нить). 2. Выполнить левой рукой рабочей нитью левый петельный узел. 3. Затем завести рабочую нить под узелковую и выполнить второй левый петельный узел: обогнуть узелковую нить снизу вверх и вытянуть из-под рабочей. Слева образовалась вертикальная перекладинка. Узел готов. Правый узел «фриволете» 1. Правый узел выполняют из двух правых петельных узлов аналогично левому: в левой руке натянута левая нить – узелковая, правая нить рабочая. Примечание. При плетении узлов «фриволите» рабочие нити должны быть в 8-10 раз длиннее узелковых. | Левый узел «фриволите» Правый узел «фриволите» |

Инструкционная карта №4

Репсовый узел.

| Последовательность выполнения работы. | Рисунок. |
| --- | --- |
| Горизонтальный репсовый узел. 1.Закрепить на основе 4 нити длиной по 1м., сложенные пополам. 2. Положить крайнюю левую нить – узелковую горизонтально слева направо поверх всех остальных – рабочих. Заколоть место сгиба узелковой нити булавкой и натянуть её правой рукой. 3. Левой рукой взять соседнюю левую нить – рабочую, перебросить её поверх узелковой налево и вытянуть снизу. 4. Эту же рабочую нить поднять кверху, перебросить поверх узелковой и вытянуть через образовавшуюся снизу петлю. 5. Подтянуть 2 петельных узла друг к другу и уровнять – репсовый узел готов. 6. Следующие узлы завязывать поочерёдно каждой рабочей нитью, плотно их подтягивая друг к другу. Образовалась первая горизонтальная брида. 7 Вторую бриду плести в противоположном направлении справа налево. | Горизонтальные репсовые узлы. |

Инструкционная карта №5

Одинарный плоский узел.

| Последовательность выполнения работы. | Рисунок. |
| --- | --- |
| Одинарный левый плоский узел. 1. Две нити длиной по 1м.,сложить вдвое так, чтобы один конец был длиннее другого в 4 раза (20 и 80 см.). Закрепить нити на основе способом 1,располагая короткие концы посередине, длинные по краям. Средние2-узелковые; крайние2- рабочие. 2. Взять в левую руку левую нить согнуть её под прямым углом и положить поверх двух узелковых (2-я и 3-я). 3. Правой рукой положить правую рабочую нить ( 4-ю) поверх первой нити и завести под обе узелковые. 4. Четвёртую нить вытянуть левой рукой поверх 1-й нити из петли, которая образовалась между узелковыми и 1-й нитью. 5. Потянуть одновременно в противоположные стороны левую и правую рабочие нити – узел затянулся. Примечание. В момент затягивания узла необходимо туго натягивать узелковые нити: надо положить их сверху на средний палец левой руки и зажать между безымянным и мизинцем. | 1-2 3-5 |

Инструкционная карта №6

Одинарный  плоский  узел.

| Последовательность выполнения работы. | Рисунок. |
| --- | --- |
| Одинарный правый плоский узел. 1. Две нити длиной по 1м.,сложить вдвое так, чтобы один конец был длиннее другого в 4 раза (20 и 80 см.). Закрепить нити на основе способом 1,располагая короткие концы посередине, длинные по краям. Средние2-узелковые; крайние2- рабочие. 2 Правую нить взять в правую руку, согнуть нить под прямым углом, положить поверх двух узелковых и подложить под левую рабочую нить - 1-я. 3 Левой рукой завести 1-ю нить под обе узелковые и вытянуть её поверх 4-й нить. Узел готов. Примечание. В момент затягивания узла необходимо туго натягивать узелковые нити: надо положить их сверху на средний палец левой руки и зажать между безымянным и мизинцем. | 1-2 3 |

Литература

- Кузьмина М.А. Азбука плетения. М. «Легпромбытиздат»,1994.

- Светашова Т.А.  Макраме – техника плетения.  Нальчик  Акционерно-кооперативная фирма «ААА», 1993.

- Энциклопедия Шитьё и рукоделие М. Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2000.