## Проверочные тесты по черчению

в 9 классе.

Авторская разработка

Автор: Ситькова Лариса Алексеевна

учитель изо и черчения

МБОУ  «Школа №62»

г. Прокопьевск

тест по теме: Деталирование

|  |  | ответы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | задания | А | В | С |
| 1 | Какие размеры наносят на чертежах деталей при деталирование? | Только габаритные | Только основные | Все размеры |
| 2 | Отчего зависит число изображений детали? | Число изображений должно быть наименьшим, достаточным | Число изображений должно быть наибольшим, то есть достаточным | Должно быть, 3 вида в проекционных связях |
| 3 | Все ли на детали на сборочных чертежах подлежат деталированию? | Все абсолютно | Только основные | Все, кроме стандартизованных |
| 4 | Что называется деталированием? | Процесс составления чертежей деталей по чертежам изделий | Чтение сборочного чертежа | Составление сборочного чертежа по чертежам изделий |
| 5 | Что значит согласовать размеры? | Это размеры сопрягаемых поверхностей | Взять размеры со справочной таблицы | Взять размеры со сборочного чертежа. |
| 6 | Как определить размеры при выполнении чертежа по чертежу сборочной единицы? | С помощью пропорционального масштаба | По масштабу указанному на сборочном чертеже | Измерить линейкой на сборочном чертеже |

тест № 1 по теме: Разрезы

|  |  | ответы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | задание |  | А | В | С |
| 1 | Как изображаются в разрезе детали с тонкими стенками? |  | Тонкими стенками | Не штрихуют | штрихуют |
| 2 | Нужно ли показывать на половине вида внутренние очертание предмета? |  | Да | Иногда | Нет |
| 3 | Границей между видом и разрезам при соединении половины вида и половины разреза служат….. |  | Штриховая линия | Штрихпунктирная линия | Волнистая линия |
| 4 | Какой линией на чертеже разделяют часть вида и часть разреза? |  | Сплошная волнистая | Штрихпунктирная | Сплошная тонкая |
| 5 | В каких случаях на чертеже рекомендуют соединять половину вида и половину соответствующего разреза? |  | Деталь имеет две оси симметрии | Левая часть детали симметрична правой части | Верхняя часть детали симметрична нижней части |

тест № 2 по теме: Разрезы

|  |  | ответы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | задания | А | В | С |
| 1 | Разрез – это…. | Изображение фигуры | Изображение предмета | Наглядное изображение |
| 2 | Если разрез в пропорциональной связи, как его обозначают? | Не обозначается | Буквами и стрелками | Разомкнутой линией |
| 3 | Какой линией ограничивают местный разрез? | Сплошной волнистой | Сплошной тонкой | Штрихпунктирной |
| 4 | Допустимо ли совпадение линии, ограничивающий местный разрез с другими линиями чертежа? | Иногда | Нет | Да |
| 5 | Как выделяется на фигуре сечения, входящие в разрез? | Штрихуется | Буквами | Стрелками |
| 6 | Чтобы показать в сплошной детали небольшое отверстие применяют… | Разрез | Местный | Сечение |

тест по теме: Сечения

|  |  | ответы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | задания | А | В | С | Д | Е |
| 1 | Как обозначают не симметричное наложенное сечение? | Буквами и стрелками | Не обозначают | А - А | Разомкнутой линией и буквами | Разомкнутой линией и стрелками |
| 2 | Под каким углом наносят штриховку на сечение? | 30⁰ | 42⁰ | 45⁰ | 60⁰ | Под любым углом |
| 3 | Сечение – это .. | Действие | Изображение фигуры | Изображение предмета | Линия | Квадрат |
| 4 | Какие виды сечения вы знаете? | Выносное и накладное | Вынесенное и отрезное | Вынесенное и наложенное | Центральное параллельное | Проекционное |
| 5 | Как обозначают симметричное наложенное сечение? | Не обозначают | Разомкнутой линией и стрелками | Сплошной толстой линией | Утолщенными штрихами и буквами | Буквами и стрелками |
| 6 | Как обозначают вынесенное сечение? | Буквами | Стрелками | Штриховой линией | Разомкнутой линией и стрелками | Штрихуют под углом 45⁰ |

тест по теме: Аксонометрические проекции

|  |  | ответы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | задание | А | В | С |
| 1 | Слово аксонометрия в переводе с греческого обозначает….. | Измерение по осям | Двойное измерения | Изображение видов |
| 2 | Аксонометрические проекции относятся к наглядным изображениям? | да | иногда | нет |
| 3 | Для большого отображения объемности предмета на технических рисунках наносят …. | Ничего не наносят | Размеры | Штриховку |
| 4 | В каком случаи правильно расположение осей, во фронтальной диметрии? | z y x | z y х | z х y |
| 5 | В каком случаи правильно выполнена изометрия квадрата? | Z х У у | х у | х у |
| 6 | Аксонометрические проекции делятся на ….. | Проекции предметов и их изображения | Фронтальную диметрию и изометрию | Рисунок и предмет |

тест по теме: Геометрические построения

|  |  | ответ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | задания | А | В | С |
| 1 | Мысленное расчленение предмета на составляющие его геометрические тела называют… | Анализом видов | Анализом геометрической формы | Графическими операциями |
| 2 | Сопряжение – это… | Построение углов | Построение видов | Плавный переход линии |
| 3 | Назовите элементы, обязательные при любом сопряжении? | Точка сопряжения, центр сопряжения, радиус сопряжения | Окружность, радиус сопряжения, центр сопряжения | Центр сопряжения, линия, окружность |
| 4 | Чему равен раствор циркуля при делении окружности на 6 равных частей? | Радиусу | Двум радиусам | Диаметру |
| 5 | Для чего нужен анализ графического состава изображений? | Чтобы легче было читать чертёж | Облегчить выполнение чертёжа | Чтобы разделить окружность на равные части |
| 6 | Где правильно выполнено сопряжение? | а о в | а о в | а о в |

тест по теме: Расположение видов на чертеже

|  |  | ответ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | задания | А | В | С |
| 1 | Какие три плоскости проекций вы знаете? | Вертикальная, горизонтальная, наклонная | Прямая, плоская, объемная | Фронтальная, горизонтальная, профильная |
| 2 | Невидимый контур на видах изображают при помощи…. | Сплошной тонкой линии | Штриховой линии | Сплошной волнистой линией. |
| 3 | Вид – это… | Изображение ребер и вершин предмета | Изображение всего предмета | Изображение одной его стороны |
| 4 | Изображение отдельного ограниченного места поверхности предмета называется….. | Главным видом | Местным видом | Видом |
| 5 | Какие основные три вида вы знаете? | Главный вид, фронтальный, прямоугольный | Главный вид, слева, сверху | Вид справа, сверху, профильный |
| 6 | Где располагают местный вид? | На свободном поле чертежа | На плоской поверхности | На объемной поверхности |

тест по теме: Проецирование

|  |  | ответы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | задания | А | В | С |
| 1 | Какой способ проецирования используется при построении чертежа? | Центральное | Параллельное | Прямоугольное |
| 2 | Назовите способы проецирования? | Центральное, фронтальное | Горизонтальное, прямоугольное | Параллельное, центральное |
| 3 | Всегда ли достаточно одной проекции предмета? | Всегда | Не всегда | иногда |
| 4 | Проецирование – это …. | Построение проекций предмета | Получение тени предмета | Построение точки А предмета |
| 5 | Где правильно обозначены плоскости проекций? | н v w | w v н | v w н |
| 6 | Точка, из которой исходят лучи, называют…… | Косоугольным проецированием | Центром проецирования | Перспективой |

Ответы на тесты по черчению

тест по теме: Деталирование

1.С

2.А

3.С

4.А

5.А

6.А

тест №1  по теме: Разрезы

1.В

2.С

3.В

4.А

5.В

тест №2 по теме: Разрезы

1.В

2.А

3.А

4.В

5.А

6.В

тест по теме: Сечения

1.Е

2.С

3.В

4.С

5.А

6.Д

тест по теме: Аксонометрические проекции

1.А

2.А

3.С

4.А

5.В

6.В

тест по теме: Геометрические построения

1.В

2.С

3.А

4.А

5.В

6.В

тест по теме: Расположение видов на чертеже

1.С

2.В

3.С

4.В

5.В

6.А

тест по теме: Проецирование

1.С

2.С

3.В

4.А

5.С

6.В

Список используемых источников

1. Черчение: Учеб. для общеобразовательных учреждений А.Д. Ботвинников, В.Н.Виноградов, И.С. Вышнепольский. – М.: АСТ Астрель, 2013 г.