Лабораторная работа № 2

«Простейшие цепи постоянного тока».

Цель: Получение навыков сборки простых электрических цепей, включения в цепь измерительных приборов. Научиться измерять токи и напряжения, убедиться в соблюдении закона Ома в электрической цепи.

Оборудование: лабораторный стенд, резисторы 22, 68, 82 и 100 Ом, соединительные провода.

Ход работы.

1) Собрать цепь с последовательным соединением резисторов. В качестве амперметров использовать стрелочные приборы с пределом 100 мА. В качестве вольтметра -  мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения.

А

А

68

+5 В                                                                                                             Измерить ток в цепи, напряжение на

22

входе и напряжения на резисторах.

v А

VV

Результаты измерений занести в таблицу 1.

2) Собрать цепь с параллельным соединением резисторов. В качестве А использовать мультиметр в режиме измерения постоянного тока.

+5 В

А

Измерить напряжение и токи на всех участках цепи.

82

100

v А

VV

А

VV

А11

VV

Результаты измерений занести в таблицу 1:

| Последовательное соединение |  |  |  |  |  | Параллельное соединение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U, В | U1, В | U2, В | U = U1+ U2, В | I1,мА | I2,мА | U, В | I,мА | I1,мА | I2,мА | I= I1+ I2,мА |

3) Проверить выполнение баланса мощностей: U* I = I12* R1 + I2 2 * R2

4) Рассчитать относительные погрешности измерения токов  I1 и I2 стрелочными амперметрами. Результаты расчёта занести  в таблицу 2:

|  | I1 | I2 |
| --- | --- | --- |
| Предел измерения прибора, мА |  |  |
| Класс точности прибора, % |  |  |
| Измеренное значение тока, мА |  |  |
| Относительная погрешность измерения, % |  |  |

5) Сделать вывод о выполнении закона Ома в цепях постоянного тока.

Контрольные вопросы:

1. Как по показаниям амперметра и вольтметра можно определить величину сопротивления участка цепи постоянного тока и потребляемую им мощность?

2. Как определить величину эквивалентного сопротивления при последовательном соединении резисторов?

3. Как определить величину эквивалентного сопротивления при параллельном соединении резисторов?

4. В чём заключается баланс мощностей   в цепи постоянного тока?