Лабораторная работа № 3.

«Разветвлённая цепь постоянного тока».

Цель: Получение навыков сборки электрических цепей, измерений токов и напряжений на отдельных участках, научится применять закон Ома в графическом виде.

Оборудование: лабораторный стенд, резисторы 22, 47 и 82 Ом, потенциометр 150 Ом.

Ход работы.

1) Собрать цепь со смешанным соединением резисторов. В качестве А1 использовать мультиметр в режиме измерения постоянного тока, в  качестве V использовать мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения.

А

А

+5В                                                                                                         2) Плавно изменяя величину входного

22

82

А

47

ААА

150

VАА

напряжения с помощью потенциометра,

измерить значения напряжения и токов на

всех участках цепи при трёх значениях

входного напряжения.

Результаты измерений занести  в таблицу 1:

| № опыта | U, В | U1, В | U23, В | U= U1+ U23, В | I1, мА | I2, мА | I3, мА | I1= I2+ I3, мА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |

3) По результатам измерений построить ВАХ резисторов R1, R2, R3 и всей цепи.

I, мА

80

60

40

20

0                 1                2                3                4               U, В

4) Вычислить сопротивления резисторов R1, R2, R3 и всей цепи. Заполните таблицу 2:

| Резистор | Вычислено |
| --- | --- |
| R1, Ом |  |
| R2, Ом |  |
| R3, Ом |  |
| Rэкв, Ом |  |

5) Сделать вывод о возможности применения закона Ома в графической форме.

Контрольные вопросы:

- Как с помощью амперметра и вольтметра определить сопротивление участка цепи?

- Как  определить эквивалентное сопротивление исследуемой цепи?

- Как по ВАХ определить сопротивление цепи?

- Нарисуйте схемы для измерения методом амперметра и вольтметра больших и малых сопротивлений?