Лабораторная работа № 5.

«Экспериментальное определение параметров цепи переменного тока».

Цель: Приобретение навыков определения параметров элементов в цепях переменного тока, применения закона Ома в цепи переменного тока.

Оборудование: Лабораторный стенд, два дросселя, резисторы 22 и  47 Ом, конденсатор переключаемый, соединительные провода.

Ход работы.

1) Установить  на наборном поле два последовательно включённых дросселя. Установить на мультиметре режим измерения сопротивления и измерить активное сопротивление дросселей R. Результаты занести в таблицу 1.

2) Собрать цепь для определения индуктивности. В качестве V использовать мультиметр в режиме измерения переменного напряжения, в качестве А – стрелочный амперметр.

А

22

A

V

3) Включить источник переменного напряжения, снять

L1                   показания с амперметра I  и вольтметра U. Рассчитать

полное сопротивление дросселей Z, используя закон Ома,

индуктивное сопротивление и индуктивность дросселей.

L2

4) Результаты занести в таблицу 1:

| R, Ом | U, В | I, мА | Z= U/ I, Ом | XL, Ом | L, Гн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

XL= ( Z2 – R2) ½; L = XL/( 2*3.14*50)

5) Собрать цепь для определения ёмкости. Снять показания приборов, устанавливая переключатель

A

А                                                                           конденсатора в положение 4, 6 и 8. Рассчитать емкостное

сопротивление, используя закон Ома, и ёмкость.

V

С

47

6) Результаты занести в таблицу 2:          С = 1/(2*3.14*50* Хс)

| Включено | С1(4) | С2(6) | С3(8) |
| --- | --- | --- | --- |
| U, В |  |  |  |
| I, мА |  |  |  |
| Хс= U/ I, Ом |  |  |  |
| С,мкФ |  |  |  |

7) Сделать вывод.

Контрольные вопросы:

1. Что такое «активное сопротивление»?

2. Что такое «реактивное индуктивное сопротивление» и как оно определяется?

3. Что такое «реактивное емкостное сопротивление» и как оно определяется?

4. Какая связь между полным, активным и реактивным сопротивлениями цепи переменного тока?

5. Как формулируется закон Ома для цепи переменного тока?

6. Может ли через конденсатор протекать постоянный ток?