Лабораторная работа № 7.

«Трёхфазная цепь при соединении потребителей по схеме «звезда»».

Цель: Ознакомиться с трёхфазными системами, измерением фазных и линейных токов и напряжений. Проверить основные соотношения между токами и напряжениями симметричного и несимметричного  трехфазного потребителя. Выяснить роль нулевого провода.

Оборудование: лабораторный стенд, резисторы 68, 120 и три по 82 Ом, два тумблера.

Ход работы.

1) Установить на мультиметре режим измерения переменного напряжения. Измерить линейные и фазные напряжения трёхфазного источника питания на холостом ходу. Вычислить средние значения линейных Uл и фазных Uф напряжений и отношение Uл/ Uф. Результаты занести в таблицу 1:

| Измерено на клеммах источника питания |  |  |  |  |  | Вычислено |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Линейные напряжения |  |  | Фазные напряжения |  |  |  |  |  |
| UАв, В | Uвс, В | UАс, В | UА,В | Uв, В | Uс, В | Uл, В | Uф, В | Uл/ Uф |

2) Собрать симметричную трёхфазную цепь. Измерить токи, фазные и линейные напряжения для указанных случаев. Собрать несимметричную трёхфазную цепь. Измерить токи, фазные и линейные напряжения для указанных случаев. Результаты занести в таблицу 2.

А

А

А                                                                                            А

82

82

82

А

А

АА

В                                                                                             В

82

82

120

V

V

А

С                                                                                           С

68

n                                                                                              n

А

А

N                                                                                           N

Таблица 2:

| Режим нагрузки | Токи, мА |  |  |  | Напряжения, В |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IА | IВ | IС | I0 | Фазные |  |  | Линейные |  |  | UnN |
|  |  |  |  |  | UАn | UВn | UСn | UАВ | UВС | UСА |  |
| Нейтральный провод включен, нагрузка симметричная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нейтральный провод выключен, нагрузка симметричная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нейтральный провод включен, обрыв линейного провода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нейтральный провод включен, нагрузка несимметричная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нейтральный провод выключен, нагрузка несимметричная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3) Сделать вывод о роли нейтрального провода в трёхфазной цепи при соединении потребителей по схеме «звезда».

Контрольные вопросы:

1. Какое соединение называется звездой?

2. Каково соотношение между фазными и линейными напряжениями трёхфазного источника при соединении его обмоток звездой?

3. Каково соотношение между фазными и линейными токами при соединении звездой?

4. Для чего применяют нейтральный провод?

5. Какая трёхфазная нагрузка называется симметричной?

6. Почему при несимметричной нагрузке обрыв нейтрального провода является аварийным режимом?