Лабораторная работа № 13.

«Исследование однополупериодного выпрямителя».

Цель: Ознакомиться с применением выпрямительного диода в неуправляемом выпрямителе.

Оборудование: лабораторный стенд, осциллограф, выпрямительный диод, резисторы 10 и 120 Ом, соединительные провода.

Ход работы.

1) Собрать цепь. В качестве вольтметров использовать мультиметры: на входе выпрямителя в режиме измерения переменного напряжения, на выходе - в режиме измерения постоянного напряжения.

А                                                   Y

10

V                                       V

120

Y

2) Измерить и определить связь между переменным напряжением питания и постоянным напряжением на нагрузке. Результаты занести в таблицу 1:

| Uвх, В | Uвых, В | Uвых/ Uвх |
| --- | --- | --- |

3) Подключить вход Y осциллографа к входу выпрямителя. Снять осциллограмму входного напряжения.

4)  Подключить вход Y осциллографа к катоду диода. Снять осциллограмму напряжения на выходе диода.

5) Построить осциллограммы входного и выходного напряжений выпрямителя:

6) Сделать вывод о достоинствах и недостатках данного выпрямителя.

Контрольные вопросы:

- Как работает неуправляемый выпрямитель?

- Какие достоинства имеет данная схема выпрямления?

- Какие недостатки имеет данная схема выпрямления?

- Как и для чего строят временные диаграммы напряжений в схеме выпрямителя?