# Практическая  работа №4

Тема: «Устройство  и  эксплуатация  машины  для  подготовки  кондитерского  сырья»

# Цель работы: приобретение  практических  навыков  по  устройству  и  эксплуатации машины для  подготовки  кондитерского  сырья.

# Основные  теоретические  положения:

На предприятиях общественного питания для приготовления кондитерских и хлебобулочных изделий применяются: просеиватели муки, тестомесильные, тестораскаточные, взбивальные, размолочные машины, кофемолки, дозатор крема.

Механизм для дробления орехов и растирания мака МДП II-I  состоит из корпуса прямоугольного с крышкой и загрузочным бункером, питательного валика и двух размолочных валков. Ведомый валок сменный. Размолочный механизм комплектуется четырьмя сменными валками, один из которых имеет гладкую, а три других рифленую поверхность. Рифленость валков различная, что определяет степень измельчения, которая также зависит от величины зазора между валками.

Валки вращаются с различной частотой (170 и 220 об/мин) в противоположные стороны, размалывая сырье.

Кофемолка «Свария»  состоит из корпуса, дозатора и загрузочной воронкой. В корпусе установлен электродвигатель и размолочные диски.

Подвижный размолочный диск с рифленой поверхностью и промежуточный опорный диск закреплены на валу электродвигателя. Опорный диск служит для поддерживания размолочного диска и удаления молотого кофе с днища корпуса. В верхней части корпуса смонтирован верхний неподвижный размолочный диск с ребрами.

Зерна кофе, попадая в зазор между вращающейся и неподвижной рифленой поверхностями, подвергаются помолу и направляются в дозатор или тару.

Дозатор кофемолки - объемного типа.

Масса дозы может быть установлена в пределах от 3 до 4,5 г.

В кофемолке МИК-60 внутри чугунного корпуса расположены два жернова: вращающиеся со скоростью 1420 об/мин, и неподвижный.

Машины дозировочно-формовочные.

Дозатор крема ДК.

Дозатор служит для наполнения кремом трубочек из заварного теста типа эклер. В корпусе дозирующего устройства размещены поршень и кран для поочередного соединения поршневого пространства с бачком для крема и шнуром для подачи дозы крема для подачи в заготовки пирожных.

# Оборудование  и  аппаратуры:

- Письменные  принадлежности;

- Раздаточный  материал.

Порядок  выполнения  работы:

- Ознакомиться  с теоретическим положением  практической  работы.

- Ознакомиться  с  вопросами.

- Ответить  на  поставленные  вопросы.

ЗАДАНИЕ

- Рассмотрите  рисунок. Назовите  основные  узлы  механизма МДП-11-1 для  дробления и растирания  мака.

- Что  из  себя,  представляет процесс  измельчения.

- Каким  образом производиться  измельчение по  характеру  применяемых  усилий?

- Назовите  основные  требования, которым  должна  удовлетворять  любая  измельчительная  машина?

- Описать  принцип  работы механизма  для  дробления  и  растирания  мака.

- Дополнить  таблицу «Технические  характеристики МДП -11-1 и МС12-40»

| # Механизм | # МДП-11-1 | # МДП-12-40 |
| --- | --- | --- |
| # Производительность кг/ч |  |  |
| # Дробление ядер ореха на крошку. |  |  |
| # Растирание мака. |  |  |
| # Размеры, мм |  |  |
| # длина |  |  |
| # ширина |  |  |
| # высота |  |  |
| # Масса, кг |  |  |
| # Количество сменных валиков, шт |  |  |
| # Максимальный зазор, мм |  |  |

- Описать  правила  эксплуатации  размолочных  механизмов МДП -11-1 и МС12-40.

- Рассмотреть  схему: Назовите  основные  узлы  кофемолки МИК-60.

- Описать  принцип  работы Кофемолки МИК-60.

- Рассмотреть схему: Назовите  основные  узлы размолочного  механизма МС12-15.

- Описать  принцип  работы  размолочного  механизма МС12-15.

# Контрольные  вопросы:

- Как  регулируется  степень  измельчения  продукта  на  размолочном  механизме?

- Правила  безопасности  при  работе  на  сменных  механизмах МДП-11-1 и МС12-40.

# Литература, рекомендуемая для  подготовки

к  выполнению  практической  работы.

- А.Н. Стрельцов, В.В. Шишов. Холодильное оборудование предприятий торговли и общественного питания. Учебник. М:, 2007.

- В.П. Золин, Технологическое оборудование предприятий общественного питания, М.: Академкнига/Учебник, 2011г

- В. В. Усов, Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания, М:. Академкнига/Учебник, 2011.

- М.И. Ботов, В.Д. Елхина, О.М. Голованов, Тепловое и механическое оборудование предприятий торговли и общественного питания. М:. Академкнига/Учебник, 2003.

- Т.А. Сопачева, М.В. Володина. Оборудование предприятий общественного питания, Рабочая тетрадь. Академкнига, 2010г