# Практическая  работа №3

Тема: «Устройство  и  эксплуатация  мясорубки»

# Цель работы: приобретение  практических  навыков  по  устройству  и  эксплуатации мясорубки.

# Основные  теоретические  положения:

Для обработки мяса и рыбы применяются машины: мясорубки, мясорыхлители, фаршемешалки, рыбоочистительные и рыборазделочные машины, котлетоформовочные, набивочные и разливочные машины, для нарезки гастрономических товаров, костерезки.

Мясорубки и волчки предназначены для грубого измельчения сырья.

На предприятиях широкое распространение получили мясорубки МИМ-82 производительностью 250 кг/ч и МИМ-105 производительностью 400 кг/ч [4, стр. 55 и 57], [5, стр. 143, 145].

Мясорубка МИМ-82 является настольной машиной, состоящей из корпуса, камеры обработки, загрузочного устройства, шнека, рабочих органов, приводного механизма. Рабочая камера машины на внутренней поверхности имеет винтовые нарезы, которые улучшают подачу мяса и исключают вращение его вместе со шнеком. На верхний части корпуса находится загрузочное устройство с предохранительным кольцом, исключающее возможность доступа рук к шнеку, и толкатель.

Мясорубка комплектуется тремя решетками с отверстиями 3, 5, 9 мм, подрезной решеткой и двумя двухсторонними ножами.

В собранном виде ножи и решетки плотно прижаты друг к другу с помощью упорного кольца и нажимной гайки.

Внутри рабочей камеры находится шнек с переменным шагом витков, который уменьшается в сторону режущего механизма. Благодаря такой конструкции однозаходного червяка-рабочего шнека – продукт уплотняется, что облегчает его резку ножами и продавливание сквозь решетки. В собранном виде ножи и решетки плотно прижаты друг к другу с помощью упорного кольца и нажимной гайки. Шнек служит для захватывания мяса и подачи его к ножам и решеткам. Установленные решетки остаются в рабочей камере неподвижными, а ножи вращаются вместе со шнеком.

Первой устанавливается подрезная решетка, которая имеет три перемычки с заостренными кромками наружу. Вторым устанавливается двухсторонний нож, режущими кромками против часовой стрелки. Третьей устанавливается крупная решетка любой стороной. Далее устанавливают второй двухсторонний нож, мелкую решетку, упорное кольцо и нажимную гайку. Диаметр решеток мясорубок 82; 105; 120; 160; 200 мм. Рабочие органы: ножи и решетки МИМ-105 аналогичны рабочим органам МИМ-82, только диаметр рабочей камеры (диаметр решетки) на 23 мм больше.

В волчке 632-М производительностью 400 кг/ч камерой обработки служит цилиндрическая полость корпуса с направляющими ребрами и бороздками, улучшающими подачу продукта. Кроме того, они препятствуют прокручиванию продукта вместе с рабочим шнеком.

Принцип действия мясорубок (волчков) одинаковый. Продукт, попадая в зону резания, т.е. между вращающимися крестовидными ножами и неподвижными решетками измельчается до степени, соответствующей диаметру отверстий последней решетки.

Волчок МП-160 производительностью 3000 кг/ч диаметром режущего механизма 160 мм отличается от 632-М наличием в камере обработки двух параллельных шнеков: приемного и рабочего.

Волчок К6-ФВЗП-200 имеет производительность 4500 кг/ч и диаметр режущего механизма 200 мм.

# Оборудование  и  аппаратуры:

- Письменные  принадлежности;

- Раздаточный  материал.

Порядок  выполнения  работы:

- Ознакомиться  с теоретическим положением  практической  работы.

- Ознакомиться  с  вопросами.

- Ответить  на  поставленные  вопросы.

ЗАДАНИЕ

- Рассмотрите  рисунок. Назовите  основные  узлы  мясорубки МИМ-82

- Для  чего  предназначена  мясорубка?

- Опешите  правила  эксплуатации мясорубки МИМ-82.

- Дополните  таблицу «Техническая  характеристика МИМ-82»

| # Тип мясорубки | # настольный |
| --- | --- |
| # Производительность, кг/ч |  |
| # Частота вращения шнека, об./мин. |  |
| # Мощность электродвигателя, кВт |  |
| # Напряжение, В |  |
| # Размеры, мм |  |
| # Длина |  |
| # Ширина |  |
| # Высота |  |
| # Масса, кг |  |

- Рассмотрите  рисунок. Назовите  основные  узлы  мясорубки МИМ-105.

- Дополнить  таблицу «Техническая  характеристика МИМ -105»

| # Производительность, кг/ч |  |
| --- | --- |
| # Частота вращения шнека, об./мин. |  |
| # Ток |  |
| # Мощность электродвигателя, кВт |  |
| # Напряжение, В |  |
| # Размеры, мм |  |
| # Длина |  |
| # Ширина |  |
| # Высота |  |
| # Масса, кг |  |

- Дополнить  таблицу «Характерные неисправности  мясорубок  и  методы  их  устранения»

| # Неисправности | # Возможные причины | # Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| # Мясорубка не режет, а мнет мясо. |  |  |
| # Повышенный шум в редукторе или остановка двигателя. |  |  |
| # Продукт переработки нагревается, а пленки и жилы наматываются на ножи. |  |  |

# Контрольные  вопросы:

- Для  чего  корпус  мясорубки  имеет  пазы?

- Как  правильно  собрать  для  работы на  ней?

- Какой  привод  у  мясорубки МИМ-60?

# Литература, рекомендуемая для  подготовки

к  выполнению  практической  работы.

- А.Н. Стрельцов, В.В. Шишов. Холодильное оборудование предприятий торговли и общественного питания. Учебник. М:, 2007.

- В.П. Золин, Технологическое оборудование предприятий общественного питания, М.: Академкнига/Учебник, 2011г

- В. В. Усов, Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания, М:. Академкнига/Учебник, 2011.

- М.И. Ботов, В.Д. Елхина, О.М. Голованов, Тепловое и механическое оборудование предприятий торговли и общественного питания. М:. Академкнига/Учебник, 2003.

- Т.А. Сопачева, М.В. Володина. Оборудование предприятий общественного питания, Рабочая тетрадь. Академкнига, 2010г