Методические материалы

к открытому уроку

Мастера производственного обучения

ГОУ НПО ПЛПМ СПб

Кезонен Любови Тойвовны

Правительство Санкт-Петербурга

Комитет по образованию

ГОУ НПО Профессиональный лицей Петербургской моды СПб

Отраслевой центр  ГОУ НПО «Потребительский рынок»

Урок с использованием

технологии обучения: «Метод проектов»

Предмет:                       Производственное обучение по профессии «Художник по костюму»

Тема программы:       Разработка и изготовление вечернего платья

Тема урока:                  Защита проекта по теме: «Разработка и изготовление вечернего

платья»

Тип урока:                    Технологический проект

Мастер ПО:                   Кезонен Любовь Тойвовна

Санкт-Петербург

2010 год

ПЛАН УРОКА

Дата проведения 27. 01 2010 г.					Курс 01

Профессия «Художник по костюму»

Тема урока:         Защита проекта по теме:  «Разработка и изготовление моделей вечернего

платья»

Цели урока:

Образовательные:

- Формировать профессиональные знания и умения по разработке модельной

конструкции вечернего платья, с учетом особенностей стиля эпохи

- Закрепить профессиональные знания и умения и отработать навыки подготовки изделия к примерке и ее проведения

Развивающие:

- Формировать умение выбирать анализировать исходные данные и обобщать материал, делать вывод;

- Развивать  умение выбора модели и ткани в соответствии с назначением изделия и обосновывать свой выбор;

- Развивать  внимание, память;

- Формировать умение использования технической и специальной литературы;

Воспитательные:

- Воспитывать ответственность за результаты своей работы.

- Воспитывать точность и аккуратность в работе;

- Воспитывать коммуникативную культуру;

Тип урока:

Технологический проект

Материально-техническое обеспечение урока:

- Оборудованные рабочие места для выполнения ручных, машинных  и утюжильных работ

- Лекальные линейки, линейки.

- Рабочие коробки для каждого учащегося

- Инструменты и приспособления для выполнения первой примерки

Дидактическое обеспечение урока:

Презентация на мультимедиа:

-  ассоциативные листы (по темам заданий групп),

-  технические эскизы моделей,

-  последовательность технического моделирования основы базовой конструкции;

-  Технические условия на раскрой изделия:

-  величина припусков на швы при раскрое по срезам деталей для

индивидуального  пошива одежды (таблица);

-  направление нитей основы на деталях кроя;

-  Правила выполнения раскладки лекал;

-  Степень готовности изделия к примерке. Порядок проведения примерки;

-  Этапы выполнения проекта

-  Критерии оценки работы групп

-  Вопросы игры: «А знаешь ли ты?»

-  Тенденции моды 2009-2010 года в вечерней и нарядной одежде;

Раздаточный материал:

Технические условия на раскрой изделия:

-   величина припусков на швы при раскрое по срезам деталей для

индивидуального  пошива одежды (таблица);

-  направление нитей основы на деталях кроя;

Правила выполнения раскладки лекал;

Последовательность подготовки изделия к 1 примерке;

Последовательность проведения примерки;

План проведения защиты проекта;

Критерии оценки каждого этапа проекта;

Учебники:

Кочесова Л.В. «Конструирование женской одежды»;

Силаева М.А. «Пошив изделий по индивидуальным заказам»

Сакулин Б.С., Амирова Э.К., Саккулина О.В., Труханова А.Т.: «Конструирование

мужской и женской одежды»

Журналы мод;

Межпредметные связи:

Предмет: «Материаловедение»;

Предмет: «Технология индивидуального пошива и ремонта одежды»;

Предмет: «Основы конструирования одежды»;

Предмет: «Художественное проектирование одежды»;

Предмет: «История костюма»;

Предмет: «Технический рисунок»

Ход урока

Уроку предшествует подготовительная деятельность:

1.   Создание творческих групп по личностным и профессиональным интересам.

2.   Выбор руководителей творческих групп

3.   Работа над творческим и конструкторским и технологическими этапами;

1.	Организационная часть.

1.1. Приветствие

1.2. Отметка отсутствующих, проверка готовности учащихся к уроку.

1.3. Проверка внешнего вида учащихся на соответствие требованиям  ТБ.

1.4. Проверка организации рабочего места.

2.    Вводная часть.

2.1.  Сообщение темы программы, темы и целей урока;

2.2. Организация внимания учащихся через акцентирование актуальности и значимости изучения темы для освоения будущей профессии.

2.3. Сообщение основных этапов проекта и комментарии к ним;

2.4. Комментарии к плану защиты проекта;

2.5. Комментарии к критериям оценки каждого этапа проекта;

2.6. Представление экспертов по каждой группе;

3. Повторение и закрепление материала предыдущего урока

(технологического этапа проекта) в форме проведения игры-опроса: «Блеф-клуб»

Подведение итогов игры.

- Защита проекта

На мультимедийной  установке демонстрируются последовательно ассоциативный лист, техническое моделирование конкретных моделей,  а также особенности подготовки изделия к примерке и ее проведения.   Творческие группы комментируют информацию на экране, а также особенности подготовки изделия к примерке и ее проведения по изделию на манекене.

- Оценка деятельности учащихся

-     оценка работы по методу проектов

- комментарии экспертов по результатам работы каждой группы

- выставление оценок за урок

- самоанализ урока учащимися

- Уборка рабочих мест и мастерской.

Правила выполнения раскладки лекал при           раскрое ткани.

Раскрой материалов выполняется в соответствии с мерками, снятыми с заказчика, и выбранной моделью. При выполнении раскладок лекал пользуются лекалами базовых конструкций современных силуэтов.

Перед выполнением раскладки ткань

- промеряют по длине и ширине

- проверяют наличие текстильных пороков, качество окраски,

отделки

- шерстяные ткани перед раскроем декатируют

Технологические требования к выполнению раскладки лекал

1.- Раскладка лекал должна быть рациональной, для этого крупные лекала укладывают прямыми или близкими ним срезами к краю кромки, а криволинейными в среднюю часть площади раскладки;

2.- Менее крупные детали укладывают между крупными, совмещая срезы лекал

3.- Крупные и средние лекала укладывают таким образом, чтобы их выемки образовали крупные участки, используемые для укладки мелких деталей;

4.- При выполнении раскладки лекал следят, чтобы межлекальные выпады были как можно меньше;

5.- Остающуюся  неиспользованной свободную площадь концентрируют в одном месте (желательно у сгиба) для возвращения остатков заказчику;

При выполнении раскладки и раскрое изделий необходимо учитывать:

1.- направление ворса материала

2.- направление начеса материала

3.- вид и направление рисунка ткани

4.- долевое направление нитей основы тканых материалов

5.- долевое направление петельных столбиков трикотажных полотен

6.- допускаемые отклонения от долевого направления в деталях

7.- допускаемые надставки в деталях

8.- припуски на запасы и швы, предусмотренные стандартом, с учетом подгонки изделия по фигуре

Технологические припуски на швы и подгонку

при раскрое плечевых изделий женского легкого платья.

| # Наименование деталей и их участков | # Величина припуска на шов и запас, см. |
| --- | --- |
| Спинка |  |
| Средний срез | 3,0 |
| Росток | 0,7-1,5 |
| Плечевой срез | 1,5-3,0 |
| Линия проймы | 1,5-2,0 |
| Боковой срез | 3,0 |
| Низ изделия прямого покроя с расклешенной юбкой | 3,0-7,0 5,0 |
| Срезы модельных линий | 1,5-3,0 |
| Нижний срез лифа | 4,0 |
| Плечевой и средний срезы в изделиях с цельнокроеными рукавами | 3,0 |
| Нижний срез рукава в изделиях с цельнокроеными рукавами | 2,0 |
| Полочка |  |
| Горловина | 0,7-2,0 |
| Плечевой срез | 1,5-3,0 |
| Линия проймы | 1,5-2,0 |
| Боковой срез | 3,0 |
| Низ изделия прямого покроя с расклешенной юбкой | 3,0-7,0 5,0 |
| Срезы модельных линий | 1,5-3,0 |
| Нижний срез лифа | 4,0 |
| Плечевой и средний срез срезы в изделиях с цельнокроеными рукавами | 3,0 |
| Нижний срез рукава в изделиях с цельнокроеными рукавами | 2,0 |
| Рукав |  |
| Окат | 1,5-2,0 |
| Передний срез | 1,5 |
| Локтевой срез | 3,0 |
| Верхний срез двушховного рукава | 2,5 |
| Нижний срез рукава | 2,0 |
| Участок горловины в рукавах реглан | 0,7-1,5 |
| Низ рукава | 3,0-5,0 |
| Ластовица | 2,0 |

Припуски на швы и запасы при раскрое поясных изделий.

| # Наименование деталей и их участков | # Величина припуска на шов и запас (см) |
| --- | --- |
| Брюки |  |
| Боковой срез | 1,0 |
| Шаговый срез задней части передней части | 3,0 1,0 |
| Средний срез | 1,0 |
| Средний срез задней части брюк в верхней части | 3,0 |
| Верхний срез | 1,0 |
| Низ брюк | 6,0 |
| Юбка |  |
| Боковой срез | 3,0 |
| Верхний срез | 0,7-1,5 |
| Срезы клиньев | 1,5-2,0 |
| Низ юбки прямой расклешенной | 7,0 4,0 |
| Срез модельных линий | 1,5-3,0 |

Степень готовности  к примерке

изделия без подкладки

Подготовка изделия к примерке проводится в  последовательности:

1. Проверка кроя и ознакомление с моделью;

2. Прокладывание копировальных строчек (стежков) на деталях изделия по

швам и конструктивным линиям;

3. Сметывание вытачек, швов, складок на полочках, спинке,  нижнем

воротнике и рукавах;

4. Временный монтаж изделия:

- сметывание частей полочек, спинки, рукавов и заметывание швов на одну

сторону (в зависимости от вида ткани);

- сметывание и заметывание боковых и плечевых срезов изделия (в

зависимости от вида ткани);

- заметывание низа изделия и рукавов (в женских правого, а в мужских

левого);

- вметывание нижнего воротника в горловину;

- вметывание рукава в пройму (в женских правого, а в мужских левого);

- приметывание всех декоративно-отделочных деталей, определяющих

фасон изделия.

Порядок проведения примерки

Основными задачами проведения примерки изделия  на фигуре

заказчика  являются:

- уточнение посадки изделия на фигуре;

- уточнение формы и пропорций изделия с учетом индивидуальных

особенностей фигуры заказчика;

- уточнение формы, размеров и положения декоративно-отделочных

деталей изделия;

- выявление технологических дефектов изделия подготовленного к

примерке.

Порядок проведения примерки

Основными задачами и моментами примерки изделия на заказчике являются:

- уточнение посадки изделия на фигуре;

- уточнение формы и пропорций изделия с учетом индивидуальных особенностей заказчика;

- уточнение формы, размеров и положение декоративно-отделочных деталей изделия;

- выявление технологических дефектов изделия подготовленного к примерке.

Уточнение посадки изделия на фигуре.

Изделие одевают на заказчика, совмещают линии середины переда и скалывают булавками на линии груди, талии и петель.

Примерку и уточнение изделия на фигуре в женских изделиях выполняют по правой стороне, а в мужских  изделиях  по левой.

В изделиях с правильной посадкой на фигуре должно быть вертикальное положение линии середины полочек, спинки и боковых швов, при этом не должно быть никаких заломов и перекосов. Во время примерки уточняют баланс изделия, форму и длину рукава. В случаях неточности баланса требуется уточнение плечевых швов и высшей точки плечевого шва и горловины.

Неправильная посадка изделия на фигуре отражается в следующем:

- в расположении бортов полочек (они могут расходиться или излишне заходить одна на другую);

- в заужении или расширении полочек и спинки или всего изделия в плечевой части, в области проймы, талии, бедер и низа;

- в перекосах ткани на участках плечевых и боковых швов;

- в неправильном прилегании деталей по фигуре в области горловины груди, лопаток, на участке проймы спереди и сзади.

Сначала нужно установить причин возникновения дефекта, а затем приступать к переколке.

Уточнив длину рукава, форму и ширину вверху и внизу, рукав выпарывают из проймы.

Для уточнения баланса необходимо распороть плечевой шов, выпустить или забрать запасы в высшей точке плечевого шва и горловины. Возникшие перекосы устраняют перемещением спинки и полочки относительно друг друга.

После уточнения плечевых швов уточняют направление боковых швов.

В изделиях прилегающих и полуприлегающих в талии обязательно уточняют линию талии в соответствии с фигурой и моделью.

На фигурах, имеющих отклонения от условно пропорциональной и фигуры,имеющие несимметричные стороны, производят уточнение обеих сторон изделия на фигуре.

Уточнение формы и пропорции  изделия и размещения декоративно отделочных деталей.

Форму и пропорции изделия уточняют согласно рисунку модели.

Для уточнения формы изделия могут быть изменены боковые швы, вытачки, рельефы кокетки и другие конструктивные линии.

Для окончательного уточнения формы изделия вновь прикалывают рукав в верхней части оката, намечая линию втачивания рукава и положение рукава в пройме, после чего уточняют длину рукава и длину изделия.

Завершающим этапом является уточнение формы воротника, линии горловины, формы и расположение отделочных деталей.

Выявление технологических дефектов изделия подготовленного к первой примерке.

К технологическим дефектам относятся

- искривление края шва, строчки или рисунка;

- укороченная или удлиненная  деталь;

- разная ширина между петлями, деталями;

- пятно, подпал или текстильный порок;

- перекосы;

- несовпадение рисунка

Вопросы игры «А знаешь ли ты?»

- Верите ли вы что при раскрое нужно учитывать направление рисунка? да

- Верите ли вы что нить основы, на цельной полочке проходит параллельно линии полузаноса ниже верхней бортовой петли или параллельно середине переда? да

- Верите ли вы что нить основы, на цельной спинке, проходит параллельно боковому срезу? нет

- Верите ли вы что в одношовном рукаве, нить основы проходит посередине вдоль детали? Да

- Верите ли вы что в  ворсовых тканях, типа вельвета и бархата, ворс должен быть в направлении сверху вниз?  Нет

- Верите ли вы что припуск на обработку и подгонку изделия по фигуре по боковому срезу 3 см? да

- Верите ли вы что припуск на обработку и подгонку изделия по фигуре по плечевому срезу 1 см? нет

- Верите ли вы что припуск на обработку и подгонку изделия по фигуре по срезу низа изделия 10 см? нет

- Верите ли вы что припуск на обработку и подгонку изделия по фигуре по срезу оката рукава  3 см? нет

- Верите ли вы что при подготовке изделия к примерке, должны быть сметаны плечевые срезы? да

- Верите ли вы что при подготовке изделия к примерке, должны быть стачаны боковые швы? нет

- Верите ли вы что при подготовке изделия к примерке, должны быть настрочены накладные карманы? Нет

- Верите ли вы что при подготовке изделия к примерке, должен быть заметан низ изделия? Да

- Верите ли вы что при подготовке изделия к примерке, должен быть вметан нижний воротник в горловину? Да

- Верите ли вы что при подготовке изделия к примерке, должны быть сметаны фасонные линии? Да

- Верите ли вы что при подготовке изделия к примерке, должен быть заметан низ рукава? Да

- Верите ли вы что при подготовке изделия к примерке, должны быть стачаны фасонные линии? Нет

- Верите ли вы что при подготовке изделия к примерке, должны быть обработаны прорезные карманы? Нет

- Верите ли вы что при проведении примерки, необходимо уточнить посадку изделия на фигуре? Да

- Верите ли вы что при проведении примерки, необходимо уточнить форму изделия? Да

- Верите ли вы что при проведении примерки, необходимо уточнить пропорции  изделия? Да

- Верите ли вы что при проведении примерки, необходимо уточнить положение конструктивных линий? Да

- Верите ли вы что при проведении примерки, необходимо уточнить форму и положение декоративных деталей? Да

- Верите ли вы что при проведении примерки, отрезают лишнюю длину изделия прямо на заказчике? Нет

- Верите ли вы что при проведении примерки, уточняют линию проймы? Да

- Верите ли вы что при проведении примерки, уточняют форму воротника? Да

- Верите ли вы что при проведении примерки, уточняют форму накладного кармана? да

Этапы  работы по разработке и изготовлению модели вечернего платья.

1. Исследовательский:

- Сбор исходных данных

- Анализ, обобщение и систематизация исходных данных;

- Разработка художественного  эскиза модели;

- Разработка технического эскиза модели;

- Выбор ткани;

- Создание презентации;

Результат:   Презентация исходных данных и технического эскиза

Рефлексия: Качество выполнение технического эскиза и его соответствие заданной теме, обоснование выбора ткани;

2. Конструкторский:

- Выбор основы базовой конструкции;

- Техническое моделирование чертежа основы базовой конструкции;

Результат: выполнено техническое моделирование базовой конструкции в соответствии с эскизом модели вечернего платья

Анализ:

качество разработки модельной конструкции изделия,

сопряжение конструктивных линий по длине и конфигурации

3. Технологический

- Выемка  лекал;

- Выполнение раскладки лекал;

- Раскрой изделия;

Результат: раскроено изделие

Рефлексия: качество кроя, соответствие ТУ;

4. Технологический

- Подготовка изделия к примерке (в соответствии с едиными требованиями);

- Проведение примерки на манекене;

Результат: изделие подготовлено к примерке, проведена примерка;

Рефлексия: соблюдение технологических требований готовности изделия к примерке, качество посадки изделия

5. Защита проекта

План  защиты проекта

- Выбор формы и пропорционального решения модели;

- Использование характерных особенностей стиля для разработки модели;

- Особенности цвета, рисунка, фактуры ткани;

- Обоснование выбора декоративной отделки модели;

- Обоснование выбора основы базовой конструкции;

- Порядок моделирования основы базовой конструкции в соответствии с эскизом модели;

- Порядок подготовки изделия к примерке;

- Изменения, которые производились при проведении примерки с целью обеспечения соответствия модели техническому эскизу;

- Обеспечение качественной посадки изделия на манекене;

Критерии оценки работы группы

| № | Название критерия | Кол-во баллов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Качество сбора исходных данных, подготовки и защиты презентации | 1-5 |
| 2. | Обоснование выбора модели, ткани, цвета, рисунка и фактуры ткани | 1-5 |
| 3. | Качество выполнения технического эскиза модели | 1-5 |
| 4. | Правильность выбора основы базовой конструкции изделия и ее соответствие техническому эскизу | 1-3 |
| 5. | Правильность выполнения технического моделирования базовой конструкции изделия, (соответствие техническому эскизу модели) | 1-5 |
| 6. | Соблюдение технологических требований готовности изделия к примерке | 1-3 |
| 7. | Соответствие модели изделия, подготовленного к примерке, техническому рисунку модели | 1-5 |
| 8. | Качество посадки изделия на манекене | 1-5 |
|  | Итого общее количество баллов: | 36 |