I.	ТЕМА УРОКА:    Устройство и работа молотильного аппарата зерноуборочного

комбайна.

II.	ЦЕЛЬ УРОКА:

а)	познавательная - познакомить и изучить с учащимися общее устройство 2-х
барабанной молотилки, назначение ее составляющих, особенности устройства различных
молотилок (1-барабанных, штифтовых);

б)	развивающая -	развитие у учащихся активности внимания, логического
мышления при ответах, элементов самостоятельности;

в)	воспитательная - объяснить учащимся как скажется правильный выбор режима
работы молотильного аппарата для предотвращения потерь зерна.

III.	МЕТОД ПРОВЕДЕНИЯ УРОКА:

Рассказ, обмен мнениями, самостоятельная работа учащихся (введение в заключительную часть урока нетрадиционный элемент).

IV.	Материальное обеспечение урока:

Плакаты:   Устройство   1   и   2-х   барабанных   молотилок,   молотильное устройство рисоуборочного комбайна. Регулировки молотилок, подвеска подбарабаний. разрез комбайна «Енисей-1200».

ХОД  УРОКА

I. Организационная часть - проверка наличия учащихся, готовность их к уроку (ручки,

тетради).

П. Проверка домашнего задания:

- Назвать из каких частей состоит жатка комбайна.

- Каково назначение мотовила, шнека, режущего аппарата, наклонной камеры?

- Как устроена наклонная камера?

4.	Назовите предохранительные устройства жатки на какой крутящий момент они
рассчитаны?

III. Изложение нового материала.

1.	Основные части молотилки комбайна (Молотильное устройство, соломотряс,
очистка с транспортирующими устройствами (шнеки, элеваторы), система передач,
площадка (кабина) управления, гидросистема, электрооборудование).

- Назначение молотильного аппарата - принимать хлебную массу с наклонной камеры и выделять из нее зерно (обмолачивать).

- Устройство молотильного аппарата.

а)	приемная камера с приемным битером;

б)	два барабана с деками, промежуточный и отбойный битеры, сепарирующая и
направляющая решетки, механизм изменения частоты оборотов вращения барабанов
(вариатор), механизм подвески и регулировки дек.

Приемная камера - для скапливания в ней камней и других твердых частиц поступающих

с хлебной массой и предохраняет барабаны от поломок.

Битеры (приемный, промежуточный, отбойный) - лопастные, для направления хлебной

массы между барабаном и декой.

Решетки (сепорирующая и направляющая) - не допускает просеивание соломистой массы

на очистку, направляет солому на клавиши соломотряса.

Молотильные барабаны - разделены дисками, установлены на валу в подшипниках,

закрепленных на корпус молотилки. Снаружи на барабанах закреплены по 8 бугей на

подбичниках правого и левого рифления.

ПОдбарабанья (деки)   - односекционные с углом охвата барабана 127С, закреплены 4

подвесками к торсионным валом.

4.	Работа молотильного аппарата.

Барабаны диаметром 550мл., вращаются с большой частотой: 1 бар - 500-1150 об/мин.

2 бар-550-1120 об/мин. Обороты зависят от культуры и состояния хлебной массы. Хлебная масса проходя между барабаном   и   декой   от   трения   разрушается,   зерно   просеивается   через   деку   на транспортную доски. При оптимальных условиях деки выделяют 85-95% зерна.

5.	Регулировки молотильного аппарата.

а)	основная - зазор между барабаном и декой. Устанавливается из кабины рычагами.
Диапозон заборов: на входе 18-50 мм.

на выходе - 3-48 мм.

б)	дополнительная - частота вращения барабанов изменяется гидровариатором
от780-1265 об/мин. Обе регулировки зависят от вида убираемой культуры и состояния
хлебной массы (влажность, засоренность, спелость).

6.	Конструктивные особенности молотилок и молотильных аппаратов.

а)	однобарабанные («Нива», «Енисей»-1200-1»)

«Дон-1500». Нет одного барабана и деки, промежуточного битера и сипарирующей решетки.

б)	молотилка рисоуборочного комбайна «Енисей-1200Р».

Вместо первого бильного барабана и деки установлен штифтовый барабан и дека.

IV.	Вывод.

Во время уборки важно так настроить работу молотилки и в частности молотильного аппарата, чтобы было как можно меньше потерь как свободным зерном, так и не было дробления зерна. Работа и настройка молотильного аппарата зависит от культуры и ее состояния. Нужно знать, что первый барабан всегда вращается медленнее второго, а зазоры между барабаном и декой всегда больше, т.е. режим работы второго барабана более жесткий, т.к. задача второго барабана выделить все оставшиеся зерно после прохода хлебной массы через пространство первого барабана.

Слишком большие обороты и малые зазоры могут привести к дроблению зерна, что тоже недопустимо. Важно помнить, что дополнительной регулировкой пользуются в том случае, если основной не удается полностью устранить дробление зерна или добиться полного вымолота.

V.	Закрепление нового материала

Для закрепления нового материала в проведении урока вводится элемент соревнования. Учащиеся разбиваются на три группы (по количеству рядов в учебном классе) и подготовить по 3 вопроса из прослушанной новой темы своим соперникам по следующей схеме:

Гр. 1 -    гр2,   гр.2 -       гр.З,	гр.З   -       гр.1.

Условия	1. правильный ответ - 2 балла.

следующие:	2. неверный ответ - 0 баллов.

- заданный вопрос - 1 балл.

- если вопрос уже прозвучал и команда не может его сразу заменить,

она не получает баллов.

Победитель устанавливается простым большинством голосов. Если группы набрали одинаковое количество баллов, преподаватель оставляет за собой право задать свой вопрос каждой команде по этой же теме.

Примерная схема вопросов и ответов:

Вопрос	Ответ	Итог

Гр.1 +   +    -	+ - +	6

Гр.2 +  +    +	+ -   -	5

Гр.З +   +    +	-   +   -	4

VI. Домашнее задание

Литература:     М.И.Портнов   «Зерноуборочные комбайны». Д.И.Шаткус     «Енисей».