ГОСУДАРСТВЕННОЕ  АВТОНОМНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ АСтРАХАНСКОЙ   ОБЛАСТИ
         СРЕДНЕГО    ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО    ОБРАЗОВАНИЯ

« АХТУБИНСКИЙ  ГУБЕРНСКИЙ  ТЕХНИКУМ»

К О Н К У Р С

« ЛУЧШИЙ  ПО  ПРОФЕССИИ »

ПО  СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

«КАМЕНЩИК»

г. Ахтубинск

2013 г.

К О Н К У Р С

по профессии: « Мастер  общестроительных  работ»

Вступительная  часть

Представление  жюри

Представление участников конкурса

Конкурс  состоит  из  шести  заданий:

Первое задание – разминка

Второе задание – необходимо  назвать  строительный

инструмент  или  приспособление  и

объяснить  каково  его назначение

Третье задание – профессиональный словарь

Четвертое задание – решение задач

Пятое задание – выполнение  кладки  стен  с лицевой

отделкой  кирпичом, на цементном

растворе

Шестое задание – выполнение  фрагмента  стены  по

однорядной  системе перевязки,

способом «вприсык», на учебном

растворе.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ    ЧАСТЬ

Сегодня, 10 апреля, мы  проводим конкурс «Лучший по  профессии», в группе № 24 по специальности «каменщик», с целью  демонстрации сформированных  на  занятиях  производственного  обучения  общих компетенций,  а  также  практического  опыта  студентов  по  выполнению  практических  занятий.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  КОМИССИИ:

Жюри:

Председатель: Пискарев А.Г.

Члены  комиссии: Кантемирова Л.М.

Члены экспертной комиссии: Алымова М., Садиева Е.А

Участники  конкурса

- Жексимов Руслан

- Ишанов Асылбек

- Петлеванный Александр

- Иргалиев Акбулат

- Айтпаев Эльдар

- Кубатин Дмитрий

- Башиков Тимур

- Докучаев Вячеслав

Сегодня,  мы  с  Вами  должны  будем  по  результатам  конкурса  выбрать  лучшего  по  профессии:  « Мастер общестроительных  работ»

Первое  задание  -

(разминка)

( за  правильный  ответ  на  вопрос- один  балл)

1.Каковы  размеры  обыкновенного  глиняного  кирпича?

(250*120*65) мм

2. Вес белого кирпича

(5 кг)

3. Какова толщина шва  кладки?

(12 мм)

4.Перечислите  способы  кирпичной  кладки

(вприжим, вприсык, вприсык с подрезкой, вполуприсык)

5.Назовите  системы перевязки кладки

(однорядная, многорядная, трехрядная)

6.Перечислите  элементы  каменной кладки

(наружная верста, внутренняя верста, забутовка)

7.Что является  спецодеждой каменщика?

(комбинезон, рукавицы, обувь,  каска, предохранительный  пояс)

8.Перечислите  основные  марки  кирпича

(75,100,125,150)

9. Кирпичи, уложенные  между  наружной  и внутренней

верстами называются-

(забуткой)

10.Охарактерезуйте  трехрядную  систему  перевязки

(применяется при  кладке  столбов  и простенков;  с наружи по

вертикали  совпадают 3 шва)

11.Как часто  необходимо  контролировать  качество  кладки?

( на  высоту 1м – не менее 2-х раз)

12.Назовите грани  кирпича

(тычок, ложок, постель)

13.Перечислите  инвентарь  каменщика

(лопаты, растворные ящики, носилки, сито)

14 Перечислите  способы  разборки кирпичной кладки

(ручной, механизированный, взрывной)

15. По  характеру  работы  стены  подразделяются:

(несущие, самонесущие, ненесущие)

16. Какова  будет  толщина  в  мм,  если  она  выполнена в 2.5

кирпича?

(640 мм)

17. Сколько  красного  кирпича  идет  на  1 куб  кладки?

(394 шт)

18. Каков расход  раствора  на 1 куб  кладки?

(0.24 м)

19. Какие  существуют  виды  инструктажей?

(общий, вводный, производственный)

20. Какой  способ  кладки  применяется  при  выполнении

забутки?

(вполуприсык)

| №/п | Ф.И.О. |  | Количество баллов за первое задание | Общее количество баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жексимов Р. |  | 1.1,1,1,1,1, 0.5 | 6.5 |
| 2 | Ишанов А. |  | 1,1.1,1,1,1 | 6.0 |
| 3 | Петлеванный А. |  | 1 | 1.0 |
| 4 | Иргалиев А. |  | 1,1,1, 0.5 | 3.5 |
| 5 | Айтпаев Э. |  | 1 | 1.0 |
| 6 | Кубатин Д. |  | 0 | .0 |
| 7 | Башиков Т. |  | 0 | .0 |
| 8 |  | Докучаев Д | 1,1 | 2.0 |

Второе   задание  -

необходимо  назвать  строительный  инструмент  или  приспособление  и  объяснить  каково  его назначение

(правильный  ответ  оценивается  2 баллами)

| №/п | Ф.И.О. |  | Количество баллов за второе задание | Общее количество баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жексимов Р. |  | 2 | 8.5 |
| 2 | Ишанов А. |  | 2 | 8.0 |
| 3 | Петлеванный А. |  | 2 | 3.0 |
| 4 | Иргалиев А. |  | 2 | 5.5 |
| 5 | Айтпаев Э. |  | 2 | 3.0 |
| 6 | Кубатин Д. |  | 2 | 2.0 |
| 7 | Башиков Т. |  | 2 | 2.0 |
| 8 |  | Докучаев Д | 2 | 4.0 |

Третье   задание  -

Профессиональный  словарь

( за  каждый  правильный  ответ  - один  балл)

Максимальное  количество  баллов – 12

Угадайте  название инструментов, приспособлений и  строительных материалов,  которые  используются  при  выполнении  каменных работ.

КЛАДКА

о…с          «отвес»

р…..а       «рулетка»

у….нь      «уровень»

п…….а    «порядовка»

п…..о       «правило»

м…..к-к…..а   «молоток-кирочка»

р……а     «расшивка»

к….а        «кельма»

п…к         «песок»

к….ч        «кирпич»

ц….т        «цемент»

г…а          «глина»

| №/п | Ф.И.О. |  | Количество баллов за третье задание | Общее количество баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жексимов Р. |  | 9 | 17.5 |
| 2 | Ишанов А. |  | 11 | 19.0 |
| 3 | Петлеванный А. |  | 10 | 13.0 |
| 4 | Иргалиев А. |  | 7 | 12.5 |
| 5 | Айтпаев Э. |  | 11 | 14.0 |
| 6 | Кубатин Д. |  | 9 | 11.0 |
| 7 | Башиков Т. |  | 11 | 13.0 |
| 8 |  | Докучаев Д | 1 2 | 16.0 |

Четвертое   задание  -

Решение  задач

(за один  правильный  ответ – 1 балл)

Максимальное  количество  баллов – 4 )

Необходимо  выполнить  стену  из  белого  кирпича,  на  цементном  растворе, длиной -12 м, высотой  - 2.7 м, толщиной  в  2 кирпича.

В стене имеется  один  оконный  проем  размером (высота -1.5м, ширина-1.8 м)  и  один  дверной  проем  размером (высота -2.0 м, ширина -1.0м).

Стоимость материалов:  1кирпич  - 17  руб. , 1м  раствора-  3600рублей.

- определите объем кладки                       -14.1м

- рассчитайте  потребность  в кирпиче    -4512шт.

- рассчитайте  расход  раствора                 -   3.4м

- рассчитайте  стоимость строительных  материалов - 69536руб.

| №/п | Ф.И.О. |  | Количество баллов за четвертое задание | Общее количество баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жексимов Р. |  | 4 | 21.5 |
| 2 | Ишанов А. |  | 4 | 23.0 |
| 3 | Петлеванный А. |  | 4 | 17.0 |
| 4 | Иргалиев А. |  | 0 | 12.5 |
| 5 | Айтпаев Э. |  | 3 | 17.0 |
| 6 | Кубатин Д. |  | 1 | 12.0 |
| 7 | Башиков Т. |  | 3 | 16.0 |
| 8 |  | Докучаев Д | 4 | 20.0 |

Пятое   задание  -

(практическое)

Конкурсанты  продемонстрируют  свои  профессиональные

навыки  по выполнению каменных  работ:

Необходимо  выполнить  фрагмент  стены  ( длиной-4.0м,   высотой -1.8м ,  толщиной – 380мм),  по  многорядной  системе  перевязки  швов,  с  лицевой  отделкой  цветным  кирпичом,  на цементном  растворе.

Учитывается:

- Качество  выполнения  кладки:

- соблюдение  системы  перевязки  швов

- вертикальность  и горизонтальность  кладки

- умение  пользоваться  инструментами  и

приспособлениями

- соблюдение правил  техники  безопасности  при

выполнении  каменных  работ

- краткая  характеристика  выполненной

конструкции

- Оригинальность  рисунка

Максимальное  количество  баллов за пятое задание-9 баллов

Качество  кладки  оценивается -4 баллами

Оригинальность рисунка           -5 баллами

| №/п | Ф.И.О. |  | Количество баллов за пятое задание | Общее количество баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жексимов Р. |  | 9 | 30.5 |
| 2 | Ишанов А. |  | 8 | 31.0 |
| 3 | Петлеванный А. |  | 9 | 26.0 |
| 4 | Иргалиев А. |  | 6 | 18.5 |
| 5 | Айтпаев Э. |  | 8 | 25.0 |
| 6 | Кубатин Д. |  | 6 | 18.0 |
| 7 | Башиков Т. |  | 8 | 24.0 |
| 8 |  | Докучаев Д | 8 | 28.0 |

Шестое  задание  -

(практическое)

Выполните  фрагмент  стены  (3*1.2 ) м, толщиной  в  1 кирпич, на  глиняном  растворе, способом  «вприсык», по  однорядной  системе  перевязки  швов .

При  выполнении  задания  учитывается:

- Качество кладки – 3 б.

- Время  выполнения – 3 б

Максимальное  количество  баллов – 6 б.

| №/п | Ф.И.О. |  | Количество баллов за шестое задание | Общее количество баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жексимов Р. |  | 2+3=5 | 35.5 |
| 2 | Ишанов А. |  | 2+3=5 | 36.0 |
| 3 | Петлеванный А. |  | 3+3=6 | 32.0 |
| 4 | Иргалиев А. |  | 2+2=4 | 23.5 |
| 5 | Айтпаев Э. |  | 1+3=4 | 29.0 |
| 6 | Кубатин Д. |  | 3+3=6 | 24.0 |
| 7 | Башиков Т. |  | 3+3=6 | 30.0 |
| 8 |  | Докучаев Д | 3+3=6 | 34.0 |

ПОДВЕДЕНИЕ   ИТОГОВ:

Членами  экспертной  комиссии  и  жюри  этого  конкурса

подведены  следующие  итоги:

1 место – Ишанов  Асылбек

2 место – Жексимов   Руслан

3 место – Докучаев  Вячеслав

«ЛУЧШИМ  ПО  ПРОФЕССИИ»

при  подсчете  баллов  стал  обучающийся  группы  № 24

Ишанов  Асылбек