Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение

Чалтырская средняя общеобразовательная школа №1

Выступление на обучающем семинаре

на тему:

Применение цифровой лаборатории SensorLab  на уроках физики

Подготовила:

учитель МБОУ Чалтырской СОШ №1

Арутюнян О.В

2014

Применение цифровой лаборатории SensorLab  на уроках физики

Трудно представить повседневную жизнь современного человека без техники: автомобили, бытовые приборы, цифровые камеры и мобильные телефоны

Так и современный урок невозможен без оснащения высокотехнологичным оборудованием. Именно такое оборудование: межпредметная цифровая лаборатория появилась в нашей школе.  SensorLab мы можем применять как в рамках демонстрационного эксперимента, т.к результаты эксперимента сразу могут быть выведены на экран, также при выполнении лаборатоных работ на уроках, на кружках при выполнении исследовательской работы.  Применение датчиков учителю и ученику дают неограниченные возможности в расширении собственного кругозора.

Я была на семинаре в Институте повышения квалификации учителей, и там было сказано, что в рамках ФГОС предусмотрено применение таких датчиков. Многие школы области  получили такие и подобные датчики Архимед. И выступающие учителя очень положительно отзывались  о приобретенном оборудовании, показывали презентации о том, как они используют их на своих уроках и благодарили поставщиков.

Конечно, то оборудование по физике, которое есть в нашей школе нельзя полностью заменить датчиками. Датчики лишь  дополняют уже  имеющееся очень хорошее оборудование, те датчики, с  которыми  я работала, являются очень точными, чувствительными  измерительными приборами.

Технология применения датчиков проста.

Сейчас я покажу вам, как можно применить датчики силы тока и напряжения при проведении программных лабораторных работ по физике в 8 классе.

Лабораторная работа

Сборка электрической цепи  и измерение силы тока в ее различных участках

Цель: Убедиться на опыте, что сила тока в различных последовательно соединенных участках цепи одинакова.

Оборудование: источник питания, лампочка на подставке, датчик тока, ключ, соединительные провода. В стандартной лабораторной работе вместо датчика применяют амперметр

Указания к выполнению работы

1. Рассмотрите датчик. Обратите внимание на черный и красный провода, идущие от датчика. ( в стандартной л/р  - Обратите внимание на знаки « + » и « - » у зажимов амперметра. Определите цену деления  прибора). В работе с датчиками цену деления дети не определяют, датчик сам автоматически выводит и численный  результат и график. Конечно, уметь определять цену деления прибора – важный момент в курсе физики, но этому  можно научиться на внелабораторных уроках

2.  Соберите эту цепь. Для этого расположите на столе все приборы в том же порядке, в каком они изображены на рис в учебнике, после чего соедините их проводами. (Начертите эту схему. На схеме условное обозначение датчика тока,  такое же как и у амперметра)

( В стандартной л/р соединяют  Источник питании – лампочка – амперметр  -  ключ. Измеряют силу тока в цепи, записывают показания амперметра I1.

Затем, измеряют силу тока на другом участке цепи. Для этого отключают источник питания, переставляют амперметр в другое место цепи и снова включают цепь. Измеряют силу тока I2, снимают показания с амперметра

Источник питании – амперметр – лампочка – ключ

Сравнивают показания I1  и I2. Делают выводы: сила тока на различных участках последовательной цепи одинакова

В работе с датчиками происходит экономия времени. Дети сразу подключают два датчика тока, соблюдая полярность. Один перед лампочкой, другой после лампочки. Открывают Sensor lab на рабочем столе – быстрый эксперимент – пуск.

Одновременно появляется график зависимости силы тока от времени и численные показания с течением времени. Дети открывают отчет и заполняю его. Пишут тему л/р, цель, вывод. Сохранить.  Дать имя файлу. Указать путь. Файл можно открыть при запуске Sensor lab, если  выбрать «открыть эксперимент»

Л/Р Измерение напряжения на различных участках электрической цепи

Цель: Измерить напряжение на участке цепи, состоящем из двух последовательно соединенных резисторов, и сравнить его с напряжением на концах каждого резистора.

Оборудование: Источник питания , 2 резистора, датчик напряжения  ( в стандартной работе это вольтметр), ключ, соединительные провода.

Ход работы.

1. собрать цепь, соединив все приборы последовательно

2.Измерьте напряжения U1,U2 на концах каждого резистора и напряжение U3 на участке цепи, состоящем из двух резисторов.

3. Вычислите сумму напряжений  на обоих резисторах и сравните ее с U3.

Вывод:

В работе с датчиками напряжения мы одновременно подключаем три датчика напряжения. Первый датчик соединяем параллельно с первым резистором, второй параллельно со вторым резистором, а третий параллельно на участке содержащем первый и второй резисторы. При этом соблюдаем полярность.

Запускаем  SensorLab  - новый экперимент – пуск. Одновременно строится график зависимости напряжения от времени и выводятся числовые  значения, по которым дети определяют, что напряжение в цепи при последовательном соединении равно сумме напряжений на отдельных участках цепи.

Тема Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра

Цель: научиться измерять сопротивление проводника при помощи датчика силы тока и датчика напряжения. Убедиться на опыте, что сопротивление проводника не зависит от силы тока в нем и напряжения на его концах.

Оборудование: источник питания, исследуемый проводник(небольшая никелиновая спираль), датчик силы тока, датчик напряжения, реостат, ключ, соединительные провода.

Указания к работе.

1. Соберите цепь, соединив последовательно источник питания, датчик силы тока, спираль, реостат, ключ. К концам исследуемого  проводника (ник.спираль) присоедините датчик напряжения.

2. Sensorlab – новый - быстрый эксперимент – пуск. Автоматически выводится численный результат силы тока и напряжения.  Сохраните в Excel. Запишите в ячейке формулу R=U/I(необходимо знание Excel)

3. С помощью реостата измените сопротивление цепи и снова (пункт 2)

Сохраните в Excel. Запишите в ячейке формулу R=U/I(необходимо знание Excel)

Сравните полученные данные п2 и п3.  Оформите отчет, напишите вывод (Вывод: сопротивление проводника не зависит от силы тока в нем и напряжения на его концах)

Тема. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе.

Цель: Научиться определять мощность и работу тока в лампе, используя датчик силы тока, датчик напряжения, часы (время автоматически выводится в программе)

Оборудование: источник питания,  низковольтная лампа на подставке, датчики силы тока и напряжения, ключ, соединительные провода.

Указания к работе.

1. соберите цепь из источника питания, лампы, датчика силы тока, ключа, соединительных проводов. К лампе подключите датчик напряжения.

2.  Sensorlab – новый - быстрый эксперимент – пуск. Автоматически выводится численный результат силы тока и напряжения.  Сохраните в Excel. Запишите в ячейке формулу P=I*U(необходимо знание Excel).

3. По времени горения лампы и мощности определите работу тока в лампе. Запишите в ячейке формулу A=P*t(необходимо знание Excel).

4. Проверьте совпадает ли полученное значение мощности с мощностью, обозначенной на лампе (Мощность отличается от мощности на лампе, так как мощность на лампе достигается при определенном значении напряжения, также обозначенном на лампе)

В программе курса есть л/р, которая называется Измерение относительной влажности воздуха,  в рекомендациях по выполнению л/р с помощью датчиков то же есть такая л/р. Только цели этих работ различны. В программной работе цель: измерить влажность воздуха, то в другой работе: сравнить относительную влажность воздуха в классе с влажностью выдыхаемого воздуха. Поэтому вторую работу можно пустить, как дополнение к первой