|  | Правительство Санкт-Петербурга |
| --- | --- |
|  | Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Колледж Петербургской моды" (СПб ГБ ПОУ КПМ) |

Методическое пособие для студентов

По предмету «Учебная практика»

ПМ 03

Технологическая обработка изделий и выполнение их в материале

Тема 9, 10, 11 УП:

Изготовление плечевого изделия (блузы, платья, жакета б/п)

Подготовка изделия к первой примерки.

для подготовки квалифицированных рабочих и служащих

по профессии начального профессионального образования

262019.01 - "Художник по костюму"

|  |  |  | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработала | Мастер п/о | Заглядова А.Н. |  |  |
| Рассмотрено на заседании МК | Преподаватель | Краснова Е.Н. |  |  |
| Утверждено на заседании методического совета Протокол №_______от «_____»__________2014г. | Заместитель директора по УМР | Иванкова М.В. |  |  |

Санкт-Петербург 2015

Пояснительная записка

Технологический процесс изготовления одежды (технология шитья) — это изменение формы, размеров, частично и физических свойств обрабатываемых материалов (деталей, узлов) при соблюдении определенной последовательности выполнения операций с целью придания одежде необходимой объемной формы. Технологической процесс изготовления одежды определяет рациональную последовательность выполнения отдельных операций (работ), осуществляемых в различных цехах предприятия.

Одежда представляет собой сложную конструкцию, собранную из большого количества заранее выкроенных и подготовленных для сборки отдельных деталей.

В индивидуальном производстве одежду изготовляют с одной или двумя примерками (в зависимости от сложности фасона и предъявляемых требований), при выполнении которых уточняется конструкция деталей, положение изделия на фигуре и решаются вопросы, связанные с требованиями заказчика.

В результате выполнения данной темы студент должен овладеть следующими ПК и ОК:

| ПК 3.1. | Определять свойства и качество материалов для изделий одежды. |
| --- | --- |
| ПК 3.2. | Выбирать материалы для изделий одежды с учетом соответствия особенностей модели и свойств |
| ПК 3.3. | Применять поузловую технологическую обработку изделий |
| ПК 3.4. | Применять современные методы и приемы при обработке изделий одежды. |
| ПК 3.5. | Применять по назначению современные виды оборудования, специальных устройств, приспособлений, средств малой механизации при выполнении технологических операций. |
| ПК 3.6. | Контролировать качество обработки деталей, узлов, готового изделия. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами |

Цель работы:

- Формирование профессиональных компетенции   при подготовки изделия к  первой  примерки.

Материалы и инструменты:

- методические рекомендации по подготовки изделия к  первой  примерки.

- раскроенное изделие;

- оборудование для выполнения данной работы.

Безопасные условия труда

При выполнении ручных работ:

- 1.Привести в порядок рабочую одежду и убрать волосы.

- 2. Привести в порядок рабочую поверхность, убрать всё лишнее.

- 3. Выполнять ручные работы сидя за столом, примерку стоя.

- 4. При складывании изделий убедиться, что в них нет иголок.

- 5. Иглы и булавки держать в определённом месте (магнит и игольница).

- 6. При работе с иглой обязательно надевать напёрсток.

- 7. Не класть ножницы в карман и на край стола, держать их в закрытом виде.

- 8. Не пользоваться лезвием без специального держателя.

- 9. Не отвлекаться от работы посторонними разговорами.

- 10. После окончания работ убрать рабочее место.

Этапы подготовки изделия к первой примерки:

- Проверка деталей кроя в соответствии с моделью.

- Перевод меловых линий.

- Проставление контрольных линий.