Перечень требований технологической готовности изделия

к I примерке.

- Сметаны все части полочки, спинки, рукава (швы замётаны на одну сторону);

- Сметаны и заметаны боковые, плечевые швы изделия;

- Замётан низ изделия и рукава;

- Вмётан (вколот) нижний воротник в горловину;

- Вметан (вколот) правый рукав в пройму;

- Декоративно-отделочные детали, определяющие фасон изделия, накладные карманы, планки, манжеты – подготовлены.

Критерии качественной посадки изделия на фигуре заказчика

- Равновесное и симметричное положение основных деталей (полочки, спинки, рукава) на фигуре;

- Гладкая  поверхность основных деталей (полочки, спинки, рукава) – отсутствие напряженных и провисающих складок, заломов;

- Горизонтальное положение линии низа изделия.

- Отвесное размещение рукава в изделии;

- Горизонтальное размещение нити утка в верхней части оката рукава;

- Правильное положение рукава (нижняя часть длинного рукава должна закрывать 2/3 входа в боковой карман).

Условные обозначения технологических и конструктивных дефектов.

| Дефект | Описание условного обозначения | Графическое изображение |
| --- | --- | --- |
| Пятно, подпал, текстильный порок; | Круг, размер которого зависит от величины дефекта |  |
| Деталь укорочена | Перечеркнутая прямая линия, проведенная на расстоянии, равном величине укорочения детали |  |
| Неодинаковая ширина детали (клапана, листочки, канта) | Прямая и волнистая линии |  |
| Перекосы | Короткие прямые наклонные параллельные линии |  |
| Расхождение или заход деталей одной на другую | Расхождение деталей – угол, обращенный вершиной вверх; Заход деталей – угол, обращенный вершиной вниз |  |
| Недостаточное сутюживание | Несколько параллельных дугообразных линий |  |
| Недостаточная оттяжка | Несколько параллельных волнистых линий |  |

Тест

- Вопрос 1

При соединении двух деталей из ткани разной толщины, снизу располагают

- Толстая ткань

- Тонкая ткань

- Материал любой толщины

- Вопрос 2

При соединении деталей с посадкой одной из них, деталь которую нужно посадить располагают

- Вниз

- Наверх

- В зависимости от фасона изделия

- Вопрос 3

При выполнении ручных строчек постоянного назначения применяют нитки

- Любого цвета

- В цвет ткани

- Контрастного цвета

- Вопрос 4

При соединении двух деталей, одна из которых с прямым срезом, а другая с косым

- Деталь с косым срезом располагают снизу

- Деталь с косым срезом располагают сверху