КОНСПЕКТ      УРОКА

НА ТЕМУ

«Разворот на ограниченном участке с применением заднего хода»

Разработал:

Мастер производственного обучения

вождению автотранспортных средств

НИКИФОРОВ  СЕРГЕЙ  ВЛАДИМИРОВИЧ

п.г.т. Уренгой
2013 г.

ТЕМА: Разворот на ограниченном участке с применением заднего хода.

ЦЕЛЬ: Научить учащегося производить разворот  автомобиля на ограниченном участке с применением заднего хода, и ориентированием по зеркалам.

ОБОРУДОВАНИЕ: учебный автомобиль

УЧЕБНОЕ ВРЕМЯ – 1 час.

РАСЧЕТ  ВРЕМЕНИ:

- вводный инструктаж – 10 минут.

-выполнение задания и текущий инструктаж – 40 минут

- заключительный инструктаж , подведение итогов – 10 минут

СОДЕРЖАНИЕ ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА:

Потребовать от учащегося книжку учета вождения, объявить название и содержание занятия, учебную цель. Поставить задачи для выполнения. Определить маршрут движения, проверить знания учащимся правил преодоления подъемов и уклонов, уточнить и углубить их напомнить о мерах безопасности.

СОДЕРЖАНИЕ ТЕКУЩЕГО ИНСТРУКТАЖА:

- Научить ученика выполнять разворот на 180° в ограниченном по ширине пространстве.

- Научить ученика остановке перед линией «СТОП».

- По команде мастера ученик должен выполнить трогание с места в стартовых воротах;

- Выполнить разворот по заданной траектории при одноразовом включении передач заднего хода;

- Выполнить остановку перед линией «СТОП»

- После остановки включить нейтральную передачу;

- Включить стояночный тормоз

ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ:

Начав движение от линии «СТАРТ», необходимо приблизить автомобиль как можно ближе к правому краю коридора, в котором предстоит развернуться.

Медленно двигаясь вперед, энергично поворачивайте руль влево, чтобы автомобиль оказался почти под прямым углом к своему исходному положению.

Когда передние колеса будут находиться примерно в 0,7-1,0 м от левого края коридора, начните энергично поворачивать руль вправо.

Подъехав к левому краю коридора, остановите автомобиль и включите передачу заднего хода.

Медленно двигаясь задним ходом, энергично продолжайте поворачивать руль вправо и продолжайте движение  до тех пор, пока автомобиль не займет положение, из которого можно двигаться вперед. Ориентируясь в зеркало заднего вида, чтобы не пресечь линию коридора.

Включив 1-ю передачу начать движение с поворотом руля в лево.

По окончании разворота остановите автомобиль у линии «СТОП», не пересекая ее.

СОДЕРЖАНИЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО  ИНСТРУКТАЖА:

-указать учащемуся на допущенные ошибки и объявить оценку;

- сделать запись в книгу вождения автомобиля и возвратить ее учащемуся;

- дать задание на подготовку к следующему занятию.