ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 8

ТЕСТЫ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

(1 этап – теория, 2 курс)

Разработала:

мастер производственного обучения

Михайлова Марина Викторовна

Киселевск

| РАССМОТРЕНО: на заседании МО «Строитель» Протокол № ____ «____» ___________ 201_ г |  | УТВЕРЖДАЮ: Зам. директора по УПР ____________________ «____» ___________ 201_ г |
| --- | --- | --- |

ТЕСТ

1 вариант

Профессия по ОК: «Штукатур» из числа лиц, с ограниченными возможностями здоровья

Код:                           19727

Срок обучения:         2438 часов

Уровень усвоения:    2

Цель: Выявить уровень знаний обучающихся по изученным темам. Развить логическое мышление. Мотивировать интерес к профессии

Тема: промежуточная аттестация

Время: 30 минут

Задание 1

Дополните предложение (форма ответа: цифра вопроса – слово)

Внутренние штукатурные и другие отделочные работы в многоэтажных зданиях   начинают с ………. этажей.

Задание 2

Установите последовательность (форма ответа: цифра вопроса, , буква- операция)

Выполнения операций подготовки кирпичной поверхности под оштукатуривание

| А | Очистить рабочее место от строительного мусора |
| --- | --- |
| Б | Очистить поверхность металлической щеткой |
| В | Смочить поверхность водой |
| Г | Выбрать швы кирпичной кладки от раствора на глубину 10 мм |

Задание 3

Выберите (форма ответа: цифра вопроса, буква, слово)

Инструменты, которые применяются для нанесения штукатурного раствора:

| А | штукатурная лопатка |  |
| --- | --- | --- |
| Б | уровень |  |
| В | отвес |  |
| Г | сокол |  |
| Д | ковш |  |

Задание 4

Выберите правильный ответ (форма ответа: цифра вопроса, буква, слово)

Второй слой штукатурного намета называется

| А | Обрызг |
| --- | --- |
| Б | Накрывка |
| В | Грунт |

Задание 5

Выберите правильный ответ (форма ответа: цифра вопроса, буква, слово)

Назовите способы набрасывания раствора лопаткой на потолок

| А | Через голову |
| --- | --- |
| Б | Вкруговую |
| В | Над собой |
| Г | От себя |

Задание 6

Выберите и подчеркните  нужное по смыслу слово

Полутерками работают так. Полутерок приставляют к поверхности с нанесенным раствором, поднимают (нижнее, верхнее) ребро и с нажимом ведут по стене снизу вверх.

Задание 7

(форма ответа: цифра вопроса – цифра обозначения)

Какой цифрой на рисунках отмечен обрызг?

Задание 8

Вставьте пропущенные слова. (форма ответа: цифра вопроса – слово)

…….. – внутренний угол в местах сопряжения (примыкания) двух стен или потолка и стены.

Задание 9

Выберите верные утверждения (форма ответа: цифра вопроса, буква, слово)

А Ручки всех инструментов рекомендуется хорошо зачищать и покрывать на один – два раза олифой.

Б После работы инструмент осматривают и убирают на хранение в шкаф.

В Работать инструментом с неправильно насаженной ручкой можно

Задание 10

Выберите правильный ответ (форма ответа: цифра вопроса, буква, слово)

Спецодежда штукатура должна быть:

| А | Грубая и узкая |
| --- | --- |
| Б | Материал должен быть плотным, но мягким |

| РАССМОТРЕНО: на заседании МО «Строитель» Протокол № ____ «____» ___________ 201_ г |  | УТВЕРЖДАЮ: Зам. директора по УПР ___________________ «____» ___________ 201_ г |
| --- | --- | --- |

ТЕСТ

2 вариант

Профессия по ОК: «Штукатур» из числа лиц, с ограниченными возможностями здоровья

Код:                           19727

Срок обучения:         2438 часов

Уровень усвоения:    2

Цель: Выявить уровень знаний обучающихся по изученным темам. Развить логическое мышление. Мотивировать интерес к профессии

Тема: промежуточная аттестация

Время: 30 минут

Задание 1

Дополните предложение (форма ответа: цифра вопроса – слово)

При отделки здания приходится выполнять работу на высоте, при этом для размещения материалов и рабочих делают вспомогательные устройства - …., …..

Задание 2

Установите последовательность (форма ответа: цифра вопроса, , буква- операция)

Выполнения операций подготовки кирпичной поверхности под оштукатуривание

| А | Очистить рабочее место от строительного мусора |
| --- | --- |
| Б | Очистить поверхность металлической щеткой |
| В | Смочить поверхность водой |
| Г | Выбрать швы кирпичной кладки от раствора на глубину 10 мм |

Задание 3

Выберите (форма ответа: цифра вопроса, буква, слово)

Инструменты, которые применяются для провешивания стен отвесом:

| А | штукатурная лопатка |  |
| --- | --- | --- |
| Б | шнур |  |
| В | отвес |  |
| Г | сокол |  |
| Д | гвозди |  |

Задание 4

Выберите правильный ответ (форма ответа: цифра вопроса, буква, слово)

Первый слой любого штукатурного намета называется

| А | Обрызг |
| --- | --- |
| Б | Накрывка |
| В | Грунт |

Задание 5

Выберите правильный ответ (форма ответа: цифра вопроса, буква, слово)

Намазывание штукатурного раствора можно выполнять следующими инструментами:

| А | Штукатурная лопатка |
| --- | --- |
| Б | Гладилка |
| В | Полутерок |
| Г | Сокол |

Задание 6

Выберите и подчеркните  нужное по смыслу слово

При нанесении раствора на стены ящик с раствором устанавливают на расстоянии 1 метр от (проема, стены).

Задание 7

(форма ответа: цифра вопроса – цифра обозначения)

Какой цифрой на рисунках отмечен грунт?

Задание 8

Вставьте пропущенные слова. (форма ответа: цифра вопроса – слово)

…….. – наружный угол в местах сопряжения (примыкания) двух стен.

Задание 9

Выберите верные утверждения (форма ответа: цифра вопроса, буква, слово)

А Ручки всех инструментов рекомендуется хорошо зачищать и покрывать на один – два раза олифой.

Б После работы инструмент осматривают и убирают на хранение в шкаф.

В Работать инструментом с неправильно насаженной ручкой можно, но осторожно.

Задание 10

Выберите правильный ответ (форма ответа: цифра вопроса, буква, слово)

Ручка штукатурной лопатки должна быть:

| А | Без заусенцев, гладкая |
| --- | --- |
| Б | шероховатая |

Эталон ответов

| Вариант 1 |  |
| --- | --- |
| 1 | Верхних |
| 2 | А; Очистить рабочее место от строительного мусора. Г; Выбрать швы кирпичной кладки от раствора на глубину 10 мм. Б; Очистить поверхность металлической щеткой. В; Смочить поверхность водой. |
| 3 | А; штукатурная лопатка. Г; сокол. Д; ковш. |
| 4 | В грунт |
| 5 | А; Через голову. В; Над собой. Г; От себя. |
| 6 | верхнее |
| 7 | 2 |
| 8 | лузг |
| 9 | А Ручки всех инструментов рекомендуется хорошо зачищать и покрывать на один – два раза олифой. |
| 10 | Б; Материал должен быть плотным, но мягким. |
| Вариант 2 |  |
| 1 | Леса, подмости |
| 2 | А; Очистить рабочее место от строительного мусора. Г; Выбрать швы кирпичной кладки от раствора на глубину 10 мм. Б; Очистить поверхность металлической щеткой. В; Смочить поверхность водой. |
| 3 | Б; шнур. В; отвес. Д; гвозди. |
| 4 | А обрызг |
| 5 | А; Штукатурная лопатка. В; Полутерок. Г; Сокол. |
| 6 | стены |
| 7 | 3 |
| 8 | усенок |
| 9 | А Ручки всех инструментов рекомендуется хорошо зачищать и покрывать на один – два раза олифой |
| 10 | А; Без заусенцев, гладкая. |

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 8

ТЕСТЫ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

2 курс

(2 этап – практика)

Разработала:

мастер производственного обучения

Михайлова Марина Викторовна

Киселевск

| РАССМОТРЕНО: На заседании МО «Строитель» Протокол №____ От «____»___________201__г. | УТВЕРЖДАЮ: Зам. директора по УПР ____________________ «____»__________201__г. |
| --- | --- |

ТЕСТ – ПРОЦЕСС

на проверку качества усвоения и применения знаний,

умений на практике

Профессия:  по ОК: «Штукатур» из числа лиц, с ограниченными   возможностями здоровья

Код:                             19727

Срок обучения:         2438 часов

Уровень усвоения:    2

Тема:                           «Освоение приемов штукатурных работ»

Задание:                     Оштукатурить подготовленную кирпичную    поверхность стены простой штукатуркой

Время выполнения задания: 1 час

Норма выработки:                      0.8 х 2 = 1.6 м кв./час

Техническое оснащение:

кирпичная поверхность,  отвес,  уровень, штукатурная лопатка,  полутерок,  правило,  сокол,  терка, ковш,  ящик с раствором, ведро с водой, кисть, перчатки, защитные очки.

Место проведения:                  штукатурная мастерская

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ

Профессия:  по ОК: «Штукатур» из числа лиц, с ограниченными   возможностями здоровья

Код:                             19727

Срок обучения:         2438 часов

Уровень усвоения:    2

Тема:                           «Освоение приемов штукатурных работ»

Задание:                     Оштукатурить подготовленную кирпичную    поверхность стены простой штукатуркой

Последовательность выполнения задания:

| № п/п | Вид деятельности | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организовать рабочее место |  |
| 2 | Провесить поверхность с помощью отвеса |  |
| 3 | Нанести обрызг при помощи ковша |  |
| 4 | Проверить обрызг на схватываемость |  |
| 5 | Нанести грунт лопаткой с сокола |  |
| 6 | Разровнять грунт полутерком |  |
| 7 | Затирка грунта теркой вкруговую |  |
| 8 | Проверка качества штукатурки правилом и уровнем |  |
| 9 | Очистить и промыть инструмент, приспособления от раствора |  |
| 10 | Убрать рабочее место от мусора и раствора |  |
| 11 | Соблюдать правила техники безопасности и производственной санитарии |  |

Критерии оценки:

«5»   10 – 11 операций

«4»      9 -10 операций

«3»       8 -9  операций

| РАССМОТРЕНО: На заседании МО «Строитель» Протокол №____ От «____»___________201__г. | УТВЕРЖДАЮ: Зам. директора по УПР ____________________ «____»__________201__г. |
| --- | --- |

ТЕСТ – ПРОЦЕСС

на проверку качества усвоения и применения знаний,

умений на практике

Профессия:  по ОК: «Штукатур» из числа лиц, с ограниченными   возможностями здоровья

Код:                             19727

Срок обучения:         2438 часов

Уровень усвоения:    2

Тема:                           «Освоение приемов по ремонту штукатурки»

Задание:                      Освоение приемов оштукатуривания отбитых мест  и их перетирка  при выполнении ремонтных  работ

Время выполнения задания: 1 час

Норма выработки:                      1.2  х 2 = 2.4 м кв./час

Техническое оснащение:

кирпичная поверхность,  уровень, зубило, молоток – кирка, штукатурная лопатка,  полутерок,  правило,  сокол,  терка,  ящик с раствором, ведро с водой,  кисть,  перчатки,  защитные очки.

Место проведения:                  штукатурная мастерская

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ

Профессия:  по ОК: «Штукатур» из числа лиц, с ограниченными   возможностями здоровья

Код:                             19727

Срок обучения:         2438 часов

Уровень усвоения:    2

Тема:                           «Освоение приемов по ремонту штукатурки»

Задание:                      Освоение приемов оштукатуривания отбитых мест  и их перетирка  при выполнении ремонтных  работ

Последовательность выполнения задания:

| № п/п | Вид деятельности | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организовать рабочее место |  |
| 2 | Смочить водой и очистить поверхность от старой штукатурки |  |
| 3 | Расшивка швов кирпичной кладки от старой штукатурки |  |
| 4 | Нанесение раствора на очищенную поверхность штукатурной лопаткой с сокола |  |
| 5 | Разровнять грунт полутерком |  |
| 6 | Проверить грунт на схватываемость |  |
| 7 | Затирка грунта теркой вкруговую |  |
| 8 | Проверка качества штукатурки правилом и уровнем |  |
| 9 | Очистить и промыть инструмент, приспособления от раствора |  |
| 10 | Убрать рабочее место от мусора и раствора |  |
| 11 | Соблюдать правила техники безопасности и производственной санитарии |  |

Критерии оценки:

«5»   10 – 11 операций

«4»      9 -10 операций

«3»       8 -9  операций