Тема урока: Обработка гладкого накладного кармана прямоугольной формы.

Цель урока: Научить учащихся обработке гладкого накладного кармана прямоугольной формы с соблюдением технологической последовательности и техники безопасности.

Задачи урока:

- Добиваться качественного выполнения  накладного шва и его влажно – тепловой обработки.

- Развивать обще-учебные умения, наглядно-образное мышление, память, самостоятельность, навыки правильной организации рабочего места.

- Воспитывать трудолюбие, аккуратность, бережное отношение к используемому материалу.

Тип урока: комбинированный урок.

Методы проведения урока: устный опрос, беседа, объяснение, практическая работа.

Форма проведения урока: фронтальная.

Оборудование и наглядность: рисунки, детали кроя, инструкционные карты, образец наглядной поэтапной обработки кармана, словарные слова, инструменты и приспособления, план работы, инструкции по ТБ, карточки, задания, пословицы.

Индивидуальная работа: Оказание помощи при ответах учащихся на поставленные вопросы, а также в ходе выполняемой работы.

Словарь: карман, гладкий накладной карман, верхний срез, боковой срез, нижний срез, шов вподгибку, обтачной шов, накладной шов, настрочить, приутюжить.

План урока.

1-й урок.

- Организационный момент.

- Сообщение темы и целей урока.

- Психолого-педагогическая настройка.

- Повторение пройденного материала.

- Физкультурная минутка.

- Вводный инструктаж.

- Выполнение практической работы.

- Подведение итогов 1-го урока.

- Подготовка к перемене.

2-й урок.

- Организационный момент.

- Отчеты учащихся о проделанной работе.

- Завершение учащимися практической работы.

- Заключительный инструктаж.

- Итог урока.

- Оценка устных ответов и практической работы учащихся за урок.

- Уборка рабочих мест.

Конспект урока по швейному делу в 6 классе                             МБС(К)ОУ школы VIII вида №44 г.Брянска                                                  учителя Носовой Наталии Викторовны

Ход урока.

1-й урок.

- Организационный момент.

Учитель: Здравствуйте девочки!

- проверить численность учащихся;

- отметить отсутствующих;

- проверить готовность к уроку: тетрадь, цветная бумага, ножницы, клей, карандаш, ручка, линейка, ластик

- отметить дежурных

- Сообщение темы и целей урока.

Тема нашего урока: Обработка гладкого накладного кармана прямоугольной формы.

Сегодня мы научимся обработке гладкого накладного кармана  накладным швом с соблюдением технологической последовательности и техники безопасности.

Давайте  вспомним словарные слова по теме и составим несколько предложений с этими словами (н-р:  верхний  срез кармана обработан обтачным швом).

- Психолого-педагогическая настройка.

Давайте перед работой отгадаем загадку:

«Это часть одежды, в виде пришитого мешочка,

для ношения при себе мелких вещей и денег»    (карман).

- Повторение пройденного материала.

Давайте повторим и проговорим все, что раньше мы изучали по теме «Накладные карманы».

Задание: (у доски)

Вставьте недостающие буквы и прочитайте слово (карман).

Задание: (ответить на вопрос)

Для чего служит карман? (служит для временного хранения различных мелких предметов, необходимых человеку, и для отделки одежды).

Задание: (у доски)

Подставить названия срезов кармана? (верхний срез, боковые срезы, нижний срез).

Задание: (ответить на вопрос)

Как можно обработать верхний срез кармана? Ширина шва? (шов вподгибку с закрытым срезом – 10-30мм, обтачным швом – 3-5см).

Задание: (ответить на вопрос)

Каким швом обрабатываем боковые и нижний срез кармана? (шов вподгибку с открытым срезом).

Задание: (у доски)

Если мы прочитаем запутанное слово по цифрам, то узнаем, как называют операцию соединения кармана с основной деталью? (настрачивание).

Задание: (у доски, ответить на вопрос)

Прочитать запутанное слово? Для чего нужен этот шов? (накладной шов – для соединения кармана с основной деталью).

Задание: (у доски)

Пронумеровать технологические операции по обработке накладного кармана.

(1-обработка верхнего среза; 2-обработка  боковых срезов; 3-обработка нижнего среза; 4- соединение кармана с основной деталью; 5-приутюжить образец).

Задание: (у доски)

Вставьте пропущенные слова так, чтобы получилась последовательность заправки верхней нити:

а) поместите (катушку) на стержень;

б) проведите нить через (прорезь);

в) пропустите нить через шайбы (регулятора) натяжения верхней нити и компенсаторную (пружину);

г) вставьте нить в отверстие (нитепритягивателя);

д) проведите через (нитенаправители) и вставьте в (игольное) ушко.

(В последовательности, записанной на доске, необходимо вставить пропущенные слова. Слова напечатаны на листах, комплект есть у каждой группы. Учитель читает фразу, группа определяет, какое слово пропущено, консультант поднимает руку и вставляет необходимое слово).

Разбор пословицы.

Давайте разберем пословицу.

«Хорошая работа два века живет».

Чему учит нас эта пословица? (если хорошо или качественно выполнить работу, то она будет долго служить).

- Физкультурная минутка.

Наклоняемся с хлопком.

Наклоняемся с хлопком.

И с хлопком потом встаем.

Вниз и вверх, вниз и вверх.

Ну-ка хлопни громче всех!

(Наклониться и хлопнуть в ладоши внизу, распрямиться - хлопнуть над головой.)

На одной ноге мы скачем.

Как упругий звонкий мячик.

На другой поскачем тоже.

Очень долго прыгать можем.

(Прыжки на одной ножке.)

Головой вращаем плавно.

Смотрим влево, смотрим вправо

(Поворот головы вправо и влево.)

И пройдемся мы немного.

{Ходьба на месте.)

И вернемся вновь к уроку.

(Дети садятся за парты.)

- Вводный инструктаж.

Давайте перед работой повторим правила безопасной работы.

1. Давайте скажем какие инструменты, приспособления и оборудование  понадобятся вам для работы? (игла, ножницы, швейная машина, утюг).

2. Игра «да – нет»

- Платформа швейной машины должна быть свободной от посторонних предметов (да).

- Нитку для вдевания в иглу можно отмерить любой длины (нет).

- Нить можно откусывать зубами (нет).

- Булавки и иглы необходимо хранить в подушечке (да).

- Ножницы передавать кольцами вперед (да).

- Сломанную иглу надо спрятать (нет).

- Сидеть нужно на всей поверхности стула (да).

- Прежде, чем приступить к работе, нужно надеть спецодежду (да).

- Включать и выключать утюг, держась за шнур (нет).

- Во время работы утюг ставим на подставку (да).

- Включать и выключать утюг мокрыми руками (нет).

- Шить можно любой иглой, даже ржавой (нет).

- Класть ножницы слева от себя с сомкнутыми лезвиями (нет).

- Выполнение практической работы.

Вот и подошли мы к выполнению сегодняшней практической работы

на тему: Обработка гладкого накладного кармана прямоугольной формы.

Давайте прочитаем ход работы

1). Наметать место расположения кармана на основной детали строчками прямых стежков.

2). Обработать верхний срез кармана швом вподгибку с закрытым срезом или подкройной обтачкой. Ширина обтачки равна 3-5см, длина – длине обрабатываемого среза.

3). Подогнуть боковые и нижний срезы кармана на изнаночную сторону, заметать по сгибу.

4). Наложить карман на деталь по разметке, приколоть, наметать. Настрочить карман, поворачивая деталь в углах на игле, выполнить закрепку. Удалить нитки строчек временного назначения, приутюжить.

5). Оформить образец в альбом.

и ответим на вопросы:

1. Какими стежками будем наметывать место расположения кармана на основной детали? (прямыми стежками).

2. Какие срезы мы будем обрабатывать? (верхний, боковые и нижний срезы).

3. Какими швами мы будем обрабатывать срезы кармана? (швом вподгибку с закрытым и открытым срезами).

5. Каким швом будем настрачивать карман на основную деталь? (накладным швом).

Приступая к работе, вы должны соблюдать практические и эстетические требования к выполняемой работе.

В чем заключаются практические требования? (шить качественно).

А в чем эстетические требования? (шить с любовью, аккуратно).

Учащиеся работают по плану.

Текущий инструктаж.

Во время практической работы учитель делает целевые обходы, обращая внимание на правильность выполнения трудовых приемов, влажно – тепловой обработки. Выявляет и помогает при затруднениях  в выполнении операций практической работы.

- Подведение итогов 1-го урока.

Учитель подводит промежуточные итоги практической работы. Анализирует работу учащихся на данном уроке (поощрение лучших), обращает внимание на учащихся на общие ошибки, допущенные в процессе практической работы.

- Подготовка к перемене.

Скоро будет звонок, наведите порядок на своих рабочих местах, снимите спецодежду и выходите на перемену.

2-й урок.

- Организационный момент.

Проверка готовности учащихся к уроку.

- Отчеты учащихся о проделанной работе.

А как продвигается ваша работа по выполнению образца гладкого накладного кармана прямоугольной формы?

Кто уже закончил всю работу?

Кто из вас остановился на 2-ом этапе?

Кто уже завершил 2 этап?

Кому из вас для работы понадобится утюг? (вспомните правила безопасной работы с утюгом).

- Завершение учащимися практической работы.

Учащиеся заканчивают выполнение практической работы.

Текущий инструктаж.

Учитель делает целевые обходы, обращая внимание на правильность выполнения трудовых приемов, влажно – тепловой обработки. Выявляет и помогает при затруднениях  в выполнении операций практической работы.

- Заключительный инструктаж.

Учитель проходит рабочие места учащихся с целью проверки окончательной работы и проверки качества.

Проверка качества работы:

- Машинная строчка ровная, проходит на расстоянии 1 – 2 мм от края подгиба;

- Закрепка выполнена двойной строчкой или строчкой в форме треугольника в начале и конце работы;

- Влажно тепловая обработка выполнена качественно.

- Итог урока.

Подведение итогов работы:

- Чему вы научились на уроке?

- Пошивом какой детали мы занимались на уроке? (накладной карман).

- Каким термином влажно – тепловой обработки мы пользовались при выполнении практической работы? (приутюжить).

- Что у вас получилось, какая операция вызвала наибольшие затруднения?

- Что запомнилось на уроке больше всего?

- Оценка устных ответов и практической работы учащихся за урок. (С выставлением в журнал и дневник).

17. Уборка рабочих мест.

Учащиеся проводят уборку швейной мастерской и  своих рабочих мест.

Приложение 1.

Вставьте недостающие буквы и прочитайте слово.

К

р

м

Ответ: Карман.

Приложение 2.

Подписать названия срезов накладного кармана.

Верхний срез

Боковой срез

Боковой срез

Нижний срез

Приложение 3.

Прочитать запутанное слово по цифрам.

1

| Н | Э | И | К | А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С | У | М | Ы | Р |
| А | Г | Ю | Ч | М |
| Б | Т | Н | А | Х |
| Ф | И | П | В | У |

2

| 1 | Э | 12 | К | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | У | М | Ы | 5 |
| 6 | Г | Ю | 7 | М |
| Б | 4 | 11 | 2 | Х |
| Ф | 8 | П | 9 | У |

Ответ: Настрачивание.

Приложение 4.

к

в

Н

о

д

л

а

о

ш

н

й

а

Ответ: Накладной шов.

Приложение 5.

План работы по обработке накладного кармана.

1-обработка верхнего среза;

2-обработка  боковых срезов; 3-обработка нижнего среза;

4- соединение кармана с основной деталью;

5-приутюжить образец.

Приложение 6.

Последовательность заправки верхней нити:

а) поместите ……………….. на стержень;

б) проведите нить через ………………….;

в) пропустите нить через шайбы ………… натяжения верхней нити и компенсаторную ………………..;

г) вставьте нить в отверстие …………….;

д) проведите через ………………. и вставьте в …….... ушко.

нитепритягивателя

нитенаправители

прорезь

регулятора

игольное

катушку

пружину

Ответ:

а) поместите (катушку) на стержень;

б) проведите нить через (прорезь);

в) пропустите нить через шайбы (регулятора) натяжения верхней нити и компенсаторную (пружину);

г) вставьте нить в отверстие (нитепритягивателя);

д) проведите через (нитенаправители) и вставьте в (игольное) ушко.