## Влияние слёживаемости   аммиачной селитры на качество.

Автор Т.А. Владимирова

МБОУ СОШ 5, город Белореченск, Краснодарский край

Краткая аннотация статьи.

Профессиональное самоопределение учащихся – одна из важных задач школы.

Тесная  связь школы с предприятием ООО «ЕвроХим –БМУ». Работа школьного научного общества «Потенциал»: изучение  технологических процессов предприятия ООО «ЕвроХим –БМУ».

Понятие о минеральных удобрениях, содержащих питательные элементы для подкормки растений.

Экспериментальная часть: определение влаги в аммиачной селитре; определение слеживаемости  аммиачной селитры. Содержание влаги в образце составило – 0,3%, рассыпчатость – 97%, слеживаемости  - 3%.  Обсуждение результатов эксперимента.

Подготовка учащихся к профессиональному  самоопределению -   одна из  важных задач школы.

Создать траекторию развития школьника в выборе профессии помогает тесная связь школы с предприятием нашего района ООО «ЕвроХим-БМУ». ООО «ЕвроХИМ-БМУ» являются шефами, на базе школы создан ЕвроХим – класс. Выпускники школы  на протяжении многих лет  выбирают профессии  связанные с химическим производством.

Одно из направлений внеурочной деятельности школьного научного общества  «Потенциал» является  изучение технологических процессов производства серной, фосфорной, слабой азотной кислот и сложных минеральных удобрений, исследование и изучение качества минеральных удобрений.

Предлагаю внеклассное занятие по теме: «Влияние слёживаемости   аммиачной селитры на качество».

Оборудование: Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104 2-го класса

с наибольшим пределом взвешивания 200г, набор гирь  Г-2-210 по ГОСТ 7328-2001, 2 класса, химические стаканы, шкаф сушильный, эксикатор, прибор для дистилляции воды, плоскодонная колба, хлопчатобумажные мешочки, стеклянная палочка,  ложечки для сыпучих веществ, мерный цилиндр, аммиачная селитра марки Ч полидисперсная, серная кислота по ГОСТ 4204-77, вода дистиллированная, кассета с прессформами.

Ученик.

Минеральные удобрения  — неорганические соединения, содержащие необходимые для растений элементы питания. Минеральные удобрения содержат питательные вещества в виде различных минеральных солей.

Минеральные удобрения  выпускаются  в виде порошков, гранул и растворов.  Влажность  промышленных удобрений (ее максимально  допустимый уровень) должна составлять для азотных удобрений 0,15 – 0,35, суперфосфатов -3-4%, остальных удобрений – 1-2%. Влажность влияет на  основные физико-химические  свойства удобрений. [1]

Гигроскопичность (от греческого hygros- влажный и skoreo - наблюдаю)  характеризуется  способностью  удобрений поглощать влагу из  воздуха [2]. При повышенной гигроскопичности  удобрения отсыревают, сильно смешиваются, ухудшается их  сыпучесть и рассеваемость, гранулы теряют прочность, ухудшается качество. Гигроскопичность удобрений оценивается по 10-бальной  шкале [3]. Кальциевая селитра имеет балл гигроскопичности около  9, аммиачная селитра и мочевина – 5, гранулированный простой суперфосфат 4-5, а хлористый калий 3-4. [1]

Гигроскопичность  удобрений определяет  способ их  упаковки, условия хранения и транспортировки. Бестарное хранение  допустимы только для удобрений с баллом гигроскопичности меньше 3.

Предельная влагоемкость характеризуется максимальной влажностью удобрения,  при которой сохраняется  его способность к хорошему рассеву  туковыми сеялками.

Слёживаемость – склонность удобрений переходить  в связанное и уплотненное состояние. Она зависит от влажности  удобрений, размера и формы частиц,  их прочности, давления в слое,  условий и продолжительности хранения. Слёживаемость  определяется  по прочности  цилиндрического образца удобрения, хранившегося при строго определенных условиях и оценивается по  7 – балльной шкале. К сильно слеживающимся удобрениям  относится  аммиачная селитра (степень  слеживаемости II-IV).  Слёживаемость удобрений  можно уменьшить за счет производства удобрений в гранулированном  виде с минимальным содержанием влаги (1% влажности гранулометрического продукта), защиты от поглощения влаги из воздуха при хранении.

Выполнение экспериментов.

Объекты исследования:  аммиачная селитра (NH4NO3 нитрат   аммония), для которой характерна высокая температурная  зависимость   свойств, наличие фазового перехода, вызывающего слёживаемость.

## № 1. Определение  влаги  в аммиачной селитре.

Сущность метода заключается в вычислении массовой доли влаги на основе разности между  массой взвешенной пробы  аммиачной селитры до и после  высушивания при  t = 1050C в течение 3 часов с последующим охлаждением. Измерения проводили при  температуре  воздуха  равной 200 С, относительной влажности 68%.

Ход работы: для выполнения опыта необходимо подготовить химический стакан. Стакан помещали  в сушильный шкаф и выдерживали при t = 1500 C  в течение 30 минут, после охлаждали в течение 30 минут в эксикаторе. Стакан взвесили. Взвесили 10 г аммиачной селитры и поместили в подготовленный стакан и взвесили с точностью до второго десятичного знака. Затем стакан  с пробой поместили в сушильный шкаф. Пробу высушивали при  t = 700C   в течение 2 часов,  после чего  стакан извлекли из сушильного шкафа, закрыли крышкой, во избежание поглощения влаги из воздуха, и охладили  в эксикаторе, до температуры  окружающей среды (она составляла 200С) в течение 30 минут  после чего снова взвесили. Обработали результаты.

Массовую долю  влаги ХH2O, %  вычисляли по формуле:

ХH2O = m1  -  m2*100/ m, где

m1 – масса стаканчика с навеской  до высушивания  - 54,92 г

m2 - масса  стаканчика  с навеской   после высушивания  - 54,89 г

100 -  коэффициент  пересчета в  %;

m – масса  навески соли -10 г.

ХН2О =  54,92 г – 54,89 г *100/  10 г = 0,3 %

Содержание влаги в удобрении 0,3 %.

## № 2.  Определение слеживаемости  аммиачной селитры.

Слёживаемость,  исследуемых образцов,  аммиачной селитры  проводили по методике «Экспресс-метод определения слеживаемости минеральных удобрений» ООО «ЕвроХим – Белореченские Минудобрения» 2009 [2].

Испытание пробы   проводили при условии:  tвоздуха  = 210С; влажность воздуха 72%, атмосферное давление 750 мм. рт. ст., относительная  влажность воздуха в эксикаторе 80%, tшкафа = 500С.

Ход работы:

Приготовили раствор объемом 100 мл,  20 % -ной серной кислоты, (ρ = 1,140г/см3)

Расчет производили по формулам: m (р-ра H2SO4) = V(р-ра) * W

m(р –ра H2SO4) = 100мл * 1,140 г/см3 = 114 г

m(H2SO4)  = V(р-ра) * W * ρ

m(H2SO4)  = 100 мл * 0,2 * 1,140 г/см3 = 22,8 г

V (H2O дистил.) = 114 г – 22,8 г = 91,2 г

Дистиллированную воду готовили в приборе для дистилляции воды. Взвесили  22,8 г концентрированной серной кислоты, отмерили мерным цилиндром 91,2 мл дистиллированной воды, кислоту тонкой струйкой влили в воду, перемешали стеклянной палочкой.

Аммиачную селитру  поместили на сито диаметром 2 – 2,5 мм, отсортировали   выделили фракцию приблизительно одинакового размера, взвесили на весах  60 г, поместили в плоскодонную колбу, закрыли пробкой и выдерживали при 210 С  в течение 12 часов.

По истечении 12 часов  образцы  поместили  в хлопчатобумажные мешочки, которые поставили  в прессформы.  Прессформы поместили в эксикатор, в котором  раствор серной кислоты обеспечивал влажность 80%. Открытые образцы в эксикаторе выдерживали  60 минут.

Увлажненные таким образом  образцы в прессформах  установили  в кассету с  прессиками, сверху поставили грузы   и оставили на 72 часа при комнатной температуре.

По истечению  72 часов, прессформы выдерживали 3 часа в сушильном шкафу.

Охладили образцы до  t = 210 С  вытащили мешочки с образцами – получили брикеты.

Для определения слеживаемости аммиачной селитры  брикеты сбрасывали с высоты 5см. Отобрали и взвесили, не слипшиеся  гранулы.  Таким  методом сделали три параллельных  испытания.    Расчет результатов производили по формуле рассыпчатости в  %.

Х = С * 100/ m,      Х – рассыпчатость в %

С – масса не слипшихся гранул – 174,6 г

m – общая,  масса образцов, взятая  для испытания  - 180 г

Х = 174,6 г * 100/180г = 97%

Рассыпчатость составила 97%, слеживаемость – 3%.

## Обсуждение результатов экспериментов.

Эти результаты  на основе общепринятого  механизма слеживаемости  можно объяснить.  Влага в  веществе находится на  его поверхности между гранулами удобрения в виде насыщенного раствора, образуя жидкостные  мениски. При подсыхании  удобрения влага из менисков удаляется в газовую фазу [5]. При полном удалении влаги между частицами удобрения образуются кристаллические  мостики, которые создают прочную объемно-пространственную структуру – брикет (комки). При этом необходимо наличие в  удобрении минимального количества влаги, которое может обеспечить образование  комков.

Литература

1. Клевке В.Е.// Обзорная информация. Серия: Азотная промышленность. Производство аммиачной селитры. М.: НИИТЭХИМ, 1974.

2. В.М. Добра.// Методика. Экспресс-метод определения слеживаемости минеральных удобрений. ООО «ЕвроХим – БМУ». Белореченск, 2009.

3. В.М. Олевский.// Технология аммиачной селитры. М.: Химия 1978, с. 67.

4. М.В. Каталымов.//  Справочник по минеральным удобрениям.  М.: 1987.

5. В.Н. Кочетков.// Гранулирование минеральных удобрений. М.: 1975.

6. А.М. Кутепов.//  Общая химическая технология.  М.: Высшая школа, 1990.

.