| Тест по теме «Нефть и способы её переработки» (10 класс; 1 ч/нед). 1 вариант | № вопроса | 2 вариант |
| --- | --- | --- |
| - Нефть – это смесь или индивидуальное вещество? Укажите её состав | 1 | Опишите физические свойства нефти. Назовите 2 крупных месторождения нефти на территории РФ. |
| - Почему цвет и запах нефти разных месторождений различен? | 2 | Чем опасен разлив нефти на воде? |
| - Каков наиболее экологически безопасный и перспективный путь борьбы с последствиями разлива нефти | 3 | Какую предварительную очистку должна пройти нефть перед фракционной перегонкой? |
| - Что такое ректификация? Это физический или химический процесс?. | 4 | Опишите устройство тарелки ректификационной колонны. Какой процесс там происходит? |
| - Каковы состав и t(кипения) лигроиновой фракции? | 5 | Каковы состав и t(кипения) керосиновой фракции? |
| - Как называется остаток перегонки нефти. Какие продукты получают при его дальнейшей переработке? | 6 | Как называется твердый остаток перегонки мазута? Какие продукты получают при его дальнейшей переработке? |
| - Кем и когда был предложен процесс крекинга? Напишите реакцию крекинга октадекана. | 7 | Что такое крекинг. Какие виды крекинга вы знаете? |
| - Каталитический или термический крекинг приводит к получению бензина более высокого качества? Ответ обоснуйте | 8 | Чем определяется качество бензина? Дайте определение этого термина. |
| Что такое детонация? Каковы её последствия? Углеводороды какого строения способствуют детонации? | 9 | Что является количественным показателем качества бензина? Каким углеводородам соответствует октановое число 0 и 100? |
| Что показывает октановой число бензина АИ-95 | 10 | Что такое риформинг? Зачем его проводят? Каково строение углеводородов - продуктов риформинга? |