А27. Понятие о металлургии: общие способы получения металлов. Общие научные  принципы химического производства (на примере промышленного получения аммиака, серной кислоты, метанола). Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Природные источники углеводородов, их переработка. ВМС. Реакции полимеризации и поликонденсации. Полимеры. Пластмассы, волокна, каучуки.

- Металлургия – наука о промышленных способах получения металлов.

Способы получения металлов:

1. Пирометаллургия — это восстановление металлов из их руд при высоких температурах с помощью восстановителей (неметаллических - кокс, оксид углерода (II), водород; металлических - алюминий, магний, кальций и другие металлы). Пирометаллургически получают:  чугун, сталь, медь, свинец, никель, хром и другие металлы.

TiO2 + 2Mg = Ti + 2MgO + Q

МоО3 + 3Н2 = Мо + 3Н2О

2. Гидрометаллургия — восстановление металлов из их солей в растворе. Например, руда содержит оксид меди и ее растворяют в серной кислоте:  CuO + H2SO4 = CuSO4 + H2O (медная руда не извлекается на поверхность), затем проводят реакцию замещения CuSO4 + Fe = FeSO4 + Cu или электролиз.

3. Электрометаллургия — восстановление металлов в процессе электролиза растворов или расплавов их соединений. Этим методом получают алюминий, щелочные металлы, щелочноземельные металлы. При этом подвергают электролизу расплавы оксидов, гидроксидов или хлоридов.

- Общие научные  принципы химического производства (на примере промышленного получения аммиака, серной кислоты, метанола).

- Научные принципы организации химических производств

| Общие принципы | Частные принципы |
| --- | --- |
| Создание оптимальных условий проведения химических реакций | Противоток веществ, прямоток веществ, увеличение поверхности соприкосновения реагирующих веществ, использование катализатора, повышение давления, повышение концентрации реагирующих веществ |
| Полное и комплексное использование сырья | Циркуляция, создание смежных производств (по переработке отходов) |
| Использование теплоты химических реакций | Теплообмен, утилизация теплоты реакции |
| Принцип непрерывности | Механизация и автоматизация производства |
| Защита окружающей среды и человека | Автоматизация вредных производств, герметизация аппаратов, утилизация отходов, нейтрализация выбросов в атмосферу |

нтез аммиакаодяныхпылием слоеизация отходов, нейтрализация выбросов в атмосферуирующих веществ, использование катали

- Контактный способ производства серной кислоты

Сырье: пирит FeS2, самородная сера, серосодержащие газы — отходы цветной металлургии, воздух.

Вспомогательные материалы: серная кислота (98%),  катализатор — оксид ванадия (V).

| Аппарат | Назначение | Реация |
| --- | --- | --- |
| Печь для обжига «в кипящем слое» | Пирит подвергают обжигу кислородом воздуха | 4FeS2 + 11 O2 = 2Fe2O3 + 8SO2 + 3310 кДж |
| Циклон | Тщательная очистка от крупных частиц пыли | - |
| Электрофильтр | Тщательная очистка от мелких частиц пыли | - |
| Сушильная башня | Осушение от водяных паров | - |
| Теплообменник | Очищенный обжиговый газ перед поступлением в контактный аппарат нагревают за счет теплоты газов, выходящих из контактного аппарата. | - |
| Контактный аппарат | Обжиговый газ в присутствии катализатора при 450 °С окисляется до оксида серы (VI) | 2SО2 + О2 = 2SО3 +197,8 кДж |
| Поглотительная башня | Оксид серы (VI) поглощают концентрированной серной кислотой. Образуется олеум, из которого можно приготовить серную кислоту любой концентрации. | SО3 + Н2О = Н2SО4 |

Особенности технологического процесса:

производство  непрерывное, обжиг колчедана ведут в кипящем слое, продувая в печь воздух, нагретый отходящим обжиговым газом. Тщательно  очищенный обжиговый газ перед поступлением в контактный  аппарат нагревают за счет теплоты газов, выходящих из контактного аппарата. В поглотительных башнях оксид серы (VI) поглощают серной кислотой противотоком.

Основной продукт: олеум.

Синтез аммиака

Сырье: азотоводородная смесь.

Вспомогательный материал: катализатор (пористое железо).

Основной химический процесс:

Предварительно получают азотоводородную смесь. Водород  получают парокислородной конверсией метана (из природного газа):

СН4 + Н2О(г) → СО + ЗН2 - Q

2СН4 + О2 = 2СО + 4Н2 + Q

СО + Н2О(г)  = СО2 + Н2 + Q

Азот получают ректификацией жидкого воздуха.

| Аппарат | Назначение | Реация |
| --- | --- | --- |
| Турбокомпрессор | Сжатие смеси до необходимого давления 25·106 Па | - |
| Колонна синтеза | Газы реагируют при 450—500 °С в присутствии катализатора под давлением с образованием 10—20% аммиака | N2 + 3H2 ↔ 2NH3 + 92 кДж |
| Холодильник | Сжижение аммиака | - |
| Сепаратор | Отделение аммиака от непрореагировавших азота и водорода | - |

Особенности технологического процесса: направление движения азотоводородной смеси в колонне синтеза выбирают таким образом, чтобы максимально использовать теплоту реакции и предохранить   наружные стенки аппарата от чрезмерного нагревания. Образующийся аммиак (10—20%) отделяют  сжижением, возвращая непрореагировавшую азотоводородную смесь в  колонну синтеза. Процесс непрерывный, циркуляционный.

Основной продукт: аммиак.

Применение: производство азотных удобрений, взрывчатых  веществ, пластических масс и др.

Производство метанола (метилового спирта)

До промышленного освоения каталитического способа получения метанол получали при сухой перегонке дерева (отсюда его название «древесный спирт»). В данное время этот способ имеет второстепенное значение.

Современный способ:

Сырье: синтез-газ — смесь оксида углерода (II) с водородом (1:2).

Вспомогательные материалы: катализаторы (ZnO  и CuO).

Основной химический процесс: синтез-газ при температуре 250 °С и давлении 7 МПа  превращается каталитически в метанол: СО + 2Н2 → СНзОН + Q

Особенности технологического процесса: при прохождении газовой смеси через слой катализатора образуется 10—15% метанола,  который конденсируют, а непрореагировавшую смесь смешивают со свежей порцией синтез - газа и после нагревания снова направляют в слой катализатора (циркуляция). Общий выход - 85%.

Основной продукт: метанол.

Условия проведения синтеза метанола и аммиака при среднем   давлении сходны, а сырье (природный газ) общее для обоих   процессов. Поэтому чаще всего производства метанола и аммиака   объединяют (азотно-туковые заводы).

Производство азотной кислоты

Сырье: аммиак, воздух.

Вспомогательные материалы: катализаторы (платинородиевые   сетки), вода, концентрированная серная кислота.

| Аппарат | Назначение | Реация |
| --- | --- | --- |
| Смеситель | Смешение воздуха и аммиака | - |
| Контактный аппарат | Аммиак в смеси с воздухом окисляется при температуре 800 °С в присутствии катализатора до оксида азота (II) | 4NH3 + 5O2 = 4NO + 6H2O(r) + Q |
| Окислительная башня | Окисление оксида азота (II) в оксид азота (IV) происходит при обычной температуре | 2NO + О2 = 2NО2 + Q |
| Поглотительная башня | Оксид азота (IV) при взаимодействии с кислородом и водой превращается в азотную кислоту | 4NО2 + 2H2О + О2 ↔ 4HNO3 + Q или 3NО2 + H2О ↔ 2HNO3 +NO + Q |

Особенности технологического процесса:  производство непрерывное, воздушноаммиачная смесь поступает в контактный аппарат, где происходит окисление аммиака. Необходимая температура поддерживается за счет   выделяемой теплоты. Газовую смесь, содержащую оксид азота (II), охлаждают в топке котла-утилизатора. Полученную смесь, содержащую оксид   азота (IV), направляют в поглотительную башню, где по принципу   противотока происходит смешивание воды и газовой смеси с   образованием азотной кислоты (концентрация не менее 60%). Более   концентрированную азотную кислоту получают, добавляя концентрированную серную кислоту в качестве водоотнимающего средства.

Основной продукт: азотная кислота.

- Природные источники углеводородов, их переработка.

Коксование угля

Сырье: коксующиеся угли.

Вспомогательные материалы: воздух, горючий газ.

Основной химический процесс: нагревание угля без доступа  воздуха до 900—1050 °С приводит к его термическому разложению с образованием летучих продуктов (каменноугольная смола, аммиачная

вода и коксовый газ) и твердого остатка — кокса.

Особенности технологического процесса: в коксовую печь, состоящую из камер, загружают уголь и в каналах   отопительных простенков зажигают газ. Коксование угля — периодический процесс.

Основные продукты: кокс — 96—98% углерода; коксовый газ —60% водорода, 25% метана, 7% оксида углерода (II) и др.

Побочные продукты: каменноугольная смола (бензол, толуол), аммиак (из коксового газа) и др.

Переработка нефти методом ректификации

Сырье: нефть.

Особенности технологического процесса: предварительно   очищенную нефть подвергают атмосферной (или вакуумной) перегонке на фракции с определенными интервалами температур кипения  в ректификационных колоннах непрерывного действия.

Основные продукты: легкий и тяжелый бензин, керосин, газойль, смазочные масла, мазут, гудрон.

Переработка нефти каталитическим крекингом

Сырье: высококипящие нефтяные фракции (керосин, газойль и др.)

Вспомогательные материалы: катализаторы (модифицированные алюмосиликаты).

Основной химический процесс: при температуре 500—600 °С и давлении 5·105 Па молекулы углеводородов расщепляются на более мелкие молекулы, каталитический крекинг сопровождается реакциями ароматизации, изомеризации, алкилирования.

Особенности технологического процесса: нагретое в   теплообменнике сырье поступает в реактор, смешиваясь с катализатором. Пары продуктов крекинга отделяются от катализатора и поступают в

ректификационную колонну непрерывного действия.

Продукты: смесь низко кипящих углеводородов (топливо, сырье для нефтехимии).

Производство ацетилена

Сырье: природный газ.

Основной химический процесс: метан пропускают через   вольтову дугу между металлическими электродами (электрокрекинг) при 1500 °С:

2СН4 → С2Н2 + ЗН2

Особенности технологического процесса: природный газ нагревают пламенем электрической дуги в специальных печах, пребывание газа в зоне высоких температур должно быть   кратковременным, после чего газ быстро охлаждают (закалка).

Основной продукт: ацетилен.

Побочные продукты: водород и метан, которые применяют для получения азотоводородной смеси в синтезе аммиака.

- ВМС. Полимеры.

Полимеры – это высокомолекулярные соединения.

Мономеры – это низкомолекулярные вещества, из которых получают полимеры.

Степенью полимеризации (поликонденсации) называют среднее число структурных звеньев в молекуле полимера.

Повторяющийся участок структуры молекулы полимера называют структурным звеном.

Природные органические ВМС – целлюлоза, белки, крахмал, натуральный каучук;

неорганические – графит, силикаты.

Искусственные ВМС получают из природных ВМС, используя химические методы, которые

не изменяют главную цепь.

Синтетические ВМС получают при помощи реакций полимеризации и поликонденсации низкомолекулярных веществ.

Искусственные органические полимеры – ацетил-целлюлоза, нитроцеллюлоза, резина;

синтетические органические полимеры – полиэтилен, полистирол, поливинилхлорид, капрон, лавсан, каучуки.

- Реакции полимеризации и поликонденсации.

| план | полимеризация | поликонденсация |
| --- | --- | --- |
| определение | Процесс соединения молекул в более крупные | Процесс образования ВМВ из низкомолекулярных с отщеплением побочного продукта (чаще всего воды) |
| главный признак реагентов | Двойная связь, каждая молекула мономера соединяется не менее чем с двумя молекулами - слева и справа | Наличие в молекулах не менее 2-х ФГ, каждая молекула мономера соединяется не менее чем с двумя молекулами - слева и справа |
| примеры | Получение ПП, ПЭ, тефлона | Получение ФФС, образование полисахаридов, РНК и ДНК, белков в природе |

- Пластмассы, волокна, каучуки.

Пластмассы - это конструкционные материалы, содержащие полимер и способные при нагревании приобретать заданную форму и сохранять её после охлаждения.

Термоплатичные пластмассы – полиэтилен, полипропилен, полистирол, ПВХ, полиметилметакрилат, полиамид. Термореактивные пластмассы – полиуретан, силиконы, ФФС.

Волокна – это полимеры линейного строения, которые пригодны для изготовления текстильных материалов.

Природные волокна – шерсть, шёлк, хлопок, лён.

Искусственные волокна – вискозное, ацетатное – получают из природных полимеров или продуктьов их переработки, главным образом из целлюлозы и её эфиров.

Синтетические волокна – капрон, лавсан, найлон, энант – получают из синтетических полимеров.