Образец

1 – группа хранения реактива

2 – срок хранения (лет)

3 – минимальная доза вещества, от которой получает отравление взрослый (3,а) и ребенок (3,б).

4 - вещества, которые необходимо приготовить перед работой с реактивом

5 - вещества, с которыми опасен контакт реактива

6 – в каком виде и в каком количестве можно выдавать вещество для работы

7 – симптомы острого отравления

8 – особенности подготовки рабочего места лаборанта

9 – средства индивидуальной защиты

10 – перечень вероятных последствий при попадании реактива в глаза (10,а), на кожу (10,б), внутрь (10,в)

11 – неотложная помощь при попадании вещества в глаза (11,а),  на кожу (11,б), внутрь (11,в)

12 – возможные последствия хронического последствия малых доз вещества

13 – способы хранения реактива

14 – способы уборки реактива

15 – способы уничтожения избытка вещества

16 – способы уничтожения отходов эксперимента

17 – способы гашения пламени.

Кальций металлический

1 – 2

2 – 5 лет

3, а – 10мг/кг массы тела

3, б – 5 мг/кг массы тела;

4 – пинцет, нейтрализующие средства, марлевая повязка;

5 – вода, бром, йод, растворы кислот;

6 – учащимся не выдавать;

7 – ожоги губ, слизистой оболочки рта, тошнота рвота, возможен шок;

8 – подстелить полиэтиленовую пленку, убрать со стола все водные растворы и воду;

9 – очки, резиновые перчатки;

10, а – полная потеря зрения;

10, б – тяжелый химический ожог с последующим образованием язв и рубцов;

10, в – тяжелый химический ожог пищевода и желудка. Возможен смертельный исход;

11, а – промыть проточной водой, широко раскрыв веки пальцами (не менее 15 минут). Срочно обратиться к врачу;

11, б – пинцетом снять кусочек металла, затем промыть кожу проточной водой (не менее 15 минут), нейтрализовать, ополоснуть водой и наложить марлевую повязку с риванолем. Обратиться к врачу;

11, в – вызвать «скорую помощь». До ее прибытия промыть желудок водой;

12 – дерматит;

13 – с ЛВЖ в металлическом контейнере;

14 – с помощью пинцета перенести металл в склянку, остатки керосина смыть водой с мылом;

15 – нарезать металл небольшими кусочками в чашке Петри, убрать в сейф на месяц. Образовавшееся вещество перенести в сосуд № 1;

16 – перенести в сосуд № 1;

17 – только сухим песком (толстым слоем)

Натрий металлический

1 – 2

2 – 5 лет

3, а – 10мг/кг массы тела

3, б – 5 мг/кг массы тела;

4 – пинцет, нейтрализующие средства, марлевая повязка;

5 – вода, бром, йод, растворы кислот;

6 – учащимся не выдавать;

7 – ожоги губ, слизистой оболочки рта, тошнота рвота, возможен шок;

8 – подстелить полиэтиленовую пленку, убрать со стола все водные растворы и воду;

9 – очки, резиновые перчатки;

10, а – полная потеря зрения;

10, б – тяжелый химический ожог с последующим образованием язв и рубцов;

10, в – тяжелый химический ожог пищевода и желудка. Возможен смертельный исход;

11, а – промыть проточной водой, широко раскрыв веки пальцами (не менее 15 минут). Срочно обратиться к врачу;

11, б – пинцетом снять кусочек металла, затем промыть кожу проточной водой (не менее 15 минут), нейтрализовать, ополоснуть водой и наложить марлевую повязку с риванолем. Обратиться к врачу;

11, в – вызвать «скорую помощь». До ее прибытия промыть желудок водой;

12 – дерматит;

13 – с ЛВЖ в металлическом контейнере;

14 – с помощью пинцета перенести металл в склянку, остатки керосина смыть водой с мылом;

15 – нарезать металл небольшими кусочками в чашке Петри, убрать в сейф на месяц. Образовавшееся вещество перенести в сосуд № 1;

16 – перенести в сосуд № 1;

17 – только сухим песком (толстым слоем)

Литий металлический

1 – 2

2 – 5 лет

3, а – 10мг/кг массы тела

3, б – 5 мг/кг массы тела;

4 – пинцет, нейтрализующие средства, марлевая повязка;

5 – вода, бром, йод, растворы кислот;

6 – учащимся не выдавать;

7 – ожоги губ, слизистой оболочки рта, тошнота рвота, возможен шок;

8 – подстелить полиэтиленовую пленку, убрать со стола все водные растворы и воду;

9 – очки, резиновые перчатки;

10, а – полная потеря зрения;

10, б – тяжелый химический ожог с последующим образованием язв и рубцов;

10, в – тяжелый химический ожог пищевода и желудка. Возможен смертельный исход;

11, а – промыть проточной водой, широко раскрыв веки пальцами (не менее 15 минут). Срочно обратиться к врачу;

11, б – пинцетом снять кусочек металла, затем промыть кожу проточной водой (не менее 15 минут), нейтрализовать, ополоснуть водой и наложить марлевую повязку с риванолем. Обратиться к врачу;

11, в – вызвать «скорую помощь». До ее прибытия промыть желудок водой;

12 – дерматит;

13 – с ЛВЖ в металлическом контейнере;

14 – с помощью пинцета перенести металл в склянку, остатки керосина смыть водой с мылом;

15 – нарезать металл небольшими кусочками в чашке Петри, убрать в сейф на месяц. Образовавшееся вещество перенести в сосуд № 1;

16 – перенести в сосуд № 1;

17 – только сухим песком (толстым слоем).

Сера

1 – 5

2 – не ограничен;

3, а – не установлена;

3, б – не установлена;

4 – порошковый огнетушитель или песок;

5 – перманганат калия;

6 – без ограничений;

7 – острые отравления практически не возникают, однако образовавшаяся в растворе коллоидная сера в массе 12 г смертельна;

8 – нет необходимости;

9 – нет необходимости;

10, а – механическое раздражение;

10, б – нет;

10, в – повышение температуры тела;

11, а – промыть проточной водой;

11, б – стряхнуть, промыть водой с мылом;

11, в –  промыть желудок раствором хлорида натрия из расчета 1 столовая ложка на 1 стакан воды, а затем чистой водой;

12 –нет;

13 – на полке шкафа в заводской или любой упаковке. Рекомендуется дополнительная упаковка в полиэтиленовый мешок;

14 – обычным порядком;

15 – выбросить с твердыми отходами;

16 – выбросить с твердыми отходами;

17 – порошковый огнетушитель или песок.

Фосфор красный

1 – 5

2 – 5 лет;

3, а – не установлена;

3, б – не установлена;

4 – 1% раствор CuSO4 (2-3 л);

5 – перманганат калия, нитраты, хроматы;

6 – не выдавать учащимся;

7 – острые отравления практически не возникают;

8 – нет необходимости;

9 – резиновые перчатки;

10, а – механическое раздражение;

10, б – нет;

10, в – расстройство желудка и отравление из-за возможной примеси белого фосфора;

11, а – промыть проточной водой;

11, б –  промыть водой с мылом;

11, в –  промыть желудок  1% раствором CuSO4, а затем чистой водой;

12 –нет;

13 – на полке шкафа в заводской  таре. Рекомендуется дополнительная упаковка в двойной полиэтиленовый мешок;

14 – в резиновых перчатках собрать увлажненной бумагой и выбросить с твердыми отходами;

15 – перенести в сосуд № 2 для последующего сжигания на воздухе;

16 – все детали погрузить в раствор CuSO4 на 3 часа, затем промыть водой;

17 – любое огнегасительное средство. После ликвидации пламени место обработать раствором CuSO4.

Алюминия оксид

1 – 8

2 – не ограничен;

3, а – не установлена;

3, б – не установлена;

4 – нет необходимости;

5 – в типовых перечнях нет;

6 – не ограничивается;

7 – нет;

8 – нет необходимости;

9 – нет;

10, а – механическое повреждение глазного яблока;

10, б – не выявлены;

10, в – общее отравление организма различной степени тяжести;

11, а – промыть проточной водой не менее 10 минут;

11, б –  промыть водой с мылом;

11, в –  вызвать рвоту, промыть желудок  водой;

12 – нет;

13 – на полке шкафа в заводской или любой упаковке;

14 – выбросить с твердыми отходами;

15 – выбросить с твердыми отходами;

16 – перенести в сосуд № 1;

17 – не огнеопасно.

Алюминия гидроксид

1 – 8

2 – не ограничен;

3, а – не установлена;

3, б – не установлена;

4 – нет необходимости;

5 – в типовых перечнях нет;

6 – не ограничивается;

7 – нет;

8 – нет необходимости;

9 – нет;

10, а – механическое повреждение глазного яблока;

10, б – не выявлены;

10, в – общее отравление организма различной степени тяжести;

11, а – промыть проточной водой не менее 10 минут;

11, б –  промыть водой с мылом;

11, в –  вызвать рвоту, промыть желудок  водой;

12 – нет;

13 – на полке шкафа в заводской или любой упаковке;

14 – выбросить с твердыми отходами;

15 – выбросить с твердыми отходами;

16 – перенести в сосуд № 1;

17 – не огнеопасно.

Бром

1 – 7

2 – не ограничен;

3, а – 30 мг/м3;

3, б – 10 мг/м3;

4 – 50%-ный раствор гипосульфита натрия, активированный уголь;

5 – щелочные металлы, кальций, алюминий, цинковая пыль;

6 – в виде бромной воды;

7 – кровотечения из носа, рвота, конъюктивит, отек век;

8 – работу проводить на сквозняке или в вытяжном шкафу; подстелить полиэтиленовую пленку;

9 – очки, резиновые перчатки;

10, а – полная потеря зрения;

10, б – тяжелый химический ожог, общее отравление организма;

10, в – смертельный исход;

11, а – промыть 2%-ным раствором соды (не менее 5 минут), затем струей проточной воды (веки раскрыть пальцами). Передать пострадавшего без промедления под медицинский контроль!;

11, б –  промыть пострадавшее место 50 %-ным раствором гипосульфита натрия ( 3-5 минут), затем проточной водой (10 минут). Наложить повязку с увлажненным гидрокарбонатом натрия и направить пострадавшего в больницу;

11, в –  вызвать рвоту, промыть желудок  водой. Дать внутрь отвар крахмала или муки, затем как можно больше активированного угля. Отправить пострадавшего в больницу;

12 – на коже капли или пары вызывают аллергический дерматит и окрашивание пораженных участков в темно-коричневый цвет;

13 – в сейфе в заводской таре. Рекомендуется дополнительная упаковка в двойной плотно завязанный полиэтиленовый мешочек или эксикатор;

14 – в резиновых перчатках или на сквозняке засыпать сухим гидрокарбонатом натрия или адсорбентом. После уборки промыть раствор насыщенным раствором сульфита натрия(раствор предварительно подкислить);

15 – ампулу поместить в фарфоровую кружку, залить кружку до половины насыщенным раствором сульфита натрия и разбить ампулу пестиком. Из склянки бром добавлять в такой же раствор по каплям (окраска во всех случаях должна иччезнуть);

16 – добавить твердый сульфит натрия до исчезновения окраски, затем слить жидкость в сосуд № 1;

17 – не огнеопасно.

Пероксид водорода

1 – 6

2 – до 6 месяцев;

3, а – 1 глоток;

3, б – 1 глоток;

4 – нет необходимости;

5 – практически все вещества из типовых перечней;

6 – до 10 мл 3 %-ного раствора;

7 – боль в горле, пищеводе, кровавая пена изо рта, затем кровавая рвота;

8 – не разрешается работать вблизи открытого огня;

9 – очки, резиновые перчатки, гидрофобные пасты;

10, а – тяжелые язвенные изменения вплоть до потери зрения;

10, б – нет;

10, в – смертельный исход;

11, а – промыть  струей проточной воды (веки раскрыть пальцами) не менее 10 минут;

11, б –  нет необходимости;

11, в –  вызвать «скорую помощь»! До ее прибытия – обильный прием воды с последующей очисткой желудка;

12 – стойкие головные боли, быстрая утомляемость, сонливость;

13 – в шкафу в заводской таре.  Беречь от действия света;

14 – бросить в лужицу пероксида оксид марганца (IV) на кончике ножа;

15 – разбавить водой 1:10 и вылить на землю или в канализацию;

16 –  слить жидкость в сосуд № 1;

17 – не горит, но в определенных условиях может поддерживать горение.

Железа (III) гидроксид

1 – 8

2 – не ограничен;

3, а – 5 г;

3, б – 3 г;

4 – не менее 3 л 5 %-ного раствора NaHCO3;

5 – нет;

6 – до 5 г;

7 – жжение в пищеводе, рвота. От роданид-иона рвотная масса краснеет;

8 – нет;

9 – нет;

10, а – механическое раздражение;

10, б – легкий химический ожог;

10, в – Ожог пищевода и желудка. Возможен смертельный исход от массы более 10 г;

11, а – промыть  струей проточной воды (веки раскрыть пальцами) не менее 10 минут, затем 2 %-ным раствором лимонной или уксусной кислот и ополоснуть чистой водой;

11, б –  смыть водой с мылом;

11, в –  промыть желудок 5 %-ным раствором NaHCO3 или крепким чаем;

12 –  аллергические реакции;

13 – в шкафу в любой упаковке.  Беречь от действия света;

14 – выбросить с твердыми отходами;

15 – выбросить с твердыми отходами;

16 –  выбросить с твердыми отходами;

17 – не  огнеопасно.

Кальция оксид

1 – 7

2 – не ограничен;

3, а – 5 г;

3, б – 2 г;

4 – пинцет, 5%-ный раствор NH4Cl, 15-20 мл растительного масла;

5 – концентрированные кислоты, соли аммония;

6 – не более 2 г, заранее поместить в сосуд;

7 – боль в желудке и пищеводе, тошнота, кровавый понос, резкое понижение температуры тела;

8 – избегать пыления веществ. Постелить полиэтиленовую пленку, которую при уборке тщательно промыть водой;

9 – очки, резиновые перчатки, гидрофобные пасты;

10, а – стекловидный отек, сильная краснота, возможна потеря зрения;

10, б – тяжелые ожоги, затем глубокие язвы с гладким дном в месте поражения;

10, в – тяжелый ожог пищевода и желудка;

11, а – промыть  струей проточной воды не менее 20 минут, затем 5 %-ным раствором хлорида аммония и ополоснуть чистой водой. Обратиться за медицинской помощью;

11, б –  снять кусочки пинцетом, остатки удалить тампоном, смоченным растительным маслом, затем примочки в течение 3-5 минут 5 %-ной кислотой и ополаскивание чистой водой;

11, в –  до вызова скорой помощи промыть желудок водой;

12 –  сухость и шелушение кожи, дерматит, ломкость ногтей, конъюктивит;

13 – в шкафу в заводской таре;

14 – в резиновых перчатках выбросить с твердыми отходами или перенести в сосуд для отработанных водных растворов;

15 – перекопать с землей на глубину 15-20 см;

16 –  переместить в сосуд № 1;

17 – не  огнеопасно.

Кальция гидроксид

1 – 7

2 – не ограничен;

3, а – 5 г;

3, б – 2 г;

4 – пинцет, 5%-ный раствор NH4Cl, 15-20 мл растительного масла;

5 – концентрированные кислоты, соли аммония;

6 – не более 2 г, заранее поместить в сосуд;

7 – боль в желудке и пищеводе, тошнота, кровавый понос, резкое понижение температуры тела;

8 – избегать пыления веществ. Постелить полиэтиленовую пленку, которую при уборке тщательно промыть водой;

9 – очки, резиновые перчатки, гидрофобные пасты;

10, а – стекловидный отек, сильная краснота, возможна потеря зрения;

10, б – тяжелые ожоги, затем глубокие язвы с гладким дном в месте поражения;

10, в – тяжелый ожог пищевода и желудка;

11, а – промыть  струей проточной воды не менее 20 минут, затем 5 %-ным раствором хлорида аммония и ополоснуть чистой водой. Обратиться за медицинской помощью;

11, б –  снять кусочки пинцетом, остатки удалить тампоном, смоченным растительным маслом, затем примочки в течение 3-5 минут 5 %-ной кислотой и ополаскивание чистой водой;

11, в –  до вызова скорой помощи промыть желудок водой;

12 –  сухость и шелушение кожи, дерматит, ломкость ногтей, конъюктивит;

13 – в шкафу в заводской таре;

14 – в резиновых перчатках выбросить с твердыми отходами или перенести в сосуд для отработанных водных растворов;

15 – перекопать с землей на глубину 15-20 см;

16 –  переместить в сосуд № 1;

17 – не  огнеопасно.

Магния оксид

1 – 8

2 – не ограничен;

3, а – не установлена;

3, б – не установлена;

4 – 0,5 л 5%-ного раствора NH4Cl;

5 – нет;

6 – без ограничений;

7 – нет;

8 – нет;

9 – нет;

10, а – механическое раздражение;

10, б – нет;

10, в – легкое слабительное действие;

11, а – промыть  струей проточной воды не менее 10 минут, затем 5 %-ным раствором хлорида аммония (1-2 мин) и ополоснуть чистой водой;

11, б –  нет необходимости;

11, в –  нет необходимости;

12 –  нет;

13 – в шкафу в любой упаковке;

14 – выбросить с твердыми отходами;

15 – выбросить с твердыми отходами;

16 –  перенести в сосуд с отработанными водными растворами;

17 – не  огнеопасно.

Марганца оксид (IV)

1 – 8

2 – не ограничен;

3, а – не установлена;

3, б – не установлена;

4 – нет необходимости;

5 – соляная кислота, пероксид водорода;

6 – без ограничений;

7 – нет;

8 – нет;

9 – нет;

10, а – механическое раздражение;

10, б – нет;

10, в – легкое отравление;

11, а – промыть  струей проточной воды не менее 10 минут;

11, б –  стряхнуть, смыть водой;

11, в –  промыть желудок;

12 –  плохо заживают повреждения кожи после того, как в них попадет вещество;

13 – в шкафу в любой упаковке;

14 – выбросить с твердыми отходами;

15 – выбросить с твердыми отходами;

16 –  перенести в сосуд № 1;

17 – не  огнеопасно.

Меди (II) оксид

1 – 8

2 – не ограничен;

3, а – 2 г;

3, б – 0,5 г;

4 – 0,1 %-ный раствор K4[Fe(CN)6];

5 – нет;

6 – до 2 г твердого вещества;

7 – тошнота, рвота с кровью, боль в животе, понос;

8 – нет;

9 – нет;

10, а – раздражение слизистых оболочек;

10, б – нет;

10, в – тяжелое отравление вплоть до смертельного исхода;

11, а – промыть  струей проточной воды не менее 10 минут;

11, б –  стряхнуть, смыть водой;

11, в –  промыть желудок 0,1 %-ным раствором K4[Fe(CN)6  при дозе менее 2 г, затем промыть чистой водой;  при попадании дозы более 2 г вызвать «скорую помощь»;

12 –  функциональные расстройства нервной системы, нарушение функции печени и почек;

13 – в шкафу в любой упаковке;

14 – выбросить с твердыми отходами, запрещается выбрасывать в канализацию;

15 – выбросить с твердыми отходами;

16 –  запрещается выбрасывать в канализацию, перенести в сосуд № 1, внести туда железо до полного исчезновения голубой окраски;

17 – не  огнеопасно.

Меди (II) гидроксид

1 – 8

2 – не ограничен;

3, а – 2 г;

3, б – 0,5 г;

4 – 0,1 %-ный раствор K4[Fe(CN)6];

5 – нет;

6 – до 2 г твердого вещества;

7 – тошнота, рвота с кровью, боль в животе, понос;

8 – нет;

9 – нет;

10, а – раздражение слизистых оболочек;

10, б – нет;

10, в – тяжелое отравление вплоть до смертельного исхода;

11, а – промыть  струей проточной воды не менее 10 минут;

11, б –  стряхнуть, смыть водой;

11, в –  промыть желудок 0,1 %-ным раствором K4[Fe(CN)6  при дозе менее 2 г, затем промыть чистой водой;  при попадании дозы более 2 г вызвать «скорую помощь»;

12 –  функциональные расстройства нервной системы, нарушение функции печени и почек;

13 – в шкафу в любой упаковке;

14 – выбросить с твердыми отходами, запрещается выбрасывать в канализацию;

15 – выбросить с твердыми отходами;

16 –  запрещается выбрасывать в канализацию, перенести в сосуд № 1, внести туда железо до полного исчезновения голубой окраски;

17 – не  огнеопасно.

Меди (II) хлорид

1 – 8

2 – не ограничен;

3, а – 2 г;

3, б – 0,5 г;

4 – 0,1 %-ный раствор K4[Fe(CN)6];

5 – нет;

6 – до 2 г твердого вещества;

7 – тошнота, рвота с кровью, боль в животе, понос;

8 – нет;

9 – нет;

10, а – раздражение слизистых оболочек;

10, б – раздражение на влажной коже;

10, в – тяжелое отравление вплоть до смертельного исхода;

11, а – промыть  струей проточной воды не менее 10 минут;

11, б –  стряхнуть, смыть водой;

11, в –  промыть желудок 0,1 %-ным раствором K4[Fe(CN)6  при дозе менее 2 г, затем промыть чистой водой;  при попадании дозы более 2 г вызвать «скорую помощь»;

12 –  функциональные расстройства нервной системы, нарушение функции печени и почек;

13 – в шкафу в любой упаковке;

14 – выбросить с твердыми отходами, запрещается выбрасывать в канализацию;

15 – выбросить с твердыми отходами;

16 –  запрещается выбрасывать в канализацию, перенести в сосуд № 1, внести туда железо до полного исчезновения голубой окраски;

17 – не  огнеопасно.

Меди (II) сульфат

1 – 8

2 – не ограничен;

3, а – 2 г;

3, б – 0,5 г;

4 – 0,1 %-ный раствор K4[Fe(CN)6];

5 – нет;

6 – до 2 г твердого вещества;

7 – тошнота, рвота с кровью, боль в животе, понос;

8 – нет;

9 – нет;

10, а – раздражение слизистых оболочек;

10, б – нет;

10, в – тяжелое отравление вплоть до смертельного исхода;

11, а – промыть  струей проточной воды не менее 10 минут;

11, б –  стряхнуть, смыть водой;

11, в –  промыть желудок 0,1 %-ным раствором K4[Fe(CN)6  при дозе менее 2 г, затем промыть чистой водой;  при попадании дозы более 2 г вызвать «скорую помощь»;

12 –  функциональные расстройства нервной системы, нарушение функции печени и почек;

13 – в шкафу в любой упаковке;

14 – выбросить с твердыми отходами, запрещается выбрасывать в канализацию;

15 – выбросить с твердыми отходами;

16 –  запрещается выбрасывать в канализацию, перенести в сосуд № 1, внести туда железо до полного исчезновения голубой окраски;

17 – не  огнеопасно.

Меди (II) нитрат

1 – 8;

2 – не ограничен;

3, а – 2 г;

3, б – 0,5 г;

4 – 0,1 %-ный раствор K4[Fe(CN)6];

5 – нет;

6 – до 2 г твердого вещества;

7 – тошнота, рвота с кровью, боль в животе, понос;

8 – нет;

9 – нет;

10, а – раздражение слизистых оболочек;

10, б – нет;

10, в – тяжелое отравление вплоть до смертельного исхода;

11, а – промыть  струей проточной воды не менее 10 минут;

11, б –  стряхнуть, смыть водой;

11, в –  промыть желудок 0,1 %-ным раствором K4[Fe(CN)6  при дозе менее 2 г, затем промыть чистой водой;  при попадании дозы более 2 г вызвать «скорую помощь»;

12 –  функциональные расстройства нервной системы, нарушение функции печени и почек;

13 – в шкафу в любой упаковке;

14 – выбросить с твердыми отходами, запрещается выбрасывать в канализацию;

15 – выбросить с твердыми отходами;

16 –  запрещается выбрасывать в канализацию, перенести в сосуд № 1, внести туда железо до полного исчезновения голубой окраски;

17 – не  огнеопасно.

Фосфора (V) оксид

1 – 7;

2 – до 5 лет;

3, а – 2 г;

3, б – 1 г;

4 –  2 л 1 %-ного раствора CuSO4, пинцет;

5 – нет;

6 – учащимся не выдавать;

7 – раздражение слизистых оболочек гигроскопичным веществом, через 6 – 20 часов недомогание, температура тела до 400 С;

8 – постелить полиэтиленовую пленку, которую после работы промыть водой;

9 – резиновые перчатки, гидрофобные пасты;

10, а – тяжелый ожог, помутнение роговицы;

10, б – раздражение, обезвоживание участка кожи под веществом;

10, в – ожог полости рта и пищевода;

11, а – промыть  струей проточной воды не менее 15 минут. Обратиться к окулисту в тот же день;

11, б –  снять пинцетом, промыть участок проточной водой, а затем 2 %- ным раствором соды и снова ополоснуть водой. Обратиться к врачу в тот же день;

11, в –  промыть желудок неоднократно 1 %-ным раствором CuSO4,   затем водой. Обратиться к врачу в тот же день. Запрещается принимать внутрь молоко и любые жиры;

12 –  поражение дыхательных путей, чаще всего отеки;

13 – в шкафу в заводской упаковке;

14 – перенести совком в сосуд № 1, место протереть комком влажной бумаги;

15 – перенести в сосуд № 1;

16 –  перенести в сосуд № 1;

17 – не  огнеопасно.

Алюминия соли

1 – 8;

2 – до 3 лет;

3, а – не установлена;

3, б – не установлена;

4 –  нет необходимости;

5 – нет;

6 – твердого вещества до 10 г;

7 – нет;

8 – без особенностей;

9 – резиновые перчатки при работе с хлоридом;

10, а – химический ожог различной степени тяжести;

10, б – раздражение, особенно в местах микротравм;

10, в – раздражение  пищевода и желудка;

11, а – промыть  струей проточной воды не менее 10 минут, затем 2 %-ной кислотой и снова водой;

11, б –  стряхнуть, смыть чистой водой;

11, в –  промыть желудок  один раз чистой водой;

12 –  нет;

13 – в шкафу в заводской упаковке. Рекомендуется дополнительная упаковка в виде двойного полиэтиленового мешочка (из-за повышенной гигроскопичности);

14 – выбросить с твердыми отходами;

15 – выбросить с твердыми отходами;

16 –  перенести в сосуд № 1;

17 – не  огнеопасно.

Аммония карбонат

1 – 8;

2 – до 5 лет;

3, а – не установлена;

3, б – не установлена;

4 –  нет необходимости;

5 – цинковая пыль;

6 – твердого вещества до 10 г;

7 – нет;

8 – без особенностей;

9 – нет;

10, а – раздражения слизистой оболочки;

10, б – нет;

10, в – расстройство желудка;

11, а – промыть  струей проточной воды не менее 10 минут;

11, б –  стряхнуть, смыть чистой водой;

11, в –  промыть желудок  один раз чистой водой;

12 –  нет;

13 – в шкафу в любой упаковке;

14 – выбросить с твердыми отходами;

15 – выбросить с твердыми отходами;

16 –  перенести в сосуд № 1;

17 – не  огнеопасно.

Аммония сульфат

1 – 8;

2 – до 5 лет;

3, а – не установлена;

3, б – не установлена;

4 –  нет необходимости;

5 – цинковая пыль;

6 – твердого вещества до 10 г;

7 – нет;

8 – без особенностей;

9 – нет;

10, а – раздражения слизистой оболочки;

10, б – нет;

10, в – расстройство желудка;

11, а – промыть  струей проточной воды не менее 10 минут;

11, б –  стряхнуть, смыть чистой водой;

11, в –  промыть желудок  один раз чистой водой;

12 –  нет;

13 – в шкафу в любой упаковке;

14 – выбросить с твердыми отходами;

15 – выбросить с твердыми отходами;

16 –  перенести в сосуд № 1;

17 – не  огнеопасно.

Аммония роданид

1 – 8;

2 – до 5 лет;

3, а – не установлена;

3, б – не установлена;

4 –  нет необходимости;

5 – цинковая пыль;

6 – твердого вещества до 10 г;

7 – развивается острый психоз (при массе более 30 г) с галлюцинациями (через 10-15 минут);

8 – без особенностей;

9 – нет;

10, а – раздражения слизистой оболочки;

10, б – нет;

10, в – расстройство желудка;

11, а – промыть  струей проточной воды не менее 10 минут;

11, б –  стряхнуть, смыть чистой водой;

11, в –  промыть желудок  один раз чистой водой;

12 –  нет;

13 – в шкафу в любой упаковке;

14 – выбросить с твердыми отходами;

15 – выбросить с твердыми отходами;

16 –  перенести в сосуд № 1;

17 – не  огнеопасно.

Аммония хлорид

1 – 8;

2 – до 5 лет;

3, а – не установлена;

3, б – не установлена;

4 –  нет необходимости;

5 – цинковая пыль;

6 – твердого вещества до 10 г;

7 – нет;

8 – без особенностей;

9 – нет;

10, а – раздражения слизистой оболочки;

10, б – нет;

10, в – расстройство желудка;

11, а – промыть  струей проточной воды не менее 10 минут;

11, б –  стряхнуть, смыть чистой водой;

11, в –  промыть желудок  один раз чистой водой;

12 –  нет;

13 – в шкафу в любой упаковке;

14 – выбросить с твердыми отходами;

15 – выбросить с твердыми отходами;

16 –  перенести в сосуд № 1;

17 – не  огнеопасно.

Дихромат аммония

1 – 7;

2 – до 5 лет;

3, а – 1 г;

3, б – 0,5 г;

4 –  5 %-ный раствор сульфита натрия, клей Бф-6, альбуцид;

5 – сера, красный фосфор, органические соединения;

6 – твердого вещества до 1 г;

7 – изжога, тошнота, неукротимая рвота, повышенное слюноотделение;

8 – стол покрыть полиэтиленовой пленкой, которую после работы протереть тампоном, увлажненным раствором сульфита натрия;

9 – все микротравмы обработать клеем БФ-6;

10, а – раздражения слизистой оболочки и снижение остроты зрения;

10, б – в местах микротравм, не обработанных клеем БФ-6, труднозаживающие язвы;

10, в – смертельный исход от 2 г и более;

11, а –  промыть  чистой водой не менее 15 минут, затем ввести под веки 1-2 капли альбуцида. В тот же день обратиться к окулисту;

11, б –  промыть проточной водой не менее 15 минут, затем ополоснуть 5 %-ным раствором сульфита натрия, затем чистой водой;

11, в – при попадании внутрь более 1 г вызвать «скорую помощь». До ее прибытия промыть желудок 5 %-ным раствором сульфита натрия, затем чистой водой. Обращение к врачу обязательно и при попадании меньших доз;

12 – дерматиты на кистях рук;

13 – в заводской таре в сейфе;

14 – переместить в сосуд № 1, место протереть тампоном, смоченным раствором сульфита натрия;

15 – небольшими порциями растворять в сосуде с подкисленным раствором сульфита натрия до исчезновения желтой окраски. Полученный раствор переместить в сосуд № 1;

16 –  переместить в сосуд № 1;

17 – гасить водой.

Дихромат калия

1 – 7;

2 – до 5 лет;

3, а – 1 г;

3, б – 0,5 г;

4 –  5 %-ный раствор сульфита натрия, клей Бф-6, альбуцид;

5 – сера, красный фосфор, органические соединения;

6 – твердого вещества до 1 г;

7 – изжога, тошнота, неукротимая рвота, повышенное слюноотделение;

8 – стол покрыть полиэтиленовой пленкой, которую после работы протереть тампоном, увлажненным раствором сульфита натрия;

9 – все микротравмы обработать клеем БФ-6;

10, а – раздражения слизистой оболочки и снижение остроты зрения;

10, б – в местах микротравм, не обработанных клеем БФ-6, труднозаживающие язвы;

10, в – смертельный исход от 2 г и более;

11, а –  промыть чистой водой не менее 15 минут, затем ввести под веки 1-2 капли альбуцида. В тот же день обратиться к окулисту;

11, б –  промыть проточной водой не менее 15 минут, затем ополоснуть 5 %-ным раствором сульфита натрия, затем чистой водой;

11, в – при попадании внутрь более 1 г вызвать «скорую помощь». До ее прибытия промыть желудок 5 %-ным раствором сульфита натрия, затем чистой водой. Обращение к врачу обязательно и при попадании меньших доз;

12 – дерматиты на кистях рук;

13 – в заводской таре в сейфе;

14 – переместить в сосуд № 1, место протереть тампоном, смоченным раствором сульфита натрия;

15 – небольшими порциями растворять в сосуде с подкисленным раствором сульфита натрия до исчезновения желтой окраски. Полученный раствор переместить в сосуд № 1;

16 –  переместить в сосуд № 1;

17 – не огнеопасен.

Нитрат аммония

1 – 6;

2 – до 5 лет;

3, а – 6 г;

3, б – 2 г;

4 –   клей Бф-6, активированный уголь;

5 –  красный фосфор, сера, щелочные металлы;

6 – твердого вещества до 1 г;

7 – одышка, кашель, рвота, боли в сердце;

8 – нет;

9 – все микротравмы обработать клеем БФ-6;

10, а – химический ожог с тяжелыми последствиями;

10, б – раздражение, особенно в пораженных местах и на влажной коже;

10, в – смертельный исход от массы 15 г и более;

11, а –  промыть  один раз чистой водой не менее 15 минут, обратиться к окулисту;

11, б –  промыть проточной водой не менее 10 минут;

11, в – при попадании внутрь более 5 г вызвать «скорую помощь». До ее прибытия промыть желудок  чистой водой и дать активированный уголь;

12 – ухудшается состав крови, возможно возникновение опухолей онкологического характера;

13 – в любой таре в шкафу;

14 – выбросить с твердыми отходами;

15 – перекопать с землей на глубину 15-20 см;

16 –  переместить в сосуд № 1;

17 – не огнеопасны, но могут поддерживать горение.

Нитрат калия

1 – 6;

2 – до 5 лет;

3, а – 6 г;

3, б – 2 г;

4 –   клей Бф-6, активированный уголь;

5 –  красный фосфор, сера, щелочные металлы;

6 – твердого вещества до 1 г;

7 – одышка, кашель, рвота, боли в сердце;

8 – нет;

9 – все микротравмы обработать клеем БФ-6;

10, а – химический ожог с тяжелыми последствиями;

10, б – раздражение, особенно в пораженных местах и на влажной коже;

10, в – смертельный исход от массы 15 г и более;

11, а –  промыть  один раз чистой водой не менее 15 минут, обратиться к окулисту;

11, б –  промыть проточной водой не менее 10 минут;

11, в – при попадании внутрь более 5 г вызвать «скорую помощь». До ее прибытия промыть желудок  чистой водой и дать активированный уголь;

12 – ухудшается состав крови, возможно возникновение опухолей онкологического характера;

13 – в любой таре в шкафу;

14 – выбросить с твердыми отходами;

15 – перекопать с землей на глубину 15-20 см;

16 –  переместить в сосуд № 1;

17 – не огнеопасны, но могут поддерживать горение.

Нитрат натрия

1 – 6;

2 – до 5 лет;

3, а – 6 г;

3, б – 2 г;

4 –   клей Бф-6, активированный уголь;

5 –  красный фосфор, сера, щелочные металлы;

6 – твердого вещества до 1 г;

7 – одышка, кашель, рвота, боли в сердце;

8 – нет;

9 – все микротравмы обработать клеем БФ-6;

10, а – химический ожог с тяжелыми последствиями;

10, б – раздражение, особенно в пораженных местах и на влажной коже;

10, в – смертельный исход от массы 15 г и более;

11, а –  промыть  один раз чистой водой не менее 15 минут, обратиться к окулисту;

11, б –  промыть проточной водой не менее 10 минут;

11, в – при попадании внутрь более 5 г вызвать «скорую помощь». До ее прибытия промыть желудок  чистой водой и дать активированный уголь;

12 – ухудшается состав крови, возможно возникновение опухолей онкологического характера;

13 – в любой таре в шкафу;

14 – выбросить с твердыми отходами;

15 – перекопать с землей на глубину 15-20 см;

16 –  переместить в сосуд № 1;

17 – не огнеопасны, но могут поддерживать горение.

Нитрат серебра

1 – 6;

2 – до 5 лет;

3, а – 6 г;

3, б – 2 г;

4 –   клей Бф-6, активированный уголь;

5 –  красный фосфор, сера, щелочные металлы;

6 – твердого вещества до 1 г;

7 – одышка, кашель, рвота, боли в сердце;

8 – нет;

9 – все микротравмы обработать клеем БФ-6;

10, а – химический ожог с тяжелыми последствиями;

10, б – раздражение, особенно в пораженных местах и на влажной коже;

10, в – смертельный исход от массы 15 г и более;

11, а –  промыть  один раз чистой водой не менее 15 минут, обратиться к окулисту;

11, б –  промыть проточной водой не менее 10 минут;

11, в – при попадании внутрь более 5 г вызвать «скорую помощь». До ее прибытия промыть желудок  чистой водой и дать активированный уголь;

12 – ухудшается состав крови, возможно возникновение опухолей онкологического характера;

13 – в любой таре в шкафу;

14 – выбросить с твердыми отходами;

15 – сдать в государственный фонд;

16 –  собирать отдельно;

17 – не огнеопасны, но могут поддерживать горение.

Железа (II) сульфат

1 – 8;

2 – до 5 лет;

3, а – 100 мг/кг массы тела;

3, б – 25 мг/кг массы тела;

4 –    активированный уголь, крепкий чай;

5 –  нет;

6 – твердого вещества до 1 г;

7 – тошнота, рвота с примесью крови, боли в животе, ощущение жара в голове и области шеи;

8 – нет;

9 – гидрофобные пасты;

10, а – химический ожог продуктами гидролиза;

10, б – химический ожог продуктами гидролиза;

10, в – смертельный исход от массы 10 г и более;

11, а –  промыть  один раз чистой водой не менее 15 минут, затем промыть 2 %-ным раствором соды и обратиться к окулисту;

11, б –  промыть проточной водой не менее 10 минут, нейтрализовать 2 %-ным раствором соды и ополоснуть водой;

11, в –  промыть желудок  чистой водой с добавлением активированного угля, крепкого чая или соды не менее 2 раз;

12 – нет;

13 – в заводской таре в шкафу. Рекомендуется дополнительная упаковка в полиэтиленовый мешок;

14 – выбросить с твердыми отходами;

15 – перенести в сосуд № 1;

16 –  переместить в сосуд № 1;

17 – не огнеопасны, но могут поддерживать горение.

Железа (II) хлорид

1 – 8;

2 – до 5 лет;

3, а – 100 мг/кг массы тела;

3, б – 25 мг/кг массы тела;

4 –    активированный уголь, крепкий чай;

5 –  нет;

6 – твердого вещества до 1 г;

7 – тошнота, рвота с примесью крови, боли в животе, ощущение жара в голове и области шеи;

8 – нет;

9 – гидрофобные пасты;

10, а – химический ожог продуктами гидролиза;

10, б – химический ожог продуктами гидролиза;

10, в – нет;

11, а –  промыть  один раз чистой водой не менее 15 минут, затем промыть 2 %-ным раствором соды и обратиться к окулисту;

11, б –  промыть проточной водой не менее 10 минут, нейтрализовать 2 %-ным раствором соды и ополоснуть водой;

11, в –  промыть желудок  чистой водой с добавлением активированного угля, крепкого чая или соды не менее 2 раз;

12 – нет;

13 – в заводской таре в шкафу. Рекомендуется дополнительная упаковка в полиэтиленовый мешок;

14 – выбросить с твердыми отходами;

15 – перенести в сосуд № 1;

16 –  переместить в сосуд № 1;

17 – не огнеопасны, но могут поддерживать горение.

Железа (III) сульфат

1 – 8;

2 – до 5 лет;

3, а – 100 мг/кг массы тела;

3, б – 25 мг/кг массы тела;

4 –    активированный уголь, крепкий чай;

5 –  нет;

6 – твердого вещества до 1 г;

7 – тошнота, рвота с примесью крови, боли в животе, ощущение жара в голове и области шеи;

8 – нет;

9 – гидрофобные пасты;

10, а – химический ожог продуктами гидролиза;

10, б – химический ожог продуктами гидролиза;

10, в – смертельный исход от массы 10 г и более;

11, а –  промыть  один раз чистой водой не менее 15 минут, затем промыть 2 %-ным раствором соды и обратиться к окулисту;

11, б –  промыть проточной водой не менее 10 минут, нейтрализовать 2 %-ным раствором соды и ополоснуть водой;

11, в –  промыть желудок  чистой водой с добавлением активированного угля, крепкого чая или соды не менее 2 раз;

12 – нет;

13 – в заводской таре в шкафу. Рекомендуется дополнительная упаковка в полиэтиленовый мешок;

14 – выбросить с твердыми отходами;

15 – перенести в сосуд № 1;

16 –  переместить в сосуд № 1;

17 – не огнеопасны, но могут поддерживать горение.

Железа (III) хлорид

1 – 8;

2 – до 5 лет;

3, а – 100 мг/кг массы тела;

3, б – 25 мг/кг массы тела;

4 –    активированный уголь, крепкий чай;

5 –  нет;

6 – твердого вещества до 1 г;

7 – тошнота, рвота с примесью крови, боли в животе, ощущение жара в голове и области шеи;

8 – нет;

9 – гидрофобные пасты;

10, а – химический ожог продуктами гидролиза;

10, б – химический ожог продуктами гидролиза;

10, в – смертельный исход от массы 10 г и более;

11, а –  промыть  один раз чистой водой не менее 15 минут, затем промыть 2 %-ным раствором соды и обратиться к окулисту;

11, б –  промыть проточной водой не менее 10 минут, нейтрализовать 2 %-ным раствором соды и ополоснуть водой;

11, в –  промыть желудок  чистой водой с добавлением активированного угля, крепкого чая или соды не менее 2 раз;

12 – нет;

13 – в заводской таре в шкафу. Рекомендуется дополнительная упаковка в полиэтиленовый мешок;

14 – выбросить с твердыми отходами;

15 – перенести в сосуд № 1;

16 –  переместить в сосуд № 1;

17 – не огнеопасны, но могут поддерживать горение.

Калия ацетат

1 – 8;

2 – до 5 лет;

3, а – не установлена;

3, б – не установлена;

4 –    100 мл раствора поваренной соли (2 столовые ложки на стакан воды);

5 –  нет;

6 – твердого вещества до3 г;

7 – нет;

8 – нет;

9 – нет;

10, а – раздражение слизистых оболочек;

10, б – нет;

10, в – отравление;

11, а –  промыть   чистой водой не менее 10 минут;

11, б –  промыть проточной водой не менее 10 минут;

11, в –  промыть желудок  чистой водой, вызвать рвоту;

12 – нет;

13 – в любой таре в шкафу;

14 – выбросить с твердыми отходами;

15 – выбросить с твердыми отходами;

16 –  переместить в сосуд № 1;

17 – не огнеопасны.

Калия гидрокарбонат

1 – 8;

2 – до 5 лет;

3, а – не установлена;

3, б – не установлена;

4 –    100 мл раствора поваренной соли (2 столовые ложки на стакан воды);

5 –  нет;

6 – твердого вещества до3 г;

7 – нет;

8 – нет;

9 – нет;

10, а – раздражение слизистых оболочек;

10, б – нет;

10, в – отравление;

11, а –  промыть   чистой водой не менее 10 минут;

11, б –  промыть проточной водой не менее 10 минут;

11, в –  промыть желудок  чистой водой, вызвать рвоту;

12 – нет;

13 – в любой таре в шкафу;

14 – выбросить с твердыми отходами;

15 – выбросить с твердыми отходами;

16 –  переместить в сосуд № 1;

17 – не огнеопасны.

Калия гидросульфат

1 – 8;

2 – до 5 лет;

3, а – не установлена;

3, б – не установлена;

4 –    100 мл раствора поваренной соли (2 столовые ложки на стакан воды);

5 –  нет;

6 – твердого вещества до3 г;

7 – нет;

8 – нет;

9 – нет;

10, а – раздражение слизистых оболочек;

10, б – нет;

10, в – отравление;

11, а –  промыть   чистой водой не менее 10 минут;

11, б –  промыть проточной водой не менее 10 минут;

11, в –  промыть желудок  чистой водой, вызвать рвоту;

12 – нет;

13 – в любой таре в шкафу;

14 – выбросить с твердыми отходами;

15 – выбросить с твердыми отходами;

16 –  переместить в сосуд № 1;

17 – не огнеопасны.

Калия иодид

1 – 8;

2 – до 5 лет;

3, а – не установлена;

3, б – не установлена;

4 –    100 мл раствора поваренной соли (2 столовые ложки на стакан воды);

5 –  нет;

6 – твердого вещества до3 г;

7 – нет;

8 – нет;

9 – нет;

10, а – раздражение слизистых оболочек;

10, б – нет;

10, в – отравление;

11, а –  промыть   чистой водой не менее 10 минут;

11, б –  промыть проточной водой не менее 10 минут;

11, в –  промыть желудок  чистой водой, вызвать рвоту;

12 – нет;

13 – в любой таре в шкафу;

14 – выбросить с твердыми отходами;

15 – выбросить с твердыми отходами;

16 –  переместить в сосуд № 1;

17 – не огнеопасны.

Калия карбонат

1 – 8;

2 – до 5 лет;

3, а – не установлена;

3, б – не установлена;

4 –    100 мл раствора поваренной соли (2 столовые ложки на стакан воды);

5 –  нет;

6 – твердого вещества до3 г;

7 – нет;

8 – нет;

9 – нет;

10, а – раздражение слизистых оболочек;

10, б – нет;

10, в – отравление;

11, а –  промыть   чистой водой не менее 10 минут;

11, б –  промыть проточной водой не менее 10 минут;

11, в –  промыть желудок  чистой водой, вызвать рвоту;

12 – нет;

13 – в любой таре в шкафу;

14 – выбросить с твердыми отходами;

15 – выбросить с твердыми отходами;

16 –  переместить в сосуд № 1;

17 – не огнеопасны.

Калия моногидрофосфат

1 – 8;

2 – до 5 лет;

3, а – не установлена;

3, б – не установлена;

4 –    100 мл раствора поваренной соли (2 столовые ложки на стакан воды);

5 –  нет;

6 – твердого вещества до3 г;

7 – нет;

8 – нет;

9 – нет;

10, а – раздражение слизистых оболочек;

10, б – нет;

10, в – отравление;

11, а –  промыть   чистой водой не менее 10 минут;

11, б –  промыть проточной водой не менее 10 минут;

11, в –  промыть желудок  чистой водой, вызвать рвоту;

12 – нет;

13 – в любой таре в шкафу;

14 – выбросить с твердыми отходами;

15 – выбросить с твердыми отходами;

16 –  переместить в сосуд № 1;

17 – не огнеопасны.

Калия сульфат

1 – 8;

2 – до 5 лет;

3, а – не установлена;

3, б – не установлена;

4 –    100 мл раствора поваренной соли (2 столовые ложки на стакан воды);

5 –  нет;

6 – твердого вещества до3 г;

7 – нет;

8 – нет;

9 – нет;

10, а – раздражение слизистых оболочек;

10, б – нет;

10, в – отравление;

11, а –  промыть   чистой водой не менее 10 минут;

11, б –  промыть проточной водой не менее 10 минут;

11, в –  промыть желудок  чистой водой, вызвать рвоту;

12 – нет;

13 – в любой таре в шкафу;

14 – выбросить с твердыми отходами;

15 – выбросить с твердыми отходами;

16 –  переместить в сосуд № 1;

17 – не огнеопасны.

Калия сульфит

1 – 8;

2 – до 5 лет;

3, а – не установлена;

3, б – не установлена;

4 –    100 мл раствора поваренной соли (2 столовые ложки на стакан воды);

5 –  нет;

6 – твердого вещества до3 г;

7 – нет;

8 – нет;

9 – нет;

10, а – раздражение слизистых оболочек;

10, б – нет;

10, в – отравление;

11, а –  промыть   чистой водой не менее 10 минут;

11, б –  промыть проточной водой не менее 10 минут;

11, в –  промыть желудок  чистой водой, вызвать рвоту;

12 – нет;

13 – в любой таре в шкафу;

14 – выбросить с твердыми отходами;

15 – выбросить с твердыми отходами;

16 –  переместить в сосуд № 1;

17 – не огнеопасны.

Натрия ацетат

1 – 8;

2 – до 5 лет;

3, а – не установлена;

3, б – не установлена;

4 –    100 мл раствора поваренной соли (2 столовые ложки на стакан воды);

5 –  нет;

6 – твердого вещества до3 г;

7 – нет;

8 – нет;

9 – нет;

10, а – раздражение слизистых оболочек;

10, б – нет;

10, в – отравление;

11, а –  промыть   чистой водой не менее 10 минут;

11, б –  промыть проточной водой не менее 10 минут;

11, в –  промыть желудок  чистой водой, вызвать рвоту;

12 – нет;

13 – в любой таре в шкафу;

14 – выбросить с твердыми отходами;

15 – выбросить с твердыми отходами;

16 –  переместить в сосуд № 1;

17 – не огнеопасны.

Натрия гидрокарбонат

1 – 8;

2 – до 5 лет;

3, а – не установлена;

3, б – не установлена;

4 –    100 мл раствора поваренной соли (2 столовые ложки на стакан воды);

5 –  нет;

6 – твердого вещества до3 г;

7 – нет;

8 – нет;

9 – нет;

10, а – раздражение слизистых оболочек;

10, б – нет;

10, в – отравление;

11, а –  промыть   чистой водой не менее 10 минут;

11, б –  промыть проточной водой не менее 10 минут;

11, в –  промыть желудок  чистой водой, вызвать рвоту;

12 – нет;

13 – в любой таре в шкафу;

14 – выбросить с твердыми отходами;

15 – выбросить с твердыми отходами;

16 –  переместить в сосуд № 1;

17 – не огнеопасны.

Натрия гидросульфат

1 – 8;

2 – до 5 лет;

3, а – не установлена;

3, б – не установлена;

4 –    100 мл раствора поваренной соли (2 столовые ложки на стакан воды);

5 –  нет;

6 – твердого вещества до3 г;

7 – нет;

8 – нет;

9 – нет;

10, а – раздражение слизистых оболочек;

10, б – нет;

10, в – отравление;

11, а –  промыть   чистой водой не менее 10 минут;

11, б –  промыть проточной водой не менее 10 минут;

11, в –  промыть желудок  чистой водой, вызвать рвоту;

12 – нет;

13 – в любой таре в шкафу;

14 – выбросить с твердыми отходами;

15 – выбросить с твердыми отходами;

16 –  переместить в сосуд № 1;

17 – не огнеопасны.

Натрия иодид

1 – 8;

2 – до 5 лет;

3, а – не установлена;

3, б – не установлена;

4 –    100 мл раствора поваренной соли (2 столовые ложки на стакан воды);

5 –  нет;

6 – твердого вещества до3 г;

7 – нет;

8 – нет;

9 – нет;

10, а – раздражение слизистых оболочек;

10, б – нет;

10, в – отравление;

11, а –  промыть   чистой водой не менее 10 минут;

11, б –  промыть проточной водой не менее 10 минут;

11, в –  промыть желудок  чистой водой, вызвать рвоту;

12 – нет;

13 – в любой таре в шкафу;

14 – выбросить с твердыми отходами;

15 – выбросить с твердыми отходами;

16 –  переместить в сосуд № 1;

17 – не огнеопасны.

Натрия карбонат

1 – 8;

2 – до 5 лет;

3, а – не установлена;

3, б – не установлена;

4 –    100 мл раствора поваренной соли (2 столовые ложки на стакан воды);

5 –  нет;

6 – твердого вещества до3 г;

7 – нет;

8 – нет;

9 – нет;

10, а – раздражение слизистых оболочек;

10, б – нет;

10, в – отравление;

11, а –  промыть   чистой водой не менее 10 минут;

11, б –  промыть проточной водой не менее 10 минут;

11, в –  промыть желудок  чистой водой, вызвать рвоту;

12 – нет;

13 – в любой таре в шкафу;

14 – выбросить с твердыми отходами;

15 – выбросить с твердыми отходами;

16 –  переместить в сосуд № 1;

17 – не огнеопасны.

Натрия моногидрофосфат

1 – 8;

2 – до 5 лет;

3, а – не установлена;

3, б – не установлена;

4 –    100 мл раствора поваренной соли (2 столовые ложки на стакан воды);

5 –  нет;

6 – твердого вещества до3 г;

7 – нет;

8 – нет;

9 – нет;

10, а – раздражение слизистых оболочек;

10, б – нет;

10, в – отравление;

11, а –  промыть   чистой водой не менее 10 минут;

11, б –  промыть проточной водой не менее 10 минут;

11, в –  промыть желудок  чистой водой, вызвать рвоту;

12 – нет;

13 – в любой таре в шкафу;

14 – выбросить с твердыми отходами;

15 – выбросить с твердыми отходами;

16 –  переместить в сосуд № 1;

17 – не огнеопасны.

Натрия сульфат

1 – 8;

2 – до 5 лет;

3, а – не установлена;

3, б – не установлена;

4 –    100 мл раствора поваренной соли (2 столовые ложки на стакан воды);

5 –  нет;

6 – твердого вещества до3 г;

7 – нет;

8 – нет;

9 – нет;

10, а – раздражение слизистых оболочек;

10, б – нет;

10, в – отравление;

11, а –  промыть   чистой водой не менее 10 минут;

11, б –  промыть проточной водой не менее 10 минут;

11, в –  промыть желудок  чистой водой, вызвать рвоту;

12 – нет;

13 – в любой таре в шкафу;

14 – выбросить с твердыми отходами;

15 – выбросить с твердыми отходами;

16 –  переместить в сосуд № 1;

17 – не огнеопасны.

Натрия сульфит

1 – 8;

2 – до 5 лет;

3, а – не установлена;

3, б – не установлена;

4 –    100 мл раствора поваренной соли (2 столовые ложки на стакан воды);

5 –  нет;

6 – твердого вещества до3 г;

7 – нет;

8 – нет;

9 – нет;

10, а – раздражение слизистых оболочек;

10, б – нет;

10, в – отравление;

11, а –  промыть   чистой водой не менее 10 минут;

11, б –  промыть проточной водой не менее 10 минут;

11, в –  промыть желудок  чистой водой, вызвать рвоту;

12 – нет;

13 – в любой таре в шкафу;

14 – выбросить с твердыми отходами;

15 – выбросить с твердыми отходами;

16 –  переместить в сосуд № 1;

17 – не огнеопасны.

Натрия бромид

1 – 8;

2 – до 5 лет;

3, а – 8 г;

3, б – 2 г;

4 –    100 мл раствора поваренной соли (2 столовые ложки на стакан воды);

5 –  нет;

6 – твердого вещества до3 г;

7 – нет;

8 – нет;

9 – нет;

10, а – раздражение слизистых оболочек;

10, б – нет;

10, в – тяжелое отравление от 15 г;

11, а –  промыть   чистой водой не менее 10 минут;

11, б –  промыть проточной водой не менее 10 минут;

11, в –  дать 2-3 глотка раствора соли, вызвать рвоту;

12 – нет;

13 – в любой таре в шкафу;

14 – выбросить с твердыми отходами;

15 – выбросить с твердыми отходами;

16 –  переместить в сосуд № 1;

17 – не огнеопасны.

Калия перманганат

1 – 6;

2 – до 3 лет;

3, а – 2 г;

3, б – 1 г;

4 –    20 мл 3 % - ного раствора пероксида водорода;

5 –  пероксид водорода, фосфор, сера;

6 –  до10 мл раствора;

7 – раздражение пищевода, возможно помутнение сознания;

8 – подстелить полиэтиленовую пленку, которую после работы промыть водой;

9 – нет;

10, а – раздражение слизистых оболочек;

10, б – химический ожог, особенно на увлажненной коже;

10, в – смертельный исход при дозе 5 г и более;

11, а –  промыть   чистой водой не менее 15 минут. В это время смешать 1 объем 2 %-ной уксусной кислоты, 1 объем пероксида водорода и 2 объема воды. Ввести в глаза 2-3 капли этой смеси после водной промывки;

11, б –  промыть проточной водой не менее 5 минут, затем примочить 3 %-ным раствором пероксида водорода и ополоснуть водой;

11, в –  дать выпить подряд 2 стакана, в каждый из которых добавлено по 10 мл 3 %-ного раствора пероксида водорода, выждать 1-2 мин и вызвать рвоту. В тот же день обратиться к врачу;

12 – нет;

13 – в сейфе в заводской упаковке;

14 – выбросить с твердыми отходами;

15 – растворить в воде и слить в канализацию;

16 –  перенести в сосуд с отработанными водными растворами;

17 – не огнеопасно, но может поддерживать горение.

Калия гексацианоферрат (II)

1 – 7;

2 – до 5 лет;

3, а – 3 г;

3, б – 1 г;

4 –    нет;

5 –  кислоты;

6 –  до 1 г твердого вещества;

7 – резкая слабость, боли в желудке;

8 – нет;

9 – нет;

10, а – раздражение слизистых оболочек;

10, б – нет;

10, в – тяжелое отравление вследствие образования цианид-иона;

11, а –  промыть   чистой водой 5-15 минут;

11, б –  промыть проточной водой  5-15 минут;

11, в –  вызвать рвоту и один раз промыть желудок чистой водой. В случае плохого самочувствия вызвать «скорую помощь»;

12 – нет;

13 –  в сейфе в заводской упаковке;

14 – выбросить с твердыми отходами;

15 – перенести в сосуд с отработанными водными растворами;

16 –  перенести в сосуд с отработанными водными растворами;

17 – не огнеопасно.

Калия гексацианоферрат (III)

1 – 7;

2 – до 5 лет;

3, а – 3 г;

3, б – 1 г;

4 –    нет;

5 –  кислоты;

6 –  до 1 г твердого вещества;

7 – резкая слабость, боли в желудке;

8 – нет;

9 – нет;

10, а – раздражение слизистых оболочек;

10, б – нет;

10, в – тяжелое отравление вследствие образования цианид-иона;

11, а –  промыть   чистой водой 5-15 минут;

11, б –  промыть проточной водой  5-15 минут;

11, в –  вызвать рвоту и один раз промыть желудок чистой водой. В случае плохого самочувствия вызвать «скорую помощь»;

12 – нет;

13 –  в сейфе в заводской упаковке;

14 – выбросить с твердыми отходами;

15 – перенести в сосуд с отработанными водными растворами;

16 –  перенести в сосуд с отработанными водными растворами;

17 – не огнеопасно.

Кальция карбид

1 – 2;

2 –  2 года;

3, а – не установлена;

3, б – не установлена;

4 –    бытовое смазочное масло, 5 %-ный раствор хлорида аммония;

5 –  вода, растворы кислот;

6 –  не выдавать;

7 – резкое ухудшение общего состояния, боли во рту, пищеводе, желудке;

8 – постелить полиэтиленовую пленку, которую после работы промыть водой;

9 – особо оберегать глаза и кожу. Очки, перчатки;

10, а – полная потеря зрения;

10, б – тяжелый химический ожог,  впоследствии язвы, заживающие с трудом;

10, в – смертельный исход;

11, а –  промыть   чистой водой не менее 15 минут, затем 5 %-ным раствором хлорида аммония. Оставшиеся кусочки снять влажным тампоном и направить пострадавшего к окулисту;

11, б –  удалить приставшие кусочки тампоном, смоченным маслом, затем примочки 5 %-ной кислотой. Обратиться к врачу;

11, в –  медицинские рекомендации отсутствуют. Вызвать «скорую помощь»;

12 – сухость кожи, воспаления, изъязвления;

13 –  в шкафу в заводской упаковке. Рекомендуется дополнительная упаковка в полиэтиленовый мешочек;

14 – облить водой. Через 5-7 минут убрать, надев резиновые перчатки, увлажненной газетной бумагой и выбросить с твердыми отходами;

15 – на открытом воздухе или в вытяжном шкафу залить в фарфоровой чашечке водой. Образовавшуюся суспензию перенести в сосуд для отработанных водных растворов;

16 –  перенести в сосуд с отработанными водными растворами;

17 – не огнеопасно.

Кальция  хлорид

1 – 8;

2 –  не ограничен;

3, а – не установлена;

3, б – не установлена;

4 –    нет;

5 –  нет;

6 –  не ограничено;

7 – нет;

8 – без особенностей;

9 – нет;

10, а – механическое раздражение;

10, б – нет;

10, в – возможно расстройство желудка;

11, а –  промыть   чистой водой не менее 5-7 минут;

11, б –  смыть водой;

11, в –  при массе более 20 г промыть водой;

12 – сухость и появление трещин на коже;

13 –  в шкафу в заводской упаковке или любой другой таре;

14 – выбросить с твердыми отходами;

15 – выбросить с твердыми отходами;

16 –  перенести в сосуд с отработанными водными растворами, декантированный осадок выбросить с твердыми отходами;

17 – не огнеопасно.

Кальция  сульфат

1 – 8;

2 –  не ограничен;

3, а – не установлена;

3, б – не установлена;

4 –    нет;

5 –  нет;

6 –  не ограничено;

7 – нет;

8 – без особенностей;

9 – нет;

10, а – механическое раздражение;

10, б – нет;

10, в – возможно расстройство желудка;

11, а –  промыть   чистой водой не менее 5-7 минут;

11, б –  смыть водой;

11, в –  при массе более 20 г промыть водой;

12 – сухость и появление трещин на коже;

13 –  в шкафу в заводской упаковке или любой другой таре;

14 – выбросить с твердыми отходами;

15 – выбросить с твердыми отходами;

16 –  перенести в сосуд с отработанными водными растворами, декантированный осадок выбросить с твердыми отходами;

17 – не огнеопасно.

Кальция  карбонат

1 – 8;

2 –  не ограничен;

3, а – не установлена;

3, б – не установлена;

4 –    нет;

5 –  нет;

6 –  не ограничено;

7 – нет;

8 – без особенностей;

9 – нет;

10, а – механическое раздражение;

10, б – нет;

10, в – возможно расстройство желудка;

11, а –  промыть   чистой водой не менее 5-7 минут;

11, б –  смыть водой;

11, в –  при массе более 20 г промыть водой;

12 – сухость и появление трещин на коже;

13 –  в шкафу в заводской упаковке или любой другой таре;

14 – выбросить с твердыми отходами;

15 – выбросить с твердыми отходами;

16 –  перенести в сосуд с отработанными водными растворами, декантированный осадок выбросить с твердыми отходами;

17 – не огнеопасно.

Кальция  фосфат

1 – 8;

2 –  не ограничен;

3, а – не установлена;

3, б – не установлена;

4 –    нет;

5 –  нет;

6 –  не ограничено;

7 – нет;

8 – без особенностей;

9 – нет;

10, а – механическое раздражение;

10, б – нет;

10, в – возможно расстройство желудка;

11, а –  промыть   чистой водой не менее 5-7 минут;

11, б –  смыть водой;

11, в –  при массе более 20 г промыть водой;

12 – сухость и появление трещин на коже;

13 –  в шкафу в заводской упаковке или любой другой таре;

14 – выбросить с твердыми отходами;

15 – выбросить с твердыми отходами;

16 –  перенести в сосуд с отработанными водными растворами, декантированный осадок выбросить с твердыми отходами;

17 – не огнеопасно.

Магния сульфат

1 – 8;

2 –  не ограничен;

3, а – не установлена;

3, б – не установлена;

4 –    альбуцид, свинцовая примочка;

5 –  нет;

6 –  не ограничено;

7 – мощное слабительное действие;

8 – без особенностей;

9 – нет;

10, а –  раздражение;

10, б – на влажной коже сильное раздражение, переходящее в дерматит;

10, в – при дозе более 10 г возможен упадок сердечной деятельности;

11, а –  промыть   чистой водой не менее 10 минут;

11, б –  смыть водой (10 минут). При раздражении наложить повязку со свинцовой примочкой и обратиться к дерматологу;

11, в –  вызвать рвоту и промыть желудок водой 1 раз;

12 – дерматит;

13 –  в шкафу в заводской упаковке или любой другой таре;

14 – выбросить с твердыми отходами;

15 – выбросить с твердыми отходами;

16 –  перенести в сосуд № 1;

17 – не огнеопасно.

Магния хлорид

1 – 8;

2 –  не ограничен;

3, а – не установлена;

3, б – не установлена;

4 –    альбуцид, свинцовая примочка;

5 –  нет;

6 –  не ограничено;

7 – мощное слабительное действие;

8 – без особенностей;

9 – нет;

10, а –  раздражение;

10, б – на влажной коже сильное раздражение, переходящее в дерматит;

10, в – при дозе более 10 г возможен упадок сердечной деятельности;

11, а –  промыть   чистой водой не менее 10 минут;

11, б –  смыть водой (10 минут). При раздражении наложить повязку со свинцовой примочкой и обратиться к дерматологу;

11, в –  вызвать рвоту и промыть желудок водой 1 раз;

12 – дерматит;

13 –  в шкафу в заводской упаковке или любой другой таре;

14 – выбросить с твердыми отходами;

15 – выбросить с твердыми отходами;

16 –  перенести в сосуд № 1;

17 – не огнеопасно.

Натрия метасиликат

1 – 8;

2 –  5 лет;

3, а – не установлена;

3, б – не установлена;

4 –    альбуцид, пинцет;

5 –  нет;

6 –  твердого вещества до 2 г;

7 – обильное слюнотечение, тошнота, рвота с кровью, боль во рту от массы более 10 г;

8 – без особенностей;

9 – очки;

10, а –  химический ожог, возможна полная потеря зрения;

10, б – на влажной коже сильное раздражение;

10, в – возможен смертельный исход от массы более 15 г;

11, а –  промыть   чистой водой не менее 10 минут, затем 2 %-ной кислотой и снова ополоснуть водой. Ввести под веки по 2 капли альбуцида. Обратиться к окулисту;

11, б –  кусочек снять пинцетом, промыть кожу водой не менее 5 минут, примочить 2 %-ной кислотой и через 5 минут ополоснуть чистой водой;

11, в –  немедленно принять 2 %-ную уксусную кислоту из расчета 1 стакан нак 3 г проглоченного вещества и через 2-3 минуты вызвать рвоту. При массе более 10 г после оказания помощи обратиться к врачу;

12 – нет ;

13 –  в шкафу в заводской таре;

14 – выбросить с твердыми отходами;

15 – выбросить с твердыми отходами;

16 –  перенести в сосуд № 1;

17 – не огнеопасно.

Марганца (II) сульфат

1 – 8;

2 –  не ограничен;

3, а – 10 г;

3, б – 3 г;

4 –    2 сырых яйца и стакан сырого молока;

5 –  30 %-ный раствор Н2О2;

6 –  твердого вещества до 3 г;

7 – резкая одышка, помрачение сознания, особенно при вдыхании пыли вещества;

8 – без особенностей;

9 – марлевая повязка на рот и нос;

10, а –  раздражение слизистой оболочки;

10, б – на влажной коже  раздражение;

10, в – тяжелое отравление вплоть до смертельного от массы 15 г и выше;

11, а –  промыть   чистой водой не менее 10 минут;

11, б –  промыть кожу чистой водой не менее 5 минут;

11, в –  дать взбитые в стакане молока 2 сырых яйца, выждать 1-2 минуты и вызвать рвоту. После этого обратиться к врачу;

12 – нет ;

13 –  в шкафу в заводской таре;

14 – выбросить с твердыми отходами;

15 – выбросить с твердыми отходами;

16 –  перенести в сосуд № 1;

17 – не огнеопасно.

Марганца (II) хлорид

1 – 8;

2 –  не ограничен;

3, а – 10 г;

3, б – 3 г;

4 –    2 сырых яйца и стакан сырого молока;

5 –  30 %-ный раствор Н2О2;

6 –  твердого вещества до 3 г;

7 – резкая одышка, помрачение сознания, особенно при вдыхании пыли вещества;

8 – без особенностей;

9 – марлевая повязка на рот и нос;

10, а –  раздражение слизистой оболочки;

10, б – на влажной коже  раздражение;

10, в – тяжелое отравление вплоть до смертельного от массы 15 г и выше;

11, а –  промыть   чистой водой не менее 10 минут;

11, б –  промыть кожу чистой водой не менее 5 минут;

11, в –  дать взбитые в стакане молока 2 сырых яйца, выждать 1-2 минуты и вызвать рвоту. После этого обратиться к врачу;

12 – нет;

13 –  в шкафу в заводской таре;

14 – выбросить с твердыми отходами;

15 – выбросить с твердыми отходами;

16 –  перенести в сосуд № 1;

17 – не огнеопасно.

Натрия сульфид девятиводный

1 – 7;

2 –  3 года;

3, а – 6 г;

3, б – 2 г;

4 –    растворы хлорида и сульфата натрия по 1 столовой ложке на стакан воды;

5 –  все кислоты любой концентрации;

6 –  твердого вещества до 0,5 г;

7 – головокружение, раздражение слизистых, тошнота, рвота, кашель, нарушение практически всех функций организма;

8 – растворы готовить на сквозняке или в вытяжном шкафу;

9 – очки, перчатки, защитные пасты;

10, а –  тяжелый химический ожог, вплоть до полной потери зрения;

10, б – химический ожог, как от щелочи, впоследствии язвы;

10, в – смертельный исход от массы 1 г и более;

11, а –  промыть   чистой водой не менее 10 минут, затем ополоснуть 2 %-ной кислотой и водой. Немедленно обратиться к окулисту;

11, б –  промыть кожу чистой водой не менее 10 минут, затем примочку 2-5%-ной кислотой и ополаскивание водой. В тот же день обратиться к врачу;

11, в –  2-3 глотка поваренной соли, вызвать рвоту, затем выпить слабительное – сульфат натрия. Вызвать «скорую помощь» при плохом состоянии;

12 – дерматиты на коже рук;

13 – в сейфе заводской таре. После вскрытия обязательна дополнительная упаковка в полиэтиленовый мешочек или эксикатор;

14 – в резиновых перчатках и очках перенести в сосуд для отработанных водных растворов;

15 – к водному раствору добавлять порциями подкисленный раствор дихромата или перманганата калия до появления бледно-розовой окраски и перенести в сосуд № 1;

16 –  к водному раствору добавлять порциями подкисленный раствор дихромата или перманганата калия до появления бледно-розовой окраски и перенести в сосуд № 1;

17 – не огнеопасно.

Натрия фторид

1 – 7;

2 –  не ограничен;

3, а – 0,5 г;

3, б – 0,1 г;

4 –    100 мл теплого раствора хлорида  натрия (1 столовая ложка на стакан воды);

5 –  нет;

6 –  в любом виде не выдавать;

7 – резкие боли в животе, тошнота, потливость, возбужденное состояние, кровавый понос, сильная головная боль;

8 – постелить полиэтиленовую пленку, которую протереть тампоном с раствором хлорида кальция;

9 – нет;

10, а –  раздражение;

10, б – не проявляется;

10, в – смертельный исход от массы  5-10 г и более через 1-4 часа. У выживших расстройство печени и желудка;

11, а –  промыть   чистой водой не менее 15 минут при широко раскрытых веках или такое же время 1 %-ным раствором гидрокарбоната натрия;

11, б –  смыть водой с мылом и тщательно вычистить ногти;

11, в –  3-4 глотка поваренной соли, вызвать рвоту 2- 3 раза, затем 2 раза промыть желудок теплым 2 %-ным раствором гидрокарбоната натрия. Обратиться к врачу в тот же день;

12 – дерматиты на коже рук, лице, шее;

13 – в сейфе заводской таре. После вскрытия обязательна дополнительная упаковка в полиэтиленовый мешочек;

14 – в отдельном сосуде растворить в воде, добавить избыток концентрированного раствора хлорида кальция. Жидкость декантировать в канализацию, осадок выбросить;

15 – в отдельном сосуде растворить в воде, добавить избыток концентрированного раствора хлорида кальция. Жидкость декантировать в сосуд № 1, осадок выбросить;                                                                                     16 – перенести в сосуд № 1;

17 – не огнеопасно

Хрома (III) хлорид

1 – 8;

2 –  5 лет;

3, а – 3 г;

3, б – 1 г;

4 –    альбуцид;

5 –  нет;

6 –  в  виде 5 %-ного раствора до 15 мл;

7 – изжога, тошнота, рвота, повышенное слюноотделение, понос или запор;

8 – постелить полиэтиленовую пленку, которую протереть тампоном с 2 %-ным раствором гидрокарбоната натрия;

9 – микротравмы обработать клеем БФ-6. Использовать защитные пасты для рук;

10, а –  раздражение;

10, б – резкое раздражение, особенно в местах микротравм, где могут возникнуть язвы;

10, в – тяжелое отравление от массы более 10 г. смертельный исход маловероятен;

11, а –  промыть   чистой водой не менее 15 минут,                                                                        затем ввести альбуцид по 2-3 капли в каждый глаз. Обратиться к окулисту в тот же день;

11, б –  обильное промывание водой не менее 15 минут. В тот же день обратиться к дерматологу;

11, в –   вызвать рвоту , затем 2 раза промыть желудок водой. Обратиться к врачу в тот же день;

12 – дерматит;

13 – в шкафу заводской таре;

14 – в резиновых перчатках перенести в сосуд № 1;

15 – в раствор добавлять порциями раствор соды до прекращения выпадения осадка. Жидкость декантировать в канализацию, осадок выбросить с твердыми отходами;                                                                                                16 – перенести в сосуд № 1;

17 – не огнеопасно

Цинка сульфат

1 – 7;

2 –  3 года;

3, а – 2  г;

3, б – менее 1 г;

4 –    стакан сырого молока, 2 сырых яйца, 2 л 0,5 %-ного раствора танина;

5 –  нет;

6 –  в  виде 5 %-ного раствора до 10 мл;

7 – тошнота, рвота, понос с кровью, колики в животе;

8 – нет;

9 – нет;

10, а –  химический ожог;

10, б – резкое раздражение, особенно на влажной коже;

10, в – возможен смертельный исход даже через месяц после отравления от массы 10 г и более;

11, а –  промыть   чистой водой не менее 10 минут,                                                                        затем 2 %-ным раствором гидрокарбоната натрия, ополоснуть водой. Обратиться к окулисту в тот же день;

11, б –  обильное промывание водой не менее 5 минут, затем 2-3 минуты промыть 2 % -ным раствором гидрокарбоната натрия и снова ополоснуть водой;                                                                                                                           11, в –   промыть желудок 2 л 0,5 %-ного раствора танина, дать молоко со взбитыми яйцами и вызвать рвоту через 2 -3 минуты; вызвать 2скорую помощь», если масса вещества более 5 г;

12 – общее ослабление организма;

13 – в сейфе заводской таре;

14 – в резиновых перчатках перенести в сосуд № 1;

15 – к концентрированному раствору добавлять порциями едккий натр. Жидкость декантировать в канализацию, осадок выбросить с твердыми отходами;                                                                                                                  16 – перенести в сосуд № 1;

17 – не огнеопасно

Цинка хлорид

1 – 7;

2 –  3 года;

3, а – 2  г;

3, б – менее 1 г;

4 –    стакан сырого молока, 2 сырых яйца, 2 л 0,5 %-ного раствора танина;

5 –  нет;

6 –  в  виде 5 %-ного раствора до 10 мл;

7 – тошнота, рвота, понос с кровью, колики в животе, сильное возбуждение;

8 – нет;

9 – перчатки;

10, а –  химический ожог;

10, б – резкое раздражение, особенно на влажной коже;

10, в – возможен смертельный исход даже через месяц после отравления от массы 10 г и более;

11, а –  промыть   чистой водой не менее 10 минут,                                                                        затем 2 %-ным раствором гидрокарбоната натрия, ополоснуть водой. Обратиться к окулисту в тот же день;

11, б –  обильное промывание водой не менее 5 минут, затем 2-3 минуты промыть 2 % -ным раствором гидрокарбоната натрия и снова ополоснуть водой;                                                                                                                           11, в –   промыть желудок 2 л 0,5 %-ного раствора танина, дать молоко со взбитыми яйцами и вызвать рвоту через 2 -3 минуты; вызвать «скорую помощь», если масса вещества более 5 г;

12 – общее ослабление организма;

13 – в сейфе заводской таре;

14 – в резиновых перчатках перенести в сосуд № 1;

15 – к концентрированному раствору добавлять порциями едккий натр. Жидкость декантировать в канализацию, осадок выбросить с твердыми отходами;                                                                                                                  16 – перенести в сосуд № 1;

17 – не огнеопасно

Кобальта сульфат

1 – 7;

2 –  не ограничен;

3, а – 2  г;

3, б – менее 1 г;

4 –    0,5 л раствора поваренной соли из расчета 1 столовая ложка на стакан воды;

5 –  в типовых перечнях нет;

6 –  в  виде водных растворов 0,5 %-ных до 15 мл;

7 – тошнота, рвота, покраснение на коже в области головы и шеи, колики;

8 – нет;

9 – нет;

10, а –  легкий химический ожог;

10, б – резкое раздражение, особенно на влажной коже, может перейти в острый дерматит;

10, в – возможен смертельный исход от массы 3 г и более;

11, а –  промыть   чистой водой не менее 10 минут

11, б –  обильное промывание водой  с мылом                                                                                                                     11, в –   выпить раствор хлорида натрия и тут же вызвать рвоту. Операцию повторить. В случае плохого самочувствия обратиться к врачу;

12 – кожные заболевания;

13 – в сейфе заводской таре;

14 –  перенести в сосуд № 1;

15 – к концентрированному раствору добавлять порциями едккий натр до прекращения выпадения осадка. Жидкость декантировать в канализацию, осадок выбросить с твердыми отходами;                                                                                                                  16 – перенести в сосуд № 1;

17 – не огнеопасно

Лития хлорид

1 – 8;

2 –  не ограничен;

3, а – 10  г;

3, б – 3 г;

4 –    активированный уголь , 5г, раствор сульфата натрия (1 столовая ложка на 1 стакан воды);

5 –  в типовых перечнях нет;

6 –  в  виде твердого вещества до 2 г;

7 – общая слабость, сонливость, тремор губ и рук вплоть до эпилепсии;

8 – нет;

9 – нет;

10, а –  раздражение слизистых оболочек;

10, б – в трещинах долго не заживающие язвы;

10, в – возможен смертельный исход от массы 15 г и более;

11, а –  промыть   2 минуты 2 %-ным раствором соды, затем водой не менее 10 минут;

11, б –  смыть водой с мылом 2 раза;                                                                                                                     11, в –   сразу вызвать рвоту, затем промыть желудок водой и дать 5 г активированного угля. Спустя 1-2 минуты дать выпить 1 стакан раствора сульфата натрия. Через 5 минут промыть желудок и обратиться к врачу;

12 – нет;

13 – в шкафу в заводской таре;

14 –  выбросить с твердыми отходами;

15 – растворить в воде и вылить в канализацию;                                                                                                                 16 – перенести в сосуд № 1;

17 – не огнеопасно

Свинца (II) ацетат

1 – 7;

2 –  5 лет;

3, а – 300 мг/кг массы тела;

3, б – 100 мг/кг массы тела;

4 –    нет;

5 –  в типовых перечнях нет;

6 –  в  виде 1 %-ного раствора до 5 мл;

7 – серая кайма на деснах, общая слабость, головокружение, боль в животе;

8 – нет;

9 – нет;

10, а –  раздражение слизистых оболочек;

10, б – легкий химический ожог на влажной коже;

10, в – возможен смертельный исход;

11, а –  промыть  не менее 10 минут;

11,б –стряхнуть, смыть водой 5-7 минут                                                                                                                  11, в –   при попадании внутрь более 3 г вызвать «скорую помощь»;

12 – в первую очередь страдает нервная система;

13 – в сейфе в заводской таре;

14 –  выбросить с твердыми отходами;

15 – растворить в подкисленной воде и добавить сульфат-ион до прекращения выпадения осадка. Жидкость декантировать в сосуд № 1, осадок выбросить с твердыми отходами;                                                                                                                 16 – перенести в сосуд № 1;

17 – не огнеопасно

Свинца (II) оксид

1 – 7;

2 –  5 лет;

3, а – 300 мг/кг массы тела;

3, б – 100 мг/кг массы тела;

4 –    нет;

5 –  в типовых перечнях нет;

6 –  не выдавать;

7 – серая кайма на деснах, общая слабость, головокружение, боль в животе;

8 – нет;

9 – нет;

10, а –  раздражение слизистых оболочек;

10, б – нет;

10, в – возможен смертельный исход;

11, а –  промыть  не менее 10 минут;

11,б –стряхнуть, смыть водой 5-7 минут                                                                                                                  11, в –   при попадании внутрь более 3 г вызвать «скорую помощь»;

12 – в первую очередь страдает нервная система;

13 – в сейфе в заводской таре;

14 –  выбросить с твердыми отходами;

15 – выбросить с твердыми отходами;                                                                                                                 16 – перенести в сосуд № 1;

17 – не огнеопасно

Азотная кислота (ρ = 1,42 г/см3)

1 – 8;

2 –  5 лет;

3, а – 4 г;

3, б – 1 г;

4 –    оксид магния, альбуцид;

5 –  металлы, органические соединения;

6 –  в  виде 10 %-ного раствора до 5 мл;

7 – желтоватое окрашивание и ожоги губ, мучительная рвота с кровью;

8 – нет;

9 – очки, перчатки;

10, а –  возможна полная потеря зрения;

10, б – от концентрированной кислоты – ожоги, от разбавленной экзема;

10, в –  смертельный исход от массы более 10 г;

11, а –  промыть  не менее 15 минут, затем закапать по 1-2 капли альбуцида под каждое веко;

11,б –  промыть чистой водой не менее 10 минут, наложить повязку  с 2 %-ным раствором гидрокарбоната натрия;                                                                                                    11, в –   запрещается применение молока и жиров! Взболтать в стакане воды 10-15г оксида магния и выпить залпом..  Вызвать «скорую помощь»;

12 – дерматиты, экземы. От оксидов азота - небольшой отек легких;

13 – в шкафу в темной посуде. Склянку поместить в двойной полиэтиленовый мешочек и поставить на поддон, куда может войти все содержимое при повреждении склянки;

14 –  засыпать адсорбентом и через 5-7 минут после перемешивания выбросить с твердыми отходами. Работать на сквозняке;

15 – под тягой или на открытом воздухе нейтрализовать мелом до прекращения выделения газов. Смесь может служить удобрением;                                                                                                                 16 – перенести в сосуд № 1;

17 – не огнеопасно

Муравьиная кислота

1 – 7;

2 –  5 лет;

3, а – 5-6 г;

3, б – 2 г;

4 –   10 г оксида магния;

5 –  азотная и серная кислоты, другие окислители;

6 –  в  виде 5 %-ного раствора до 10 мл;

7 – сильное раздражение полости рта и пищевода, рвота с характерным запахом кислоты;

8 – с концентрированными кислотами работать в вытяжном шкафу или на сквозняке;

9 – очки, перчатки;

10, а –  возможна полная потеря зрения;

10, б – химический ожог с образованием пузырей, заживающий сравнительно быстро;

10, в –  смертельный исход от массы более 10 г;

11, а –  промыть  не менее 15 минут водой. Не применять раствор гидрокарбоната натрия;

11,б –  промыть чистой водой не менее 10 минут, затем вымыть с мылом;                                                                                                    11, в –    Взболтать в стакане воды 10г оксида магния и выпить залпом. Через 1-2 минуты вызвать рвоту. При дозе более 15 г до проведения процедур вызвать «скорую помощь»;

12 – нет;

13 – в сейфе в заводской таре. Склянку поместить в двойной полиэтиленовый мешочек;

14 –  засыпать адсорбентом и через 5-7 минут после перемешивания выбросить с твердыми отходами. Работать на сквозняке;

15 – разбавить водой 1:20 и вылить в канализацию;                                                                                                              16 – перенести в сосуд № 1;

17 – Смесь паров с воздухом взрывоопасна. Горящую кислоту гасить водой.

Ортофосфорная кислота

1 – 8;

2 –  не ограничен;

3, а – 0,5 г/кг массы тела;

3, б – 0,1 г/кг массы тела;

4 –   10 г оксида магния;

5 –  нет;

6 –  до 20 мл 10 %-ного водного раствора;

7 – боль во рту и пищеводе, частая рвота, но без крови. Дыхание затруднено из-за отека гортани;

8 – без особенностей;

9 – без особенностей;

10, а –  раздражение;

10, б – значительное прижигающее действие, воспалительные заболевания;

10, в –  смертельный исход от массы более 20 г, при меньшей – общее отравление организма;

11, а –  промыть  не менее 15 минут водой. В тот же день обратиться к окулисту;

11,б –  промыть чистой водой не менее 10 минут, затем примочка 2 %-ным раствором гидрокарбоната натрия;                                                                                                    11, в –    Взболтать в стакане воды 10г оксида магния  в расчете на каждые 5 г проглоченной кислоты и через 2 минуты вызвать рвоту;

12 – лейкоцитоз, раздражение кожи;

13 – в шкафу в заводской таре, на поддоне;

14 –  засыпать адсорбентом и через 3-5 минут после перемешивания выбросить с твердыми отходами;

15 – нейтрализовать мелом до прекращения выделения газа. Жидкость декантировать в канализацию, осадок выбросить с твердыми отходами;                                                                                                              16 – перенести в сосуд № 1;

17 – вещество не огнеопасно.

Серная кислота ( ρ = 1,84 г/см3)

1 – 8;

2 –  5 лет;

3, а – 2  г (1 мл);

3, б – 1 г ( 0,5 мл);

4 –   1 стакан сырого молока, 2 сырых яйца, 15 г оксида магния;

5 –  активные металлы, вода, перманганат калия;

6 –  в  виде 10 %-ного раствора до 10 мл. Концентрированную кислоту заранее наливать в прибор;

7 – тяжелые местные и общие явления; боль во рту и пищеводе, рвота сначала с алой кровью, затем бурыми массами;

8 – без особенностей;

9 – очки, перчатки, передник;

10, а –  полная потеря зрения;

10, б – химический ожог, заживающий не ранее 1,5 мес, после него рубец;

10, в –  смертельный исход от массы более 5 г (3 мл);

11, а –  промыть  не менее 15 минут водой, перед этим вызвать «скорую помощь»;

11,б –  промыть чистой водой не менее 10 минут, затем наложить повязку с 2%-ным раствором гидрокарбоната натрия и направить пострадавшего к врачу;                                                                                                                       11, в –    Взболтать в стакане воды 10г оксида магния и выпить залпом, затем принять внутрь молоко со взбитыми яйцами и вызвать рвоту. В тот же день обратиться к врачу;

12 – раздражение кожи, дерматиты;

13 – в шкафу  в заводской или толстостенной таре. Склянку поместить в двойной полиэтиленовый мешочек. Сосуд поместить на поддон;

14 –  засыпать адсорбентом и через 5-7 минут после перемешивания выбросить с твердыми отходами. Работать на сквозняке;

15 – в очках и перчатках нейтрализовать при постоянном помешивании мелом или известью. Жидкость декантировать в канализацию, осадок выбросить с твердыми отходами;                                                                                                              16 – перенести в сосуд № 1;

17 – вещество не огнеопасно.

Соляная кислота ( ρ = 1,19 г/см3)

1 – 8;

2 –  не ограничен;

3, а – 5-7  г ;

3, б – 2 г ;

4 –  повязка с 8-10 г сухого гидрокарбоната натрия, 10- 15 г оксида магния;

5 – перманганат калия, сульфид натрия, карбид кальция;

6 –  в  виде 10 %-ного раствора до 10 мл;

7 – острые боли в области желудка, рвота желтоватой слизью, учащенное дыхание, возможны судороги;

8 – без особенностей;

9 – защитные пасты для рук;

10, а –  химический ожог с тяжелыми последствиями;

10, б – изъязвления, но меньше, чем от азотной и серной кислот;

10, в –  смертельный исход от массы более 15 г ;

11, а –  промыть  не менее 15 минут только водой. При неприятных ощущениях обратиться к окулисту;

11,б –  промыть чистой водой не менее 10 минут, затем наложить увлажненную водой повязку с гидрокарбонатом натрия на 10-15 минут;                                                                                                           11, в –    Взболтать в стакане воды 10г оксида магния и выпить залпом. В тот же день обратиться к врачу;

12 – воспаление кожи;

13 – в шкафу  в заводской или толстостенной таре. Склянку поместить в двойной полиэтиленовый мешочек. Сосуд поместить на поддон;

14 –  засыпать адсорбентом и через 5-7 минут после перемешивания выбросить с твердыми отходами;

15 –  нейтрализовать при постоянном помешивании мелом до окончания выделения газа, затем вылить в сосуд № 1;                                                                                                              16 – перенести в сосуд № 1;

17 – вещество не огнеопасно.

Уксусная кислота

1 – 8;

2 –  5 лет;

3, а – 5  г;

3, б – 2 г;

4 –   10- 15 г оксида магния, альбуцид 30 %-ный;

5 –  активные металлы, перманганат калия, карбид кальция;

6 –  в  виде 10 %-ного раствора до 10 мл;

7 – сильное жжение, боль во рту и пищеводе, желудке. Характерный запах изо рта;

8 – работать на сквозняке или в вытяжном шкафу;

9 – очки, перчатки, гидрофобные защитные пасты;

10, а –  полная потеря зрения;

10, б – химический ожог от концентрации более 30 %, затем экзема;

10, в –  смертельный исход от массы более 15 г;

11, а –  промыть  не менее 15 минут водой, В случае жжения после промывки ввести под веки по 2 капли альбуцида и обратиться к окулисту;

11,б –  промыть чистой водой не менее 10 минут, затем водой с мылом;                                                                                                                       11, в –    Взболтать в стакане воды  оксид магния и выпить залпом, затем через 1-2 минуты вызвать рвоту. В тот же день обратиться к врачу;

12 – конъюктивит, бронхит;

13 – в шкафу  в заводской или толстостенной таре. Склянку поместить в двойной полиэтиленовый мешочек. Сосуд поместить на поддон;

14 –  устроить сквозняк, засыпать адсорбентом и через 5-7 минут после перемешивания выбросить с твердыми отходами;

15 – нейтрализовать при постоянном помешивании мелом  до окончания выделения газа. Жидкость декантировать в канализацию;                                                                                                              16 – перенести в сосуд № 1;

17 – любое огнегасительное средство, но лучше вода.

Анилин

1 – 7;

2 –  3 года;

3, а – 10  г (через рот);

3, б – 3 г ( через рот);

4 –   100 мл 6 %-ной уксусной кислоты, 10 г активированного угля;

5 –  нет;

6 –  до 3 г;

7 – посинение губ, головная боль, шум в ушах, мелькание в глазах, расстройство речи;

8 – без особенностей;

9 –  перчатки, гидрофильные пасты;

10, а –  раздражение;

10, б – раздражение и общее отравление из-за проникновения через кожу;

10, в –  смертельный исход от массы более 20 г;

11, а –  промыть 1-2 минуты 2 %-ной уксусной кислотой, затем чистой водой (10 минут), обратиться в тот же день к окулисту;

11,б –  промыть 6 %-ным раствором уксусной кислоты (2-3 минуты), затем водой (10 минут). При плохом самочувствии обратиться к врачу;                                                                                                                     11, в –   дать активированный уголь и через 2-3 минуты вызвать рвоту. В тот же день обратиться к врачу. При массе более 10 г перед процедурами вызвать скорую «помощь»;

12 – заболевания кожи, изменения состава крови;

13 – в сейфе  в заводской  таре. Склянку поместить в двойной полиэтиленовый мешочек;

14 –  в резиновых перчатках с помощью тигельных щипцов комком фильтровальной бумаги собрать и поместить в сосуд №. Руки в перчатках вымыть с мылом;

15 – добавить бромную воду до прекращения выпадения  белого осадка. Жидкость – в сосуд № 1, осадок – в сосуд № 2;                                                                                                              16 –добавить бромную воду до полного прекращения выпадения белого осадка. Жидкость - в сосуд № 1, осадок – в сосуд № 2;

17 –  кроме воды любое огнегасительное средство.

Анилин сернокислый

1 – 7;

2 –  3 года;

3, а – 10  г (через рот);

3, б – 3 г ( через рот);

4 –   100 мл 6 %-ной уксусной кислоты, 10 г активированного угля;

5 –  нет;

6 –  до 3 г;

7 – посинение губ, головная боль, шум в ушах, мелькание в глазах, расстройство речи;

8 – без особенностей;

9 –  перчатки, гидрофильные пасты;

10, а –  раздражение;

10, б – раздражение и общее отравление из-за проникновения через кожу;

10, в –  смертельный исход от массы более 20 г;

11, а –  промыть 1-2 минуты 2 %-ной уксусной кислотой, затем чистой водой (10 минут), обратиться в тот же день к окулисту;

11,б –  промыть 6 %-ным раствором уксусной кислоты (2-3 минуты), затем водой (10 минут). При плохом самочувствии обратиться к врачу;                                                                                                                     11, в –   дать активированный уголь и через 2-3 минуты вызвать рвоту. В тот же день обратиться к врачу. При массе более 10 г перед процедурами вызвать скорую «помощь»;

12 – заболевания кожи, изменения состава крови;

13 – в сейфе  в заводской  таре. Склянку поместить в двойной полиэтиленовый мешочек;

14 –  в резиновых перчатках с помощью тигельных щипцов комком фильтровальной бумаги собрать и поместить в сосуд №. Руки в перчатках вымыть с мылом;

15 – добавить бромную воду до прекращения выпадения  белого осадка. Жидкость – в сосуд № 1, осадок – в сосуд № 2;                                                                                                              16 –добавить бромную воду до полного прекращения выпадения белого осадка. Жидкость - в сосуд № 1, осадок – в сосуд № 2;

17 –  кроме воды любое огнегасительное средство.

Ацетон

1 – 4;

2 –  не ограничен;

3, а – до 30 мл;

3, б – до 10 мл;

4 –   первичные средства пожаротушения;

5 –  азотная кислота, перманганат калия, дихромат калия;

6 –  до 20 мл;

7 – нет;

8 – работать на сквозняке, убрать открытый огонь;

9 –  нет;

10, а –  легкое раздражение;

10, б – нет;

10, в –  смертельный исход от дозы более 100 мл;

11, а –  промывать водой 10 минут;

11,б –  смыть водой с мылом;                                                                                                                 11, в –    вызвать рвоту, затем промыть чистой водой. При плохом самочувствии обратиться к врачу;

12 – сухость кожи;

13 – в контейнере для ЛВЖ в заводской таре или любой толстостенной таре. Склянку поместить в двойной полиэтиленовый мешочек;

14 –  погасить открытый огонь и проветрить, если объем менее 15 мл. При большем объеме засыпать адсорбентом и через 5 минут выбросить с твердыми отходами;

15 – перенести в сосуд № 2;                                                                                                              16 –перенести в сосуд № 2;

17 –   любое огнегасительное средство.

Гексан

1 – 4;

2 –  не ограничен;

3, а – до 30 мл;

3, б – до 10 мл;

4 –   первичные средства пожаротушения;

5 –  азотная кислота, перманганат калия, дихромат калия;

6 –  до 20 мл;

7 – нет;

8 – работать на сквозняке, убрать открытый огонь;

9 –  нет;

10, а –  легкое раздражение;

10, б – нет;

10, в –  смертельный исход от дозы более 100 мл;

11, а –  промывать водой 10 минут;

11,б –  смыть водой с мылом;                                                                                                                 11, в –    вызвать рвоту, затем промыть чистой водой. При плохом самочувствии обратиться к врачу;

12 – сухость кожи;

13 – в контейнере для ЛВЖ в заводской таре или любой толстостенной таре. Склянку поместить в двойной полиэтиленовый мешочек;

14 –  погасить открытый огонь и проветрить, если объем менее 15 мл. При большем объеме засыпать адсорбентом и через 5 минут выбросить с твердыми отходами;

15 – перенести в сосуд № 2;                                                                                                              16 –перенести в сосуд № 2;

17 –   кроме воды любое огнегасительное средство.

Бензойная кислота

1 – 4;

2 –  2-5 лет;

3, а – нет;

3, б – нет;

4 –   5-10 г активированного угля;

5 –  нет;

6 –  до 5 г;

7 – в школе острые отравления практически невозможны;

8 – работать на сквозняке;

9 –  гидрофобные пасты;

10, а –  резкое раздражение;

10, б – раздражение, чувство теплоты;

10, в –  в школе практически не проявляется;

11, а –  промывать 2 %-ным раствором гидрокарбоната натрия 3-5 минут. В тот же день обратиться к окулисту;

11,б –  дважды промыть водой с мылом;                                                                                                                 11, в –    вызвать рвоту, затем промыть чистой водой., дать активированный уголь, через 2-3 минуты вызвать рвоту;

12 – в школе практически не проявляются;

13 – в контейнере для ЛВЖ в заводской таре;

14 –  в перчатках собрать и перенести в сосуд № 2. Обязательно проветрить помещение;

15 – перенести в сосуд № 2;                                                                                                              16 –перенести в сосуд № 2;

17 –   кроме воды любое огнегасительное средство.

Бензальдегид

1 – 4;

2 –  2-5 лет;

3, а – нет;

3, б – нет;

4 –   5-10 г активированного угля;

5 –  нет;

6 –  до 5 г;

7 – в школе острые отравления практически невозможны;

8 – работать на сквозняке;

9 –  гидрофобные пасты;

10, а –  резкое раздражение;

10, б – раздражение, чувство теплоты;

10, в –  в школе практически не проявляется;

11, а –  промывать 2 %-ным раствором гидрокарбоната натрия 3-5 минут. В тот же день обратиться к окулисту;

11,б –  дважды промыть водой с мылом;                                                                                                                 11, в –    вызвать рвоту, затем промыть чистой водой., дать активированный уголь, через 2-3 минуты вызвать рвоту;

12 – в школе практически не проявляются;

13 – в контейнере для ЛВЖ в заводской таре;

14 –  в перчатках собрать и перенести в сосуд № 2. Обязательно проветрить помещение;

15 – перенести в сосуд № 2;                                                                                                              16 –перенести в сосуд № 2;

17 –   кроме воды любое огнегасительное средство.

Бензол

1 – 7;

2 –  5 лет;

3, а – нет;

3, б – нет;

4 –   первичные средства пожаротушения, 10 г активированного угля;

5 –  нет;

6 –  по медицинским показаниям детям до 18 лет работа с бензолом запрещена;

7 – головокружение, тошнота, нарушение дыхания вплоть до полной остановки;

8 – работать на сквозняке или в вытяжном шкафу, если поверхность вещества открыта;

9 –  гидрофобные пасты для рук типа ХИОТ или жирные косметические кремы;

10, а –   раздражение;

10, б – общее отравление организма вплоть до смертельного исхода от дозы более 100 мл;

10, в –  смертельная доза свыше 20 мл;

11, а –  промывать водой 15 минут. В тот же день обратиться к окулисту;

11,б –  дважды промыть водой с мылом. Независимо от самочувствия в тот же день обратиться к врачу;                                                                                                                 11, в –    безотлагательно вызвать «скорую помощь! До ее прибытия дать 5 г активированного угля и через 2-3 минуты вызвать рвоту. Операцию повторить;

12 – поражение печени и кроветворных органов, головные боли, общая слабость, ухудшение состава крови. Канцероген и тератоген;

13 – в сейфе в заводской упаковке. Обязательна дополнительная упаковка в двойной полиэтиленовый мешочек;

14 –  обязательно проветрить помещение (до 2 мл). Более 2 мл – собрать фильтровальной бумагой тигельными щипцами или пинцетом и перенести в сосуд № 2;

15 – перенести в сосуд № 2;                                                                                                              16 –перенести в сосуд № 2;

17 –   кроме воды любое огнегасительное средство.

Толуол

1 – 7;

2 –  5 лет;

3, а – нет;

3, б – нет;

4 –   первичные средства пожаротушения, 10 г активированного угля;

5 –  нет;

6 –  нет;

7 – головокружение, тошнота, нарушение дыхания вплоть до полной остановки;

8 – работать на сквозняке или в вытяжном шкафу, если поверхность вещества открыта;

9 –  гидрофобные пасты для рук типа ХИОТ или жирные косметические кремы;

10, а –   раздражение;

10, б – общее отравление организма вплоть до смертельного исхода от дозы более 100 мл;

10, в –  смертельная доза свыше 20 мл;

11, а –  промывать водой 15 минут. В тот же день обратиться к окулисту;

11,б –  дважды промыть водой с мылом. Независимо от самочувствия в тот же день обратиться к врачу;                                                                                                                 11, в –    безотлагательно вызвать «скорую помощь! До ее прибытия дать 5 г активированного угля и через 2-3 минуты вызвать рвоту. Операцию повторить;

12 – поражение печени и кроветворных органов, головные боли, общая слабость, ухудшение состава крови;

13 – в сейфе в заводской упаковке. Обязательна дополнительная упаковка в двойной полиэтиленовый мешочек;

14 –  обязательно проветрить помещение (до 2 мл). Более 2 мл – собрать фильтровальной бумагой тигельными щипцами или пинцетом и перенести в сосуд № 2;

15 – перенести в сосуд № 2;                                                                                                              16 –перенести в сосуд № 2;

17 –   кроме воды любое огнегасительное средство.

Ксилол

1 – 7;

2 –  5 лет;

3, а – нет;

3, б – нет;

4 –   первичные средства пожаротушения, 10 г активированного угля;

5 –  нет;

6 –  нет;

7 – головокружение, тошнота, нарушение дыхания вплоть до полной остановки;

8 – работать на сквозняке или в вытяжном шкафу, если поверхность вещества открыта;

9 –  гидрофобные пасты для рук типа ХИОТ или жирные косметические кремы;

10, а –   раздражение;

10, б – общее отравление организма вплоть до смертельного исхода от дозы более 100 мл;

10, в –  смертельная доза свыше 20 мл;

11, а –  промывать водой 15 минут. В тот же день обратиться к окулисту;

11,б –  дважды промыть водой с мылом. Независимо от самочувствия в тот же день обратиться к врачу;                                                                                                                 11, в –    безотлагательно вызвать «скорую помощь! До ее прибытия дать 5 г активированного угля и через 2-3 минуты вызвать рвоту. Операцию повторить;

12 – поражение печени и кроветворных органов, головные боли, общая слабость, ухудшение состава крови;

13 – в сейфе в заводской упаковке. Обязательна дополнительная упаковка в двойной полиэтиленовый мешочек;

14 –  обязательно проветрить помещение (до 2 мл). Более 2 мл – собрать фильтровальной бумагой тигельными щипцами или пинцетом и перенести в сосуд № 2;

15 – перенести в сосуд № 2;                                                                                                              16 –перенести в сосуд № 2;

17 –   кроме воды любое огнегасительное средство.

Гексахлорбензол

1 – 7;

2 –  не ограничен;

3, а – нет;

3, б – нет;

4 –   2 л  2 %-ного раствора гидрокарбоната натрия, 10 г активированного угля;

5 –  нет;

6 –  по медицинским показаниям детям до 18 лет и беременным работа с ГХБ запрещена;

7 – резкое раздражение глаз, сухость в носу и глотке, тошнота, головокружение, тошнота;

8 – работать на прямом солнечном свету нельзя, только в тени;

9 –  респиратор, очки, перчатки;

10, а –   резкое раздражение;

10, б – легкий химический ожог с последующим всасыванием вещества через кожу;

10, в –  поражение печени;

11, а –  промывать 2 %-ным раствором гидрокарбоната натрия (12 минут). В тот же день обратиться к окулисту;

11,б –  дважды промыть теплой  водой с мылом.  Даже если ГХБ не попал на кожу, после работы вымыться под душем с мылом;                                                                                                                 11, в –    вызвать рвоту, промыть желудок 2 л 2 %-ного раствора гидрокарбоната натрия, принять активированный уголь и через 2-3 минуты вызвать рвоту. Направить пострадавшего к врачу с сопровождающим;

12 – дерматит под воздействием солнечных лучей;

13 – в сейфе в заводской упаковке;

14 –  в перчатках, очках собрать ватным тампоном, смоченным растительным маслом, завернуть в полиэтиленовую пленку, перевязать и выбросить с твердыми отходами;

15 – в школьных условиях не представляется возможным;                                                                                                              16 – в школьных условиях не представляется возможным;

17 –   вещество не огнеопасно.

Бутиловый спирт

1 – 4;

2 –  не ограничен;

3, а – 50 мл;

3, б – 15 мл;

4 –   альбуцид 30 %-ный;

5 –  калия перманганат и дихромат;

6 –  10 мл;

7 – жжение в глазах, царапанье в горле, общее недомогание;

8 – нет;

9 –  нет;

10, а –   раздражение от паров, помутнение роговицы от капель;

10, б – воспаление в месте попадания вещества. При повторном воздействии - дерматит;

10, в –  по действию близко к этанолу, но раздражение больше в 5-6 раз;

11, а –  промывать водой 10 минут. Ввести под веки по 2 капли альбуцида. В тот же день обратиться к окулисту;

11,б –  промыть водой (10 минут). Если жжение не прекращается в тот же день обратиться к дерматологу;                                                                                                                 11, в –    промыть желудок 2-3 раза чистой водой;

12 – наркотик, вызывает различные заболевания кожи;

13 – в контейнере для ЛВЖ в заводской таре;

14 –  обязательно проветрить помещение (до 30 мл). Более 30 мл – засыпать адсорбентом;

15 – перенести в сосуд № 2;                                                                                                              16 –перенести в сосуд № 2;

17 –   кроме пенного огнетушителя любое огнегасительное средство.

Изобутиловый спирт

1 – 4;

2 –  не ограничен;

3, а – 50 мл;

3, б – 15 мл;

4 –   альбуцид 30 %-ный;

5 –  калия перманганат и дихромат;

6 –  10 мл;

7 – жжение в глазах, царапанье в горле, общее недомогание;

8 – нет;

9 –  нет;

10, а –   раздражение от паров, помутнение роговицы от капель;

10, б – воспаление в месте попадания вещества. При повторном воздействии - дерматит;

10, в –  по действию близко к этанолу, но раздражение больше в 5-6 раз;

11, а –  промывать водой 10 минут. Ввести под веки по 2 капли альбуцида. В тот же день обратиться к окулисту;

11,б –  промыть водой (10 минут). Если жжение не прекращается в тот же день обратиться к дерматологу;                                                                                                                 11, в –    промыть желудок 2-3 раза чистой водой;

12 – наркотик, вызывает различные заболевания кожи;

13 – в контейнере для ЛВЖ в заводской таре;

14 –  обязательно проветрить помещение (до 30 мл). Более 30 мл – засыпать адсорбентом;

15 – перенести в сосуд № 2;                                                                                                              16 –перенести в сосуд № 2;

17 –   кроме пенного огнетушителя любое огнегасительное средство.

Глицерин

1 – 4;

2 –  5 лет;

3, а – нет;

3, б – нет;

4 –   нет;

5 –  калия перманганат и дихромат;

6 –  без ограничений;

7 – нет;

8 – нет;

9 –  нет;

10, а –   небольшое раздражение от примесей;

10, б – нет;

10, в – нет;

11, а –  промывать водой 2-3 минуты;

11,б –  стряхнуть, обмыть водой;                                                                                                                 11, в –    при объеме более 30 мл промыть желудок  чистой водой;

12 – нет;

13 – в контейнере для ЛВЖ в любой таре;

14 –  вытереть тряпкой, которую затем прополоснуть водой;

15 – вылить в канализацию;                                                                                                              16 –перенести в сосуд № 1;

17 –    любое огнегасительное средство.

Диэтиловый эфир

1 – 4;

2 –  1 год;

3, а – нет;

3, б – нет;

4 –   первичные средства пожаротушения;

5 –  калия перманганат и дихромат;

6 –  5 мл;

7 – возбуждение, затем веселость, сонливость, вплоть до потери сознания;

8 – работать на сквознячке или в вытяжном шкафу. Открытый огонь не менее 5 м;

9 –  нет;

10, а –   раздражение;

10, б – нет;

10, в – действие не исследовано;

11, а –  промывать водой 10 минут;

11,б –  нет;                                                                                                                 11, в –   нет сведений в литературе;

12 – нервные расстройства, раздражение почек;

13 – в контейнере для ЛВЖ в заводской таре;

14 –погасить в помещении открытый огонь и проветрить помещение, удалив людей (при объеме 20 мл);

15 – перенести в сосуд № 2;                                                                                                              16 –перенести в сосуд № 2;

17 –   любое огнегасительное средство.

Изоамиловый спирт

1 – 7;

2 –  не ограничен;

3, а – 0,5 г;

3, б – 0,1 г;

4 –   альбуцид 30 %-ный;

5 –  калия перманганат и дихромат;

6 –  до 0,5 мл;

7 – резкое раздражение верхних дыхательных путей, головная боль, тошнота, рвота, поверхностное дыхание;

8 – работать на сквозняке или в вытяжном шкафу;

9 –  только перчатки;

10, а –   резкое раздражение от паров и особенно от капель;

10, б – быстро всасывается через кожу, поражая нервную систему и органы выделения;

10, в –  смертельный исход от массы более 15 г;

11, а –  промывать водой 10 минут. Ввести под веки по 2 капли альбуцида;

11,б – смыть водой с мылом;                                                                                                                 11, в –    промыть желудок 2 раза чистой водой. При дозе свыше 10 мл вызвать «скорую помощь»!;

12 – наркотик! Хронические отравления в школе невозможны;

13 – в сейфе в заводской таре;

14 –  обязательно проветрить помещение, погасить открытый огонь. Более 10 мл – засыпать адсорбентом, через 3-5 минут выбросить с твердыми отходами;

15 – перенести в сосуд № 2;                                                                                                              16 –перенести в сосуд № 2;

17 –    любое огнегасительное средство, лучше вода.

Масляная кислота

1 – 7;

2 –  не ограничен;

3, а – 3 г;

3, б – 1 г;

4 –   10-15 г оксида магния, альбуцид 30 %-ный;

5 –  калия перманганат и дихромат;

6 –  не более 5 мл 5 %-ного раствора;

7 –не описаны. Вероятно резкое раздражение дыхательных путей, глаз;

8 – только в вытяжном шкафу;

9 –  обязательно очки и перчатки!;

10, а –  от 1 капли через 2 минуты – помутнение роговицы и слепота;

10, б – химический ожог с последующим некрозом участка, на который попало вещество;

10, в –  отравление, возможен смертельный исход;

11, а –  промывать водой 10 минут. Ввести под веки по 2 капли альбуцида. В тот же день обратиться к окулисту;

11,б –  промыть водой (10 минут). Если жжение не прекращается в тот же день обратиться к дерматологу;                                                                                                                 11, в –    принять оксид магния, взболтанный в стакане воды и через 2-3 минуты вызвать рвоту. Отправить пострадавшего в больницу с сопровождающим;

12 –поражения кожи и глаз;

13 – в сейфе в заводской таре. Рекомендуется дополнительная упаковка в двойной полиэтиленовый мешочек;

14 –  на сквозняке в очках и перчатках засыпать избытком адсорбента, перемешать и через 5 минут выбросить с твердыми отходами;

15 – перенести в сосуд № 2;                                                                                                              16 – перенести в сосуд № 2;

17 – любое огнегасительное средство.

Метиламин (25 %-ный водный раствор)

1 – 4;

2 –  не ограничен;

3, а – не установлено;

3, б – не установлено;

4 –   2 л  2 %-ной уксусной кислоты;

5 –  концентрированные кислоты;

6 –  не выдавать;

7 – затрудненное дыхание, кровянистые выделения из носа, дрожание головы;

8 – на сквозняке или в вытяжном шкафу;

9 –  обязательно  перчатки!;

10, а –  сильное раздражение от паров, от раствора возможна полная потеря зрения;

10, б – сильное жжение и покраснение кожи, болезненные ощущения сохраняются до 2 часов;

10, в –  химический ожог пищевода и желудка с очень неблагоприятными последствиями;

11, а –  промывать водой 10 минут, затем 2 %-ным раствором уксусной или борной кислоты. В тот же день обратиться к окулисту;

11,б –  промыть водой (10 минут)., ополоснуть 2 %-ным раствором кислоты;                                                                                                                 11, в –    немедленно вызвать рвоту, затем выпить  1 л 2 %-ной уксусной кислоты и через 2-3 минуты вызвать рвоту. В тот же день обратиться к врачу;

12 – нарушение ритма дыхания;

13 – в контейнере для ЛВЖ в заводской таре. Рекомендуется дополнительная упаковка в двойной полиэтиленовый мешочек;

14 –  на сквозняке в  перчатках засыпать избытком адсорбента, перемешать и через 5 минут влажный адсорбент переместить в полиэтиленовый мешочек и выбросить с твердыми отходами. Участок протереть тампоном с керосином;

15 – перенести в сосуд № 2;                                                                                                              16 – перенести в сосуд № 2;

17 – любое огнегасительное средство.

Нефть сырая

1 – 4;

2 –  5 лет;

3, а – нет;

3, б – нет;

4 –   30 мл подсолнечного масла, альбуцид 30 %-ный;

5 –  нет;

6 –  до 10 мл;

7 – нет;

8 – нет;

9 – гидрофильные пасты;

10, а –  пары слегка раздражают;

10, б – сухость и шелушение участка, на который попало вещество;

10, в –  отравление различной степени тяжести;                                                  11, а –  при раздражении ввести под веки по 2 капли альбуцида. В тот же день обратиться к окулисту;

11,б –  снять, не размазывая, тампоном, смоченным растительным маслом. Вымыть участок теплой водой с мылом 2 раза;                                                                                                                 11, в – вызвать рвоту, дать 30 мл растительного масла и через 2-3 минуты вызвать рвоту;

12 –сухость и шелушение кожи;

13 – в контейнере для ЛВЖ в любой таре;

14 –  газетной бумагой собрать и выбросить с твердыми отходами. Участок протереть тампоном с керосином;

15 – перенести в сосуд № 2;                                                                                                              16 – перенести в сосуд № 2;

17 – любое огнегасительное средство, кроме воды.

Углерод четыреххлористый

1 – 7;

2 –  не ограничен;

3, а – 10 мл;

3, б – 3 мл;

4 –   10 мл вазелинового масла, 10 г активированного угля;

5 –  нет;

6 –  не более 5 мл;

7 – головная боль, головокружение, тошнота, рвота, возможна потеря сознания;

8 – на сквозняке или в вытяжном шкафу;

9 –  обязательны перчатки!;

10, а –  раздражение;

10, б – легкий химический ожог, из-за всасывания через кожу общее отравление;

10, в –   смертельный исход от 30-50 мл;

11, а –  промывать водой 10 минут;

11,б –  промыть водой с мылом дважды. Обратиться к врачу при плохом самочувствии;                                                                                                                 11, в –  вызвать «скорую помощь»! До ее прибытия дать вазелиновое масло или активированный уголь и через 3-5 минут вызвать рвоту;

12 –канцероген! При поступлении любым путем - тяжелые поражения печени, даже от малых доз;

13 – в сейфе в заводской таре. Рекомендуется дополнительная упаковка в двойной полиэтиленовый мешочек;

14 –  на сквозняке в  перчатках засыпать избытком адсорбента, перемешать и через 5 минут выбросить с твердыми отходами;

15 – в склянку добавить вдвое больший объем воды и 3 больших гвоздя, так чтобы они прошли и через водный слой. Закупорить сосуд и встряхивать содержимое раз в день в течении месяца. Жидкость слить в сосуд № 1;                                                                                                              16 – перенести в сосуд № 2;

17 – вещество не огнеопасно.

Уксусноэтиловый эфир

1 – 4;

2 –  не ограничен;

3, а – 20 мл;

3, б – 5 мл;

4 –   15 г оксида магния, 2 %-ный раствор гидрокарбоната натрия;

5 –  калия перманганат и дихромат;

6 –  не более 5 мл;

7 – нет;

8 – на сквозняке или в вытяжном шкафу;

9 –  гидрофобные пасты, перчатки!;

10, а –  резкое раздражение даже от паров;

10, б – раздражение, легкий химический ожог;

10, в –   раздражение пищевода. смертельный исход маловероятен;

11, а –  промывать водой  7 минут, зате6м 2 %-ным раствором гидрокарбоната натрия;

11,б –  участок обмыть водой (5 минут), затем (3 минуты0 примочить 2 %-ным раствором гидрокарбоната натрия и ополоснуть водой;                                                                                                                 11, в –  взболтать оксид магния в стакане воды (1 г на 1 г проглоченного вещества) и выпить. Через 5 минут вызвать рвоту, затем промыть желудок чистой водой;

12 – наркотик! Вызывает дерматиты и экземы;

13 – в контейнере для ЛВЖ в заводской таре. Рекомендуется дополнительная упаковка в двойной полиэтиленовый мешочек;

14 –  до 5 мл – проветривание, более 5 мл – адсорбентом, через 5 минут выбросить с твердыми отходами;

15 – перенести в сосуд № 2;                                                                                                              16 – перенести в сосуд № 2;

17 – любым огнегасительным средством, кроме воды.

Фенол

1 – 7;

2 – 5 лет;

3, а – 0,5 г (через рот);

3, б – 0,2 г (через рот);

4 –   100 мл 10 %-ного этанола, 20 г оксида магния, 100 мл растительного масла, 2 %-ный раствор гидрокарбоната натрия;

5 –  нет;

6 –  исключить контакт учащихся с фенолом в любом виде! Раствор выдавать, предварительно поместив его в пробирку или прибор;

7 – повышенная температура, головная боль, расстройство дыхания;

8 – постелить полиэтиленовую пленку, которую (в перчатках) после работы протереть тампоном с растительным маслом;

9 –  обязательны перчатки, очки. После работы сменить верхнюю одежду (халатом не пользоваться 3 дня);

10, а –  сильное раздражение, возможны тяжелые последствия;

10, б – раздражение, а затем омертвление участков, на которые попал даже 2-3 %-ный раствор;

10, в –   смертельный исход от масс от 2-20 г (зависит от человека);

11, а –  промывать сначала (2-3 минуты) 2 %-ным раствором гидрокарбоната натрия), затем водой 10 минут. В тот же день обратиться к окулисту;

11,б –  промыть пораженное место тампоном с 10 %-ным раствором этанола или растительным маслом (работать в перчатках), а затем промыть водой с мылом . Не медлить! Обратиться к врачу в тот же день;                                                                                                                 11, в –  немедленно дать взвесь оксида магния в воде и через 2 минуты вызвать рвоту. При дозе более 4 г перед процедурой вызвать «скорую помощь»;

12 –раздражение верхних дыхательных путей, кожный зуд, общая и мышечная слабость, нарушение функций центральной нервной системы;

13 – в сейфе в заводской таре. Рекомендуется дополнительная упаковка в двойной полиэтиленовый мешочек;

14 –  на сквозняке в  перчатках засыпать избытком адсорбента. Кристаллы собрать тампоном с растительным маслом и поместить в сосуд № 2. Не снимая перчаток вымыть руки с мылом;

15 – к насыщенному раствору добавлять по каплям бромную воду, пока  выпадет осадок трибромфенола. Жидкость декантировать в сосуд № 1, осадок выбросить с твердыми отходами;                                                                                                              16 –добавлять по каплям бромную воду, пока не выпадет осадок,   жидкость  перенести в сосуд № 1;

17 – любое огнегасительное средство.

Формалин 40 %-ный

1 – 4;

2 –  3 года;

3, а – 20 мл 5 %-ного раствора;

3, б – 5 мл 5 %-ного раствора;

4 –   3 л 3 %-ного раствора карбоната аммония, 0,5 л  5 %-ного раствора аммиака;

5 –  калия перманганат и дихромат;

6 –  не более 5 мл 5 %-ного раствора;

7 – раздражение слизистых оболочек, одышка, общая слабость, носовые кровотечения, иногда судороги;

8 – на сквозняке или в вытяжном шкафу;

9 –  обязательны перчатки!, любая твердая соль аммония;

10, а – резкое раздражение. От 40 %-ного раствора возможна полная потеря зрения;

10, б –сильный химический ожог, возможен некроз;

10, в –   смертельный исход через 5-6 часов от 100 мл 5 %-ного раствора;

11, а –  промывать водой 10 минут и направить пострадавшего к окулисту;

11,б –  сначала смыть приготовленным раствором аммиака, затем чистой водой (10 минут). В тот же день обратиться к дерматологу;                                                                                                         11, в –  вызвать «скорую помощь»! До ее прибытия  промыть желудок 2х1,5 л 3 %-ного раствора карбоната аммония;

12 –заболевание ногтей, сыпь на коже, преимущественно тыльной стороны кистей;

13 – в контейнере для ЛВЖ в заводской таре. Рекомендуется дополнительная упаковка в двойной полиэтиленовый мешочек;

14 –  засыпать разлив любой твердой солью аммония и через 3 минуты- адсорбентом. Перемешать и выбросить с твердыми отходами. Работать в очках и перчатках!;

15 – добавить насыщенный водный раствор любой соли аммония (1:1 по объему), через 10 минут все слить в сосуд № 1;                                                                                                              16 – перенести в сосуд № 1;

17 – любое огнегасительное средство, лучше вода.

Хлористый метилен

1 – 7;

2 –  5 лет;

3, а – 5 мл;

3, б – 1 мл;

4 –    10 г активированного угля;

5 –  нет;

6 –  не более 3 мл;

7 – головокружение, резкое вздутие живота, потеря сознания, рвота, раздражение верхних дыхательных путей;

8 – нет;

9 –  обязательны перчатки или гидрофильные пасты!;

10, а –  раздражение;

10, б – нет;

10, в –   смертельный исход у детей – от масс более 5 г, у взрослых – более 10 г;

11, а –  промывать водой 10 минут;

11,б –  промыть водой с мылом;                                                                                                                 11, в –  вызвать «скорую помощь»! До ее прибытия вызвать рвоту, дать 10г  активированного угля и через 2-3-минуты снова вызвать рвоту;

12 –канцероген! Возможны нарушения функции печени. На кожу действует мало;

13 – в сейфе в заводской таре;

14 –  засыпать избытком адсорбента, перемешать и через 5 минут выбросить с твердыми отходами;

15 – перенести в сосуд № 1;                                                                                                              16 – перенести в сосуд № 2;

17 – любое огнегасительное средство, кроме воды.

Хлороформ

1 – 7;

2 –  5 лет;

3, а – 5 г;

3, б – 2 г;

4 –  10 г активированного угля;

5 –  нет;

6 –  не более 3 мл;

7 – кровавая рвота, слабость, болезненность печени, головокружение;

8 – на сквозняке или в вытяжном шкафу;

9 –  обязательны перчатки или гидрофильные пасты!, 10 %-ный раствор едкого натра;

10, а –  раздражение;

10, б – общее отравление и сухость кожи в месте аппликации;

10, в –   смертельный исход от 50 г, от 10 г – тяжелое отравление;

11, а –  промывать водой 10 минут;

11,б –  промыть водой с мылом дважды;                                                                                                                 11, в –  вызвать рвоту, промыть желудок водой, дать активированный уголь. При дозе свыше 10 г вызвать «скорую помощь»!;

12 –канцероген! Расстраивает функцию печени даже малыми дозами;

13 – в сейфе в заводской таре;

14 –  засыпать избытком адсорбента, перемешать и через 5 минут выбросить с твердыми отходами;

15 – добавить 10 %-ный раствор едкого натра (1:3 по объему) встряхивать сосуд 1 раз в сутки до тех пор, пока жидкость не станет однородной, затем вылить в канализацию;                                                                                                              16 – добавить 10 %-ный раствор едкого натра (1:3 по объему),  встряхивать сосуд 1 раз в сутки до тех пор, пока жидкость не станет однородной, затем вылить в канализацию;

17 – вещество не огнеопасно.

Циклогексан

1 – 4;

2 –  5 лет;

3, а – 30 мл;

3, б – 10 мл;

4 –   огнезащищенная ткань, 5 г активированного угля;

5 –  калия перманганат в смеси с серной кислотой;

6 –  не более 10 мл;

7 – нет;

8 – запрещается открытый огонь ближе 5 м от места работы;

9 –  обязательны перчатки или гидрофильные пасты!;

10, а –  раздражение;

10, б – нет;

10, в –   смертельный исход от 75 мл;

11, а –  промывать водой с мылом;

11,б –  промыть водой с мылом;                                                                                                                 11, в – при объеме более 50 мл  вызвать «скорую помощь»! При меньших объемах вызвать рвоту, дать активированный уголь и через 10 минут снова  вызвать рвоту. Направить пострадавшего в больницу с сопровождающим;

12 – зуд кожи в местах аппликации;

13 – в контейнере для ЛВЖ в любой таре;

14 –  отключить в комнате все электроприборы (при объеме более 100 мл), засыпать избытком адсорбента, перемешать и через 5 минут выбросить с твердыми отходами;

15 –перенести в сосуд № 2;                                                                                                              16 – перенести в сосуд № 2;

17 – кроме воды, любым средством, лучше тканью.

Этиленгликоль

1 – 4;

2 –  не установлено;

3, а – 25 мл;

3, б – 5-10 мл;

4 –   0,5 л насыщенного раствора гидрокарбоната натрия, 50 мл водки;

5 –  калия перманганат и дихромат;

6 –  не более 10 мл;

7 – расширение вен сетчатки глаза, помутнение сознания, учащенное дыхание (через 2-12 часов после приема внутрь);

8 – нет;

9 –  нет;

10, а –  легкое раздражение;

10, б – жжение в месте аппликации;

10, в –   смертельный исход от 100-150 мл (из-за разрушения почек через5-20 дней) или потеря зрения;

11, а –  промывать водой 15 минут;

11,б –  промыть водой с мылом;                                                                                                                 11, в –  вызвать «скорую помощь»! До ее прибытия  вызвать рвоту (дать соду и вызвать рвоту через 1 минуту), затем дать 50 мл водки;

12 – нет;

13 – в контейнере для ЛВЖ в заводской таре;

14 – до 5 мл – проветривание, более 5 мл -засыпать избытком адсорбента, перемешать и через 5 минут выбросить с твердыми отходами;

15 – перенести в сосуд № 2;                                                                                                              16 – перенести в сосуд № 2;

17 – любым средством, лучше водой.

Литература:

А.С.Семенов. Справочные таблицы по работе с реактивами. Журнал «Химия в школе» 1991г.№1,2.