Достоинства и недостатки различных видов топологий локальной сети

| Топология сети | Достоинства | Недостатки |
| --- | --- | --- |
| Шинная топология | - упрощение логической и программной архитектуры сети; - простота расширения; - простота методов управления; - минимальный расход кабеля; - отсутствие необходимости централизованного управления; - надежность (выход из строя одного компьютера не нарушит работу других). | - кабель, соединяющий все станции - один. Следовательно «общаться» компьютеры могут только «по очереди», а это означает, что нужны специальные средства для разрешения конфликтов; - затруднен поиск неисправностей кабеля, при его разрыве нарушается работа всей сети. |
| Топология «Звезда» | - надежность (выход из строя одной станции или кабеля не повлияет на работу других). | - требуется большое количество кабеля; - надежность и производительность определяется центральным узлом, который может оказаться «узким местом» (поэтому часто это оборудование дублируется). |
| Кольцевая топология | - низкая стоимость; - высокая эффективность использования моноканала; - простота расширения; - простота методов управления. | - в случае выхода из строя хотя бы одного компьютера вся сеть парализуется; - на каждой рабочей станции необходим буфер для промежуточного хранения передаваемой информации, что замедляет передачу данных; - подключение новой станции требует отключения сети. |