Системы автоматизированного проектирования (САПР)

Системы автоматизированного проектирования являются векторными графическими редакторами, предназначенными для создания чертежей.

При классическом черчении с помощью карандаша, линейки и циркуля производится построение элементов чертежа (отрезков, окружностей, прямоугольников и так далее) с точностью, которую предоставляют чертежные инструменты. Использование САПР позволяет создавать чертежи с абсолютной точностью и обеспечивает возможность реализации сквозной технологии проектирования и изготовления деталей. На основе компьютерных чертежей генерируются управляющие программы для станков с числовым программным управлением (ЧПУ), в результате по компьютерным чертежам изготавливаются высокоточные детали из металла, дерева и так далее.

Система автоматизированного проектирования KOMПAC-3D

KOMПAC-3D - система автоматизированного проектирования, которая позволяет создавать чертежи любого уровня сложности с полной поддержкой российских стандартов. Версия КОМПАС-ЗD LT специально предназначена для обучения компьютерному черчению в школах, техникумах и вузах, и право на ее использование в учебных целях предоставляется бесплатно российской компанией АСКОН.

Запустите программу КОМПАС-3D LT V9.

Выполните команду: Файл → Создать → Фрагмент.

В центре рабочего окна КОМПАС-ЗD размещается система координат. Положение курсора отсчитывается от начала системы координат, а текущие значения его координат X и Y отображаются в строке текущего состояния.

Создание и редактирование чертежа реализуется с помощью инструментальной панели, которая по умолчанию размещается в левой части окна приложения. Инструментальная панель включает в себя несколько различных рабочих панелей, каждая из которых содержит набор кнопок определенного функционального назначения и панель переключения, которая обеспечивает переход от одной рабочей панели к другой.

Рабочая панель Геометрия содержит кнопки, позволяющие рисовать на чертеже определенные объекты: точку, отрезок, окружность, прямоугольник и др.

Панель Редактирование содержит кнопки, которые позволяют вносить изменения в чертеж, производя над объектами различные операции: перемещение, копирование, масштабирование и пр.

Панель Выделение позволяет осуществлять различные варианты выделения объектов: выделение отдельных объектов, групп объектов и так далее.

Панель Измерения позволяет измерять расстояния, углы, периметры и площади различных объектов.

Панель Размеры и Обозначения позволяет грамотно оформить чертеж: обозначить на чертеже размеры деталей, сделать надписи и так далее.

Построение основных чертёжных объектов

Выбор создаваемого чертежного объекта (точка, отрезок, окружность, прямоугольник и пр.) осуществляется с помощью панели Геометрия. После выбора объекта щелчком мыши по соответствующей кнопке появляется строка параметров объекта. Каждый объект обладает определенным набором параметров, которые характеризуют его размеры и положение на чертеже.

Например, после выбора на панели Геометрия кнопки Отрезок появится строка с полями для задания значений параметров отрезка: координат его начальной (т1) и конечной (т2) точек, длины, угла наклона и стиля линии.

Строка параметров включает в себя кнопки состояния полей и сами поля. По внешнему виду кнопки можно судить о состоянии поля. Поле может находиться в одном из трех состояний: фиксированном (обозначается крестиком), в режиме ожидания ввода (обозначается галочкой) и просто доступном для ввода.

При создании и редактировании объектов работа со строкой параметров сводится к активизации нужных полей и вводу в них значений параметров. После ввода минимального набора значений параметров, достаточных для построения объекта (для отрезка — это координаты начальной и конечной точек), система автоматически создает объект.

Можно осуществлять Автоматический ввод параметров, Ручной ввод параметров и Ввод параметров с использованием Геометрического калькулятора.

Рассмотрим в качестве примера автоматического ввода параметров построение отрезка.

Построение отрезка в автоматическом режиме

1. На панели Геометрия щелкнуть по кнопке Отрезок. Появится строка параметров отрезка, а в строке сообщений появится запрос «Укажите начальную точку отрезка или введите ее координаты».

2. Установить курсор в поле чертежа на точку начала отрезка и произвести щелчок. При этом в поля координат точки т1 будут внесены значения координат указанной точки на чертеже, а в строке параметров символ «галочка» сменится на символ «крестик». Это означает, что введенные параметры зафиксированы.

3. Установить курсор в поле чертежа на точку т2 конца отрезка и произвести щелчок. Отрезок построен.

Рассмотрим в качестве примера ручного ввода параметров построение прямоугольника.

Построение прямоугольника в ручном режиме

1. На панели Геометрия щелкнуть по кнопке Прямоугольник. Появится строка параметров прямоугольника, содержащая поле координат левой верхней (т1) и правой нижней (т2) вершин, высоты и ширины прямоугольника и стиль линии.

2. Активизировать поля координат точки т1 совместным нажатием на клавиатуре клавиш {Alt}+{1}. Ввести числовые значения координат, осуществляя переход между полями координат X и Y с помощью клавиши {Tab}.

3. Активизировать поля координат точки т2 совместным нажатием на клавиатуре клавиш {Alt}+{2}. Ввести числовые значения координат. Прямоугольник построен.

Рассмотрим теперь использование Геометрического калькулятора, который позволяет при рисовании объектов снимать значения для параметров с других объектов, размещенных на чертеже. Построим, например, окружность, радиус которой равен длине ранее начерченного отрезка.

Построение окружности с использованием Геометрического калькулятора

1. На панели Геометрия щелкнуть по кнопке Окружность. Появится строка параметров окружности, содержащая поля координат центра окружности, точки на окружности, радиуса окружности и стиля линии.

2. Установить курсор в поле чертежа на точку центра окружности и произвести щелчок. В поля координат центра окружности будут внесены значения координат указанной на чертеже точки.

3. Щелкнуть правой клавишей мыши в поле Радиус окружности и в появившемся меню выбрать пункт Длина кривой. Курсор примет форму мишени.

4. Выбрать отрезок и щелкнуть левой клавишей мыши. Система автоматически измерит длину выбранного отрезка и построит окружность с таким радиусом.