Формы отображения универсальных логических операций

| Наименование | Вид логической операции |  |
| --- | --- | --- |
|  | Функция Шеффера (штрих Шеффера) | Функция Пирса (стрелка Пирса) |
| Буквенное | И - Не | Или - Не |
| Символьное | │ | ↓ |
| Аналитическое |  |  |
| Табличная | Х1; Х2; У. 0; 0; 1. 0; 1; 1. 1; 0; 1. 1; 1; 0. | Х1; Х2; У. 0; 0; 1. 0; 1; 0. 1; 0; 0. 1; 1; 0. |
| Условная |  |  |
| Контактная |  |  |
| Формульная |  |  |

Основные понятия булевой Алгебры

1. Переменная Х называется двоичной (логической), если она принимает только два значения 0 и 1 
Х Є {0;1}

2. Функция от двоичных переменных у = f (х1, х2, х3 … хn) называется булевой (логической), если она также  принимает только два значения:

У Є {0;1}

Хi Є {0;1}

3. Входной набор – это определенная комбинация значений двоичных переменных в Булевых функциях.

Если n - число переменных,
то m = 2n – максимальное число входных наборов 
(m – также является системой счисления)

N = 2m = 22n   - максимальное число Булевых функций

4. Таблица истинности – представление Булевой функции в виде таблицы.

В левой части таблицы записываются входные наборы.

В правой – соответствующие им значения функций

Например:

1) Функции одной переменой.

n = 1,

m = 2n = 21 = 2,

N = 2m = 22n = 221 = 4

|  | N |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n | X | f0 | f1 | f2 | f3 |
| m | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

2) Функция двух переменных

n = 2,

m = 2n = 22 = 4,

N = 2m = 22n = 222 = 16

|  | n |  | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m | X1 | X2 | f0 | f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 | f7 | f8 | f9 | f10 | f11 | f12 | f13 | f14 | f15 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  |  |  |  | и |  |  |  |  |  | или | или-не |  | не Х2 |  | не Х1 |  | и-не |  |

| Алгебраическое выражение Булевой функции | Название Булевой функции |
| --- | --- |
| f0 = 0 | нулевая |
| f1 = x1 x2 = x1 x2 = x1Λ x2 | конъюнкция (и) |
| f2 = х1 х2 = х1 \ х2 | запрет х2 (разность) |
| f3 = х1 | повторение х1 |
| f4 = х1 х2 = х2 \ х1 | запрет х1 (разность) |
| f5 = х2 | повторение х2 |
| f6 =│х1│+ │х2│= х1 х2 V х1 х2 | сумма по модулю (исключающее «или») |
| f7 = х1 V х2 | дизъюнкция (или) |
| f8 = х1 ↓ х2 = х1 V х2 | стрелка Пирса (или-не) |
| f9 = х1 ~ х2 = │х1│+ │х2│= х1 х2 V х1 х2 | эквивалентность |
| f10 = х2 | инверсия х2 (не) |
| f11 = х1 V х2 = х2 → х1 | импликация от х2 к х1 |
| f12 = х1 | инверсия х1 (не) |
| f13 = х2 V х1 = х1 → х2 | импликация от х1 к х2 |
| f14 = х1│ х2 = х1 х2 | штрих Шеффера (и-не) |
| f15 =1 | одиночная |

Аксиомы булевой алгебры

1) х  х = х (и)			5) 0  х = 0			9) х = х

2) х V х = х (или)			6) 0 V х = х

3) х  х = 0				7) 1  х = х			10)  х = х

4) х V х = 1				8) 1 V х = 1