Самостоятельная работа по теме «Электрические явления»

1 Вариант

Уровень А

- Какой физической величиной пользуются для измерения напряжения?

- Тело заряжено отрицательно тогда, когда сумма всех положительных зарядов в теле ...

а) равна сумме всех отрицательных зарядов в нем;

б) больше суммы отрицательных зарядов в нем;

в) меньше суммы всех отрицательных зарядов в нем.

- Какие из перечисленных веществ относятся к проводникам?
а) резина;	                              б) медь,
в) пластмасса;                         г) сталь.

- Укажите формулу для расчета работы электрического тока?

А)A=RIt;	   Б) A=IUt;		В) N=At.    Г) A=UI

Уровень В

1. Каков физический смысл выражения «удельное сопротивление нихрома составляет 1,1 Ом∙мм2/м»?

2. Какой ток течет через вольтметр сопротивлением 12 кОм, и он показывает напряжение 120 В?

3. Какую работу совершил в проводнике электрический ток, если заряд, прошедший по цепи, равен 1,5 Кл, а напряжение на концах этого проводника равно 6 В?

Уровень С

- Электрическая печь, сделанная из никелиновой проволоки длиной 56,25м и сечением 1,5мм2, присоединена к сети напряжением 120 В. Определите силу тока, протекающего по спирали.

- Сила тока в спирали электроплиты мощностью 600 Вт 5 А. Определите сопротивление спирали.

Самостоятельная работа по теме «Электрические явления»

2 Вариант

Уровень А

- Какой физической величиной пользуются для измерения силы тока?

- Тело заряжено положительно тогда, когда сумма всех отрицательных зарядов в теле ...

а) равна сумме всех положительных зарядов в нем;

б) больше суммы положительных зарядов в нем;

в) меньше суммы всех положительных зарядов в нем.

- Какие из перечисленных веществ относятся к диэлектрикам?
а) резина;	                              б) медь,
в) пластмасса;                         г) сталь.

- По какой формуле определяется мощность электрического тока?

А)P=mI;	Б)P=IU;		В)P=I/U;		Г) N=At

Уровень В

1. Каков физический смысл выражения «удельное сопротивление нихрома составляет 1,1 Ом∙мм2/м»?

2. За какое время ток 4 А совершит работу 35,2 кДж при напряжении 220 В?

3. Какое количество теплоты выделяется в проводнике сопротивлением 20 Ом за 10 мин при силе тока 2 А?

Уровень С

- Электрическая печь, сделанная из никелиновой проволоки длиной 56м и сечением 2мм2, присоединена к сети напряжением 220 В. Определите силу тока, протекающего по спирали.

- По графику определите количество теплоты, выделившееся в проводнике за 20 мин при напряжении в цепи 5 В.

10

5

I(A)

5

U(B)